# Africa Mining Intelligence — Fiches TP détaillées

8 octobre 2026

## Mode d'emploi des fiches

Treize fiches couvrent tous les travaux pratiques de la semaine, dans l'ordre où ils sont faits. Chacune suit la même structure : objectif, durée, données, étapes, points de contrôle, livrable, pièges, questions de réflexion.

Conventions communes à tous les TP

| Sujet | Règle |
| --- | --- |
| Logiciels | QGIS 3.x LTR en français ; Google Earth Engine (éditeur de code) ; un tableur |
| Système de coordonnées de travail | UTM WGS 84 zone 33N (EPSG:32633) pour l'Est, l'Adamaoua et le Congo intérieur ; zone 32N (EPSG:32632) à l'ouest du méridien 12° E (Douala, Kribi) |
| Système d'échange | WGS 84 géographique (EPSG:4326) |
| Nommage des fichiers | G<n° groupe>_TP<n°>_<contenu>_<AAAAMMJJ>, par exemple G3_TP2b_anomalies_argiles_20261013.tif |
| Dossier de travail | AMI/<groupe>/01_donnees, 02_traitements, 03_livrables |
| Cartes livrées | Titre, légende, échelle graphique, nord, sources, date, système de coordonnées, nom du groupe |

Données fournies sur clé USB par le formateur

- Géodatabase USGS « Mineral industries and related infrastructure of Africa ».

- Projet QGIS par zone d'étude : géologie, géochimie, occurrences connues, limites administratives.

- Mosaïques Sentinel-2 pré-calculées, en secours si Earth Engine est lent.

- MNT Copernicus GLO-30 découpé sur chaque zone.

- Couche des titres miniers et des aires protégées (WDPA) pour l'exercice cadastre.

- Dossiers pays RDC, Zambie, Guinée, Congo.

Les coordonnées des zones dans les scripts sont des exemples à remplacer par celles que le formateur distribue. Les valeurs chiffrées du TP5 sont fictives.

## TP1 — Carte minière de l'Afrique centrale dans QGIS (J1)

Objectif. Construire une carte thématique A3 des mines et des infrastructures des cinq pays de la formation, à partir de données publiques.

| Rubrique | Détail |
| --- | --- |
| Durée | 2 h 30 + 30 min de restitution |
| Travail | En groupe, une carte par groupe |
| Données | Géodatabase USGS Afrique (référence 2018) ; service WMS OneGeology (URL fournie) ; limites des pays |
| Compétences | Charger des données, filtrer, symboliser, mettre en page |

Étapes

- Créer le projet. Projet › Nouveau. Projet › Propriétés › SCR : choisir EPSG:4326. Enregistrer sous G<n>_TP1_carte.qgz.

- Ouvrir la géodatabase. Couche › Ajouter une couche › Ajouter une couche vecteur. Type de source : Répertoire, type OpenFileGDB. Sélectionner le dossier .gdb, puis cocher les couches utiles.

- Charger les couches minières. Sites miniers et usines de traitement, sites d'exploration.

- Charger les infrastructures. Routes, voies ferrées, ports, centrales et lignes électriques.

- Ajouter la géologie. Couche › Ajouter une couche › Ajouter une couche WMS/WMTS › Nouveau. Coller l'URL OneGeology fournie, se connecter, choisir la couche géologique du pays. Mettre la couche en transparence à 50 %.

- Repérer le champ substance. Ouvrir la table attributaire des sites miniers (clic droit › Ouvrir la table d'attributs). Noter le nom exact du champ qui contient la substance.

- Filtrer par substance. Clic droit sur la couche › Filtrer… Exemple d'expression : "<champ_substance>" LIKE '%Gold%'. Dupliquer la couche pour chaque substance : or, cuivre, cobalt, bauxite, fer.

- Symboliser. Une couleur par substance, taille des points selon le type (mine, usine, exploration). Rails en noir, routes principales en gris.

- Comparer les pays. Zoomer sur chaque pays ; noter dans un tableau le nombre de mines par substance (Vecteur › Outils d'analyse › Compter les points dans les polygones).

- Mettre en page. Projet › Nouvelle mise en page, format A3 paysage. Ajouter carte, légende, échelle, nord, encadré sources et date. Exporter en PDF.

Points de contrôle

- ☐ Les couches se superposent correctement (aucun décalage)

- ☐ Le filtre retourne bien des entités pour chaque substance

- ☐ La légende ne contient que les couches visibles

- ☐ Sources, date et année de référence 2018 figurent sur la carte

Livrable. G<n>_TP1_carte_A3.pdf et un tableau du nombre de mines par pays et par substance.

Pièges fréquents. Ouvrir le fichier .gdb au lieu du dossier. Oublier que les valeurs du champ substance sont en anglais. Confondre site d'exploration et mine en production.

Questions de réflexion

- Quels types d'installations manquent pour comprendre la chaîne de valeur d'un pays ?

- Qu'est-ce qui a pu changer depuis 2018 dans votre pays ?

## TP2a — Composite Sentinel-2 sans nuages dans Google Earth Engine (J2)

Objectif. Obtenir une image Sentinel-2 propre de saison sèche sur une zone de savane, prête pour les rapports de bandes du TP2b.

| Rubrique | Détail |
| --- | --- |
| Durée | 1 h 45 |
| Travail | Individuel, puis comparaison en groupe |
| Données | Collection COPERNICUS/S2_SR_HARMONIZED (réflectance de surface) |
| Zone | Fenêtre de savane dans l'Adamaoua (coordonnées fournies) ; fenêtre forestière de l'Est en contre-exemple |
| Compétences | Filtrer une collection, masquer les nuages, composer une médiane, exporter |

Étapes

- Ouvrir l'éditeur de code Earth Engine et créer un nouveau script TP2a_composite.

- Copier le script ci-dessous ; remplacer les coordonnées de zone par celles fournies.

- Exécuter (Run) ; vérifier dans la console le nombre d'images retenues.

- Afficher la composition vraies couleurs, puis les deux fausses couleurs.

- Changer la période pour la saison des pluies et comparer le résultat.

- Lancer l'export vers Google Drive (onglet Tasks › Run).

// TP2a - Composite Sentinel-2 de saison seche
// Zone d'exemple dans l'Adamaoua : a remplacer par la zone fournie
var zone = ee.Geometry.Rectangle([13.3, 7.0, 13.9, 7.5]);

// Masque nuages, ombres et cirrus a partir de la bande SCL
function masquer(img) {
  var scl = img.select('SCL');
  var clair = scl.neq(3).and(scl.neq(8)).and(scl.neq(9)).and(scl.neq(10));
  return img.select(['B2', 'B3', 'B4', 'B8', 'B11', 'B12'])
            .updateMask(clair)
            .divide(10000); // reflectance entre 0 et 1
}

var collection = ee.ImageCollection('COPERNICUS/S2_SR_HARMONIZED')
  .filterBounds(zone)
  .filterDate('2024-11-01', '2025-03-31') // saison seche
  .filter(ee.Filter.lt('CLOUDY_PIXEL_PERCENTAGE', 40));

print('Images retenues :', collection.size());

var composite = collection.map(masquer).median().clip(zone);

Map.centerObject(zone, 10);
Map.addLayer(composite, {bands: ['B4', 'B3', 'B2'], min: 0, max: 0.3}, 'Vraies couleurs');
Map.addLayer(composite, {bands: ['B8', 'B4', 'B3'], min: 0, max: 0.4}, 'Fausses couleurs vegetation');
Map.addLayer(composite, {bands: ['B12', 'B8', 'B4'], min: 0, max: 0.4}, 'Fausses couleurs geologie');

Export.image.toDrive({
  image: composite.toFloat(),
  description: 'G1_TP2a_composite_S2',
  region: zone,
  scale: 20,
  crs: 'EPSG:32633',
  maxPixels: 1e9
});

Points de contrôle

- ☐ La console affiche au moins 5 images

- ☐ Plus aucun nuage visible sur la composition vraies couleurs

- ☐ Les trois compositions s'affichent sans zone noire au centre

- ☐ L'export apparaît dans l'onglet Tasks

Livrable. Le fichier G<n>_TP2a_composite_S2.tif et trois captures d'écran commentées (une par composition).

Pièges fréquents. Oublier de diviser par 10 000 : les valeurs vont alors jusqu'à 10 000 et l'affichage est blanc. Garder la saison des pluies : peu d'images exploitables. Exporter en 10 m sur une grande zone : export très long.

Questions de réflexion

- Combien d'images restent sur la fenêtre forestière, et pourquoi ?

- Que montre la composition B12-B8-B4 que les vraies couleurs ne montrent pas ?

## TP2b — Rapports de bandes, indices, classification et anomalies (J2)

Objectif. Produire la carte des anomalies spectrales (oxydes de fer, argiles) après masquage de la végétation et de l'eau, et une classification simple des surfaces.

| Rubrique | Détail |
| --- | --- |
| Durée | 2 h |
| Travail | Individuel ; points d'entraînement partagés dans le groupe |
| Données | Le composite du TP2a (à la suite du même script) |
| Compétences | Indices normalisés, ratios, masques, seuillage statistique, forêt aléatoire, matrice de confusion |

Partie 1 — Indices et anomalies

- Ajouter le bloc ci-dessous à la fin du script du TP2a et exécuter.

- Lire dans la console les moyennes et écarts-types ; noter les deux seuils.

- Afficher les anomalies sur la composition B12-B8-B4 et commenter leur répartition.

- Refaire le calcul avec un seuil à 1,5 écart-type : combien de pixels en plus ?

// TP2b - partie 1 : indices, masques, anomalies
var ndvi   = composite.normalizedDifference(['B8', 'B4']).rename('NDVI');
var mndwi  = composite.normalizedDifference(['B3', 'B11']).rename('MNDWI'); // eau si > 0
var fer    = composite.select('B4').divide(composite.select('B2')).rename('FER');
var argile = composite.select('B11').divide(composite.select('B12')).rename('ARGILE');

// Sol nu : peu de vegetation et pas d'eau
var solNu = ndvi.lt(0.3).and(mndwi.lt(0));

var stats = fer.addBands(argile).updateMask(solNu).reduceRegion({
  reducer: ee.Reducer.mean().combine({reducer2: ee.Reducer.stdDev(), sharedInputs: true}),
  geometry: zone, scale: 20, maxPixels: 1e9
});
print('Statistiques sur sol nu :', stats);

var k = 2; // nombre d'ecarts-types
var seuilFer = ee.Number(stats.get('FER_mean')).add(ee.Number(stats.get('FER_stdDev')).multiply(k));
var seuilArg = ee.Number(stats.get('ARGILE_mean')).add(ee.Number(stats.get('ARGILE_stdDev')).multiply(k));

var anoFer = fer.updateMask(solNu).gt(seuilFer).selfMask();
var anoArg = argile.updateMask(solNu).gt(seuilArg).selfMask();

Map.addLayer(ndvi, {min: -0.2, max: 0.8, palette: ['brown', 'yellow', 'green']}, 'NDVI', false);
Map.addLayer(anoFer, {palette: ['red']}, 'Anomalies oxydes de fer');
Map.addLayer(anoArg, {palette: ['cyan']}, 'Anomalies argiles');

Export.image.toDrive({image: anoFer.unmask(0).byte(), description: 'G1_TP2b_anomalies_fer',
  region: zone, scale: 20, crs: 'EPSG:32633', maxPixels: 1e9});
Export.image.toDrive({image: anoArg.unmask(0).byte(), description: 'G1_TP2b_anomalies_argiles',
  region: zone, scale: 20, crs: 'EPSG:32633', maxPixels: 1e9});

Partie 2 — Classification supervisée

- Avec l'outil de dessin de points, créer cinq couches nommées solnu, laterite, vegetation, eau, exploite. Les importer comme FeatureCollection.

- Pour chaque couche, ajouter une propriété classe : 0 sol nu, 1 latérite, 2 végétation, 3 eau, 4 zone exploitée.

- Placer au moins 20 points par classe, répartis sur toute la zone.

- Ajouter le bloc ci-dessous, exécuter, lire la précision globale.

// TP2b - partie 2 : classification par foret aleatoire
var entrainement = solnu.merge(laterite).merge(vegetation).merge(eau).merge(exploite);
var bandes = ['B2', 'B3', 'B4', 'B8', 'B11', 'B12', 'NDVI'];
var empile = composite.addBands(ndvi).select(bandes);

var echantillons = empile.sampleRegions({collection: entrainement, properties: ['classe'], scale: 20})
                         .randomColumn('alea', 42);
var apprentissage = echantillons.filter(ee.Filter.lt('alea', 0.7));
var controle      = echantillons.filter(ee.Filter.gte('alea', 0.7));

var modele = ee.Classifier.smileRandomForest(50)
  .train({features: apprentissage, classProperty: 'classe', inputProperties: bandes});

var classes = empile.classify(modele);
var matrice = controle.classify(modele).errorMatrix('classe', 'classification');
print('Matrice de confusion :', matrice);
print('Precision globale :', matrice.accuracy());

Map.addLayer(classes, {min: 0, max: 4, palette: ['d9c27a', 'b5542d', '3e7c6b', '3f6c9a', '808080']}, 'Classification');

Points de contrôle

- ☐ Les deux seuils sont notés avec leur valeur

- ☐ Les anomalies ne tombent ni sur la végétation dense ni sur l'eau

- ☐ Précision globale calculée sur l'échantillon de contrôle, pas sur l'apprentissage

- ☐ Les deux exports sont lancés

Livrable. Carte des anomalies spectrales mise en page dans QGIS, avec la matrice de confusion en annexe.

Pièges fréquents. Interpréter une anomalie d'oxydes de fer sur une piste latéritique ou un village. Placer tous les points d'une classe au même endroit. Annoncer une précision de 100 % calculée sur les points d'apprentissage.

Questions de réflexion

- Quelles anomalies sont probablement des artefacts (pistes, villages, feux de brousse) ?

- Les anomalies d'argiles suivent-elles une direction structurale ?

## TP2c — Linéaments sur le relief (J2)

Objectif. Tracer les linéaments structuraux d'une zone, en déduire leurs directions dominantes et une carte de densité réutilisée au J3 et au J4.

| Rubrique | Détail |
| --- | --- |
| Durée | 1 h |
| Travail | Par binôme ; chaque binôme trace une moitié de la zone |
| Données | MNT Copernicus GLO-30 découpé et reprojeté en UTM ; carte géologique avec failles connues |
| Compétences | Ombrage, digitalisation, calcul d'azimut, densité de lignes |

Étapes

- Ombrages. Raster › Analyse › Ombrage. Faire quatre ombrages avec un azimut de 0°, 45°, 90° et 135° ; hauteur du soleil 30° ; facteur Z 1.

- Couche de linéaments. Couche › Créer une couche › Nouvelle couche GeoPackage, type LineString, SCR EPSG:32633, champ texte source.

- Digitaliser. À l'échelle 1/50 000, tracer chaque vallée rectiligne, crête alignée ou rupture de pente. Passer d'un ombrage à l'autre : chaque azimut fait ressortir d'autres directions.

- Nettoyer. Superposer routes et rivières canalisées ; supprimer les linéaments qui suivent une infrastructure.

- Calculer l'azimut. Ouvrir la calculatrice de champs, créer le champ décimal azimut avec l'expression ci-dessous, et le champ longueur avec $length.

- Rosace des directions. Grouper les azimuts par classes de 10° dans un tableur, en pondérant par la longueur, et tracer un diagramme radar. Variante : extension QGIS de rosace (gestionnaire d'extensions).

- Densité. Boîte à outils de traitements › Interpolation › Densité de lignes ; rayon 1 000 m, taille de pixel 30 m.

- Comparer. Superposer les failles de la carte géologique : quelles directions sont communes, lesquelles sont nouvelles ?

-- Azimut d'un lineament entre 0 et 180 degres (calculatrice de champs QGIS)
degrees(azimuth(start_point($geometry), end_point($geometry))) % 180

Option sous forêt. Afficher une image radar Sentinel-1 (polarisation VV) dans Earth Engine : le relief et les ruptures de pente y ressortent même sous canopée.

Points de contrôle

- ☐ Au moins 50 linéaments tracés sur la zone

- ☐ Aucun linéament le long d'une route

- ☐ Champs azimut et longueur remplis pour toutes les lignes

- ☐ Rosace et carte de densité produites

Livrables J2. Carte des linéaments avec rosace en encadré ; carte de densité G<n>_TP2c_densite_lineaments.tif ; note d'une demi-page sur les limites de la zone (couvert, nuages, artefacts).

Pièges fréquents. Ne tracer qu'avec un seul azimut d'éclairage, ce qui crée un biais de direction. Travailler en degrés géographiques : les longueurs et densités sont fausses.

Questions de réflexion

- Les directions dominantes correspondent-elles aux grands cisaillements connus de la région ?

- Où la densité de linéaments coïncide-t-elle avec les anomalies du TP2b ?

## TP3A — Or, Est du Cameroun (J3)

Objectif. Repérer les zones où se combinent lithologies favorables, structures cisaillantes et anomalies géochimiques, et produire une carte de prospectivité aurifère préliminaire.

| Rubrique | Détail |
| --- | --- |
| Durée | 2 h 45 |
| Travail | Un groupe ; répartition des rôles géochimie / structures / synthèse |
| Zone | Secteur Bertoua – Batouri – Bétaré-Oya (emprise fournie) |
| Données | Carte géologique ; points de sédiments de ruisseau (Au, As, Sb, W, Bi) ; failles ; densité de linéaments (TP2c) ; occurrences connues ; Sentinel-1 |
| Compétences | Statistiques géochimiques, interpolation, distance aux structures, normalisation 0–1 |

Étape 1 — Géochimie (rôle géochimiste)

- Ouvrir la table des sédiments de ruisseau. Remplacer les valeurs sous la limite de détection par la moitié de cette limite ; noter combien de valeurs sont concernées.

- Créer le champ log_au = log10("Au"). Les teneurs en or ont une distribution très dissymétrique.

- Calculer les percentiles 50, 75, 90, 95 et 98 de Au (Vecteur › Outils d'analyse › Statistiques basiques pour les champs, ou tableur).

- Symboliser les points par classes de percentiles. Faire de même pour As, élément indicateur souvent associé à l'or.

- Interpoler log_au (Traitements › Interpolation › Interpolation IDW), pixel 100 m, sur l'emprise de la zone.

Étape 2 — Structures (rôle structuraliste)

- Fusionner les failles connues et les linéaments du TP2c dans une seule couche.

- Rastériser (Raster › Conversion › Rastériser), pixel 100 m.

- Calculer la distance (Raster › Analyse › Proximité), en mètres.

Étape 3 — Lithologie (rôle synthèse)

- Ajouter un champ favorable (0 à 1) à la carte géologique : par exemple 1 pour les ceintures de schistes et roches vertes, 0,5 pour les contacts granite–encaissant, 0,2 pour les granites.

- Rastériser ce champ, pixel 100 m. Les valeurs sont des choix d'expert : les noter dans le rapport.

Étape 4 — Normaliser et combiner

- Ramener chaque couche entre 0 et 1 : Traitements › Analyse raster › Fuzzifier un raster (appartenance linéaire). Pour la distance aux structures, inverser : 1 près des failles, 0 au-delà de 3 km.

- Combiner dans la calculatrice raster avec des poids égaux (indice préliminaire ; les poids seront fixés au J4).

- Superposer les occurrences connues et Sentinel-1 ; repérer cinq zones à fort score.

-- Calculatrice raster : indice preliminaire a poids egaux
("geochimie_01@1" + "structures_01@1" + "lithologie_01@1") / 3

Points de contrôle

- ☐ Traitement des valeurs sous la limite de détection documenté

- ☐ Les trois couches normalisées ont la même emprise et la même taille de pixel

- ☐ Les choix d'expert (lithologie, distance seuil) sont écrits

- ☐ Cinq zones repérées et numérotées

Livrables. Carte géochimique Au (et As) en percentiles ; carte de prospectivité préliminaire ; tableau des cinq zones.

Pièges fréquents. Interpoler sur des zones sans échantillon, ce qui invente des anomalies. Lire une anomalie isolée d'un seul point comme une cible. Donner un poids fort aux rapports de bandes sous forêt.

Questions de réflexion

- Les anomalies d'or sont-elles en aval de sites d'orpaillage connus ? Que cela change-t-il à leur interprétation ?

- Quelle couche, si on la retire, change le plus le classement des cinq zones ?

## TP3B — Bauxite, Adamaoua (J3)

Objectif. Délimiter les plateaux latéritiques candidats et les classer selon leur surface, leur signature de surface et la présence d'occurrences connues.

| Rubrique | Détail |
| --- | --- |
| Durée | 2 h 45 |
| Travail | Un groupe ; répartition relief / spectral / synthèse |
| Zone | Plateaux de Minim-Martap et Ngaoundal (emprise fournie) |
| Données | MNT GLO-30 en UTM 33N ; composite et classification des TP2a-b ; carte géologique ; occurrences connues |
| Compétences | Pente, position topographique, tamisage, polygonisation, statistiques zonales |

Étape 1 — Relief : trouver les plateaux

- Raster › Analyse › Pente (en degrés).

- Traitements › GDAL › Analyse raster › Indice de position topographique (TPI) : un TPI positif indique une position haute.

- Calculatrice raster : masque plateau = pente faible et position haute (expression ci-dessous).

- Raster › Analyse › Tamiser : seuil 100 pixels, pour supprimer les petites taches.

- Raster › Conversion › Polygoniser ; garder les polygones de valeur 1.

- Calculer la surface ($area / 1e6 en km²) ; ne garder que les plateaux de plus de 1 km².

-- Calculatrice raster : masque des plateaux (1 = plateau)
("pente@1" < 3) AND ("tpi@1" > 0)

Étape 2 — Surface : caractériser chaque plateau

- Traitements › Analyse raster › Statistiques zonales : moyenne du rapport oxydes de fer (TP2b) par plateau.

- Même outil sur la classification : part de pixels « latérite » par plateau (statistique majorité ou comptage par classe).

- Moyenne du NDVI par plateau : un plateau très végétalisé se lit mal.

Étape 3 — Synthèse : classer les plateaux

- Joindre la géologie du substrat (Vecteur › Outils de géotraitement › Intersection).

- Compter les occurrences connues par plateau.

- Remplir le tableau ci-dessous pour les dix plus grands plateaux et les classer.

| Plateau | Surface (km²) | Rapport Fe moyen | Part latérite (%) | NDVI moyen | Substrat | Occurrences | Classe A/B/C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P01 |  |  |  |  |  |  |  |
| P02 |  |  |  |  |  |  |  |
| P03 |  |  |  |  |  |  |  |

Points de contrôle

- ☐ Le MNT est en mètres et en UTM avant le calcul de pente

- ☐ Les plateaux connus du secteur ressortent dans le masque

- ☐ Le tableau est rempli pour au moins dix plateaux

- ☐ Les seuils (pente, TPI, surface) sont justifiés par écrit

Livrables. Carte des plateaux candidats classés A, B, C ; tableau de classement.

Pièges fréquents. Calculer la pente sur un MNT en degrés géographiques. Confondre une cuirasse ferrugineuse et une bauxite : seule l'analyse (Al₂O₃, silice réactive) tranche. Annoncer une épaisseur ou un tonnage : le satellite ne les mesure pas.

Questions de réflexion

- Quelle information manquante faudrait-il acquérir en premier sur le terrain pour le plateau classé A ?

- Comment la distance au rail changerait-elle votre classement ?

## TP3C — Fer, Sud et Est du Cameroun (J3)

Objectif. Repérer des cibles ferrifères à partir de la géologie, du relief, de la signature spectrale et, si disponible, du magnétisme, puis les classer selon leur accès au rail et au port de Kribi.

| Rubrique | Détail |
| --- | --- |
| Durée | 2 h 45 |
| Travail | Un groupe ; répartition géologie-relief / géophysique / logistique |
| Zone | Secteurs de Mbalam, Nkout et arrière-pays de Kribi (emprise fournie) |
| Données | Carte géologique ; MNT ; rapport oxydes de fer (TP2b) ; magnétisme aéroporté PRECASEM si accessible ; routes, rail, ports (USGS) ; occurrences connues |
| Compétences | Sélection géologique, relief en crêtes, lecture d'une grille magnétique, analyse de réseau |

Étape 1 — Géologie et relief

- Sélectionner les formations ferrifères rubanées et itabirites sur la carte géologique (Sélection par expression).

- Calculer le TPI sur le MNT ; repérer les crêtes allongées (TPI fortement positif).

- Croiser : crêtes situées sur ou près des formations ferrifères.

Étape 2 — Signature spectrale

- Afficher le rapport oxydes de fer du TP2b sur les crêtes retenues.

- Sous forêt, noter que la signature est faible ou absente : ne pas écarter une crête pour cette seule raison.

Étape 3 — Magnétisme (si la grille est fournie)

- Charger la grille magnétique ; palette de couleurs continue, étirement par percentiles.

- Aux basses latitudes, les anomalies sont déformées ; préférer le signal analytique s'il est fourni.

- Repérer les anomalies allongées et fortes qui suivent les crêtes : elles signalent souvent la magnétite.

Étape 4 — Logistique

- Placer un point par cible (centroïde).

- Distance à vol d'oiseau au rail et au port : Vecteur › Outils d'analyse › Matrice des distances.

- Distance par la route : Traitements › Analyse de réseau › Plus court chemin (point à point), sur la couche routes.

- Remplir le tableau et classer les cibles.

| Cible | Formation | Crête (oui/non) | Signal Fe | Anomalie magnétique | Distance rail (km) | Distance port (km) | Rang |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F01 |  |  |  |  |  |  |  |
| F02 |  |  |  |  |  |  |  |
| F03 |  |  |  |  |  |  |  |

Points de contrôle

- ☐ Chaque cible repose sur au moins deux critères indépendants

- ☐ Distances calculées en UTM, en kilomètres

- ☐ Le rang tient compte de la logistique, et la méthode est écrite

Livrables. Carte des cibles ferrifères avec réseau de transport ; tableau de classement.

Pièges fréquents. Prendre une cuirasse latéritique pour une formation ferrifère. Ignorer la frontière : le secteur de Mbalam se prolonge au Congo (Nabeba). Oublier que les infrastructures USGS datent de 2018.

Questions de réflexion

- Une cible à forte teneur supposée mais à 300 km du rail vaut-elle plus qu'une cible moyenne à 30 km ?

- Quel accord transfrontalier faudrait-il pour exporter le fer de Nabeba par le Cameroun ?

## TP3D — Suivi de l'orpaillage et de l'environnement (J3)

Objectif. Mesurer l'évolution des surfaces perturbées le long d'une rivière aurifère de l'Est et comparer la turbidité de l'eau en amont et en aval des chantiers.

| Rubrique | Détail |
| --- | --- |
| Durée | 1 h (tous les groupes) |
| Travail | Par binôme |
| Zone | Tronçon de rivière aurifère de l'Est (tracé fourni) |
| Données | Sentinel-2 réflectance de surface, saisons sèches 2019 à 2025 |
| Compétences | Série temporelle, couloir tampon, surfaces par année, indice de turbidité relatif |

Étapes

- Dans un nouveau script, recopier la fonction masquer du TP2a.

- Tracer la rivière (outil ligne) sous le nom riviere, puis deux polygones amont et aval sur l'eau, de part et d'autre des chantiers visibles.

- Exécuter le script : il construit un composite par saison sèche, calcule la surface perturbée dans un couloir de 500 m et la turbidité moyenne de l'eau.

- Lire le graphique d'évolution ; exporter le tableau CSV.

- Comparer l'indice de turbidité entre amont et aval pour la dernière année.

- Superposer dans QGIS les titres miniers : les surfaces perturbées sont-elles dans un titre ?

// TP3D - Serie temporelle de l'orpaillage le long d'une riviere
// Prerequis : fonction masquer() du TP2a ; geometries riviere, amont, aval dessinees
var couloir = riviere.buffer(500);

function compositeSaisonSeche(annee) {
  annee = ee.Number(annee);
  var debut = ee.Date.fromYMD(annee.subtract(1), 12, 1);
  var fin   = ee.Date.fromYMD(annee, 3, 31);
  return ee.ImageCollection('COPERNICUS/S2_SR_HARMONIZED')
    .filterBounds(couloir).filterDate(debut, fin)
    .map(masquer).median().clip(couloir);
}

var serie = ee.FeatureCollection(ee.List.sequence(2019, 2025).map(function (a) {
  var img   = compositeSaisonSeche(a);
  var ndvi  = img.normalizedDifference(['B8', 'B4']);
  var mndwi = img.normalizedDifference(['B3', 'B11']);
  var perturbe = ndvi.lt(0.2).and(mndwi.lt(0));          // sol nu hors eau
  var surface = perturbe.multiply(ee.Image.pixelArea())
    .reduceRegion({reducer: ee.Reducer.sum(), geometry: couloir, scale: 20, maxPixels: 1e9})
    .values().get(0);
  var ndti = img.normalizedDifference(['B4', 'B3']).updateMask(mndwi.gt(0)); // turbidite relative
  var turbidite = ndti.reduceRegion({reducer: ee.Reducer.mean(), geometry: couloir, scale: 20, maxPixels: 1e9})
    .values().get(0);
  return ee.Feature(null, {annee: a, perturbe_km2: ee.Number(surface).divide(1e6), ndti_moyen: turbidite});
}));

print(ui.Chart.feature.byFeature(serie, 'annee', ['perturbe_km2']).setOptions({title: 'Surface perturbee (km2)'}));
Export.table.toDrive({collection: serie, description: 'G1_TP3D_serie', fileFormat: 'CSV'});

// Turbidite amont / aval pour la derniere saison seche
var derniere = compositeSaisonSeche(2025);
var ndtiDer  = derniere.normalizedDifference(['B4', 'B3']).updateMask(derniere.normalizedDifference(['B3', 'B11']).gt(0));
print('NDTI amont :', ndtiDer.reduceRegion({reducer: ee.Reducer.mean(), geometry: amont, scale: 10}));
print('NDTI aval :',  ndtiDer.reduceRegion({reducer: ee.Reducer.mean(), geometry: aval,  scale: 10}));

Points de contrôle

- ☐ Une valeur de surface pour chaque année de 2019 à 2025

- ☐ Les polygones amont et aval sont bien sur l'eau

- ☐ Les années très nuageuses sont signalées, pas interprétées

Livrables. Graphique de la surface perturbée par année ; carte de la dernière année avec titres miniers ; comparaison amont / aval de la turbidité.

Pièges fréquents. Compter comme perturbés des champs labourés ou des bancs de sable naturels. Présenter le NDTI comme une mesure de turbidité en NTU : c'est un indice relatif, à comparer dans une même image. Conclure à l'illégalité d'un chantier sans vérifier les autorisations artisanales.

Questions de réflexion

- Quelle part de la surface perturbée est hors titre minier ?

- Quelles données de terrain faudrait-il pour transformer cet indice en mesure de qualité de l'eau ?

## TP3E — Exercice cadastre : cible × titres × aires protégées (J3)

Objectif. Déterminer le statut foncier minier de chaque cible du groupe et en déduire une démarche réaliste.

| Rubrique | Détail |
| --- | --- |
| Durée | 1 h |
| Travail | En groupe, sur les cibles des TP3A, 3B ou 3C |
| Données | Titres miniers extraits du portail du cadastre minier du Cameroun par le formateur ; aires protégées (base mondiale WDPA) ; limites administratives |
| Compétences | Intersection, sélection par localisation, lecture d'attributs de titres |

Étapes

- Charger la couche des cibles du groupe (points ou polygones), les titres miniers, les aires protégées et les limites administratives.

- Vérifier que toutes les couches sont dans le même SCR ; reprojeter si besoin (Vecteur › Outils de gestion de données › Reprojeter une couche).

- Vecteur › Outils de géotraitement › Intersection : cibles × titres. Lire le type de titre, le détenteur et la date d'expiration.

- Vecteur › Outils de recherche › Sélection par localisation : cibles qui intersectent une aire protégée.

- Ajouter un tampon de 2 km autour des aires protégées : une cible en bordure a aussi des contraintes.

- Remplir le tableau de statut et choisir la démarche.

- Sur le portail en ligne, vérifier une cible au hasard pour contrôler que la couche fournie est à jour.

| Cible | Statut | Type de titre | Expiration | Aire protégée (oui / bordure / non) | Démarche |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C01 |  |  |  |  |  |
| C02 |  |  |  |  |  |
| C03 |  |  |  |  |  |

Règles de décision

| Statut | Démarche par défaut |
| --- | --- |
| Libre, hors aire protégée | Demande de permis de recherche |
| Sous permis de recherche d'un tiers | Partenariat ou attente d'expiration |
| Sous permis d'exploitation | Hors périmètre, ou négociation d'un rachat |
| Dans une aire protégée | Abandon |
| En bordure d'aire protégée | Étude d'impact renforcée |

Points de contrôle

- ☐ Statut renseigné pour toutes les cibles

- ☐ Date de la couche cadastrale indiquée sur la carte

- ☐ Aucune cible en aire protégée conservée dans le top 10

Livrable. Tableau de statut cadastral et carte cibles × titres × aires protégées.

Pièges fréquents. Utiliser une couche cadastrale périmée : les titres changent vite. Oublier les communautés et usages locaux, que le cadastre ne montre pas.

Questions de réflexion

- Combien de vos meilleures cibles sont déjà sous titre ? Qu'en déduire sur la connaissance du secteur ?

- Quelles autres couches faudrait-il croiser (forêts communautaires, concessions forestières, villages) ?

## TP4 — Indice de prospectivité, validation et top 10 (J4)

Objectif. Calculer l'indice de prospectivité minérale (MPI) de la zone du groupe, le valider sur des occurrences indépendantes, tester sa sensibilité aux poids et extraire le top 10 des cibles.

| Rubrique | Détail |
| --- | --- |
| Durée | 2 h 15 |
| Travail | En groupe, sur la zone du J3 |
| Données | Les quatre couches normalisées 0–1 du J3 (géologie, spectral, structures, géochimie) ; occurrences connues ; couche d'accessibilité |
| Compétences | Calculatrice raster, échantillonnage, percentiles, courbe de taux de succès, analyse de sensibilité |

Étape 1 — Séparer les occurrences (10 min)

- Dans la table des occurrences, créer le champ alea avec l'expression randf().

- alea < 0.7 : jeu de calage ; alea >= 0.7 : jeu de test. Enregistrer deux couches. Ne plus toucher au jeu de test avant l'étape 3.

Étape 2 — Calculer l'indice (20 min)

Toutes les couches doivent avoir la même emprise et la même taille de pixel. Poids du barème corrigé ; sous forêt, le spectral passe à 10 % et la géochimie à 35 %.

-- Calculatrice raster : bareme corrige (savane)
0.30 * "geologie_01@1" + 0.15 * "spectral_01@1" + 0.25 * "structures_01@1" + 0.30 * "geochimie_01@1"

-- Variante sous foret
0.30 * "geologie_01@1" + 0.10 * "spectral_01@1" + 0.25 * "structures_01@1" + 0.35 * "geochimie_01@1"

Étape 3 — Courbe de taux de succès (40 min)

- Traitements › Création de vecteurs › Points aléatoires dans l'emprise : 10 000 points sur la zone.

- Traitements › Analyse raster › Prélever des valeurs raster : valeur du MPI sous chaque point. Exporter en CSV.

- Dans le tableur, calculer les seuils du MPI qui délimitent les 10 %, 20 %, 30 %… de surface les mieux notés : =CENTILE(plage;0,9), =CENTILE(plage;0,8), etc.

- Prélever le MPI sous les occurrences du jeu de test. Pour chaque seuil, compter la part des occurrences test au-dessus.

- Tracer la courbe : surface retenue en abscisse, occurrences captées en ordonnée, avec la diagonale du hasard.

| Surface la mieux notée | Seuil MPI | Occurrences test captées | Part captée (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 % |  |  |  |
| 20 % |  |  |  |
| 30 % |  |  |  |
| 50 % |  |  |  |

Étape 4 — Sensibilité aux poids (30 min)

- Créer quatre variantes : chaque critère à tour de rôle +10 points, les autres réduits proportionnellement pour garder un total de 100 %.

- Pour chaque variante, relever le top 10 (étape 5).

- Une cible est robuste si elle reste dans le top 10 dans au moins 4 des 5 versions (référence + 4 variantes).

Étape 5 — Extraire le top 10 (35 min)

- Calculatrice raster : "mpi@1" >= <seuil des 5 % meilleurs>.

- Raster › Conversion › Polygoniser ; supprimer les polygones de moins de 4 pixels.

- Statistiques zonales : MPI moyen par polygone ; classer par ordre décroissant.

- Pour les dix premières cibles : ajouter la robustesse, le statut cadastral (TP3E) et l'accessibilité.

- Remplir une fiche par cible (modèle dans la section Projet final).

Points de contrôle

- ☐ Les occurrences de test n'ont servi ni au calcul ni au choix des poids

- ☐ La somme des poids vaut 1 dans chaque variante

- ☐ La courbe est au-dessus de la diagonale ; sinon, le dire et chercher pourquoi

- ☐ Robustesse indiquée pour chaque cible du top 10

Livrables. Carte de prospectivité validée avec courbe en encadré ; tableau de sensibilité ; top 10 avec fiches.

Pièges fréquents. Ajuster les poids jusqu'à ce que la courbe soit belle : c'est tricher avec le jeu de test. Garder une cible dans une aire protégée. Mélanger l'accessibilité dans l'indice.

Questions de réflexion

- Avec peu d'occurrences test, quelle confiance accorder à la courbe ?

- Quel critère fait le plus bouger le top 10, et que cela dit-il de vos données ?

## TP4 pays — Ateliers RDC, Zambie, Guinée, Congo (J4)

Objectif. Appliquer la méthode du Cameroun à un autre contexte et répondre à une question précise en 2 h 15, puis la présenter en 8 minutes.

| Rubrique | Détail |
| --- | --- |
| Durée | 2 h 15 + 8 min de restitution par groupe |
| Travail | Un pays par groupe |
| Données | Dossier pays sur clé USB : base USGS découpée, géologie (OneGeology ou nationale), cadastre si public, scènes Sentinel, MNT |
| Règle | Aucun chiffre de production, de réserve ou de prix sans source citée |

Tronc commun (45 min)

- Ouvrir le projet QGIS du pays ; vérifier les SCR.

- Cartographier mines, usines, exploration et infrastructures pour la substance du pays.

- Noter les lacunes de données : ce qui manque compte autant que ce qui existe.

Partie spécifique (1 h 30)

| Pays | Question | Travaux demandés | Livrable |
| --- | --- | --- | --- |
| RDC (Cu-Co, Katanga) | Comment le minerai rejoint-il la mer ? | Relier mines → concentrateurs → sites de transformation → corridors (Lobito, Dar es Salaam, Durban) ; mesurer les distances par la route et le rail ; repérer les goulots (frontières, ruptures de charge) ; superposer le cadastre CAMI | Carte de la chaîne logistique Cu-Co et tableau des distances par corridor |
| Zambie (Cu, Copperbelt) | Quelles traces laisse un bassin minier ancien ? | Cartographier les parcs à résidus sur Sentinel-2 ; comparer deux dates éloignées ; NDTI en amont et en aval des sites sur une rivière ; relations géologie–mines–villes | Carte des impacts et des relations spatiales |
| Guinée (bauxite) | Quels plateaux sont exploitables et exportables ? | Appliquer la méthode du TP3B (pente, TPI, plateaux) ; croiser avec la distance au rail et aux ports ; classer les plateaux en trois catégories logistiques | Carte plateaux × logistique et schéma bauxite → alumine → aluminium |
| Congo (Fe, potasse, Cu, Au) | Que peut-on conclure avec peu de données ? | Charger la géologie OneGeology (WMS) ; carte de prospectivité simplifiée à partir de la géologie, du relief et des occurrences ; infrastructures ; lien avec Mbalam-Nabeba | Première carte de prospectivité et d'infrastructures, avec la liste des lacunes |

Restitution (8 min)

- La question et la réponse en une phrase.

- La carte principale.

- Ce qui est différent du Cameroun.

- Les lacunes de données et comment les combler.

Points de contrôle

- ☐ La réponse à la question tient en une phrase

- ☐ Toutes les sources sont citées sur la carte

- ☐ Les lacunes sont listées

Pièges fréquents. Reprendre des chiffres de la presse sans source. Traiter la RDC et la Zambie comme deux sujets différents alors qu'elles partagent la même ceinture cuprifère. Oublier que les infrastructures USGS datent de 2018.

## TP5 — Chaînes de valeur et valeur d'un concentré (J5)

Objectif. Décrire la chaîne de transformation de la substance du groupe, puis calculer la valeur d'un lot de concentré et sa sensibilité à la teneur et aux pénalités. Toutes les valeurs chiffrées de ce TP sont fictives.

| Rubrique | Détail |
| --- | --- |
| Durée | 1 h 45 |
| Travail | En groupe, sur la substance du projet final |
| Outils | Tableur |
| Compétences | Lire une chaîne de valeur, calculer une valeur payable, raisonner en sensibilité |

Partie 1 — Matrice de la chaîne de valeur (30 min)

Remplir le tableau pour la substance du groupe, du minerai au produit industriel.

| Étape | Produit | Procédé | Où aujourd'hui ? (pays, site) | Besoins (énergie, eau, réactifs) | Repère de prix |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Extraction |  |  |  |  |  |
| 2. Concentration |  |  |  |  |  |
| 3. Transformation |  |  |  |  |  |
| 4. Raffinage |  |  |  |  |  |
| 5. Usage industriel |  |  |  |  |  |

Partie 2 — Valeur d'un lot de concentré (30 min)

Saisir les paramètres dans le tableur, une valeur par cellule, puis la formule.

| Cellule | Paramètre (fictif) | Valeur |
| --- | --- | --- |
| B1 | Masse de concentré M (t sèches) | 10 000 |
| B2 | Teneur t | 25 % |
| B3 | Part payable p | 96,5 % |
| B4 | Prix de référence P (USD/t de métal) | 9 000 |
| B5 | Frais de traitement et d'affinage TC + RC (USD) | 1 500 000 |
| B6 | Transport (USD) | 1 200 000 |
| B7 | Pénalités (USD) | 0 |

B8  Metal paye (USD)       = B1*B2*B3*B4              -> 21 712 500
B9  Valeur nette (USD)     = B8-(B5+B6+B7)            -> 19 012 500
B10 Valeur nette / t conc. = B9/B1                    -> 1 901,25

Partie 3 — Sensibilité (25 min)

| Scénario (fictif) | Teneur | Pénalités (USD) | Valeur nette (USD) |
| --- | --- | --- | --- |
| Référence | 25 % | 0 | 19 012 500 |
| Teneur plus faible | 20 % | 0 | à calculer |
| Teneur faible et impuretés | 20 % | 300 000 | 14 370 000 |
| Prix − 20 % | 25 % | 0 | à calculer |

Vérifier le scénario 3 : 10 000 × 0,20 × 0,965 × 9 000 = 17 370 000 ; moins 1 500 000, 1 200 000 et 300 000, on obtient 14 370 000 USD.

Partie 4 — Redevance et valeur captée (20 min)

- Le formateur donne le taux et l'assiette de la redevance d'après le code minier en vigueur. Pour l'exercice seulement : taux fictif de 5 % appliqué à la valeur nette, soit 950 625 USD dans le scénario de référence.

- Remplir le tableau qualitatif ci-dessous pour le pays du groupe.

| Le pays exporte… | Investissement nécessaire | Valeur captée | Emplois | Conditions à réunir |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| du minerai |  |  |  |  |
| un concentré |  |  |  |  |
| un métal |  |  |  |  |

Points de contrôle

- ☐ Chaque valeur chiffrée porte la mention « fictif »

- ☐ La formule utilise des références de cellules, pas des nombres recopiés

- ☐ Le taux de redevance réel est cité avec l'article du code minier

Livrables. Matrice de la chaîne de valeur ; fichier tableur du calcul ; tableau de valeur captée. Ils alimentent les livrables 8, 9 et 11 du projet final.

Pièges fréquents. Multiplier la masse de concentré par le prix du métal sans la teneur. Oublier les pénalités pour impuretés (arsenic, etc.). Présenter les chiffres de l'exercice comme des données de marché.

Questions de réflexion

- Qu'est-ce qui fait le plus varier la valeur : la teneur, le prix ou les pénalités ?

- À quelle étape votre pays pourrait-il raisonnablement s'arrêter, et pourquoi ?

## Projet final — Satellite to Market (J3 à J5)

Objectif. Rassembler les résultats de la semaine en un dossier de douze livrables et un mini investment brief de deux pages, soutenus devant un jury en 10 minutes plus 5 minutes de questions.

Calendrier de construction

| Livrable | Construit au | Source |
| --- | --- | --- |
| 1. Carte géologique | J3 | Projet QGIS de la zone |
| 2. Carte des anomalies spectrales | J2–J3 | TP2b |
| 3. Carte des structures | J2–J3 | TP2c, TP3A |
| 4. Carte géochimique | J3 | TP3A (ou équivalent B, C) |
| 5. Carte de prospectivité et courbe | J4 | TP4 |
| 6. Top 5 à 10 des cibles | J4 | TP4 |
| 7. Fiche par cible | J4 | Modèle ci-dessous |
| 8. Chaîne de transformation | J5 | TP5, partie 1 |
| 9. Analyse du produit | J5 | TP5, parties 2 et 3 |
| 10. Infrastructures et logistique | J3–J4 | TP3C, TP4 pays |
| 11. Marché | J5 | TP5, partie 4 |
| 12. Mini investment brief | J5 | Modèle ci-dessous |

Modèle de fiche cible

| Rubrique | À remplir |
| --- | --- |
| Identifiant |  |
| Coordonnées du centroïde (UTM) et surface (km²) |  |
| Substance et modèle de gisement supposé |  |
| Critères favorables (couches qui expliquent le score) |  |
| Score MPI et rang |  |
| Robustesse (nombre de versions où la cible reste dans le top 10, sur 5) |  |
| Statut cadastral et date de la couche |  |
| Aire protégée (oui / bordure / non) |  |
| Accès : route, rail, énergie (km) |  |
| Travaux de terrain proposés |  |
| Budget indicatif et durée (hypothèses écrites) |  |
| Principale incertitude |  |

Modèle de mini investment brief (2 pages maximum)

- Message clé. Une phrase : quelle cible, quelle substance, quelle prochaine étape.

- Zone et contexte géologique. Cinq lignes et une carte.

- Pourquoi cette cible. Critères, score, robustesse, courbe de validation.

- Ce que l'on ne sait pas. Rappel explicite : aucune ressource n'est estimée ; seuls le terrain et les sondages permettront de conclure.

- Statut foncier et contraintes. Cadastre, aires protégées, enjeux sociaux.

- Produit et marché. Produit visé, étape de transformation réaliste, repères de prix (sources citées).

- Logistique. Distances, corridor d'export, énergie.

- Programme proposé. Travaux par phase avec critères d'arrêt ou de poursuite.

- Mention obligatoire. « Exercice pédagogique, ne constitue pas un conseil d'investissement. »

Grille d'évaluation (sur 100)

| Critère | Points | Ce que le jury vérifie |
| --- | --- | --- |
| Méthode de prospectivité et validation | 25 | Jeu de test indépendant, courbe, sensibilité |
| Qualité des cartes | 20 | Sources, échelles, projections, légendes, dates |
| Cohérence géologique des cibles | 15 | Modèle de gisement plausible, critères justifiés |
| Chaîne de valeur, produit, marché | 15 | Exactitude des procédés, chiffres sourcés ou marqués fictifs |
| Cadastre, environnement, social | 10 | Statut vérifié, aires protégées exclues |
| Soutenance orale | 10 | Clarté, temps respecté, réponses |
| Honnêteté sur les limites | 5 | Incertitudes nommées ; 0 point si une cible est présentée comme une ressource chiffrée |

Seuil proposé : 60/100 et 80 % de présence.