# Mission 300 — Diagnostic des sociétés d’électricité

Phase 2 : situation financière, technique et économique des opérateurs et programmes BM / BAD

18 octobre 2026

Table des matières

# Note de lecture

Statuts des données. [V] vérifié dans un document primaire (pacte, états financiers, document de projet Banque mondiale/BAD, rapport FMI ou régulateur) · [S] source secondaire (presse, rapport tiers) · [E] estimation ou calcul de l’équipe · [?] inconnu ou non trouvé.

Méthode. Revue réalisée par plusieurs agents d’IA travaillant en parallèle par région, à partir des documents publics disponibles au 18 octobre 2026, suivie d’une synthèse transversale et d’un contrôle par échantillonnage (chiffres recoupés dans les PDF sources ; identifiants de projets Banque mondiale vérifiés via l’API officielle). Les chiffres des pactes sont des déclarations des gouvernements, non des données auditées.

Phase 2 — état au 18 octobre 2026. Synthèse rédigée uniquement à partir des 36 fiches de operateurs/, de 00_programmes_regionaux.md et de la synthèse phase 1 (../phase1/01_synthese_phase1.md). Aucun chiffre n’a été ajouté. Les ratios et les décomptes calculés ici sont marqués [E]. Statuts repris des fiches : [V] document primaire · [S] source secondaire · [E] calcul ou jugement (y compris toutes les notations et tous les classements de cette synthèse) · [?] inconnu · « (pacte) » = chiffre repris du pacte. Les fiches sont désignées par leur code ISO3 (ex. SEN = operateurs/SEN_senelec.md) ; REG = 00_programmes_regionaux.md ; P1 = synthèse phase 1. Notes de vérification de l’orchestrateur intégrées (§4.7 et §7). Environ 35 ID de projets BM ont été vérifiés via l’API officielle de la BM. Tous existent, sauf P513494, que l’API ne renvoie pas. P515164 est confirmé par son ISR.

# 1. Résumé exécutif

- Transparence très faible. 10 opérateurs sur 36 ont publié des comptes audités d’un exercice 2024 ou ultérieur [E]. 3 seulement sont sans réserve ni doute sur la continuité d’exploitation : KPLC, UEDCL et CIE (opérateur privé). 20 n’ont aucun compte audité accessible (§4a).

- Les pactes embellissent la situation. Sur 36 cas, l’écart pacte↔sources primaires va dans le sens favorable 30 fois, 4 cas sont mixtes, 1 neutre, et 1 seul pacte (BEN) noircit la réalité [E]. Les mécanismes : choix de l’indicateur ou de l’année les plus flatteurs, omission des passifs (GIN : 710 M USD d’arriérés IPP ; STP : dette ENCO ≈ 28 % du PIB ; CMR : arriérés publics ×8), réformes présentées comme acquises (COG, MDG, NGA).

- La notation qualitative [E] dégage quatre groupes. (1) Viables ou en équilibre opérationnel : 7 opérateurs. (2) Déficitaires mais avec des institutions fonctionnelles : 7. (3) Faibles sur les trois axes : 9. (4) Critiques (insolvabilité, comptes non fiables, financement d’urgence) : 13.

- Le tarif n’est pas toujours la cause première. À Djibouti (prix 29 c contre coût 9-11 c USD/kWh), au Kenya (recette ≈ 19,2 contre coût ≈ 16,8 KES/kWh [E]), en Ouganda (recouvrement 100 %) et en Namibie, c’est l’État (ou les collectivités) mauvais payeur qui déstabilise l’opérateur. Ailleurs (CMR, MDG, GAB, SEN), arriérés et tarif se cumulent.

- Les changements de structure de 2025-2026 sont absents des pactes : TchadElec remplace la SNE (juil. 2025), ENEO devient SOCADEL (mai 2026), NIGELEC est nationalisée (2025), ZESA est regroupée (août 2026), l’affermage d’E²C est gelé.

- L’efficacité des programmes BM est faible côté opérateur. Décaissements de 2,77 % (DISREP NGA), 6,88 % (AGREE COD) et ≈ 9 % (PASEL COG). DLI et PBC sont supprimés (AGREE, DISREP) ou hors trajectoire (PRSEC CMR, GREEN KEN, ASCENT BDI). Contre-exemples : Éthiopie (DPO + FMI : recouvrement des coûts de 18 % à 76 %), Togo (4 PBC atteintes), Côte d’Ivoire (NEDA décaissé à 79 %).

- L’Afrique de l’Est et australe bénéficie d’ASCENT (DLI opérateur à Madagascar, en Éthiopie, au Malawi, au Burundi). L’Ouest et le Centre n’ont pas d’équivalent : les réformes d’opérateur y passent par des DPF et des PforR nationaux.

- Révision du classement phase 1 : MOZ quitte la catégorie « déjà au coût » ; KEN rejoint DJI dans un cas « tarif suffisant, État débiteur » ; GIN, STP, CMR, COD, COG, SEN et NGA sont déclassés ; TGO, CIV, BEN et MRT sont reclassés vers le haut (§5).

# 2. Tableau comparatif des 36 opérateurs

Abréviations : RN = résultat net ; AT&C/ATC&C = pertes techniques, commerciales et de recouvrement ; T&D = transport + distribution. « Ratio » = recette moyenne / coût par kWh, calculé [E] quand la fiche donne les deux termes. La source de chaque ligne est la fiche du pays.

| Opérateur (fiche) | Dernier exercice publié / audité (opinion) | Résultat net | Recouvrement | Pertes | Recette vs coût /kWh (ratio) | Arriérés de l’État → opérateur | Dettes envers IPP / fournisseurs | Transferts publics | Programmes BM/BAD principaux (ID) | Principal écart pacte↔réalité |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REGIDESO (BDI) | Non publiés (« unpublished ») [V] ; comptes 2020-23 promis déc. 2025, en retard | Pertes 2017-19 ; trésorerie améliorée depuis 2021 [V] | 75 % des montants facturés (2024) [V] | ≈ 30-32 % (2024) [V] | Tarifs < coûts incrémentaux (CMLT 170 USD/MWh) ; coût moyen 9,4 c (pacte) ; ratio [?] | 60 Md BIF (non daté) [S] | [?] | [?] | ASCENT Burundi P181494 (100 M + AF P508909) ; Ruzizi 3 P510120 ; BAD accès 110 M | ASCENT : 0 raccordement, 0 PBC atteinte (août 2026), alors que le rapport du pacte revendique ≈ 900 000 accès en 2025 |
| SBEE (BEN) | 2025 provisoire, non audité [V] ; repère FMI de publication 2022-24 [?] | +13,9 Md FCFA (2025) [V] | [?] | 19,51 % (2025) contre 25,22 % (2024) [V] | [?] ; tarif social 88 FCFA/kWh | [?] | [?] (SBPE/CEB inconnues) | « Zéro subvention » (FMI) [V] | BEAS P173749 (56,7 % décaissé) ; DPF P181457 ; BAD PERU II | Pacte plus pessimiste : pertes de 22-25 % contre 19,5 % ; règlement ARE 2025 non cité |
| SONABEL (BFA) | Rapport d’activités 2024 non trouvé [?] ; reporting trimestriel au FMI | Marge 4,24 % (2024, pacte), « administrée » | [?] | [?] | Coût ≈ 0,22 USD/kWh [V] ; recette [?] | 41,66 M USD (pacte) | Dettes fournisseurs 174,75 M USD ; dette financière 438,08 M USD (pacte) | Subvention combustibles 96,2 Md FCFA (2025) [V], maintenue en 2026 | SOLEER P166785 + AF2 P515428 ; BAD Desert to Power (PEDECEL, Yeleen) | 1 029 MW de PPA thermiques omis ; subvention en hausse alors que le pacte vise la couverture des coûts en 2030 |
| BPC (BWA) | 2023/24 audité [V] ; 2024/25 non audité | −397 M BWP prévus en 2026/27 ; pertes récurrentes [V/S] | [?] | T&D 15,35 % (2021) [V] | 127/238 thebe (2024) → ≈ 53 % [E] ; 148/249 (prév. 2026) | [?] | Prêt ICBC 825 M USD ; fournisseurs 3,1 Md BWP (2023, pacte) | 400 M BWP (2023) ; 0 demandé en 2026/27 | RESAA P181221 (non effectif, 0 %) ; BAD : étude de coût de service | Le pacte cite 127/159 (2023) et omet le saut du coût à 238 en 2024 |
| ENERCA (CAF) | Audits 2021 (SDFP) ; rapports du MFB 2021-23 non lus [?] | « Bénéfices étonnamment élevés » (2023, FMI) [V] | 67 % (2017) [V] ; 86,2 % (pacte) | 40 % (2019) [V] ; 20 % (pacte) | Recouvrement effectif des coûts 55 % (2019) [V] | Soldés en déc. 2023 [V] ; 52 Md FCFA d’impayés (pacte, tous clients) | 55,3 % de la dette des EP [V] | [?] | PARSE P176683 (IDA 33,6 % décaissé) ; PURACEL P164885 (ICR satisfaisant) | Crise décrite par le pacte contre profits 2023 ; pertes de 20 % non documentées |
| CIE / CI-ENERGIES (CIV) | CIE 2025 (BRVM) [V/S] ; CI-ENERGIES 2023 (rapport de gestion), rien après | CIE +13,13 Md FCFA (2025) ; secteur [?] | [?] | Rendement 83,7 % (2024) → ≈ 16,3 % [V/E] | Ratio sectoriel 0,91 (2024), cible 1,10 en 2028 [V] ; recette 83 FCFA/kWh | 28,2 Md FCFA ; export 130 Md, dont EDM-Mali 106 Md (pacte) | 364,18 Md FCFA envers les IPP (2023, pacte) | 130 Md FCFA (2023, pacte) | NEDA P176776 (79 %) ; DPF1 P510901 ; REFI P510702 ; BAD PROSER I-II | « Quasi-équilibre » contre ratio de 0,91 ; hausse de janv. 2024 et SAIDI de 26 h omis |
| ENEO → SOCADEL (CMR) | Aucun compte trouvé [?] ; audits ARSEL non publiés (DLI 4) | [?] ; « quasi-faillite » [V] | 72 % (pacte) | 14 % + 14 % (2023, pacte) | Écart MAR/recettes 9,5 %, figé 2022-26 [V] | > 700 Md FCFA (FMI, fin 2024) ; 96 Md (BM, périmètre administrations) [V] | ≈ 800 Md, dont ≈ 500 Md fournisseurs (pacte) ; LC Nachtigal tirée > 85 M EUR [V] | Compensation 67 Md FCFA (2025, pacte) | PRSEC P178136 (35,75 %, 0 DLI) ; DPF P180017 ; PIRECT P168185 | Arriérés publics : 82 Md (pacte) contre > 700 Md (FMI) |
| SNEL (COD) | Aucun accès public [?] (pacte : audités 2020) | Marge « améliorée depuis 2022 » [V] | 70,87 % (DPF, déc. 2025) ou 60 % (AGREE, 2026) [V] | 49,06 % (déc. 2025), en hausse [V] | 9 c contre 0,4 USD (pacte) ≈ 23 % [E, fragile] | ≈ 110 M USD (pacte) ; MoU 01/2025 [V] | ≈ 3 Md USD de dette totale (pacte) ; ≈ 75 % de la dette des EP [V] | [?] ; électricité gratuite pour des « ayants droit » [V] | AGREE P173506 (6,88 %, PBC supprimés) ; DPF P507861 ; Inga 3 P506438 | Régime tarifaire de janv. 2026 : indicateur « Non » ; pertes en hausse et non en baisse |
| E²C (COG) | Non certifiés (pacte) ; comptes 2024 via la presse [S] | −18,2 Md FCFA (2024) [S] | 73 % (2022, pacte) | 42 % distribution (2023-26) [V] | 0,09/0,16 USD → 56 % (pacte) | [?] | Fournisseurs 219 Md FCFA [S] | [?] (gaz CEC sous le prix de marché) | PASEL P501343 (≈ 9 %, PBC hors trajectoire) ; DPF P180398 | Affermage SENELEC gelé, non mentionné ; tarif social refusé avant les élections |
| SONELEC (COM) | Aucun audit publié [?] ; états 2019-23 « en finalisation » | « Loss-making » [V] | 70 % (2025-26) [V] | ≈ 31 % [V] ; facturation 77 % | 0,43/0,76 USD → 56,6 % [V] | Arriérés croisés audités, montants [?] | 16 M USD envers les EP, dont 13,3 M à la SCH (pacte) | ≈ 22 M USD/an (≈ 2 % du PIB) [V] | CSEAP P177646 (46 %) ; DPF2 P181269 ; BAD PAGFSE | Comptes dits « audités » ; compteurs « acquis » et non posés ; recouvrement de 80 % qui date de 2022 |
| EDD (DJI) | 2024 (agrégats du Conseil des ministres) [S] ; audit [?] | +1,46 Md FDJ (≈ 8,2 M USD) [S] | [?] (problème public) | 17 % (pacte) | 29 c contre 9-11 c → ≈ ×2,6-3,2 [E] | 330 M USD (pacte) ≈ 1,4 an de CA [E] | [?] (dette envers EEP) | « Continues », sans montant (pacte) | Interconnexion P173763 (20,35 % décaissé, 0 km) | La formule « convergence vers les coûts » masque un tarif ≈ 3 fois le coût |
| EEP / EEU (ETH) | [?] ; DLI ASCENT sur les comptes IFRS d’EEU | EEU légèrement positive ; EEP en perte jusqu’en FY24 [V] | [?] | EEU 20 % [V] ; T&D > 27 % (pacte) | Recouvrement des coûts 18 % (2023) → 76 % (FY25) [V] ; ménages 1,3-3,4 c contre 9,2 c [S] | « Élevés » (pacte) | Dette CBE d’EEP 100 % reprise [V] | Maintenance différée ≈ 250 M USD [V] | DPO P181591 / P506352 / P514383 ; ASCENT P506061 (32 %) ; PRIME-1 P176731 | Pacte : « < 60 % » contre 76 % mesuré ; capacité 9 761 MW contre ≈ 3 000 MW |
| SEEG (GAB) | Aucun état financier depuis 2018 [V] ; certification en cours [S] | −21,6 M USD (2022, eau + élec.) [V] | 70 % (texte) ou 90 % (cadre de résultats) [V] ; 60,5 % (pacte) | 29,4 % (2024) [V] | 103,2/79,8 FCFA (pacte, non réconcilié) | 58,6 % de 230 Md FCFA (2021) [V] | > 150 Md FCFA [S] ; arriérés Karpowership | Prêt-relais ≈ 30 Md FCFA [S] | PASBAP P179643 (150 M, 0 %) | Coût moyen du pacte sous-estimé ; arriérés de l’État non chiffrés ; comptes « 2026 » |
| ECG (GHA) | 2025 audité (premiers depuis 2018) [S] | −2,52 Md GHS (2025, après gain de change) ; −8,26 Md (2024) [S] | 84,7 % (2023) [V] | 27,2 % (2023) [V] ; 26,88 % (2025) [S] | Coût des ventes 34,77 / CA 22,11 Md GHS → CA ≈ 64 % des coûts [E] | MDAs 1,58 Md GHS [S] | IPP/combustible 1,7 Md USD (mars 2026) [V] ; 46,74 Md GHS de dettes d’exploitation [S] | 20,86 Md GHS du Fonds consolidé (prêt) [S] | ESRP P173258 (0 % au dernier ISR) ; DPF P180718 | RN « −50 M USD » contre ≈ −0,5 Md USD [E] ; PSP glisse de 6-9 mois |
| EDG (GIN) | Audités jusqu’en 2022, avec réserve (pacte) | [?] | 50 % public / 64 % privé [V] | 30 % (pacte) ; 85 % des clients au forfait [V] | ≈ 40 % des coûts de production [V] | 163 M USD (août 2023) [V] | 710 M USD envers 3 IPP + 20,3 M [V] | 3 000 Md GNF (LFI 2025) [V] | EASE P164225 (MU) ; EASE 2 P181051 ; DPF P501272 | +12 %/an affiché mais aucune hausse depuis 2021 ; arriérés IPP omis |
| NAWEC (GMB) | Audités « en retard » (pacte) ; 2023-25 [?] | −45 M USD (2023) [V] ; −33,6 M (2024, pacte) | [?] | 21 % (2024) [V] | 0,22 contre production 0,18 USD (pacte) ; coût complet [?] | > 500 M GMD + 750 M de subventions (2023) [S] | ≈ 900 M GMD envers Senelec (2023) [S] ; 40 ou 18 M USD (pacte) | 20 M USD via le RCM (2024) [V] | GERMP P163568 ; BRUPP 2 P502012 ; RSPG P504421 | Neutre : chiffres cohérents, crise 2026 non anticipée |
| KPLC (KEN) | FY2024/25 audité [V] | +24,47 Md KES [V] | [?] | 21,21 % [V] | ≈ 19,2 contre 16,8 KES/kWh → ≈ 114 % [E] | 55,0 Md KES, dont déficit RES 34,8 Md [V] | ≈ 50,3 Md KES [V/E] | Fonds GREEN partiellement rétrocédés [V] | GREEN P176698 (36 %/45 %) ; ASCENT P515398 (pipeline) | Mixte : la crise est budgétaire, pas tarifaire ; ordonnance tarifaire retirée |
| LEC (LBR) | FY2023 ; FY2024 promis en juin 2025 [?] | Exploitation −18,3 M USD (2023) [V] | [?] | Commerciales 31,4 % (2023) [V] ; totales ≈ 42 % [S] | 0,23-0,24 USD ; coût par source (pacte) ; ratio [?] | > 18,9 M USD (oct. 2024) [S] | Dettes 74,3 M USD (pacte) | « 0 » (pacte) | LESSAP P173416 / P180498 ; DPF P502565 | Pertes commerciales de 27,4 % mises en avant, contre ATC&C de 45,4 % |
| LEC (LSO) | 2022/23 : opinion impossible (disclaimer) [S] | [?] ; pacte +20,3 M USD | [?] | [?] ; AT&C 10 % (pacte, non sourcé) | [?] ; « sous le coût » [S] | [?] | Fournisseurs 293,1 ou 331 M LSL [S] | Injection de 300 M LSL [S] | LREEAP P166936 (MU) | RN +20,3 M USD contre quasi-insolvabilité |
| JIRAMA (MDG) | 2024 publié, opinion défavorable [V] | −105,1 Mds MGA (2024, après 699 Mds de subvention) [V] | ≈ 94 % (encaissé / facturé, arriérés inclus) [E] ; ≈ 80 % (pacte) | 28 % (déc. 2025) [V] | 17 contre 24 c → ≈ 71 % [E] (2024) | Créances administratives 473,9 Mds MGA (≈ 61 % des créances clients) [V] | Arriérés privés 350 M USD (base DLI) ; dette privée 1 880 Mds MGA [V] | 699 Mds MGA (2024) [V] | ASCENT P515164 (non effectif) ; DPO P509948 ; DECIM P178701 | Comptes « publiés » mais avec opinion défavorable ; arriérés de 400 M USD = sous-ensemble |
| EDM (MOZ) | 2025 (R&C via l’IGEPE) [S] | +7,23 Md MZN (2025), surtout des gains financiers [S] | [?] | 26 % [V] | Tarifs ≈ 85 % des coûts d’exploitation du secteur [V] | 6,5 Md MZN dus par le Trésor [S] | IPP 161 M USD (2022) [V] ; HCB 351 M USD (pacte) | +200 MW HCB ; recapitalisation [V] | ASCENT P507759 ; ProEnergia+ P175295 (31,8 %) ; DPF P178668 | « ≥ 100 % » (pacte) contre 85 % ; bénéfice non opérationnel |
| SOMELEC (MRT) | Aucun compte publié [?] | [?] | 35 % (2025) [V] | 35 % (BM) contre ≈ 22,5 % (pacte) | 6,47-15,53 c contre thermique ≈ 40 c (pacte) | Non chiffrés [V] | [?] | ≈ 2 % du PIB/an (pacte) ; +1 Md MRU (2026) [V] | WA-REMP P505173 (4,3 %) ; DPF P511001 | Pertes de 22,5 % contre 35 % ; comptes promis, non publiés |
| ESCOM / EGENCO (MWI) | Aucun audit depuis 2020 [?] ; résultats 2024/25 via le MoF [S] | −65,3 Md MWK (2023/24) ; +4,8 Md (2024/25) [S] | [?] | 22,6 % (2024) [V] | 10/10 c hors change (2024) ≈ 100 % [V] ; 12/13 c (2021) | 6,5 Md MWK + régies d’eau 20 Md (2023) [S] | ESCOM→EGENCO ≈ 30 Md MWK [S] ; 97 Md MWK annulés | Annulations de dettes intra-secteur | ASCENT P502464 ; MEAP P164331 ; DPO P175072 | RN +12,9 M USD tiré du meilleur exercice, avant le choc de change |
| NamPower / REDs (NAM) | 2023/24 audité avec réserve [V] ; 2024/25 publié [S] | +1 392 M NAD (2023/24) [V] | Délai de recouvrement 69,4 jours [V] | Transport 11,1 % [V] ; distribution [?] | 0,117/0,113 USD (pacte) ≈ 104 % [E] | Collectivités / EP : 557 M NAD [S] | [?] | Aide de 90 M NAD (2026/27) [S] | TEES P177328 (non effectif, 0 %) | Mixte : « AT&C 11,1 % » = transport seul ; « No » au recouvrement des coûts alors que NamPower est bénéficiaire |
| NIGELEC (NER) | Non publiés [V] | +2,165 M USD (2023, pacte) | ≈ 87 % (2015) [V] | 20 % T&D (2026) [V] | ≈ 15,4 c [E] contre thermique 14 c / import 6,2 c (pacte) | 37,747 M USD (2023, pacte) | Dette CT 170,129 M USD (pacte) | 20,63 M (2023) / 35,74 M USD (2024 prév., pacte) | Haské P174034 ; Haské 2 P517277 ; BAD PAGSEC-I | Nationalisation 2025 et dissolution du conseil absentes du pacte |
| DisCos / TCN / NBET (NGA) | Aucun compte consolidé [?] ; rapports trimestriels NERC [V] | [?] | 79,36 % (T4 2025) [V] | ATC&C 34,90 % (T4 2025) [V] | [?] ; subvention = 52-60 % de la facture des GenCos [V] | [?] | GenCos ≈ 7,66 T NGN (2026) [S] | Due ≈ 1 928 Md NGN [E] ; versée 76,95 Md (≈ 4 %) [S] | PSRO P164001 (MU) ; DISREP P172891 (2,77 %) | Dette « Completed » contre dette croissante ; bandes B-E gelées |
| REG / EUCL (RWA) | FY2023/24 (cité par l’AIIB) ; FY2024/25 [?] | [?] | [?] | 16,31 % (FY24/25) [V] | 0,16 contre 0,14 USD de production [V] ; < OPEX + dette (pacte) | Non chiffrés (pacte) | [?] | REG + WASAC + RwandAir : 1,2 % du PIB [V] | ASCENT P180575 ; ENERGISE P516633 ; BAD/AIIB RBF II | 466 MW affichés contre ≈ 171 MW fermes ; pertes non monotones |
| SENELEC (SEN) | 2023 (rapport annuel) ; certification [?] ; rapport 2024 en 404 | +33,56 Md FCFA (2023) grâce à 249,28 Md de compensation [V] | 94,65 % [V] | Rendement 81,22 % [V] ; ATC&C 16 % (2025) | Ventes ≈ 75 % des charges [E] (pacte 72 %) | Créances sur l’Administration 79,15 Md ; compensation due ≈ 179 Md FCFA [V/S] | IPP 78,9 Md ; État 377,2 Md (pacte) | 249,28 Md (2023) ; 333,25 Md (2022) [V] | PADAES P176620 + AF P515030 ; DPF P506839 (Dropped) | « Baisse de la subvention » contre baisse tarifaire en 2025 et besoin ≈ 1 000 Md FCFA |
| EDSA / EGTC (SLE) | Comptes 2024 promis pour juin 2026 [?] | Déficitaire chaque année depuis 2019 [V] | 0,57 (pacte) | 62 % (DPF) / 43 % ATC&C (ESURP) [V] | Encaissé 47,6 contre 98,2 M USD → ≈ 48 % [E] ; 0,21/0,28 (pacte) | [?] | IPP 113 M USD (févr. 2026) [V] | 1 112 M NLe (2024) [V] | DPF P503960 ; ESURP P120304 ; RESPITE P179267 | Concession décalée d’≥ 14 mois ; arriérés de 26 M contre 113 M USD |
| EMAE (STP) | Aucun audit trouvé [?] ; KPI trimestriels en retard | [?] ; « insolvable » [V] | ≈ 30 % de clients en règle (pacte) | 24 % (EMAE, contesté) [V] ; 34 % (pacte) | 0,21 contre 0,31 USD (2016) ≈ 68 % [E] | [?] | Dette ENCO 28,3 % du PIB (2023) [V] | ⅔ des importations de carburant ; −1,8 % du PIB (2024) [V] | PSRP P157096 (ICR MI) ; ACRE P177099 | Dette ENCO omise ; tarif gelé depuis 2007, trajectoire suspendue |
| SNE → TchadElec (TCD) | Audités 2022 (pacte) ; rien en ligne [?] | [?] ; « insolvable » (DG, 2024) [S] | 45-51 % (pacte) | 39 % (pacte) | [?] ; coût 0,175 USD/kWh (pacte) | 32 M USD (pacte) | [?] | 88-89 Md FCFA/an en nature [V] | PAAET P174495 (46,7 %) ; RESPITE ; PIRECT ; BAD PASET 2 | L’opérateur visé par le pacte n’est plus l’exploitant ; subventions non chiffrées |
| CEET (TGO) | Audités 2022-23 transmis à la BM, non publiés [V] | [?] | [?] (« low ») | 16,04 % (pacte, non vérifié) | 102/145 FCFA (2024) → ≈ 70 % [E] | [?] | Ligne BOAD de 40 Md FCFA pour apurer les dettes [S] | > 56 Md FCFA (2020-25) [S] | IDEA P176769 (4 PBC atteintes) ; DPF P510580 / P181238 | Couverture de 80-84 % (pacte) contre ≈ 70 % ; rendement de 84,99 % copié du pacte CIV |
| TANESCO (TZA) | FY2022/23 audité (pacte) ; FY23/24 via les agrégats EWURA [V] | 6,09 Md TZS (marge 0,3 %, FY23/24) [V] | 96 % (2021/22, pacte) | 14,61 % [V] | 233/256 TZS → ≈ 91 % [E] (FY22/23) ; coût +10 % en FY23/24 | Reconnus, [?] | Reconnues, [?] | 56,8 M USD/an (pacte) | ASCENT P179631 ; RI-3A P163752 ; P512145 (pipeline) | RN 20,3 M USD (pacte) contre ≈ 2,4 M ; cible de pertes EWURA manquée |
| UEDCL (UGA) | FY2024/25 audité, sans réserve [V] | −193,45 Md UGX (impôts différés) ; EBITDA 87,5 Md [V] | 100 % [V] | 18 % (FY25) ; 18,11 % (avr. 2026) [V/S] | ≈ 465 UGX/kWh [E] ; coût [?] | 194,7 Md UGX de factures publiques impayées [V] | [?] | « Fragmentées » (pacte) | ASCENT P514490 (pipeline) ; EASP P166685 ; P513494 [?] | Pertes de 16 % (pacte) contre 18 % |
| ZESCO (ZMB) | 2024 audité (continuité d’exploitation incertaine) [V] ; 2025 publié, audit [?] | −15,5 Md ZMW (2024) ; +6,3 ou 5,3 Md (2025) [V] | 90 % (2025) ; 72 % (2024) [V] | Distribution 9,48 % (2025) ; T&D ≈ 22 % (2022) [V] | Recouvrement des coûts avec dettes fournisseurs 35 % (2023) [V] | [?] ; mines 72 % (2022) | IPP 187 M USD (2025) [V] | 533 M ZMW (2025) [V] | NEAT P179380 ; ASCENT P507635 ; RETRADE-SA P507033 | Données « not available » alors qu’elles existent ; ≈ 4 h d’électricité/jour |
| ZESA : ZETDC / ZPC (ZWE) | ZETDC 2025, AG sans réserve + doute sur la continuité [S] | ZETDC : −10 Mds ZWG avant impôt (2025) [S] | [?] | Techniques 18-20 % ; ATCC ≈ 60 % (annexe du pacte) [E] | Achat ≈ 12 contre vente ≈ 10 USc (2023) → ≈ 83 % [E] | 38 % des arriérés viennent du secteur public [V] | Dette historique 328 M USD [S] | « No data » | P500409 / P507318 (pipeline) ; BAD ZimFund | « La plupart des catégories au coût » contre tarif < coût |

# 3. Notation qualitative et regroupement [E]

Échelle. Forte : équilibre sans soutien, données fiables. Moyenne : déficit modéré ou dépendant de facteurs exogènes. Faible : déficit structurel compensé par l’État. Critique : insolvabilité déclarée, opinion défavorable ou disclaimer, fonds propres nuls ou négatifs, ou couverture inférieure à ≈ 50 % du coût. Le seuil technique « critique » est fixé à des pertes techniques + commerciales > 40 %.

Les notes reprennent le diagnostic de chaque fiche (§6). Les écarts sont signalés par « ↓ » (plus sévère que la fiche) ou par la nuance donnée dans la fiche.

| Pays | Financier | Technique | Gouvernance-transparence | Justification (cf. fiche) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NAM | forte | moyenne | moyenne | NamPower : +1 392 M NAD, dette 346 M NAD, trésorerie nette ; mais REDs défaillants et réserve d’audit (cf. NAM) |
| KEN | moyenne | moyenne | moyenne | Bénéficiaire, désendettement ; 55 Md KES de créances publiques ; ordonnance tarifaire retirée (cf. KEN) |
| BEN | moyenne (fiche : moyenne-forte) | moyenne | moyenne (fiche : moyenne-forte) | Bénéficiaire sans subvention, mais économies non récurrentes ; SBPE/CEB opaques ; contrat Eranove non public (cf. BEN) |
| RWA | moyenne (fiche : moyen-faible) | moyenne | forte (fiche : moyenne-forte) | Tarif > coût de production, mais subventions ; suivi des SOE par MINECOFIN, RURA actif (cf. RWA) |
| CIV | moyenne (fiche : moyenne-faible) | moyenne (fiche : moyenne-forte) | moyenne | CIE rentable, ratio sectoriel 0,91 ; fiabilité dégradée ; CI-ENERGIES publie peu (cf. CIV) |
| MOZ | moyenne | faible (fiche : faible à moyenne) | moyenne | 5 exercices bénéficiaires, mais dus aux produits financiers ; pertes 26 % (cf. MOZ) |
| UGA | moyenne (fiche : moyen-faible) | moyenne | faible (fiche : moyenne-faible) | EBITDA positif, recouvrement 100 % ; pertes en hausse ; direction instable (cf. UGA) |
| SEN | faible | moyenne | moyenne | Rentabilité due à la compensation ; ATC&C 16 % ; rapport 2024 inaccessible (cf. SEN) |
| TZA | faible | moyenne | moyenne (fiche : moyenne-faible) | Marge 0,3 %, liquidité < 1, tarif de 2016 ; pertes 14,6 %, prépaiement (cf. TZA) |
| ETH | faible (en amélioration rapide) | faible | moyenne | Recouvrement des coûts de 18 % à 76 %, dette CBE reprise ; plus de la moitié des clients non enregistrés (cf. ETH) |
| BWA | faible | faible (fiche : faible à moyenne) | moyenne | Coût ≈ 1,9 fois le prix (2024) ; BERA transparente mais restrictive (cf. BWA) |
| ZMB | faible | faible | moyenne | Pertes 2023-24, continuité d’exploitation incertaine ; SAIDI 184 h ; audits publiés avec retard (cf. ZMB) |
| TGO | faible | moyenne (fiche : moyenne-faible) | moyenne (« en amélioration ») | Couverture ≈ 70 % ; comptage intelligent 26 % ; 4 PBC atteintes (cf. TGO) |
| DJI | faible (fiche : faible à moyen) | moyenne | faible | Excédent mince face à 330 M USD d’arriérés publics non provisionnés ; régulateur non opérationnel (cf. DJI) |
| BDI | faible | faible | faible | Recouvrement 75 %, pertes ≈ 30 %, comptes non publiés, priorités du pacte toutes en retard (cf. BDI) |
| BFA | faible | faible (fiche : faible-moyenne) | faible (fiche : moyenne-faible) | Équilibre « administré » par les combustibles subventionnés ; 1 029 MW thermiques (cf. BFA) |
| CAF | faible (fiche : faible à moyenne) | faible | faible | Profits 2023 grâce à l’apurement par l’État ; 28 MW ; pas de régulateur autonome (cf. CAF) |
| COG | faible | critique ↓ (pertes 42 %, > 40 % non comptés) | faible | Tarif de 1994 à 56 % du coût ; affermage gelé (cf. COG) |
| COM | faible | faible (fiche : faible à moyenne) | faible | 56,6 % de couverture ; aucun compte audité depuis la création (cf. COM) |
| LBR | faible | faible | faible (fiche : faible à moyenne) | Perte d’exploitation 18 M USD ; pertes totales 30-45 % (cf. LBR) |
| MRT | faible | faible (fiche : faible-moyenne) | faible | Recouvrement 35 %, pertes 35 % ; contrat-programme de 25 ans (cf. MRT) |
| MWI | faible | faible | faible (fiche : faible à moyenne) | Résultat effacé par le change ; effondrement du réseau en 2025 (cf. MWI) |
| NER | faible | faible (fiche : faible-moyenne) | faible | Comptes opaques, nationalisation, conseil dissous (cf. NER) |
| CMR | critique ↓ | moyenne | faible (fiche : faible à moyenne) | Déficit de trésorerie ≈ 13 Md FCFA/mois, « quasi-faillite », LC tirée (cf. CMR) |
| COD | critique ↓ | critique ↓ | faible | Dette ≈ 3 Md USD, pertes 49 % en hausse, restructuration non tranchée (cf. COD) |
| GAB | faible | faible (fiche : faible à moyenne) | critique ↓ | Aucun compte depuis 2018, corruption (2024), contrat de performance sans cibles (cf. GAB) |
| GHA | critique ↓ | faible (fiche : moyenne/faible) | moyenne | Coût des ventes > 150 % du CA, fonds propres 438 M GHS ; comptes 2025 audités (cf. GHA) |
| GIN | critique (fiche : très faible) | faible | faible | Couverture ≈ 40 %, 710 M USD d’arriérés IPP, recouvrement 50-64 % (cf. GIN) |
| GMB | critique (fiche : très faible) | faible (fiche : moyenne/faible) | faible | Pertes de 30-45 M USD/an, fonds propres négatifs (cf. GMB) |
| LSO | critique (fiche : très faible) | moyenne | critique (fiche : très faible) | Disclaimer, illiquidité, injection publique, enquête forensique (cf. LSO) |
| MDG | critique ↓ | faible | faible (« en amélioration ») | Opinion défavorable, « cessation de paiement virtuelle », capitaux propres −3 523 Mds MGA (cf. MDG) |
| NGA | critique ↓ | faible (fiche : faible à moyenne) | moyenne | Subvention ≈ 1,9 T NGN/an non financée à 96 %, dette GenCos en hausse ; NERC transparent (cf. NGA) |
| SLE | critique (fiche : très faible) | critique (fiche : très faible) | faible | Recettes < 50 % du coût de l’énergie, pertes 43-62 % (cf. SLE) |
| STP | critique (fiche : très faible) | faible | faible | « Insolvable », dette ENCO ≈ ¼ à ⅓ du PIB, > 93 % diesel (cf. STP) |
| TCD | critique ↓ | faible | faible | Opérateur déclaré insolvable puis remplacé par décret (cf. TCD) |
| ZWE | critique ↓ | faible (fiche : moyenne à faible) | faible | Fonds de roulement −29,9 Mds ZWG, prêts en défaut, doute sur la continuité d’exploitation (cf. ZWE) |

Regroupement [E] :

- Groupe 1 — Viables ou en équilibre opérationnel (7) : NAM, KEN, BEN, RWA, CIV, MOZ, UGA. Le problème y est moins le tarif que l’aval : municipalités (NAM), arriérés de l’État (KEN, UGA), amont opaque (BEN), facteurs exogènes (MOZ). Plusieurs de ces opérateurs sont adossés à un acteur privé ou coté (CIE, KPLC) ou à un régulateur actif (RURA, ECB).

- Groupe 2 — Déficit structurel compensé, institutions fonctionnelles (7) : SEN, TZA, ETH, BWA, ZMB, TGO, DJI. Les comptes ou les données réglementaires sont publiés et les trajectoires sont réformables. Le verrou est surtout la décision tarifaire (BWA, TZA, ZMB, TGO) ou le paiement de l’État (SEN, DJI).

- Groupe 3 — Faibles sur les trois axes (9) : BDI, BFA, CAF, COG, COM, LBR, MRT, MWI, NER. Ces opérateurs sont petits, thermiques ou isolés, avec des comptes inaccessibles et une dépendance chronique aux transferts.

- Groupe 4 — Critiques (13) : CMR, COD, GAB, GHA, GIN, GMB, LSO, MDG, NGA, SLE, STP, TCD, ZWE. Ils combinent insolvabilité déclarée ou de fait, comptes non fiables et financement d’urgence. GHA et NGA se distinguent par une gouvernance « moyenne » : leur reporting est public (comptes ECG 2025, rapports NERC) mais la situation financière est systémique.

# 4. Thèmes transversaux

## (a) Transparence financière

| Situation [E] | Nb | Pays (exercice, opinion) |
| --- | --- | --- |
| Comptes audités publiés pour un exercice ≥ 2024 | 10 | KEN (FY24/25, sans réserve [V]) ; UGA-UEDCL (FY24/25, sans réserve avec observations [V]) ; CIV-CIE seulement (2025, BRVM [V/S]) ; ZMB (2024, opinion non modifiée + incertitude sur la continuité [V]) ; ZWE-ZETDC (2025, sans réserve + continuité [S]) ; NAM (2023/24, avec réserve [V]) ; MDG (2024, défavorable [V]) ; GHA-ECG (2025, opinion [?] [S]) ; MOZ (2025, via IGEPE [S]) ; BWA (exercice clos le 31/03/2024 [V]) |
| Dernier audit connu en 2022-2023 | 6 | SEN (2023, certification non attestée) ; TZA (FY22/23, non qualifiée selon le pacte) ; TGO (2022-23, transmis à la BM, non publiés) ; LSO (2022/23, disclaimer) ; GIN (2022, avec réserve) ; TCD (2022 selon le pacte, introuvable) |
| Aucun compte audité accessible | 20 | BDI, BEN (2025 provisoire), BFA, CAF (audits 2021), CMR, COD, COG, COM, DJI, ETH, GAB (rien depuis 2018), GMB, LBR, MRT, MWI (rien depuis 2020), NER, NGA, RWA, SLE, STP |

- Seuls 3 opérateurs ont des comptes récents, audités sans réserve et sans alerte sur la continuité d’exploitation : KPLC, UEDCL et CIE [E]. Encore la CIE n’est-elle que l’exploitant : CI-ENERGIES, qui porte l’équilibre du secteur, ne publie rien (cf. CIV).

- La publication des comptes est la promesse du pacte la plus souvent non tenue : BDI, COM, GAB, MRT, NER, LSO, LBR, TCD, ZMB (délai « 4 mois » contre 10-12 mois réels) et SLE (promis en déc. 2025, repoussé à juin 2026 par le FMI).

- Les bailleurs en font un instrument de décaissement :

  - repère structurel FMI (BEN, STP, SLE, COD) ;

  - DLI ou PBC (ASCENT MDG DLI 6 ; ASCENT ETH DLR 3.1 ; IDEA TGO PBC 2, atteinte ; PRSEC CMR DLI 4, non atteint) ;

  - action préalable de DPF (LBR, COM).

- Le reporting réglementaire supplée parfois les comptes : NERC (NGA), EWURA (TZA), BERA (BWA), CRSE (SEN). C’est la meilleure source pour la phase 3.

## (b) Les pactes embellissent-ils la situation ? Recensement systématique [E]

Sens de l’écart : + = le pacte est plus favorable que les sources primaires ; − = moins favorable ; ± = mixte ; = = cohérent.

| Pays | Sens | Écart principal (fiche) | Mécanisme |
| --- | --- | --- | --- |
| BDI | + | 285 000 compteurs (pacte) contre ≈ 170 000 clients ; 900 000 accès (pacte) contre 0 raccordement ASCENT ; tarif déc. 2026 (pacte) contre PBC déc. 2027 | Calendrier, volumes |
| BEN | − | Pertes de 22-25 % (pacte) contre 19,51 % ; règlement ARE 2025 non cité | Base ancienne |
| BFA | + | 1 029 MW de PPA thermiques omis ; subvention en hausse ; résultat administré | Omission |
| BWA | + | 127/159 (2023, pacte) contre 127/238 (2024) | Choix de l’année |
| CAF | ± | Crise (pacte) contre profits 2023 ; pertes 20 % (pacte) contre 40 % (2019) ; recouvrement 86,2 % contre 67 % | Mixte |
| CIV | + | « Quasi-équilibre » contre 0,91 ; SAIDI 19,5 h contre 26 h ; hausse de 2024 omise | Indicateur |
| CMR | + | Arriérés publics 82 Md (pacte) contre > 700 Md (FMI) ; −6 %/an de compensation contre écart figé | Omission (×8) |
| COD | + | Tarif « couvrant les coûts » en janv. 2026 : « Non » ; pertes de 46 % → 15 % alors qu’elles montent à 49 % | Réforme dite acquise |
| COG | + | Réforme de la distribution « poursuivie » alors qu’elle est gelée ; tarif social non adopté | Réforme dite acquise |
| COM | + | Comptes « audités », compteurs « acquis », recouvrement de 2022 ; mais pertes surévaluées (37 % contre 31 %) | Année, définition |
| DJI | + | « Convergence vers les coûts » contre tarif ≈ 3 fois le coût ; interconnexion T2 2027 contre 0 km | Diagnostic trompeur |
| ETH | ± | Recouvrement « < 60 % » contre 76 % (−) ; capacité 9 761 MW contre ≈ 3 000 MW (+) | Mixte |
| GAB | + | Coût moyen sous-estimé ; comptes « en 2026 » contre néant depuis 2018 ; arriérés de l’État non chiffrés | Omission |
| GHA | + | RN « −50 M USD » contre ≈ −0,5 Md USD ; calendrier PSP | Chiffre minoré |
| GIN | + | 710 M USD d’arriérés IPP omis ; +12 %/an non appliqué ; plan « finalisé » mais « en suspens » | Omission, réforme dite acquise |
| GMB | = | Pertes de 21 % confirmées ; transfert de 20 M USD confirmé | — |
| KEN | ± | Base de pertes dépassée (−) ; viabilité présentée comme tarifaire alors qu’elle est budgétaire ; calendrier tarifaire (+) | Mixte |
| LBR | + | Pertes commerciales de 27,4 % contre ATC&C de 45,4 % ; subventions « 0 » | Indicateur |
| LSO | + | RN +20,3 M USD contre quasi-insolvabilité | Chiffre non sourcé |
| MDG | + | Comptes « publiés » mais opinion défavorable ; arriérés de 400 M USD = sous-ensemble ; pertes < 16 % contre 21 % (PforR) | Réforme dite acquise |
| MOZ | + | ≥ 100 % (pacte) contre 85 % ; HCB 351 M USD non vérifiés | Définition |
| MRT | + | Pertes 22,5 % contre 35 % ; comptes promis | Indicateur |
| MWI | + | RN +12,9 M USD (meilleur exercice) contre −65,3 Md MWK | Choix de l’année |
| NAM | ± | « AT&C 11,1 % » = transport seul (+) ; « No » au recouvrement des coûts malgré les profits (−) | Mixte |
| NER | + | NIGELEC décrite à capitaux mixtes alors qu’elle est nationalisée ; résultat positif adossé aux subventions | Obsolescence |
| NGA | + | Dette « Completed » contre ≈ 7,66 T NGN ; notes MU omises | Réforme dite acquise |
| RWA | + | 466 MW contre ≈ 171 MW fermes | Indicateur |
| SEN | + | Subvention « 30 % » contre ≈ 36 % [E] ; « baisse » contre hausse ; bénéfices minorés (−) | Trajectoire inverse |
| SLE | + | Arriérés 26 M contre 113 M USD ; subventions 40 M contre 61,3 M USD ; concession décalée d’≥ 14 mois | Omission, calendrier |
| STP | + | Dette ENCO ≈ 28 % du PIB omise ; gel depuis 2007, et non 2018 | Omission |
| TCD | + | Subvention en nature d’≈ 88-89 Md FCFA/an non chiffrée ; comptes « déjà publiés » | Omission |
| TGO | + | Couverture de 80-84 % contre ≈ 70 % ; 84,99 % copié | Copie |
| TZA | + | RN 20,3 M USD contre ≈ 2,4 M ; pertes « acceptables » malgré la cible manquée (couverture de 80 % contre 91 % : −) | Chiffre non sourcé |
| UGA | + | Pertes de 16 % contre 18 % ; finances d’UEDCL passées sous silence | Base ancienne |
| ZMB | + | « Not available » ; 3,86 M de compteurs prépayés contre 1,44 M de clients ; délestages « 3-7 h » contre ≈ 20 h/jour | Omission, erreur |
| ZWE | + | « Au coût » contre tarif < coût ; pertes techniques de 18-20 % contre ATCC ≈ 60 % dans l’annexe du pacte | Indicateur |

Bilan [E] : + = 30 ; ± = 4 (CAF, ETH, KEN, NAM) ; = 1 (GMB) ; − = 1 (BEN). Les pactes embellissent donc la situation de façon systématique, par six mécanismes récurrents : 1. Indicateur le plus flatteur : LBR, NAM, ZWE, RWA, MRT, CIV. 2. Année la plus favorable : MWI, BWA, COM. 3. Omission des passifs : GIN, STP, TCD, CMR, SLE, BFA, GAB. 4. Réforme présentée comme acquise : COG, COD, MDG, NGA, COM. 5. Calendriers intenables : BDI, GHA, SLE, DJI. 6. Chiffres non sourcés ou copiés : LSO/TZA (20,3 M USD), TGO (84,99 %).

La phase 2 renforce l’hypothèse de copie LSO/TZA formulée en phase 1 (P1 §4.6) : le chiffre de 20,3 M USD est incompatible avec les sources des deux pays (cf. LSO, TZA). Elle confirme aussi la copie CIV→TGO (cf. TGO).

## (c) Arriérés de l’État ou niveau tarifaire : quelle cause première ?

| Profil [E] | Pays | Éléments (fiche) |
| --- | --- | --- |
| Tarif suffisant ; l’État ou les collectivités sont la cause première | DJI, KEN, UGA, NAM, CAF | DJI : prix 29 c contre coût 9-11 c ; 330 M USD d’arriérés publics ≈ 1,4 an de CA ; le FMI note que l’opérateur « surtarife » les autres clients (cf. DJI). KEN : recette ≈ 114 % du coût [E], mais 55 Md KES de créances publiques, dont le déficit RES de 34,8 Md ; 19,4 Md budgétés non décaissés (cf. KEN). UGA : recouvrement de 100 % côté clients, mais 194,7 Md UGX de factures publiques héritées impayées (cf. UGA). NAM : NamPower bénéficiaire ; 557 M NAD d’arriérés des collectivités et EP (cf. NAM). CAF : profits après l’apurement par l’État en déc. 2023 (cf. CAF) |
| Les deux causes se cumulent | CMR, MDG, GAB, SEN, GIN, COD, CIV | CMR : arriérés > 700 Md FCFA et écart MAR de 9,5 % (cf. CMR). MDG : l’administration représente ≈ 61 % des créances clients ; tarif ≈ 71 % du coût [E] (cf. MDG). GAB : 58,6 % des impayés dus par l’État, tarif gelé depuis 2018 (cf. GAB). SEN : la compensation due (≈ 179 Md FCFA) est elle-même un arriéré de l’État (cf. SEN). GIN : 163 M USD dus par l’administration, recouvrement public de 50 % ; tarif ≈ 40 % du coût (cf. GIN). COD : 110 M USD + électricité gratuite pour des « ayants droit » ; tarif ≈ 23 % du coût [E, fragile] (cf. COD). CIV : impayés publics et à l’export (EDM-Mali) (cf. CIV) |
| Le tarif est la cause dominante | BWA, TZA, LSO, SLE, STP, COM, TGO, BFA, ZWE, ETH, ZMB, MWI | Couverture de 35-83 % [E/V] ; arriérés publics secondaires ou non chiffrés. ZWE : 38 % des arriérés viennent du secteur public, mais l’écart en devises domine (cf. ZWE) |
| Indéterminé | BDI, BEN, GHA, GMB, LBR, MOZ, MRT, NER, NGA, RWA, TCD | Données insuffisantes ou cause sectorielle : NGA (subvention fédérale non versée = arriéré de l’État envers la chaîne), GHA (take-or-pay) |

Constats : - Dans 5 pays, un relèvement du tarif aggraverait l’iniquité sans résoudre la crise. DJI vise même une baisse. L’enjeu y est l’apurement et la budgétisation des factures publiques : prépaiement des administrations (LBR, CIV, TGO), escrow (LBR), MoU (COD), plan d’apurement (KEN DLI 3, « off-track »). - La frontière entre subvention tarifaire et arriéré est floue. Les compensations dues mais non versées (SEN, CMR, NGA : 4 % versés) transforment une décision tarifaire en dette de l’État.

## (d) Pertes et recouvrement

- Pertes (meilleure donnée primaire)

  - Très élevées : SLE 43-62 %, COD 49 % (en hausse), COG 42 %, LBR ≈ 42 % [S], MRT 35 %, NGA 35 % ATC&C (17,97 % T&C).

  - Élevées : BDI 30-32 %, COM ≈ 31 %, GAB 29,4 %, MDG 28 %, GHA ≈ 27 %, MOZ 26 %.

  - Moyennes : MWI 22,6 %, KEN 21,2 %, GMB 21 %, NER 20 %, EEU 20 %, BEN 19,5 %, UGA 18 %, SEN 16 % ATC&C, RWA 16,3 %, CIV ≈ 16,3 %.

  - Basses : TZA 14,6 % ; NAM 11,1 % (transport seul) ; ZMB 9,5 % (distribution seule).

  - Sans source primaire : TCD 39 %, GIN 30 %, TGO 16 %, DJI 17 %, LSO 10 % (pacte).

- Tendances

  - En hausse : COD (45,9 → 49,06 %), UGA (16 → 18 %), TZA (14,57 → 14,61 %).

  - En baisse : BEN (−5,7 points), NGA (39,6 → 34,9 % en 2025), KEN (23,2 → 21,2 %), LBR (commerciales 47,7 → 31,4 %), ZMB (distribution), COM.

  - Stagnantes : GHA, COG, CIV (zone NEDA 13 %), NER (aucun progrès entre mai et sept. 2026).

- Les cibles des pactes sont souvent plus ambitieuses que celles des bailleurs : MDG < 16 % (pacte) contre 21 % (PforR) ; KEN 15 % contre 18 % ; COD 15 % contre 40 %. Elles sont aussi déjà manquées : TZA (12 % EWURA), UGA (13,65 % ERA), RWA (15 % ESSP).

- Recouvrement

  - Très faible : MRT 35 %, TCD 45-51 %, GIN 50-64 %, SLE 0,57, STP ≈ 30 % de clients en règle.

  - Moyen : COD 60-71 %, COM 70 %, CMR 72 %, BDI 75 %, NGA 79 %.

  - Élevé : GHA 85 %, ZMB 90 % (2025), SEN 94,65 %, TZA 96 %, UGA 100 %.

- Le prépaiement explique l’essentiel des bons taux de recouvrement : UGA 99 % de clients prépayés, TZA quasi-total, GMB > 97 % (pacte). Il ne résout pas les pertes : UGA reste à 18 %. Il ne couvre pas les factures publiques (UGA, KEN). Le comptage reste lacunaire : NGA 57 % de clients comptés, GIN 85 % au forfait, COG > 40 % non comptés, TGO 26 % de compteurs intelligents.

## (e) Dépendance thermique, PPA et change

- Thermique ou diesel dominant :

  - insulaires : COM > 90 % diesel, STP > 93 % ;

  - TCD ≈ 90 % ; SEN 72 % de la capacité ; CIV 75 % de la production au gaz ; NGA 79 % au gaz ;

  - MDG : combustible ≈ 56 % des coûts + achats ≈ 30 % ;

  - BFA : 1 029 MW de PPA thermiques ; BWA : 97 % charbon ; MRT : thermique ≈ 40 c ; TZA : gaz 67 %.

- Locations d’urgence (Karpowership) : SEN 360,62 MW, GIN ≈ 110 MW, GAB (arriérés, menace de suspension), CIV.

- Take-or-pay et surcapacité : GHA (cause « structurelle » du déficit), GIN (Souapiti), CMR (Nachtigal : LC tirée, production bloquée par le transport), BWA (Mmamabula 600 MW), UGA (« deemed energy », Karuma ≈ 21 %), BEN (généralisé côté SBPE), TGO.

- Dépendance aux importations : LSO jusqu’à 89 %, DJI 63 % (Éthiopie, ligne unique), NAM 45-58 %, GMB 57 %, ZMB jusqu’à 52 % (T4 2024), BFA 48 %, BWA ≈ 38 % ; NER (≈ 71 %, interrompues en 2023).

- Le change pilote les résultats :

  - MWI : dévaluation de 44 %, pertes de change ≈ 83 Md MWK ;

  - ZMB : perte de change de 13,8 Md ZMW (2024), puis gain de 5,9 Md (2025) ;

  - GHA : gain de change de 12,16 Md GHS en 2025 ;

  - MOZ : gains financiers de 9,49 Md MZN ;

  - ETH : libéralisation du birr ; ZWE : multidevises, dette en USD ; BDI : prime de change de 97 %.

  - Trois des « redressements » 2025 (ZMB, GHA, MOZ) tiennent au change, pas à l’exploitation [E].

- Contre-exemples à faible coût : les solaires adjugés à 4,9 c USD/kWh (RESPITE TCD) et à ≈ 0,05 USD (PROLER MOZ), à comparer aux IPP domestiques à ≥ 10 c (ZMB) et aux IPP de 0,28 USD (MDG, pacte).

## (f) Changements de structure récents absents des pactes

| Pays | Changement | Date | Présence dans le pacte |
| --- | --- | --- | --- |
| TCD | La SNE perd la délégation ; création de TchadElec (100 % État) ; ouverture au privé annoncée en juil. 2026 | décret du 07/07/2025 | Absent (pacte de déc. 2024, cibles fixées à la SNE) (cf. TCD) |
| CMR | Rachat des 51 % d’Actis (≈ 78 Md FCFA [S]) ; ENEO devient SOCADEL | nov. 2025 – 04/05/2026 | Rachat annoncé ; transformation et gouvernance (DG nommé hors recrutement compétitif) absentes (cf. CMR) |
| NER | Nationalisation de la NIGELEC, dissolution du conseil | S2 2025 | Absent (cf. NER) |
| ZWE | Regroupement de ZESA en une structure unique (ZESA Private Limited) | août 2026 | À rebours de la logique de séparation du pacte (cf. ZWE) |
| UGA | Reprise d’Umeme par UEDCL ; pertes 16 → 18 % ; président du conseil révoqué, DG en congé forcé [S] | 01/04/2025 ; 2026 | Reprise citée ; dégradation absente (cf. UGA) |
| COG | Affermage de la distribution (SENELEC présélectionnée) suspendu | 2024-2026 | Absent (cf. COG) |
| GAB | Fraude, administration provisoire (levée le 28/05/2025), prêt-relais pour Karpowership | 2024-2026 | Partiel (cf. GAB) |
| MDG | Nouveaux statuts (mars 2025), transition politique fin 2025, plan de restructuration de la dette (janv. 2026) | 2025-26 | Partiel (cf. MDG) |
| SEN | Crise de la dette cachée, DPF BM Dropped, baisse tarifaire en 2025 | 2025-26 | Absent (pacte de janv. 2025) (cf. SEN) |
| KEN | Retrait ministériel de la demande tarifaire 2026-2029 | 03/06/2026 | Contredit le pacte (cf. KEN) |
| STP / LSO / LBR | Intervention dans la gestion puis concours de recrutement (STP) ; direction suspendue (LSO) ; instabilité de la direction (LBR) | 2024-2026 | Absents |
| SLE | Concession EDSA repoussée à fin mai 2027 ; Umeme cité comme concessionnaire [S, non vérifié] | 2026 | Calendrier du pacte dépassé (cf. SLE) |

Constat [E] : le mouvement net de 2025-2026 est un retour à l’État (CMR, NER, UGA, TCD, regroupement ZWE, gel de l’affermage COG). La délégation au privé est, elle, reportée : GHA en juin 2027, SLE en mai 2027, STP sans trace.

Deux connexions croisées entre fiches méritent d’être suivies : Umeme, qui sort d’Ouganda et se positionne en Sierra Leone [S] ; SENELEC, présélectionnée comme fermier au Congo alors que sa propre fiche n’en dit rien (cf. COG, SEN).

## (g) Efficacité des programmes BM/BAD

Décaissements et résultats des opérations ciblant l’opérateur (au dernier ISR cité) :

| Programme (ID) | Décaissement | DLI / PBC | Fiche |
| --- | --- | --- | --- |
| DISREP NGA (P172891) | 2,77 % (janv. 2025) du prêt BIRD de 500 M USD | DLI réduits de 5 à 2 ; notes MU | NGA |
| AGREE COD (P173506) | 6,88 % (déc. 2025) | PBC supprimés (déc. 2024) ; IDA ramenée de 600 à 500 M ; périmètre réduit d’≈ 50 % | COD |
| PASEL COG (P501343) | ≈ 9 % | PBC 1.1, 1.2 hors trajectoire ; PBC 3 (tarif social) bloqué | COG |
| PRSEC CMR (P178136) | 35,75 % | Aucun DLI atteint en 2025 (vérificateur non recruté) ; 20 690 personnes raccordées sur 1 055 000 | CMR |
| ASCENT BDI (P181494) | [?] | 0 PBC atteinte, 0 raccordement (août 2026) | BDI |
| ESRP GHA (P173258) | 0 % (dernier ISR consulté) | [S] note « Unsatisfactory » en 2026, non vérifiée | GHA |
| GREEN KEN (P176698) | 36 % / 45 % | DLI 3.2 hors trajectoire, DLI 2.1 non atteint | KEN |
| PSRO NGA (P164001) | 1re tranche 97 % ; AF BIRD 0,25 % | MU, risque élevé | NGA |
| BEAS BEN (P173749) | 56,7 % | Composante PBC réduite de 7 M à 0,004 M USD | BEN |
| IDEA TGO (P176769) | 40,7 % | 4 PBC atteintes (comptage, comptes, dette, revenu requis) ; travaux en retard | TGO |
| NEDA CIV (P176776) | 79 % | DLI de raccordement ; notes « Satisfactory » | CIV |
| ASCENT ETH (P506061) | 32 % | En vigueur depuis le 12/03/2026 | ETH |
| Projets non effectifs ou à 0 % | — | RESAA BWA, TEES NAM, PASBAP GAB, ASCENT MDG (non entré en vigueur en août 2026), Green Energy Corridors MOZ, Inga 3 COD | — |
| Interconnexions | DJI P173763 20,35 % (0 km) ; WA-REMP MRT 4,3 % (févr. 2026) / 6,7 % (mai 2026, REG) ; RETRADE-SA ph. 1 6,6 % | — | DJI, MRT, REG |

Conditionnalités des DPO : l’Éthiopie face à la RDC et au Cameroun. - Éthiopie. - Le DPO1 (P181591) avait pour action préalable la reprise de 100 % de la dette d’EEP envers la CBE et un plan tarifaire de hausses ≥ 10 % par trimestre. - Le DPO2 (P506352) a ajouté la publication d’une revue des revenus requis, un plan de moindre coût obligatoire et la mise en concurrence des PPP. - Le FMI double ces mesures d’un repère structurel sur les hausses trimestrielles (hausse d’oct. 2025 conforme). - Résultat : indicateur RI8 de recouvrement des coûts passé de 18 % à 76 % (FY25) (cf. ETH). - RDC. - Les actions préalables étaient des actes ponctuels, réalisés : contrat de performance (02/10/2024), MoU sur les arriérés (22/01/2025). - Le déclencheur 10 (option de restructuration de la SNEL) n’est pas arrêté. - Les pertes montent de 45,9 % à 49,06 % alors que la cible est de 40 %. L’ajustement tarifaire est bloqué à l’ARE (cf. COD). - Cameroun. - Le déclencheur DPF3 n° 11 exige un recrutement compétitif du DG. - Or le DG de SOCADEL a été nommé par un conseil présidé par le ministre ; la conformité est [?] (cf. CMR). - Autres cas qui confirment le schéma. - Au Congo, la mesure électricité de la DPF3 a été retirée à la demande du gouvernement (cf. COG). - Au Mozambique, le décret tarifaire (action préalable de la DPF2, 2023) n’est pas appliqué (cf. MOZ). - Au Kenya, les DPO 2024 et 2026 ne comportent aucune action préalable sur l’énergie (cf. KEN). - Au Sénégal, la DPF a été abandonnée (cf. SEN). - Au Togo, la hausse de +12,5 % était une action préalable et a été appliquée (cf. TGO). - Leçon [E] : la conditionnalité fonctionne quand elle porte sur une trajectoire tarifaire répétée, adossée à un repère du FMI et à une reprise de dette (ETH, TGO). Elle échoue quand elle se limite à des actes ponctuels (contrats, statuts, décrets) dont l’application n’est pas suivie (COD, MOZ, CMR).

Asymétrie ASCENT (Afrique de l’Est et australe) / Ouest et Centre. - ASCENT (MPA P180547) couvre RWA, TZA, BDI, STP, MDG, ETH, ZMB, MOZ et MWI ; UGA et KEN sont en pipeline (cf. REG). - Ses phases nationales portent des DLI opérateur : - MDG : 9 DLI, dont subvention budgétée et versée, arriérés, pertes 28 → 21 %, comptes 2025 ; - ETH : comptes IFRS d’EEU ; - MWI : 3 PBC ESCOM (géolocalisation de ≥ 95 % des clients, MIS) ; - BDI : PBC 3 sur le tarif social. - Aucun équivalent en Afrique de l’Ouest et du Centre (REG). Les réformes d’opérateur y passent par des PforR et projets nationaux (NEDA CIV, IDEA TGO, PRSEC CMR, PASEL COG, PADAES SEN, Haské NER, PAAET TCD, AGREE COD, DISREP NGA, ESRP GHA) et par des DPF. CAPP-RIA (P508320) n’est que « proposé » (vote prévu le 07/12/2026). - Conséquence [E] : en Ouest et Centre, les résultats sont très dispersés (CIV et TGO bons ; CMR, COG, COD et NGA mauvais). En Est et austral, le cadre est plus homogène mais encore jeune : ASCENT MDG non effectif, ASCENT BDI à 0 PBC. - Côté BAD, l’appui aux opérateurs reste marginal : AESTAP (3,9 M USD pour 13 pays), appuis budgétaires PAGSEC-I NER et PAGFSE COM, PRG Sahofika (risque JIRAMA). L’essentiel va au transport et à la production (REG ; fiches).

# 5. Révision du classement de la phase 1 [E]

Rappel des catégories de P1 §3 : 1 = trajectoire chiffrée et datée ; 2a = résultat daté sans chiffre ; 2b = processus daté ; 3 = vague ou évitement ; 4 = déjà au coût ou objectif de baisse. La révision ne juge plus seulement le texte du pacte : elle ajoute la crédibilité observée (application, données primaires).

| Pays | Phase 1 | Révision proposée | Justification (fiche) |
| --- | --- | --- | --- |
| MOZ | 4 | 2b (méthode existante, non appliquée) | Tarifs ≈ 85 % des coûts d’exploitation du secteur ; bénéfice d’EDM dû aux gains financiers (9,5 contre 2,5 Md MZN) ; décret tarifaire de 2023 non appliqué (cf. MOZ) |
| BWA | 2b | 2b maintenu, mais diagnostic aggravé ; promu cas d’étude du noyau | Couverture ≈ 53 % en 2024 [E], et non 80 % (127/159) ; hausses réelles de +24 % et +9 % mais 46 % demandés ; écart ≈ 3,5 Md BWP non financé alors que le pacte promettait sa couverture par l’État ; série BERA auditée publique, idéale pour la phase 3 (cf. BWA) |
| KEN | 2b | 4 bis — « tarif suffisant, État débiteur » (avec DJI) | Recette ≈ 114 % du coût [E], KPLC bénéficiaire ; 55 Md KES de créances publiques (cf. KEN) |
| DJI | 4 | 4 bis (confirmé) | Prix ≈ 3 fois le coût ; 330 M USD d’arriérés publics (cf. DJI) |
| NAM | 4 | 4 (confirmé pour NamPower) ; distribution municipale en 3 | Profits, dette faible ; REDs sans comptes, 557 M NAD d’arriérés (cf. NAM) |
| ZWE | 2a (« au coût » en remarque) | 2a ; retirer la remarque « au coût » | Achat ≈ 12 contre vente ≈ 10 USc ; dette en défaut (cf. ZWE) |
| GIN | 1 | 3 (trajectoire non appliquée) | Aucune hausse depuis sept. 2021 ; dotation de 2 844,93 → 3 000 Md GNF (+5,5 %) (cf. GIN) |
| STP | 1 | 2a (trajectoire suspendue) | Hausses postérieures à janv. 2025 « mises en suspens » (cf. STP) |
| CMR | 1 (partielle) | 2a | Écart MAR figé à 9,5 % depuis 2022 ; DLI 1 hors trajectoire (cf. CMR) |
| GHA | 1 | 1 (confirmé) | MYTO 2026-2030 appliqué trimestriellement (+9,86 %, −4,81 %, +3,49 %) (cf. GHA) |
| ETH | 1 | 1 (confirmé, plus avancé que le pacte) | Recouvrement des coûts à 76 % en FY25 ; repère FMI respecté (cf. ETH) |
| RWA | 1 | 1 (confirmé) | Hausse d’oct. 2025 confirmée (cf. RWA) |
| TGO | 2a | 1 (partielle) | +12,5 % au 15/05/2025, formule de revenu requis adoptée (PBC 4) ; ne couvre qu’≈ ⅓ de l’écart (cf. TGO) |
| CIV | 2b | 2a (résultat chiffré via la DPF) | Ratio 0,91 → 1,10 en 2028 (DPF1) ; hausses de 10 % en 2023 et 2024 (cf. CIV) |
| COD | 2a | 3 | Indicateur « tarifs ajustés » à « Non » (juin 2026) ; dossier bloqué à l’ARE (cf. COD) |
| COG | 2a | 3 | Tarif social refusé avant les élections ; affermage gelé (cf. COG) |
| NGA | 2a | 3 | Bandes B-E gelées en 2025 ; 4 % de la subvention versés (cf. NGA) |
| SEN | 2b | 3 (trajectoire inverse) | Baisse tarifaire en 2025 ; projet BM « sans ajustement immédiat » (cf. SEN) |
| BEN | 3 | 4 (SBEE à l’équilibre, « zéro subvention ») | Règlement ARE de 2025, SBEE bénéficiaire ; réserve sur la SBPE et la CEB (cf. BEN) |
| MRT | 3 | 2b (engagement FMI hors pacte) | Stratégie tarifaire fondée sur les coûts à partir de sept. 2027 (MEFP 2026) (cf. MRT) |
| TZA | 2b | 2b (glissement) | RM9 du FMI (mars 2026) contre août 2026 dans le pacte ; grille de 2016 (cf. TZA) |
| BDI | 2b | 2b (glissement d’un an) | PBC 3 calée sur déc. 2027 (cf. BDI) |
| MDG, MWI, ZMB, LBR, COM | 2a | 2a (inchangé) | Hausses partielles (MDG entreprises +20/+16/+16 % ; MWI +16 % en févr. 2025 ; ZMB tarifs d’urgence) sans trajectoire complète |
| UGA, LSO | 2b | 2b (inchangé) | LEWA +9,6 % (LSO) ; aucune base de coût (UGA) |
| SLE | 2b | 2b (glissement) | MYTO reflet des coûts renvoyé au déclencheur DPF3 ; concession repoussée à mai 2027 (cf. SLE) |
| NER, TCD, CAF, GAB, BFA, GMB | 3 | 3 (confirmé) | Aucune donnée ne contredit l’évitement ; BFA : subvention maintenue en 2026 |

Bilan révisé [E] : 1 = 4 (ETH, GHA, RWA, TGO) ; 2a = 9 (CIV, CMR, STP, MDG, MWI, ZMB, LBR, COM, ZWE) ; 2b = 8 (MOZ, BWA, MRT, TZA, BDI, UGA, LSO, SLE) ; 3 = 11 (GIN, COD, COG, NGA, SEN, NER, TCD, CAF, GAB, BFA, GMB) ; 4/4 bis = 4 (NAM, BEN, DJI, KEN). Total 36.

La catégorie 1 passe de 6 à 4, et la catégorie 3 de 8 à 11 : les données dégradent nettement la crédibilité des engagements tarifaires.

Cas d’étude (révision de P1 §5.4) : - Ajouter au noyau : BWA (meilleure série tarif/coût auditée) et KEN (cas « État débiteur »). - Renforcer : GHA et ETH, confirmés. - Remplacer : MWI par MDG, pour la richesse des données (comptes, DLI ASCENT, FMI). - Conserver en complément : GIN, mais comme cas d’échec de trajectoire.

# 6. Implications pour les phases 3 et 4

## Phase 3 — structure tarifaire et coûts par segment

Questions : 1. Quelle couverture réelle des coûts, avec une définition homogène (OPEX, OPEX + dette, coût complet, avec ou sans pertes de change) ? Les écarts actuels tiennent souvent à la définition : MWI 77 % (pacte) contre 100 % hors change (BM) ; MOZ ≥ 100 % contre 85 % ; ETH < 60 % contre 76 %. 2. Quelle part du coût vient de l’achat d’énergie, notamment des IPP thermiques et des locations ? Quelques ordres de grandeur : achats ≈ 66 % des charges à la SBEE, ≈ 66 % des produits à KPLC, ≈ 51 % des charges à SENELEC, et combustible + achats ≈ 86 % des coûts à la JIRAMA. 3. Quel coût du take-or-pay et de la surcapacité ? Cas : Nachtigal, Mmamabula, Karuma, Souapiti, PPA ghanéens. 4. Quels prix de cession intra-sectoriels ? EGENCO→ESCOM, UETCL→UEDCL (BST), SBPE→SBEE, SONABHY→SONABEL, gaz CEC (COG). 5. Quelle structure des subventions croisées ? Tarif « Government » à 3,56 BWP contre 0,90 pour les ménages (BWA) ; tarifs miniers (ZMB) ; péréquation au détriment du privé (DJI) ; Band A (NGA).

Pays cas d’étude : BWA, KEN, TZA, SEN, CIV/TGO, GHA, ETH, MDG, ZMB, NGA.

Données manquantes à chercher (études et grilles citées dans les fiches) : - Études de coût de service : ESMAP/BM COG (mai 2025) ; étude tarifaire BM BDI (2024) ; revue PEA ETH (2025) ; coût de service BERA/BAD (BWA) ; EWURA (TZA, 2026) ; ERA (UGA, 2026) ; DJI (T4 2026) ; LEWA (LSO) ; ZWE (2020) ; CAF (2021) ; étude PSRP (STP) ; PURA (GMB) ; méthodologie PAAET (TCD) ; segmentation (BFA). - Grilles et décisions : - TZA GN 2016-010 (D1 : 100 TZS jusqu’à 75 kWh) ; RWA oct. 2025 ; TGO mai 2025 ; BEN ARE 2026-27 ; - MYTO GHA 2026-30 ; MYTF ZMB 2025-27 ; MYTO bandes NGA ; - RMA CRSE SEN ; MAR ARSEL CMR 2026 ; BERA 2026/27 ; ECB/REDs NAM ; - décrets d’indexation MDG ; décret de 2023 MOZ ; base 2023-27 MWI ; ARSE 2022 NER ; - structure tarifaire en préparation CIV (déclencheur DPF3). - Comptes et dettes : comptes de CI-ENERGIES, de la SBPE et de la CEB, d’UETCL et d’UEGCL, de KenGen ; bilan d’ouverture de TchadElec et de SOCADEL ; rapport E&Y sur la dette de la SNEL ; rapport Forvis Mazars (JIRAMA). - Coûts des PPA : Karpowership (SEN, GIN, GAB) ; 7 PPA thermiques (BFA) ; HCB (MOZ).

## Phase 4 — équité tarifaire

Questions : 1. Qui supporte l’ajustement ? Les ménages ont été exclus de l’ATAM au MWI (2024). Les hausses n’ont visé que les entreprises à MDG (+20/+16/+16 %). Le Togo maintient une baisse de 30 % pour plus de 1,5 M de petits consommateurs. Le Lesotho a relevé le lifeline de +5 % contre +9,6 % pour les autres tarifs. 2. Quelle protection face aux chocs ? ETH : tarif des ménages ≈ 0,005 USD/kWh (DG d’EEU) avant des hausses de ≥ 10 % par trimestre, avec un chiffrage des obligations de service public encore au stade pilote. RWA : +45 % pour le résidentiel, avec un bloc social porté de 15 à 20 kWh. 3. Qui supporte le délestage ? En ZMB, il est concentré sur les ménages (mines prioritaires), avec ≈ 4 h d’électricité par jour. 4. Quelle équité si l’État ne paie pas ? DJI, KEN, UGA : les clients privés paient pour les administrations. 5. Raccordement : à l’EEU, les frais de raccordement représentent 31,8 % du CA (S1) et un paiement échelonné est prévu (DPO PA7). Le raccordement est gratuit au BWA depuis avril 2024. UGA prévoit des raccordements « no-pole/one-pole ». 6. Transfert du risque de change : pass-through mensuel au KEN ; indexation trimestrielle en UGA ; recouvrement « en devises » au ZWE.

Pays cas d’étude : ETH (choc tarifaire), RWA (hausse accompagnée), ZMB (délestage inégal), TGO (protection des petits consommateurs), NGA (bandes), DJI (baisse visée), COG (tarif social < 50 kWh/mois, PBC 3 bloquée).

Données manquantes : - grilles par tranche ; - volumes par tranche (aucun dans les fiches) ; - enquêtes MTF et ménages ; - incidence par décile (seuls NGA et SEN en P1) ; - montant et ciblage des tarifs sociaux : BEN 88 FCFA ; GIN 90 kWh (plan de 2020) ; lifeline ZMB (DPF1) ; décret « tarifs abordables » au MOZ.

# 7. Limites

- afdb.org est inaccessible (erreur 403). Les données BAD viennent d’IATI/d-portal, de l’EWS, des communiqués APO et de la presse [S]. Les montants et statuts BAD sont souvent [?] : BWA, MWI, MOZ, LSO, ZMB, KEN, COM, COG, CMR, COD.

- Les ISR de la BM sont anciens pour plusieurs pays (pas après fin 2024 ou début 2025) : NGA (PSRO mars 2025, DISREP janv. 2025), GHA (ESRP 2024), ZMB (NEAT déc. 2024), MOZ, BWA, NAM, LBR, GMB, GIN (déc. 2024), LSO (janv. 2025), MWI (févr. 2025). Les taux de décaissement cités peuvent être dépassés.

- Les comptes sont rares : 20 opérateurs sans comptes audités accessibles. Plusieurs chiffres financiers clés viennent de la presse [S] : comptes ECG 2025 (GHA), EDM 2025 (MOZ), ESCOM (MWI), LEC (LSO), ZETDC (ZWE), E²C (COG), EDD (DJI). Des rapports FMI étaient inaccessibles (COM, erreur 429 ; GMB, erreurs 403/404).

- Les définitions ne sont pas harmonisées : pertes (transport seul, distribution, T&D, ATC&C), recouvrement (encaissements/facturation, avec ou sans arriérés), couverture des coûts. Les ratios [E] du §2 ne sont qu’indicatifs. Les conversions de devises viennent des fiches.

- Les notations, groupes et révisions de classement sont des jugements de l’auteur [E]. Plusieurs notes sont plus sévères que la fiche (↓, §3).

- Notes de vérification de l’orchestrateur :

  - ≈ 35 ID BM vérifiés par l’API officielle de la BM ; P513494 (interconnexion Ouganda-Tanzanie) n’est pas renvoyé par l’API ; P515164 (ASCENT Madagascar) est confirmé par son ISR.

  - ASCENT Malawi P502464 : 245,8 M USD selon le PAD (cf. MWI) contre 500 M USD dans l’API et dans REG. Écart non résolu.

  - DISREP P172891 : prêt BIRD de 500 M USD décaissé à 2,77 % (cf. NGA), contre un coût total de 1,2 Md USD dans l’API (différence de périmètre probable).

  - P180547 (ASCENT) : l’API affiche 50 M USD d’engagement (1re phase, REAAP) ; les « 5 Md USD » sont l’enveloppe du MPA, non vérifiée.

- Contradictions entre fiches (non résolues) :

  - Statut des phases ASCENT : REG classe ETH P506061, ZMB P507635 et MOZ P507759 en « pipeline », alors que les fiches les disent approuvées (ZMB 28/07/2025 ; MOZ 21/03/2025) ou en vigueur (ETH 12/03/2026). MWI : « approuvé [E] », mais « pipeline » dans l’API.

  - Interconnexion Ouganda-Tanzanie : UGA la donne approuvée le 04/06/2026 sous P513494 (250 M USD) ; REG la date du 18/06/2026 (RETRADE-EA, ID [?]) ; TZA cite le volet tanzanien P512145 (pipeline, 11/12/2026).

  - RESPITE P179267 : 311 M USD (LBR, SLE, TCD) contre 381 M (TGO, AF P512092 incluse). Cohérent si l’AF est comptée.

  - WA-REMP : CIV range P178923 (interconnexion Ghana-CIV, 314 M) dans le MPA ; REG fait de P505173 (Mauritanie) la phase 1.

  - Recouvrement de la SNEL : 70,87 % (DPF) contre 60 % (AGREE) dans la même fiche.

  - SEEG : 70 %, 90 % ou 60,5 % selon la source.

  - Bénéfice 2025 de ZESCO : 6,3 ou 5,3 Md ZMW.

  - DPF P180017 (CMR) : 189,4 M EUR contre 400 M USD.

  - Compte « État – protocoles » de la JIRAMA : 2 678,6 contre 1 553 Mds MGA.

  - SAIDI CIV 2024 : 26 h 13 (DGE) contre 18,22 h (FMI).

  - Dates : délégation SBEE (déc. 2023 ou janv. 2024) ; convention SENELEC–Congo (déc. 2024 ou févr. 2024 [S]).

  - Contradictions de P1 non tranchées : interconnexion Cameroun-Tchad (PIRECT, clôture 06/2027 dans TCD) ; MOMA (50 MW garantis selon MWI, contre +70 MW selon MOZ en P1) ; importations nigérianes du Niger (interrompues en 2023 selon NER, statut 2025-26 [?], absentes de NGA).

  - LSO/TZA : la valeur commune de 20,3 M USD est démentie par les deux fiches, ce qui renforce l’hypothèse de copie (P1 §4.6).

# Annexe A — Programmes régionaux Banque mondiale / BAD

## Programmes régionaux et multi-pays BM / BAD liés à Mission 300 et à la performance des opérateurs

Phase 2 — Mission 300. Recensement au 18/10/2026. Statuts : [V] document primaire (BM, BAD, FMI, GCF) · [S] source secondaire (presse, base EWS, communiqué relayé) · [E] estimation · [?] inconnu. Colonne « Composantes opérateur » : mesures touchant directement la performance des sociétés d’électricité (pertes, recouvrement, compteurs, apurement d’arriérés, liquidité, garanties de paiement). « Aucune identifiée » signifie que les documents consultés n’en mentionnent pas ; cela ne prouve pas qu’il n’y en a pas. Les montants s’entendent à l’approbation, sauf mention contraire.

### Synthèse

- Côté BM, Mission 300 passe surtout par de grands programmes multiphases (MPA) :

  - régionaux pour l’accès : ASCENT pour l’Afrique de l’Est et australe ;

  - par pool énergétique pour le commerce d’électricité : WA-REMP pour le WAPP, RETRADE-SA pour le SAPP, RETRADE-EA pour l’EAPP, CAPP-RIA pour le CAPP (en préparation).

- Les conditions « opérateur » (pertes, subventions versées à temps, apurement d’arriérés, publication des comptes) apparaissent surtout dans les phases nationales de ces MPA. L’exemple le plus détaillé est ASCENT Madagascar (PforR, P515164), qui comporte 9 indicateurs liés aux décaissements (DLI). Les DPF nationales vont dans le même sens.

- Côté BAD, les instruments multi-pays visent surtout la production et l’accès hors réseau : Desert to Power, SEFA, LEAF, FEI. Elle intervient aussi par des garanties partielles de risque sur des IPP, qui couvrent le risque de paiement de l’opérateur acheteur, et par l’assistance technique aux unités de suivi des pactes (AESTAP).

- La liquidité des opérateurs (risque de non-paiement des IPP) est couverte par des instruments hors BM/BAD stricto sensu : la RLSF de l’ATI (avec KfW et Norad) et la plateforme de garanties du Groupe BM, logée à la MIGA.

### Tableau

| # | Programme (nom exact) | Bailleur | ID projet | Montant | Pays couverts | Composantes opérateur | Statut | Sources |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Accelerating Sustainable and Clean Energy Access Transformation (ASCENT) Program — MPA | BM (IDA) | P180547. Phase 1 = REAAP, mise en œuvre par le COMESA | Enveloppe MPA de 5 Mds USD IDA (objectif : 100 M de personnes). Phase 1 : 50 M USD + FA GCF de 5 M USD (2026) | Afrique de l’Est et australe. Phases identifiées : Rwanda P180575 (300 M), Tanzanie P179631 (300 M), Somalie P181341 (100 M), São Tomé P177099 (38 M), plateforme de financement régional P181328 (275 M), Burundi P181494 (100 M, 2024), Madagascar P515164 (phase 14, 250 M, 2026). Pipeline : Malawi P502464 (500 M), Éthiopie P506061, Zambie P507635, Mozambique P507759, Eswatini P508960, plateforme 2 « equity » P506221 | Le niveau MPA porte sur l’accès. Les phases nationales peuvent inclure des DLI opérateur. Exemple Madagascar : subvention d’exploitation inscrite en loi de finances et versée en entier ; paiement courant des IPP et des fournisseurs de carburant ; baisse du stock d’arriérés (affacturage, plan de restructuration) ; pertes de 28 % à 21 % ; publication des comptes audités ; rapports semestriels de performance ; DGA recruté de façon compétitive | MPA approuvé le 28/11/2023 ; phase 1 en vigueur le 05/04/2024. GCF « ASCENT-GREEN » : 250 M USD (approuvé le 28/03/2026) | [1][2][3][4] |
| 2 | West Africa Regional Electricity Market Program (WA-REMP) — MPA | BM (IDA) | P505173 (phase 1 : Mauritania Transmission Corridor) | 1,6 Md USD (MPA). Une page événement BM parle d’une « initiative de 2,8 Mds USD ». Phase 1 Mauritanie : IDA-76960, 129 M USD (révisé à 137,82) | WAPP. Nommés : Ghana, Côte d’Ivoire (interconnexion), Mauritanie | Aucune identifiée. Le programme vise le marché régional et les institutions de régulation (ERERA/WAPP) | Approuvé le 24/01/2025 ; phase 1 décaissée à 6,7 % (mai 2026) | [5][6] |
| 3 | Regional Electricity Access and Battery-Energy Storage Technology (BEST) Project | BM (IDA) | P167569 | 465 M USD (presse, 2021). Plusieurs crédits par pays (IDA-68860, -68940, -68950, -69030, D8200, D8260, D8270), plus de nouveaux crédits 2026 (IDA-81140 : 100 M ; -81150, -81160 : 20 M chacun ; -81180 : 6 M), non encore effectifs | Côte d’Ivoire, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal (selon les documents) | Accès réseau et stabilité du système (stockage). Composante opérateur : [?] non vérifiée | Approuvé le 10/06/2021 ; Project Paper (restructuration/FA) de juin 2026 | [7][S][8] |
| 4 | Regional Off-Grid Electricity Access Project (ROGEP) | BM (IDA) | P160708 | 150 M USD | Afrique de l’Ouest et centrale (CEDEAO, Cameroun, RCA, Mauritanie, Tchad) [E : couverture usuelle, non relue] | Aucune (hors réseau privé) | Actif ; restructuration de juin 2026 | [8] |
| 5 | ECOWAS-Regional Electricity Access Project | BM (IDA) | P164044 | 225 M USD | Afrique de l’Ouest (pays exacts non relus) [?] | Extension de réseau par les opérateurs nationaux ; composante performance : [?] | Approuvé le 13/12/2018 ; restructuration de déc. 2025 | [8] |
| 6 | Regional Energy Transmission, Trade and Decarbonization – Southern Africa (RETRADE-SA) — MPA | BM (IDA + fonds fiduciaires) | Phase 1 : P507033 (interconnexion Zambie–Tanzanie). Phase 2 : P512662 (AT au SAPP). Phase 4 : P515018 (Zambie–Malawi). Ancien ID d’AT SAPP en pipeline : P175190 | Phase 1 : IDA-E3960, 245 M USD + TF 17 M + TF 30 M. Phase 2 : 12 M USD (10 IDA + 2 ESMAP) en 1re tranche, puis 10 et 16 M USD. Enveloppe MPA : [?] | SAPP (Zambie, Tanzanie, Malawi ; secrétariat SAPP, Harare) | Aucune pour les opérateurs nationaux. Commerce régional, transport privé (IPT) | Phase 1 approuvée le 21/01/2025 (décaissée à 6,6 %, juin 2026) ; phase 2 approuvée le 04/11/2025 | [9][10][S] |
| 7 | Southern Africa – Program for Accelerating Transformational Energy Projects (SAPP PATEP / RI-SAPP) | BM (MDTF) | P126661 (+ AF P163545) | [?] | SAPP | Préparation de projets | Clôturé ; ICR de déc. 2024 | [8] |
| 8 | Regional Energy Transmission, Trade & Decarbonization for Eastern Africa (RETRADE-EA) | BM (IDA + ESMAP) | Phase 1 : UTIP (Ouganda–Tanzanie) et RTMP (EAPP). ID : [?] (EWS cite WB-P513494, non vérifié) | 1,6 Md USD sur 10 ans. UTIP : 250 M USD IDA (Ouganda) ; RTMP : 10 M USD IDA + 3,5 M USD ESMAP | EAPP : Ouganda, Tanzanie, intégration de la Somalie | Aucune pour les opérateurs nationaux (marché day-ahead EAPP, gouvernance régionale) | Approuvé le 18/06/2026 | [11] |
| 9 | Central African Power Pool Regional Interconnection and Access (CAPP-RIA) — phase 1 | BM | P508320 | Coût total de 280,5 M USD (EWS) | Cameroun, RCA, Tchad, Congo, Gabon | Accès + capacité institutionnelle ; détail : [?] | Proposé, vote prévu le 07/12/2026 (EWS) | [12][S] |
| 10 | Desert to Power G5 Sahel Financing Facility | BAD (+ GCF) | GCF : 150 M USD (approuvé en oct. 2021). ID BAD : [?] | Jusqu’à 379,6 M USD d’engagements BAD sur 7 ans ; mobilisation annoncée de 966 M USD | Burkina Faso, Tchad, Mali, Mauritanie, Niger | Solaire IPP et stockage. Composante opérateur : [?] (atténuation du risque acheteur prévue, non vérifiée) | Approuvé en févr. 2022 | [13][S] |
| 11 | Sustainable Energy Fund for Africa (SEFA) | BAD (fonds multi-bailleurs) | — | 577 M USD de contributions cumulées. En 2025 : 88 M USD de contributions nouvelles et 13 projets approuvés pour 97 M USD | Afrique (multi-pays) | AT pour la réforme du secteur et la préparation de projets, mini-réseaux, hydrogène vert. Appui direct aux opérateurs : [?] au cas par cas | Actif | [14][S] |
| 12 | Leveraging Energy Access Finance (LEAF) Framework | BAD (+ GCF FP168 : 170,9 M USD) | GCF FP168 | Jusqu’à 164 M USD de la BAD ; cadre annoncé à 800 ou 900 M USD | Ghana, Guinée, Éthiopie, Kenya, Nigeria, Tunisie | Aucune (énergies renouvelables décentralisées via des banques locales) | Approuvé (2021-2022) | [15][S] |
| 13 | Facility for Energy Inclusion (FEI) — dont Off-Grid Energy Access Fund (OGEF) | BAD (initiateur) + NDF, IFC ; gestionnaire Cygnum Capital | IFC 52282 ; NDF C103 | FEI : environ 361 M USD gérés (cible 750 M) ; OGEF : 100-115 M USD | Afrique subsaharienne | Aucune (dette en monnaie locale pour le hors-réseau et les petits IPP) | Actif ; investissement IFC de 40 M USD proposé (vote le 29/05/2026) | [16][S] |
| 14 | Garanties partielles de risque (PRG) BAD sur des IPP | BAD | Cas par cas. Ex. Sahofika (Madagascar), 100 M USD | — | Multi-pays | Couvre le risque de paiement de l’opérateur acheteur (ex. JIRAMA) | Instrument permanent | [17][S] |
| 15 | WBG Guarantee Platform (logée à la MIGA) — garanties IDA/IBRD, MIGA, IFC | Groupe BM | — | Objectif de 20 Mds USD par an d’émissions en 2030 ; 17,8 Mds USD délivrés en EF2026 (source secondaire) | Monde. Exemples Mission 300 : Burundi (Weza Power, MIGA 10,9 M USD) ; accord-cadre AMEA Power (09/04/2026, 23 projets) | Risque d’acheteur et de rupture de contrat des PPA, convertibilité, garanties de paiement adossées à des opérateurs publics peu solvables | Lancée en juillet 2024 | [18][S] |
| 16 | Regional Liquidity Support Facility (RLSF) | ATI (African Trade & Investment Development Insurance), avec KfW et Norad (grant de 500 M NOK) — hors BM/BAD | — | Environ 56 M USD (Norad) + KfW | Pays membres de l’ATI ayant signé un MoU (Ghana 9e en 2022 ; Kenya ; projets au Burundi, au Malawi, en Ouganda) | Liquidité de court terme pour les IPP en cas de retard de paiement de l’opérateur (lettre de crédit adossée) | Actif. 5 projets (116,3 MW) en mai 2022 | [19][S] |
| 17 | AESTAP Mission 300 — Phase I (déc. 2025, environ 1 M USD) et Phase II | BAD | — | Phase II : 3,9 M USD sur 2 ans | Phase II : Tchad, Gabon, Tanzanie, Mauritanie, RDC, Kenya, Nigeria, Madagascar, Éthiopie, Malawi, Lesotho, Namibie, Ouganda | Conseillers dans les CDMU, notamment sur les tarifs, la régulation et la performance des opérateurs | Phase II approuvée fin janv. 2026 | [20][S] |
| 18 | Utility Performance and Behavior in Africa Today (UPBEAT) | BM / ESMAP, avec l’APUA et la BAD | — | — (diagnostic) | Plus de 80 opérateurs dans 45 pays (plus de 60 indicateurs) | Base de données de référence : finances, opérations, transparence. Données jusqu’en 2022 au moins | Actif ; édition 2025 non trouvée [?] | [21][S] |
| 19 | Electricity Regulatory Index (ERI) | BAD | — | — (diagnostic) | 43 pays (édition 2024, publiée en juin 2025) | Recommande de mieux prendre en compte la viabilité financière des opérateurs | Annuel | [22][S] |

### Lacunes et points de vigilance

- Pas d’équivalent ASCENT identifié pour l’Afrique de l’Ouest et centrale (MPA d’accès avec DLI opérateur). Les opérations WCA trouvées sont WA-REMP, BEST, ROGEP, le projet CEDEAO et CAPP-RIA. Les réformes d’opérateur y passent par des opérations nationales (DPF, projets de distribution), recensées dans les fiches pays.

- Montants globaux Mission 300 : plus de 50 Mds USD de promesses au sommet de Dar es Salaam (janv. 2025), selon la BAD. Une source donne 40 Mds USD BM + BAD. Aucune source primaire trouvée pour une répartition « 30 Mds BM / 18,2 Mds BAD » [S][23].

- ID BAD (codes SAP P-Z1-…) de Desert to Power, du SEFA et de LEAF : [?] non vérifiés. afdb.org n’a pas été consulté directement (403 fréquents).

- Enveloppe totale de RETRADE-SA et nombre de phases de WA-REMP : [?].

### Sources

[1] Banque mondiale, PID « Accelerating Sustainable & Clean Energy Access Transformation Program Using the MPA (P180547) – Additional Financing Request 1 », 06/10/2026. https://documents.worldbank.org/curated/en/099100626165522988/pdf/P180547-c2606fc5-0dbb-48b2-ad2a-2ab67fd42bcc.pdf [2] Banque mondiale, ISR P180547, 19/06/2026. https://documents.worldbank.org/curated/en/099061926093533317/pdf/P180547-1a73229c-c388-414a-9ac4-16e86ce2fc4e.pdf [3] Banque mondiale, API Projects (search.worldbank.org/api/v2/projects), consultée le 18/10/2026 (P179631, P180575, P181341, P177099, P181328, P181494, P502464, P506061, P506221, P507635, P507759, P508960). [4] Banque mondiale, Financing Agreement et ISR ASCENT Madagascar (P515164), mai et août 2026 ; voir operateurs/MDG_jirama.md. [5] Banque mondiale, communiqué du 24/01/2025, « Enhancing Regional Power Trade and Energy Access in West Africa ». https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2025/01/24/enhancing-regional-power-trade-and-energy-access-in-west-africa [6] Banque mondiale, ISR WA-REMP Phase 1 (P505173), 20/05/2026. https://documents.worldbank.org/curated/en/099052026151041693/pdf/P505173-1817de0b-0c15-4618-86f9-10e9a318caa3.pdf [7] Banque mondiale, ISR Regional Electricity Access and BEST (P167569), 23/06/2026. https://documents.worldbank.org/curated/en/099062326142533868/pdf/P167569-42e6e6aa-3da3-4ea4-935e-6685b0b96307.pdf ; Africa Energy Portal (465 M USD) [S] [8] Banque mondiale, API Documents (P160708, P164044, P126661, P167569), consultée le 18/10/2026. [9] Banque mondiale, ISR RETRADE-SA MPA Phase 1 (P507033), 15/06/2026. https://documents.worldbank.org/curated/en/099061526072021074/pdf/P507033-2649b549-50b2-4b78-a64f-d412e1847a56.pdf [10] Banque mondiale, communiqué du 04/11/2025, « World Bank and Southern African Power Pool Partner to Expand Regional Power Trade » ; SAPP Monthly Report, nov. 2025. https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2025/11/04/world-bank-and-southern-african-power-pool-partner-to-expand-regional-power-trade [11] Banque mondiale, communiqué du 18/06/2026, « Eastern Africa set to gain more reliable, affordable power with World Bank Group support ». https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2026/06/18/eastern-africa-set-to-gain-more-reliable-affordable-power-with-world-bank-group-support [12] Early Warning System, « CAPP-RIA Phase 1 (WB-P508320) ». https://ewsdata.rightsindevelopment.org/projects/p508320-central-african-power-pool-regional-interconnectio/ [S] [13] AllAfrica / BAD, « African Development Bank Group Approves $379.6 Million Desert to Power Financing Facility for the G5 Sahel Countries », févr. 2022 ; GCF, oct. 2021. https://allafrica.com/stories/202202230309.html [S] [14] AllAfrica / BAD, « SEFA Governing Council Meets in Berlin, Lauds Strong Delivery in 2025 », févr. 2026 ; « COP30 – SEFA mobilises nearly EUR50 million », nov. 2025. https://allafrica.com/stories/202602050123.html [S] [15] GCF, FP168 (LEAF) ; Sovereign Group, « AfDB Group approves LEAF programme ». https://www.greenclimate.fund/project/fp168 [S] [16] NDF, « FEI OGEF [NDF C103] » ; EWS IFC-52282. https://ewsdata.rightsindevelopment.org/projects/52282-facility-for-energy-inclusion/ [S] [17] BAD via APO, garantie Sahofika, déc. 2019. https://afdb.africa-newsroom.com/press/madagascar-african-development-bank-approves-guarantee-of-100-million-to-hydropower-project-to-benefit-over-2-million-people [S] [18] MIGA, « Energy and Mission 300 » ; « Guarantee Platform » (juillet 2024). https://www.miga.org/energy-and-mission-300 ; https://miga.org/sites/default/files/2024-08/Guarantee%20platform_July2024.pdf [S pour les chiffres EF2026] [19] ATI (atidi.africa), pages RLSF ; Afrik21, « $56 million from NORAD » ; B&FT (Ghana, 2022). https://www.afrik21.africa/en/africa-56-million-from-norad-to-guarantee-renewable-energy-projects/ [S] [20] BAD via APO, « AfDB approves new program to help African countries turn energy promises into power for millions », 30/01/2026. https://afdb.africa-newsroom.com/press/african-development-bank-afdb-approves-new-program-to-help-african-countries-turn-energy-promises-into-power-for-millions [S] [21] Banque mondiale, blog « A new tool to measure—and help improve—the performance of Africa’s electric utilities: the UPBEAT data platform » ; utilityperformance.energydata.info. https://utilityperformance.energydata.info/about/ [S] [22] AllAfrica / BAD, « Senegal and Kenya Top AfDB’s Electricity Regulatory Index », 20/06/2025. https://allafrica.com/stories/202506200524.html [S] [23] BAD via APO, « Africa Energy Summit: Leaders commit to energy transformation with more than $50billion backing », 29/01/2025. https://afdb.africa-newsroom.com/press/africa-energy-summit-leaders-commit-to-energy-transformation-with-more-than-50billion-backing-from-global-partners [S]

# Annexe B — Diagnostics des opérateurs

## Diagnostic opérateur — REGIDESO (Burundi)

Phase 2 — Mission 300. Statuts : [V] document primaire · [S] source secondaire · [E] calcul/estimation · [?] inconnu. Point de départ : fiche phase 1 ../../phase1/fiches/BDI_burundi.md. Recherche documentaire au 18/10/2026.

### 0. Identité

- Opérateur : Régie de production et de distribution d’eau et d’électricité (REGIDESO), régie publique intégrée eau + électricité (production, transport, distribution) [1] [V]. Distributeur privé en démarrage : Weza Power (filiale de Virunga Power / Anzana), pilote de distribution soutenu par l’IDA [1][2] [V].

- Tutelle : ministère chargé de l’Énergie (MRMEICT) ; ministère des Finances [1] [V].

- Régulateur : AREEN — chargé de la méthodologie tarifaire ; une étude tarifaire (financée par la BM) a été finalisée en 2024 et l’UE appuie la méthodologie [1] [V]. Indépendance et capacités faibles (plan de réforme de l’AREEN en retard selon le pacte) [3] (pacte).

- Derniers comptes : non publiés (« unpublished financial reports ») [1] [V] ; le pacte prévoit la publication des comptes 2020-2023 en déc. 2025, en retard à fin 2025 [3] (pacte).

### 1. Situation financière

| Indicateur | Valeur | Année | Statut | Source |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Chiffre d’affaires | [?] non trouvé |  |  |  |
| Résultat net | pertes comptables en 2017–2019 ayant érodé les fonds propres ; trésorerie « nettement améliorée » depuis la nouvelle direction (janv. 2021) | 2017–2024 | [V] | [1] |
| EBITDA / dette totale | [?] |  |  |  |
| Dette envers IPP | [?] ; REGIDESO doit devenir « acheteur crédible » (plan de redressement) |  | [V] | [1] |
| Arriérés de l’État | 60 Md BIF dus par l’État et ses institutions (article non daté) | [?] | [S] | [5] |
| Transferts / subventions | [?] |  |  |  |
| Taux de recouvrement | 75 % des montants facturés ; faibles taux de facturation | 2024 | [V] | [1] |
| Recette moyenne vs coût | « current electricity tariffs do not appear to fully cover incremental supply costs » ; coût marginal d’expansion retenu 170 USD/MWh ; coût moyen du kWh 9,4 c USD selon le pacte | 2024 | [V] / (pacte) | [1][3] |
| Contexte de change | taux parallèle 6 200 BIF/USD vs taux officiel 2 874 BIF/USD (prime de 97 %, mai 2024) | 2024 | [V] | [1] |
| Notation | « low credit rating » (pas de notation formelle) | 2024 | [V] | [1] |

### 2. Situation technique

| Indicateur | Valeur | Année | Statut | Source |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Capacité | 204,9 MW installés / 168 MW disponibles | 2025 | (pacte) | [3] |
| Pertes | ≈ 30–32 % (techniques + commerciales) | 2024 | [V] | [1] |
| Fiabilité | réseau MT de Bujumbura : ≈ 117 coupures/an (80 min en moyenne) ; réseau BT : ≈ 6 500/an (2018-19) ; délestages persistants | 2018–2024 | [V] | [1] |
| Clients | ≈ 170 000, dont 64 % à Bujumbura | 2024 | [V] | [1] |
| Clients selon le pacte | 285 000 compteurs prépayés | 2025 | (pacte) | [3] — écart, voir §5 |
| Coût de l’autoproduction | diesel industriel ≈ 0,28 USD/kWh ; petits groupes des ménages ≈ 0,72 USD/kWh | 2024 | [V] | [1] |
| Mix | dépendance au thermique coûteux (fioul), pénuries de carburant | 2024 | [V] | [1] |

### 3. Situation économique et gouvernance

- PPA : IPP thermique (Interpetrol 30 MW) et solaire (Gigawatt Global 7,5 MW) ; coût thermique 20 c USD/kWh (pacte) [3] ; la hausse des prix des carburants a dégradé les comptes [1] [V].

- Change : pénurie aiguë de devises et double taux de change (le FMI recommande leur unification en 2026) [1][6] [V/S].

- Plan de redressement : Plan d’amélioration de la performance (PIP, origine 2014, mis à jour) et plan de redressement financier, tous deux achevés en 2023 ; mise à jour quinquennale financée par ASCENT (composante 4) [1] [V].

- Gouvernance : direction renouvelée en janvier 2021 ; recrutement concurrentiel des directeurs et grille salariale promis par le pacte, en retard [3] (pacte).

### 4. Programmes Banque mondiale et BAD (et autres) visant l’opérateur

| Programme / projet | Bailleur | Montant | Années | Objectifs liés à l’opérateur | Conditions / indicateurs | Statut | Source |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ASCENT Burundi (P181494) | BM (IDA don) | 100 M USD (+ AF P508909 : 50 M USD, déc. 2024) ; coût total 239,9 M avec cofinancements | 2024–2029 | réseau REGIDESO (réhabilitation, densification), pilote Weza Power, viabilité sectorielle (PIP, plan de redressement) | PBC 1 normes de réseau (déc. 2025) ; PBC 2 cadre de raccordement abordable (déc. 2026/2027) ; PBC 3 structure tarifaire révisée avec tarif social, par ordonnance des ministres de l’Énergie et des Finances (déc. 2027). Au août 2026 : 0 raccordement, 0 km, aucune PBC atteinte (PBC 1 échue) | Actif, MS | [1][2][4] |
| BI-Jiji and Mulembwe Hydropower (P133610) + AF (P181410 : 50 M ; P508790 : 30 M) | BM | 150,1 M + 153,6 M don (initial) | 2014–2026 | centrales hydroélectriques de Jiji et Mulembwe (REGIDESO) | — | Clos (juin 2026) | [4] |
| Solar Energy in Local Communities (P164435) + AF (P516490) | BM | 100 M ; AF 5 M + 3,9 M don | 2020–2028 | hors réseau / mini-réseaux | — | Actif | [4] |
| Ruzizi 3 Regional Hydropower (P510120) | BM | 300 M USD | approbation prévue 24/09/2026 | IPP régional (206 MW) ; REGIDESO acheteur | — | Pipeline | [4] |
| AT réformes REGIDESO | BM | 6 M USD | — | — | — | [?] | pacte |
| Programme d’accès phase 2 (1 558 collines) | BAD (don) | 110 M USD (signé 24/06/2025) | 2025– | électrification | — | [?] | pacte |
| Interconnexions Kigoma–Gitega, Kamanyola–Bujumbura | BAD/UE | 60 M USD | — | transport | — | [?] | pacte |

### 5. Écart pacte ↔ réalité

- Clients : le pacte cite 285 000 compteurs prépayés ; le PAD BM (2024) donne ≈ 170 000 clients au total [1] — chiffres non réconciliés (croissance très rapide ou définition différente).

- Accès 2025 : le rapport d’avancement du pacte revendique ≈ 900 000 personnes ayant obtenu l’accès en 2025 ; le principal projet réseau (ASCENT, cible 1,2 M de personnes) n’a réalisé aucun raccordement à août 2026 [2] — l’essentiel du chiffre doit venir du hors-réseau ou d’autres projets, à vérifier.

- Tarifs : le pacte vise une nouvelle structure tarifaire d’ici déc. 2026 ; la BM a calé la PBC 3 sur déc. 2027 [2] — la BM anticipe donc un glissement d’un an.

- Gouvernance : publication des comptes et recrutements promis pour 2025, en retard ; le PAD confirme l’absence de comptes publiés [1].

### 6. Diagnostic synthétique

- Financier : faible (recouvrement 75 %, tarifs inférieurs aux coûts incrémentaux, pertes accumulées, pas de comptes publiés). Technique : faible (pertes ≈ 30 %, délestages, réseau vétuste). Gouvernance : faible (régulateur naissant, transparence financière absente, réformes prioritaires du pacte toutes en retard).

- Causes racines : (1) dépendance au thermique et pénurie de devises ; (2) pertes et recouvrement médiocres ; (3) absence de régulation tarifaire effective (structure de 2017).

- Phase 3 : étude tarifaire 2024 (BM), coût de service, conception du tarif social, prix de cession en gros à Weza Power.

### 7. Inconnus

- Comptes de REGIDESO (CA, résultat, dette) [?].

- Montant actuel des arriérés de l’État [?] (60 Md BIF : source non datée).

- Signature du PPP Weza Power en 2026 [?].

- Statut des projets BAD [?].

### Sources

[1] Banque mondiale, ASCENT Burundi, Project Appraisal Document, 04/06/2024 (P181494). https://documents.worldbank.org/curated/en/099060624162017778/text/BOSIB-d9766e92-f5c6-41aa-bb4b-519dc57d434b.txt [2] Banque mondiale, ISR n° 5 ASCENT Burundi (P181494), 13/10/2026. https://documents.worldbank.org/curated/en/099101326034028700/text/P181494-13e2d645-57b2-42b0-b5a7-9ceba2cb259f.txt ; PID du financement additionnel, 06/12/2024. [3] Gouvernement du Burundi, Pacte national pour l’énergie, sept. 2025, et rapport d’avancement, mars 2026 (voir fiche phase 1). [4] Banque mondiale, base de données des projets (API v3, 18/10/2026) — P181494, P508909, P133610, P181410, P508790, P164435, P516490, P510120. [5] Iwacu, article sur la dette de l’État envers la REGIDESO (date non vérifiée). https://www.iwacu-burundi.org/englishnews/?p=4584 (vu via résultats de recherche) [6] FMI, communiqué de fin de mission Article IV 2026, 18/05/2026 (vu via résultats de recherche). https://www.imf.org/en/news/articles/2026/05/18/pr26158-burundi-imf-staff-completes-2026-aiv-mission

## Diagnostic opérateur — SBEE (Bénin)

Phase 2 — Mission 300. Statuts : [V] document primaire · [S] source secondaire · [E] calcul/estimation · [?] inconnu. Comparaison avec la fiche phase 1 : ../../phase1/fiches/BEN_benin.md (« pacte »).

### 0. Identité

- Organisation du secteur (dégroupé) : SBPE pour la production et l’achat d’énergie ; CEB (société bi-nationale Bénin-Togo) pour le transport ; SBEE (Société béninoise d’énergie électrique) pour la distribution et la commercialisation ; CONTRELEC pour le contrôle des installations (pacte).

- Statut de la SBEE : société d’État dont la gestion est déléguée à un opérateur privé (groupe Eranove) « depuis décembre 2023 » [1, §9.1] [V]. La presse date l’accord de PPP du 12/01/2024 [7] [S]. La mission de l’opérateur est d’« améliorer les performances techniques, opérationnelles et commerciales » [1] [V]. Durée et rémunération du contrat : [?].

- Tutelle : ministère de l’Énergie, de l’Eau et des Mines [1] [V].

- Régulateur : ARE. Il a adopté le 17/04/2025 un règlement tarifaire révisé : cycle de deux ans, tarifs fixés avant fin septembre et appliqués au 1er janvier, révision exceptionnelle en cas de choc, sanctions et absence de subventions croisées [2, RM 13] [V]. Il fixe à la SBEE des objectifs de pertes [1] [V].

- Derniers comptes : exercice 2025 (provisoire), publié dans le Rapport de développement durable 2025 de la SBEE (août 2026) [1] [V]. Le FMI a fixé un repère structurel de publication des états financiers 2022-2024 de la SONEB, de la SBEE, de la SBPE et du Port pour fin octobre 2025 [2, MEFP §21] [V]. Leur publication effective n’a pas été vérifiée : rien n’a été trouvé sur sbee.bj → [?]. Un marché d’« audit des comptes 2025 » a été ouvert en juin 2025 [8] [V].

### 1. Situation financière

| Indicateur | Valeur | Année | Statut | Source |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Chiffre d’affaires | 214,3 Md FCFA (+4 %), dont 191,7 Md de ventes d’énergie : BT prépayé 71,0 ; MT 62,1 ; BT postpayé 58,5 ; primes fixes 19,4 ; travaux 3,3 | 2025 (provisoire) | [V] | [1, p. 37-38] |
| Résultat net / marge | 13,9 Md FCFA (marge de 6,5 % [E]), en baisse de 19 % sur 2024 (environ 17 Md en 2024 [E]) mais 36 % au-dessus de la cible (10,2 Md). L’écart s’explique en partie par 18,8 Md de dépenses budgétées non exécutées | 2025 | [V] | [1] |
| Résultat brut avant impôt | 19,9 Md FCFA ; impôt de 6,0 Md | 2025 | [V] | [1] |
| Charges | 194,4 Md FCFA : achats d’énergie 128,9 (66 %, +7 %) ; transport CEB 19,7 ; autres charges nettes 45,9 (+8 %, dont avantages en nature et primes) | 2025 | [V] | [1] |
| Dette ; dette fournisseurs (SBPE/CEB) | [?] non publiée | — | [?] | — |
| Arriérés de l’État | [?] non trouvés | — | [?] | — |
| Transferts / subventions | selon le FMI, le règlement de 2025 « ensures the absence of subsidies in the electricity sector going forward ». Mesure RSF : réforme tarifaire « to fully remove electricity subsidies », première phase en 2025 | 2025 | [V] | [2] |
| Taux de recouvrement | [?] non publié. Le pacte vise au moins 95 % dans les zones digitalisées | — | [?] | pacte |
| Recette moyenne par kWh | [?]. Le volume de kWh vendus n’est pas publié dans le rapport consulté. Tarif social maintenu à 88 FCFA/kWh | 2025 | [V partiel] | [1] |
| Coût par kWh | [?] | — | [?] | — |
| Notation | [?] | — | [?] | — |

### 2. Situation technique

| Indicateur | Valeur | Année | Statut | Source |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pertes globales (distribution) | 19,51 % en 2025 (25,22 % en 2024), sous l’objectif ARE de 20 %. Objectif ARE pour 2026-2027 : 19 % | 2024-25 | [V] | [1, p. 16 et 34] |
| Rendement du réseau | 80,49 % fin 2025 (cible de 80 %), contre 75,70 % sur 12 mois glissants à janvier 2025 | 2025 | [V] | [1] |
| Lutte contre la fraude | 12 agents de détection ; préjudice de plus de 600 M FCFA sur 4 ans pour une seule fraude documentée ; compteurs de mesure posés sur 92 des 98 arrivées HTA | 2025 | [V] | [1] |
| Clients | plus de 980 000 clients (+71 066 en 2025). Le pacte donne 913 685 abonnés BT en 2024 | 2025 | [V] | [1] |
| Prépaiement | le BT prépayé représente 33 % du CA, soit le premier poste de recettes [1]. Prépaiement exclusif pour les nouveaux abonnés (pacte) | 2025 | [V] | [1] |
| SAIDI / SAIFI | définis dans le glossaire du rapport mais valeurs non relevées [?] ; le pacte donne un temps moyen de coupure de 0 h 41 en 2023 | — | [?] | — |
| Mix et coût de production | relève de la SBPE (production propre, IPP, importations). Le coût d’achat de l’énergie augmente en 2025 [1] | 2025 | [V] | [1] |

### 3. Situation économique et gouvernance

- Achats d’énergie : la SBEE achète à la SBPE (et paie le transit à la CEB). Les achats représentent 60 % du CA. Les PPA IPP sont portés par la SBPE : le pacte prévoit un take-or-pay dans tous les nouveaux PPA, un compte séquestre et un mécanisme FERER.

- Change et combustible : exposition indirecte via le prix d’achat de la SBPE (gaz, importations du Nigéria, du Ghana et de la Côte d’Ivoire via la CEB) [?].

- Contrat de gestion et performance : la SBEE est en gestion déléguée (Eranove) avec des objectifs fixés par le régulateur (pertes). Le pacte prévoit des contrats de performance annuels SBPE/SBEE/CONTRELEC d’ici le T4 2026.

- Tarifs : la nouvelle méthodologie de l’ARE (avril 2025) prévoit des tarifs 2026-2027 au 01/01/2026. Selon le FMI, les études devaient être prêtes fin septembre 2025 [2] [V]. L’application effective au 01/01/2026 n’a pas été vérifiée [?].

- Gouvernance : la transparence progresse (rapport public 2025, repère structurel FMI de publication des comptes, marchés publiés sur sbee.bj). Point négatif relevé dans le rapport même : la hausse des avantages en nature et des primes des directeurs [1] [V].

### 4. Programmes Banque mondiale et BAD (et autres) visant l’opérateur

| Programme / projet | Bailleur | Montant | Années | Objectifs liés à l’opérateur | Conditions / indicateurs | Statut | Source |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benin Electricity Access Scale-up (BEAS), P173749 | BM (IDA) | 200 M USD (engagement net de 190,01 M ; 107,67 M décaissés, soit 56,7 %) | 14/06/2021 ; clôture repoussée du 31/12/2026 au 31/08/2028 (restructuration de sept. 2026) | densification et extension des réseaux, raccordements intégrés à la base commerciale de la SBEE, réingénierie des processus commerciaux de la SBEE | 8 PBC : politique de frais de raccordement (254 454 ménages intégrés), normes techniques, politique genre SBEE. La composante PBC est réduite de 7 M à 0,004 M USD, faute de pièces justificatives | actif, restructuré | [3 ; 4 ; 6] |
| Boosting Inclusive Growth and Resilience DPF2 + PBG, P181457 / P181746 | BM | 150 M USD + garantie (221,5 M) | 2024-2025 | réforme des subventions aux carburants (pas de condition SBEE identifiée) | — | clôturé / actif (garantie) | [5 ; 6] |
| Public Resource Management for Jobs and Growth (Ph. 2), P513143 | BM | 70 M USD | 30/09/2026 | contenu énergie [?] | [?] | actif | [6] |
| Projet d’électrification rurale Ph. II (PERU II), 46002-P-BJ-FA0-011 | BAD | 91,56 M DTS (environ 124 M USD) ; 157,21 M EUR au total dont 107,35 M EUR de la BAD (pacte) | 18/04/2025 – 12/2030 | 84 524 raccordements, exécution SBEE | [?] | approuvé, non décaissé | [9 ; pacte] |
| PERU (Ph. I), 46002-P-BJ-FA0-007 | BAD | environ 72 M USD | 2019 | électrification rurale | — | en cours | [9] |
| PAGE-DSP II et financement supplémentaire 2025 | BAD (appui budgétaire) | 46 M DTS + 20,5 M DTS | 2024-2026 | gouvernance économique ; mesures énergie [?] | [?] | décaissés | [9] |
| FMI : FEC/MEDC (6e revue) et FRD | FMI | — | 2022-2026 | RM 13 : réforme tarifaire de l’électricité (règlement ARE du 17/04/2025) ; SB : publication des états financiers 2022-2024 de la SBEE et de la SBPE (fin oct. 2025) | atteint (RM 13) ; SB [?] | programme 2022-2026 | [2] |

### 5. Écart pacte ↔ réalité

- Pertes : le pacte donne 22 à 25 % sur 2018-2024 ; la SBEE annonce 19,51 % en 2025, soit -5,7 points en un an [1]. L’amélioration est réelle selon l’opérateur (donnée non auditée, issue d’un rapport RSE). Le pacte, qui retient 2024 comme référence, sous-estime ainsi le chemin déjà parcouru.

- Couverture des coûts : le pacte répond « Oui » (100 % des coûts d’exploitation), sans données. La SBEE est effectivement bénéficiaire (13,9 Md FCFA), mais ce résultat dépend d’économies budgétaires non récurrentes (18,8 Md non exécutés) et le pacte ne donne pas le coût de revient. Le FMI confirme une politique officielle de zéro subvention électrique [2], ce qui rend la réponse « Oui » du pacte cohérente pour la SBEE. L’équilibre de la SBPE et de la CEB reste inconnu [?].

- Tarifs : le pacte ne mentionne aucune révision depuis le décret de 2020. Le règlement ARE d’avril 2025 crée un cycle biennal avec des tarifs 2026-2027, ce que le pacte (septembre 2025) ne mentionne pas explicitement.

- Délégation de gestion : le pacte la date de janvier 2024 ; le rapport SBEE dit décembre 2023. L’écart est mineur.

### 6. Diagnostic synthétique

- Financière : moyenne-forte pour la SBEE seule (bénéficiaire, sans subvention déclarée). Les comptes de la SBPE et de la CEB, où se concentrent les risques (PPA, take-or-pay, dettes de la CEB), sont inconnus.

- Technique : moyenne. Les pertes de 19,5 % restent élevées mais en forte baisse, le comptage et le prépaiement progressent ; les données de qualité de service sont à vérifier.

- Gouvernance : moyenne-forte. Gestion déléguée à un opérateur privé, régulateur doté d’une méthodologie récente, conditionnalité FMI de transparence. Le contrat Eranove n’est pas public.

- Causes racines : (1) pertes commerciales élevées (fraude) héritées ; (2) dépendance aux achats d’énergie (60 % du CA) déterminés en amont (SBPE, CEB, importations) ; (3) faible transparence historique des comptes du secteur.

- Phase 3 : grilles 2026-2027 de l’ARE ; prix de cession SBPE vers SBEE ; tarif social de 88 FCFA ; situation financière de la CEB.

### 7. Inconnus

- États financiers audités 2022-2024 (repère FMI) et dettes de la SBEE [?] ; taux de recouvrement [?] ; kWh vendus [?].

- Termes et rémunération du contrat Eranove [?] ; application des tarifs au 01/01/2026 [?] ; SAIDI 2025 [?].

### Sources

[1] SBEE, Rapport de développement durable 2025 (chiffres clés, pertes, rendement, compte de résultat provisoire 2025), août 2026. https://sbee.bj/wp-content/uploads/2026/08/SBEE_DG-SG-Rapport-DD-SBEE-2025-V0.1_compressed.pdf [2] FMI, Benin: Sixth Reviews Under the EFF and ECF Arrangements, and Third Review Under the RSF, IMF Country Report No. 25/185, juillet 2025 (staff report 03/06/2025 ; MEFP §21 ; matrice RSF RM 13). https://meetings.imf.org/-/media/Files/Publications/CR/2025/English/1benea2025001-source-pdf.ashx [3] Banque mondiale, Restructuring Paper — BEAS (P173749), Report No. RES01997, 18/09/2026. https://documents.worldbank.org/curated/en/099091826154032170/text/P173749-4000341f-8d59-493c-8bfa-220698349558.txt [4] Banque mondiale, ISR — BEAS (P173749), 24/06/2026. https://documents.worldbank.org/curated/en/099062426165512188/text/P173749-14f617fb-b392-42dd-a7d4-4fe354cea516.txt [5] Banque mondiale, Program Document — Benin Second Boosting Inclusive Growth and Resilience DPF, 10/2024. https://documents.worldbank.org/curated/en/099100924094536011/text/BOSIB-d72d892e-94dd-4413-91d4-51f96e84f5e0.txt [6] Banque mondiale, API Projects v3, consultée le 18/10/2026. [7] Bénin Web TV, « La SBEE mise sous gestion déléguée d’une société française », 2024. https://beninwebtv.bj/benin-la-sbee-mise-sous-gestion-deleguee-dune-societe-francaise/ [8] SBEE, PV d’ouverture, « audit des comptes 2025 », 06/2025. https://sbee.bj/wp-content/uploads/2025/06/PVO-audit-des-comptes-2025.pdf (titre seul, non lu). [9] BAD, données IATI (XM-DAC-46002) via d-portal.org, consultées le 18/10/2026.

## Diagnostic opérateur — SONABEL (Burkina Faso)

Phase 2 — Mission 300. Statuts : [V] document primaire · [S] source secondaire · [E] calcul/estimation · [?] inconnu. Comparaison avec la fiche phase 1 : ../../phase1/fiches/BFA_burkina-faso.md (« pacte »).

### 0. Identité

- Opérateur : SONABEL (Société nationale d’électricité du Burkina), société d’État verticalement intégrée. Elle assure la production, la gestion exclusive du transport et des interconnexions, la distribution et la commercialisation (pacte).

- Autres acteurs : l’Agence Faso Veenem est chargée de l’électrification rurale [1] [V] ; la SONABHY fournit les hydrocarbures et les combustibles subventionnés à SONABEL [2] [V].

- Tutelle : ministère de l’Énergie, des Mines et des Carrières (MEMC) [1] [V].

- Contrat de performance : un contrat-plan État-SONABEL existe. Un comité interministériel de suivi a été créé et le rapport d’évaluation de la première année lui a été soumis. Une révision du contrat-plan est prévue en 2026 [2, MEFP §107] [V]. L’adoption des contrats de performance de la SONABHY et de la SONABEL, et du contrat tripartite État/SONABHY/SONABEL, figure parmi les repères structurels du programme FMI 2023-2026 [2, tableau 2b] [V].

- Régulateur : ARSE. Il a présenté son rapport 2024 au Premier ministre en août 2025 [7] [S, non lu].

- Derniers comptes : rapport d’activités SONABEL 2024, cité par la BM [1], non trouvé en ligne [?]. La SONABEL transmet un rapport trimestriel de trésorerie et de compte de résultat au FMI, intégrant toutes les subventions reçues [2, TMU] [V]. Les données financières 2024 de la fiche phase 1 proviennent du pacte.

### 1. Situation financière

| Indicateur | Valeur | Année | Statut | Source |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Chiffre d’affaires | 285 Md FCFA (pacte) | 2024 | pacte | phase 1 |
| Résultat net / marge | marge nette de 4,24 % (pacte), soit environ 12 Md FCFA [E]. L’équilibre est obtenu grâce au protocole tripartite sur le prix des combustibles | 2024 | pacte | phase 1 |
| EBITDA | [?] | — | [?] | — |
| Dette | dettes financières de 438,08 M USD ; dettes fournisseurs de 174,75 M USD (pacte) | 2024 | pacte | phase 1 |
| Créances sur l’État / clients | 41,66 M USD sur l’État ; 489,38 M USD sur les particuliers (pacte) | 2024 | pacte | phase 1 |
| Subventions de l’État (combustibles SONABEL) | 96,2 Md FCFA en 2025 (le butane reçoit aussi 96,2 Md, pour un total de 192,4 Md). Fin mars 2026 : 14,3 Md FCFA (provisoire). Les subventions énergétiques « non prévues » ont fait dépasser de 0,7 point de PIB le plafond indicatif de dépenses primaires | 2025-26 | [V] | [2, MEFP §17] |
| Politique 2026 | les autorités maintiennent la subvention aux combustibles destinés à la production d’électricité, d’où des coûts temporairement croissants. Le FMI avertit : « If additional costs were absorbed in the balance sheets of SONABEL and SONABHY, fiscal risks would still increase » | 2026 | [V] | [2, §30] |
| Subventions (pacte) | 120,37 M USD (2022) ; 142,53 M USD (2023) ; 133,66 M USD (2024) | 2022-24 | pacte | phase 1 |
| Taux de recouvrement | [?] non trouvé | — | [?] | — |
| Recette moyenne par kWh | [?] | — | [?] | — |
| Coût par kWh | coût de production parmi les plus élevés de la région, environ 0,22 USD/kWh (moyenne ouest-africaine : 0,18) [1]. Le pacte donne 132,15 FCFA/kWh en 2024, subvention aux combustibles comprise | 2024-25 | [V] / pacte | [1] |
| Déficit quasi-budgétaire | [?] | — | [?] | — |
| Notation | [?] | — | [?] | — |

### 2. Situation technique

| Indicateur | Valeur | Année | Statut | Source |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Capacité installée | environ 680 MW en 2024 (FMI). Le plan RELANCE vise environ 2 585 MW en 2030 [2]. Solaire : 226 MW (2025) selon la BM, 233,7 MW dans un autre passage du même document [1] | 2024-25 | [V] | [1 ; 2] |
| Mix d’approvisionnement | importations ramenées de 58 % à 48 % et solaire porté de 6 % à 12 % en 2025 (rapport d’activités SONABEL 2024, cité par la BM) | 2025 | [V] | [1] |
| PPA thermiques signés | 7 centrales, 1 029 MW au total. Ce choix répond aux perturbations des contrats d’importation ; la BM avertit qu’il « will come at significant cost » [1]. Mises en service attendues en 2026 : Pabré 50 MW (PPP, mai 2026), Komsilga extension 50 MW, Bobo 2 (24 MW), Koudougou (25 MW), Kaya (25 MW) [2, MEFP §107] | 2025-26 | [V] | [1 ; 2] |
| Délestages | objectif prioritaire du gouvernement : « avoid load shedding during the hot season » [2, MEFP §104]. Le pacte relève un SAIDI de 146 h et un SAIFI de 358 en 2024 | 2024-26 | [V] / pacte | [2] |
| Pertes | [?] aucune donnée primaire. Le pacte chiffre un programme pertes à 105 Md FCFA | — | [?] | — |
| Clients ; prépayé | 1 140 446 clients, dont 881 151 prépayés (pacte, 2024) | 2024 | pacte | phase 1 |
| Transport | le réseau de transport n’a crû que de 14 % entre 2013 et 2023, contre 111 % pour la distribution | 2023 | [V] | [1] |

### 3. Situation économique et gouvernance

- PPA : la stratégie de « souveraineté énergétique » repose sur des IPP thermiques (1 029 MW) et des PPP. Le take-or-pay et l’exposition au combustible importé sont probables, mais les termes ne sont pas publics [?]. Les importations viennent du Ghana, de la Côte d’Ivoire et de la CEB [2] [V].

- Change et combustible : forte exposition. Le fioul lourd et le DDO de SONABEL sont subventionnés par l’État via la SONABHY [2, note 2 des tableaux budgétaires] [V]. La décision de 2026 de maintenir cette subvention, malgré le choc pétrolier, accroît le risque [2] [V].

- Tarifs : une étude de segmentation de la clientèle doit permettre une tarification qui « optimise la subvention de l’État tout en consolidant la situation financière de SONABEL » [2, MEFP §106] [V]. Aucun calendrier de hausse n’est fixé. Grille d’octobre 2023 et tarifs ruraux de janvier 2025 : voir le pacte.

- Gouvernance : le FMI mentionne les PPA (Performance and Policy Actions de l’IDA) pour renforcer la supervision de SONABEL et de la SONABHY [2] [V]. Le projet BM SOLEER AF2 prévoit la séparation comptable et l’« autonomie technique et opérationnelle » de SONABEL, avec de nouveaux départements d’ingénierie et de supervision [1] [V].

### 4. Programmes Banque mondiale et BAD (et autres) visant l’opérateur

| Programme / projet | Bailleur | Montant | Années | Objectifs liés à l’opérateur | Conditions / indicateurs | Statut | Source |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Burkina Faso Energy Access / Solar Energy and Access Project (SOLEER), P166785 | BM (IDA de 75 M USD, soit 69,1 M EUR) + CTF (89 + 3 M USD) + GIF (0,7 M) | coût total de 607,7 M USD, dont 439 M de capitaux privés | 21/06/2021 – 31/12/2028 | solaire IPP, stockage (BESS), réseau non interconnecté, densification. SONABEL exécute le renforcement du réseau | décaissements : IDA 63,7 % ; 43 % au total (50,47 M USD) | actif, « Satisfactory » (ISR 08/2026) | [3 ; 4 ; 8] |
| SOLEER – 2e financement additionnel, P515428 | BM (IDA) | 130 M USD + 2,5 M ESMAP | conseil prévu le 30/10/2026 | extension du réseau (41,9 M), usages productifs ; appui institutionnel à SONABEL : séparation comptable, autonomie, ARSE, Faso Veenem | [?] cadre de résultats non consulté | en préparation | [1 ; 8] |
| PEDECEL (Desert to Power – électrification et raccordements), 46002-P-BF-FA0-013 | BAD | 35 + 15 M DTS (environ 70 M USD) ; 23,1 M USD décaissés | 09/2021 | raccordements, réseau | [?] | en cours | [5] |
| Desert to Power – centrale solaire Yeleen et renforcement du système électrique, 46002-P-BF-FF0-006 | BAD | environ 49,6 M DTS (68 M USD) ; 17,8 M USD décaissés | 02/2020 | solaire SONABEL, réseau | [?] | en cours | [5] |
| Desert to Power – Dédougou 18 MW solaire, 46002-P-BF-FF0-009 | BAD | environ 5,1 M DTS (7 M USD) | 07/2025 | production solaire | [?] | en cours | [5] |
| Energy Sector Reform Support Programme (PARSE), 46002-P-BF-KZ0-001 | BAD (appui budgétaire) | environ 14 M USD | 2018 | réformes du secteur | — | clôturé | [5] |
| FEC FMI (augmentée de 50 % de la quote-part) et FRD (1re revue) | FMI | accès total de 288,96 M DTS ; FRD de 16,42 M DTS à la 1re revue | 2023-2027 | repères : contrats de performance SONABEL/SONABHY, contrat tripartite, revue des subventions énergétiques ; reporting trimestriel de SONABEL | repères atteints | actif (5e revue, CR 26/207) | [2] |

### 5. Écart pacte ↔ réalité

- Subventions : le pacte annonce une trajectoire « visant la couverture des coûts opérationnels d’ici 2030 ». En pratique, la subvention aux combustibles de SONABEL atteint 96,2 Md FCFA (environ 160 M USD [E]) en 2025, contre 134 M USD en 2024 selon le pacte. Le gouvernement maintient cette subvention en 2026 [2]. La tendance est donc à la hausse.

- Stratégie de production : le pacte met l’accent sur le solaire (226 MW installés). La politique effective signe 1 029 MW de PPA thermiques [1], que le pacte ne chiffre pas. C’est un risque majeur de coûts (take-or-pay, combustible) absent de la lecture du pacte.

- Rentabilité : le pacte montre un résultat net positif (marge de 4,24 %). Ce résultat est administré par le protocole sur le prix des combustibles, que la subvention budgétaire finance [2].

- Coût par kWh : la BM retient environ 0,22 USD/kWh [1], cohérent avec les 132 FCFA/kWh du pacte (environ 0,22 USD).

- Contrat de performance : le pacte ne mentionne aucun contrat de performance explicite. Le FMI atteste un contrat-plan État-SONABEL avec comité de suivi, dont la révision est prévue en 2026 [2].

### 6. Diagnostic synthétique

- Financière : faible. L’équilibre comptable est artificiel (combustibles subventionnés), la dette financière dépasse 400 M USD (pacte) et les engagements thermiques IPP sont lourds.

- Technique : faible-moyenne. L’offre a été très dégradée en 2024 (SAIDI de 146 h selon le pacte), la dépendance aux importations reste forte (48 %) et le transport est sous-dimensionné. Le solaire progresse.

- Gouvernance : moyenne-faible. Contrat-plan et reporting au FMI existent, mais les comptes publics sont inaccessibles et le contexte sécuritaire et politique (AES) réduit l’accès aux financements.

- Causes racines : (1) un mix thermique importé et cher, sans tarif reflétant les coûts ; (2) la rupture ou l’instabilité des contrats d’import ; (3) la sécurité et une forte croissance de la demande (plus de 10 % par an), qui imposent des choix de court terme coûteux.

- Phase 3 : prix des PPA thermiques (1 029 MW) ; prix de cession SONABHY vers SONABEL ; résultats de l’étude de segmentation tarifaire ; coût par segment après séparation comptable.

### 7. Inconnus

- États financiers 2024-2025 publiés [?] ; pertes [?] ; recouvrement [?].

- Termes des 7 PPA thermiques [?] ; contenu révisé du contrat-plan 2026 [?] ; rapport ARSE 2024 (non lu) [?].

### Sources

[1] Banque mondiale, Project Information Document — SOLEER (P166785), Additional Financing Request 2, Report No. PIDIAF0280, 21/09/2026 (cite le rapport d’activités SONABEL 2024). https://documents.worldbank.org/curated/en/099092126185526168/text/P166785-07d1f3b3-0b83-41db-8024-353a3c591014.txt [2] FMI, Burkina Faso: 2026 Article IV Consultation, Fifth Review under the ECF Arrangement… and First Review under the RSF, IMF Country Report No. 26/207, 11/06/2026 (staff report §9, §30 ; MEFP §17, §104-107 ; tableau 2b ; TMU). https://www.imf.org/-/media/files/publications/cr/2026/english/1bfaea2026002.pdf [3] Banque mondiale, ISR n° 10 — SOLEER (P166785), 05/08/2026. https://documents.worldbank.org/curated/en/099080526104514151/text/P166785-5bb473f4-e9b3-4dad-b349-2202b8507c8a.txt [4] Banque mondiale, Aide-mémoire, revue à mi-parcours SOLEER, 9-18/03/2026. https://documents.worldbank.org/curated/en/099080526104519346/text/P166785-5db07c50-b0d5-49b8-8ba5-c35460391371.txt [5] BAD, données IATI (XM-DAC-46002) via d-portal.org, consultées le 18/10/2026. [6] ESMAP/RISE, SONABEL Rapport d’activités 2020 (contexte historique, non exploité). https://rise.esmap.org/data/files/library/burkina-faso/Electricity%20Access/Burkina%20Faso_SONABEL_s%20activity%20report_2020.pdf [7] AllAfrica, « Burkina Faso : Secteur de l’énergie – L’ARSE présente son rapport 2024 au Premier ministre », 13/08/2025. https://fr.allafrica.com/stories/202508130114.html (erreur 403, non lu). [8] Banque mondiale, API Projects v3, consultée le 18/10/2026.

## Diagnostic opérateur — BPC, Botswana Power Corporation (Botswana)

Phase 2 — Mission 300. Statuts : [V] document primaire (états financiers audités, rapport annuel, régulateur, document de projet BM/BAD) · [S] source secondaire (presse, rapport tiers) · [E] calcul/estimation · [?] inconnu. Comparaison avec le pacte : ../../phase1/fiches/BWA_botswana.md (« pacte » = National Energy Compact, sept. 2025).

### 0. Identité

- BPC : entreprise publique créée en 1970 par loi (BPC Act, CAP 74:01), verticalement intégrée — production (Morupule A 132 MW, Morupule B 600 MW, diesel Orapa 90 MW et Matshelagabedi 70 MW), transport, distribution, importations ; acheteur unique de fait [1][2] [V]. IPP : 50 MW solaire Selebi-Phikwe 1 (achevé fév. 2025), Selebi-Phikwe 2 (en mise en service), 100 MW Jwaneng (construction), 600 MW charbon Mmamabula (construction, MSC prévue 2027/28) [2] [V].

- Tutelle : ministère des Minéraux et de l’Énergie (MME) ; bureau IPP : PEDU [1] [V].

- Régulateur : BERA (BERA Act 2016) — instruit les demandes tarifaires (consultation publique, audience), décide l’ajustement ; arbitre entre « protection du consommateur et viabilité financière de BPC » [3] [V]. Le BPC Act impose un rendement raisonnable sur la juste valeur des actifs : BPC est « en violation de cette obligation légale » (BERA, déc. 2025) [2] [V].

- Exercice : clôture au 31 mars. Derniers comptes audités : exercice 2023/24 (données « audited » jusqu’à 2024 dans la série BERA) ; 2024/25 : résultats non audités (déc. 2025) [2] [V]. Rapport intégré 2023/24 publié (revenus 4,995 Md BWP selon un agrégateur) [8] [S].

### 1. Situation financière

| Indicateur | Valeur | Année | Statut | Source |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Chiffre d’affaires | 3,40 Md BWP (2019/20) ; 4,53 Md BWP (2022/23) ; 4,995 Md BWP (2023/24) ; recettes courantes 6,108 Md BWP hors subvention (base 2025/26) | 2020-2026 | [S] (2020-24) ; [V] (2025/26) | [2][8] |
| Résultat net | -1,40 Md BWP (2019/20) ; -486,9 M BWP (2021/22) ; pertes nettes « sur les exercices précédents » ; prévision 2026/27 : -397 M BWP même avec +46 % de tarif | 2020-2027 | [S]/[V] | [2][8][9] |
| Sous-recouvrement par kWh (après éléments financiers) | Prix moyen de vente / coût moyen (thebe/kWh) : 2021 : 126/140 ; 2022 : 128/159 ; 2023 : 127/163 ; 2024 : 127/238 (-111) ; 2025 (non audité) : 127/235 (-108) ; 2026 (prévision) : 148/249 (-101) | 2016-2026 | [V] (audité jusqu’en 2024) | [2] |
| Déficit de financement | Revenu requis 2026/27 : 9,585 Md BWP vs recettes 6,108 Md → écart 3,477 Md BWP (≈ 245 M US$ au taux de 14,19 BWP/US$ [E]) | 2026/27 | [V] | [2][1] |
| Structure des coûts 2026/27 (prévision) | Intrants directs 5,14 Md BWP dont importations 3,59 Md, IPP 0,39 Md, Morupule B 0,80 Md, Morupule A 0,28 Md ; amortissements 1,16 Md ; frais financiers 0,27 Md | 2026/27 | [V] | [2] |
| EBITDA | [?] non publié ; résultat d’exploitation prévisionnel 2026/27 : -76,5 M BWP | 2026/27 | [V] | [2] |
| Dette ; dettes fournisseurs | [?] non trouvé en source primaire récente ; pacte : prêt ICBC 825 M US$, dettes fournisseurs 3,1 Md BWP (2023) (pacte) | 2023 | (pacte) | — |
| Arriérés de l’État / entités publiques | [?] non trouvé ; tarif « Government » 3,56 BWP/kWh (le plus élevé) | 2025/26 | [V] | [3] |
| Transferts / subventions de l’État | Subvention tarifaire 800 M BWP (2018/19) → 600 M (2019/20) ; 400 M BWP accordés par BERA (2023, sur 500 M demandés) ; demande 2026/27 : 0 BWP de subvention | 2019-2026 | [S]/[V] | [3][9][10] |
| Taux de recouvrement | [?] non trouvé ; conversion des compteurs post-payés en prépayés pour améliorer le recouvrement | 2025 | [V] | [2] |
| Tarifs | Hausse moyenne de 24 % récemment approuvée (2025/26) ; tarif moyen pondéré 1,56 BWP/kWh (ménages 0,90 ; État 3,56 ; commerce 1,78 ; mines 1,60) ; demande 2026/27 : +46 % (2,28 BWP/kWh) ; décision BERA 13/07/2026 : +9 % uniforme au 01/08/2026 | 2025-2026 | [V] | [2][3][4] |
| Déficit quasi-budgétaire | [E] l’écart de 3,48 Md BWP (2026/27) donne un ordre de grandeur du besoin de soutien avant hausse ; non estimé par une source officielle | 2026/27 | [E] | [2] |
| Notation | [?] | — | [?] | — |

### 2. Situation technique

| Indicateur | Valeur | Année | Statut | Source |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Capacité installée | 892 MW pour une pointe de 627 MW (2021) | 2021 | [V] | [1] |
| Disponibilité de Morupule B | Production domestique ≈ 62 % de l’offre (moyenne 2018-2022) ; disponibilité 63 % (2022/23, [S]) ; réhabilitation unité par unité (2e unité retour prévu 22/12/2025, puis 3e et 4e sur ~2 ans) | 2018-2025 | [V]/[S] | [1][2][8] |
| Importations | ~38 % de l’offre (2018-2022) ; 3,59 Md BWP prévus en 2026/27 | 2018-2027 | [V] | [1][2] |
| Pertes T&D | 15,35 % (moyenne système, 2021) | 2021 | [V] | [1] |
| SAIDI / SAIFI | [?] ; ~2 h/jour sans électricité dans les villages frontaliers (Borolong) alimentés depuis l’Afrique du Sud ; plusieurs délestages en 2024 | 2024 | [V] | [1] |
| Mix | 97 % charbon (production domestique) | 2021-2024 | [V] | [1] |
| Accès | ~70 % national ; rural ≈ 25 % stagnant (2010-2021) ; raccordement gratuit depuis avril 2024 | 2024 | [V] | [1] |

### 3. Situation économique et gouvernance

- PPA : forte part des importations (Eskom, SAPP) payées à prix premium [1] [V] ; bascule prévue vers les IPP à partir de 2027/28 (IPP 2,67 Md BWP vs importations 0,27 Md BWP prévus) — le PPA de Mmamabula (600 MW charbon) devient le principal engagement, avec risque de surcapacité et d’export incertain signalé par la BM [1][2] [V].

- Change : importations et dette en devises (ICBC, pacte) [?].

- Plan de redressement : mesures d’efficacité (budgets base zéro, SCADA/GIS, prépaiement, réalignement organisationnel) [2] [V] ; réhabilitation de Morupule B ; pacte : régime tarifaire pluriannuel fondé sur la performance (déc. 2026), étude de coût de service financée par la BAD.

- Gouvernance : comptes audités publiés avec retard (rapport 2024 non publié en mars 2025, pacte) ; BERA fortement politisée sur les hausses (demandes 2023 et 2024 rejetées selon le pacte ; 9 % accordés sur 46 % demandés en 2026) [3][4] [V].

### 4. Programmes Banque mondiale et BAD (et autres) visant l’opérateur

| Programme / projet | Bailleur | Montant | Années | Objectifs liés à l’opérateur | Conditions / indicateurs | Statut | Source |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Renewable Energy Support and Access Accelerator Project (RESAA), P181221 | BM (prêt BIRD 97020) + Fonds vert pour le climat | 88 M US$ BIRD + 30 M US$ prêt GCF + 4 M US$ don GCF | approuvé 11/07/2024 ; clôture 31/12/2029 | BPC maître d’ouvrage (sous-accord) : C1 réseau pour intégrer les EnR variables (STATCOM, numérisation, contrôle) ; C2 réseau rural sud (17,5 M US$) ; C3 AT (6,28 M US$) | [?] (pas de DLI/PBC) | ISR nov. 2024 : non effectif (approbation parlementaire attendue, effectivité prévue 2025) ; 0 % décaissé | [1][5] |
| Botswana Renewable Energy Scale Up Support, P178822 | BM (fonds fiduciaire / AT) | [?] | actif | AT EnR | — | actif | API BM |
| Botswana Programmatic Economic Resilience and Green Recovery DPL I et II, P175934 / P176810 | BM (DPF) | 250 M US$ ; 150 M US$ | 2021 ; 2023 | [?] actions préalables énergie non vérifiées | — | clos | API BM |
| Morupule B Generation and Transmission (P112516) ; garantie (P116784) | BM | [?] | 2009- | Morupule B (ligne de transport ; garantie encore active) | — | garantie active | [1] |
| Étude du coût de service de BERA | BAD | [?] | 2025 | Taux de recouvrement des coûts de BPC | — | [?] (pacte) | pacte |
| Article IV 2025 (FMI CR 25/325) | FMI | — | déc. 2025 | Recommande de renforcer la gestion des entreprises publiques ; mentionne les subventions à l’électricité | — | — | [6] |

### 5. Écart pacte ↔ réalité

- Prix moyen 127 vs coût 159 thebe/kWh (2023) (pacte) : la série auditée de BERA donne 127 vs 163 (2023) mais surtout 127 vs 238 thebe/kWh en 2024 (-111 thebe) [2] — le pacte, rédigé en 2025, omet l’aggravation de 2023/24 (le coût unitaire a augmenté de 46 % [E]).

- « Demandes tarifaires de 2023 et 2024 rejetées » (pacte) : depuis, une hausse moyenne de 24 % (2025/26) et de 9 % (2026/27) ont été accordées [2][4] — mouvement réel mais bien inférieur au besoin (+46 % demandés).

- Suppression des subventions et couverture de l’écart tarifaire par l’État d’ici 2026 (pacte) : BPC demande désormais 0 subvention et un tarif reflétant les coûts ; BERA n’a accordé que 9 % → l’écart de ~3,5 Md BWP reste non financé [2][4] [E].

- Pertes T&D 14,35-15 % (pacte) cohérentes avec 15,35 % (2021) [1].

### 6. Diagnostic synthétique

- Financière : faible — pertes récurrentes, coût unitaire ~1,9 fois le prix de vente en 2024, dépendance aux subventions, violation de l’obligation légale de rendement.

- Technique : faible à moyenne — Morupule B défaillant depuis 2012, importations coûteuses ; pertes T&D modérées (~15 %).

- Gouvernance : moyenne — processus réglementaire transparent (avis publics, audiences, tableaux financiers publiés), mais décisions tarifaires très en deçà des besoins et comptes en retard.

- Causes racines : (1) échec technique de Morupule B → importations au prix fort ; (2) tarifs gelés pendant des années (127 thebe/kWh constants 2022-2025) ; (3) dépendance au charbon et aux décisions politiques sur subventions dans un contexte budgétaire dégradé (chute du diamant).

- Phase 3 : grille tarifaire 2026/27 par tranche, coût de Mmamabula (PPA), plan de suppression des subventions croisées (tarif « Government » à 3,56 BWP/kWh).

### 7. Inconnus

- [?] États financiers audités 2023/24 et 2024/25 (rapport intégré non lu en direct ; site bpc.bw inaccessible).

- [?] Dette totale, encours ICBC, dettes fournisseurs récentes.

- [?] Taux de recouvrement, arriérés de l’État.

- [?] Effectivité du RESAA (2025-2026) et ISR récents.

- [?] Programmes de la BAD (montant de l’étude de coût de service ; afdb.org inaccessible).

### Sources

[1] Banque mondiale, Project Appraisal Document — Botswana Renewable Energy Support and Access Accelerator Project (P181221), 18/06/2024 (taux : 1 US$ = 14,19 BWP). http://documents.worldbank.org/curated/en/099062124100029329/pdf/BOSIB12d97db860b21ba181085dd12aa6af.pdf [2] BERA, 2026-2027 BPC Electricity Tariff Application Consultation Paper, 15/12/2025 (tableau 1 « Historical Under Recoveries », annexe I). https://www.bera.co.bw/downloads/Electricity/BPC%202026-27%20Tariff%20Application%20-%20Public%20Notice/2026-27%20BPC%20Electricity%20Tariff%20Application%20Consultation%20Paper.pdf [3] BERA, Public Notice — BPC 2026-27 Electricity Tariff Application, 15/12/2025, et Clarification, 21/01/2026. (même répertoire bera.co.bw) [4] BERA, Public Statement — Adjustment of BPC Electricity Tariffs for the 2026/27 Financial Year, 13/07/2026. https://www.bera.co.bw/downloads/Electricity/BPC%202026-27%20Tariff%20Application%20-%20Public%20Notice/Press%20Release%20-%20Electricity%20Tariff%20Adjustments%20For%202026_27%20-%20signed.pdf [5] Banque mondiale, ISR Seq. 1 — RESAA (P181221), 20/11/2024. http://documents.worldbank.org/curated/en/099112024100035336/pdf/P1812211bfd0bc085183c91dc2b8495aa84.pdf [6] FMI, Botswana — 2025 Article IV Consultation, IMF Country Report No. 25/325, décembre 2025. https://www.imf.org/-/media/files/publications/cr/2025/english/1bwaea2025001-source-pdf.pdf [7] BERA, 2023-24 BPC Tariff Application Consultation Paper (perte totale de 486,934 M BWP au 31/03/2022). https://www.bera.co.bw/downloads/Electricity/2023-24%20BPC%20Tariff%20Application%20Consultation%20Paper.pdf [8] SustainabilityReports.com, fiches BPC Integrated Report 2023 et 2024 (revenus 4,531 et 4,995 Md BWP ; 2020 : perte 1 403 095 k BWP) [S] (extraits via moteur de recherche). [9] Mmegi, 22/07/2022, « BPC losses near P500m as power imports rise » [S]. [10] Presse botswanaise (Business Weekly, 2023/2025) : BERA rejette la hausse de 5 % et accorde 400 M BWP de subvention (2023) [S]. [11] API projets Banque mondiale, consultée le 18/10/2026 (P178822, P175934, P176810).

## Diagnostic opérateur — ENERCA (République centrafricaine)

Phase 2 — Mission 300. Statuts : [V] document primaire (états financiers, régulateur, document de projet BM/BAD, FMI) · [S] source secondaire · [E] calcul/estimation · [?] inconnu. Chaque chiffre : source [n] + année. Pacte : ../../phase1/fiches/CAF_centrafrique.md (« (pacte) », [P]). Recherche du 2026-10-18.

### 0. Identité

- ENERCA (Énergie Centrafricaine) : société d’État, monopole de fait production-transport-distribution-vente ; aucun opérateur privé actif sur le réseau (pacte) [P]. Tutelle : ministère de l’Énergie et de l’Hydraulique (MDERH/MDEWR) [1][2] [V].

- Régulateur : aucun régulateur autonome ; création prévue par la révision du Code de l’électricité (pacte) [P] ; l’ACER est citée par la BM comme institution du secteur [2] [V] (rôle exact [?]).

- Comptes : à l’évaluation du PURACEL (2019), aucun état financier audité indépendant n’était disponible ; l’analyse reposait sur des états provisoires 2012-2016 [2] [V]. Depuis 2021, audits des trois grandes EP (ENERCA, SODECA, SOCATEL) publiés dans le cadre de la SDFP de la BM, puis rapports annuels du ministère des Finances sur leur performance financière (le dernier couvre 2021-2023) [3] [V] — rapports non consultés directement [?].

### 1. Situation financière

| Indicateur | Valeur | Année | Statut | Source |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Chiffre d’affaires | [?] ; « recettes faibles au regard du capital » | 2023 | [V] | [3] |
| Résultat net | « Bénéfices étonnamment élevés » selon les chiffres 2023 du rapport du MFB repris par le FMI ; situation jugée « raisonnablement sous contrôle » | 2023 | [V] (via FMI) | [3] |
| EBITDA | [?] | — | [?] | — |
| Dette totale | ENERCA = 55,3 % de la dette totale des EP (fin 2023) ; passif total 139,7 M USD en 2015 (dont 68 M de dette financière LT et 49,8 M de passif CT) | 2015 ; 2023 | [V] | [3][2] |
| Arriérés de l’État | L’État a soldé sa dette envers ENERCA en décembre 2023 (FMI/LoI) ; le pacte cite 52 Md FCFA de créances impayées au 31-12-2024 (tous clients, dont administrations) | 2023-2024 | [V] / [P] | [3][P] |
| Transferts / subventions | [?] ; tarif administré sans compensation ciblée (pacte) | — | [P] | [P] |
| Taux de recouvrement | 67 % (2017) ; 86,2 % (pacte, ~2024) | 2017 ; 2024 | [V] / [P] | [2][P] |
| Recette vs coût par kWh | Tarif moyen 0,14 USD/kWh, recouvrement effectif des coûts 55 % ; coût de fourniture ~3 fois la moyenne d’Afrique subsaharienne (évaluation 2019) | 2019 | [V] | [2] |
| Déficit quasi-budgétaire | [?] | — | [?] | — |
| Notation | Aucune | — | — | — |

### 2. Situation technique

| Indicateur | Valeur | Année | Statut | Source |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Capacité | 28 MW installés / 23 disponibles (2019) ; 70,8 MW en 2025 dont 41,8 MWc solaire (Danzi 25 MWc + stockage, Sakaï 15 MWc) (pacte) ; Danzi mis en service nov. 2023 mais production limitée par la gestion du dispatching d’ENERCA et la capacité d’évacuation | 2019-2025 | [V]/[P] | [2][P] |
| Pertes | Transport 7 % + distribution 33 % (2019) ; 20 % (pacte, ~2024) — réduction non vérifiée en primaire | 2019 ; 2024 | [V]/[P] | [2][P] |
| Délestages | Jusqu’à 16-18 h/jour (2019) ; 8 h d’électricité/jour dans les zones les plus touchées (pacte, 2025) | 2019-2025 | [V]/[P] | [2][P] |
| Clients / comptage | 17 300 compteurs prépayés (pacte) ; ESSAP : 820 compteurs prépayés posés (mai 2026) sur 60 000 visés fin 2027 ; 1 463 nouveaux abonnés | 2026 | [V] | [1][P] |
| Mix | Hydro Boali 1-2 (96 % de la production en 2019) ; solaire en hausse, contraintes de stabilité du réseau | 2019-2026 | [V] | [2][1] |

### 3. Situation économique et gouvernance

- PPA : aucun IPP sur le réseau (pacte) [P] ; centrales solaires financées sur fonds publics/bailleurs (Danzi : PURACEL ; Sakaï : Chine/[?]).

- Change / combustible : exposition au diesel limitée aux centres isolés et à la pointe [2] [V].

- Contrat de performance : plan de gestion contractuelle et d’amélioration de la performance (PIP) d’ENERCA achevé en juin 2023 (PURACEL) [2] [V] ; contrat de performance État-ENERCA promis (pacte) sans date [P] ; adoption [?]. AT PPIAF « ENERCA : from recovery to sustainable strategy » [2] [V].

- Gouvernance : ENERCA n’a pas pu financer les travaux de renforcement qu’elle s’était engagée à prendre en charge (« instabilité financière et tensions de trésorerie ») [2] [V] ; nouvelle UGP dédiée à l’énergie créée faute de capacité du ministère et d’ENERCA [2] [V].

### 4. Programmes Banque mondiale et BAD (et autres) visant l’opérateur

| Programme / projet | Bailleur | Montant | Années | Objectifs liés à l’opérateur | Conditions/indicateurs | Statut d’exécution | Source |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAR — Electricity Sector Strengthening and Access Project (PARSE), P176683 | BM (IDA E0430) + Fonds vert pour le climat (TF-B8519) | IDA 83 M (révisé 82,04) + FVC 30 M = 113 M USD | 06/2022-12/2027 | Ligne 110 kV Danzi-Sakaï, poste de Sakaï, mini-réseaux (Bouar, Bangassou, Birao, Nola, Bossembélé), stockage, compteurs prépayés ENERCA, formation ENERCA | 60 000 compteurs prépayés (820 posés) ; 50 agents formés (81) ; études/cadres (0/2) | Décaissé IDA 33,6 %, FVC 50 % ; revue à mi-parcours faite | [1] |
| CAR Emergency Electricity Supply and Access Project (PURACEL), P164885 | BM | 65 M USD | 2019-06/2024 (clos) | Centrale PV Danzi 25 MWc + stockage ; AT ENERCA (PIP) | — | ICR : résultat « satisfaisant » ; activités de réseau transférées au PARSE | [2] |
| Water and Electricity Upgrading Project, P162245 | BM | 20 M USD | 2018-2023 (clos) | — | — | Clos | [4] |
| SDFP (politique de financement du développement durable) | BM | — | 2021-2024 | Audits ENERCA/SODECA/SOCATEL publiés (2021) ; rapports annuels de risques budgétaires des EP | Action de politique de rendement (PPA) | Réalisé | [3] |
| FEC (3e-4e revues) | FMI | DTS 43,22 M décaissés (juin 2025) | 2023-2026 | Plan d’apurement des arriérés croisés avec les EP | — | Réalisé pour ENERCA (déc. 2023) | [3] |
| Interconnexion RCA-RDC (Boali) | BAD | 1,2 M UC (pacte) | 2012-2026 | [?] | [?] | [?] non vérifié en primaire | [P] |

### 5. Écart pacte ↔ réalité

- Arriérés : le pacte (juin 2026) affiche 52 Md FCFA de créances impayées et veut « clarifier les dettes croisées État-ENERCA » ; le FMI (juin 2025) indique que l’État a soldé sa dette envers ENERCA en décembre 2023 — les 52 Md relèveraient donc surtout de clients non étatiques ou d’arriérés reconstitués depuis 2024 [E] (à vérifier).

- Pacte : pertes 20 % ; BM 2019 : 40 % (7 + 33) — baisse non documentée en primaire [?].

- Pacte : recouvrement 86,2 % ; BM 2017 : 67 % [2] [V].

- Pacte : « absence d’ajustement tarifaire depuis trois décennies » ; la BM en 2019 situait le recouvrement effectif des coûts à 55 % [2] [V] — cohérent.

- Le FMI juge la situation financière d’ENERCA « raisonnablement sous contrôle » avec des « bénéfices étonnamment élevés » (2023), en contraste avec le tableau de crise dressé par le pacte [3] [V] — probable effet de l’apurement des arriérés de l’État en 2023 [E].

### 6. Diagnostic synthétique

- Financière : faible à moyenne (dette = 55 % de la dette des EP, tarif à ~55 % du coût en 2019, mais comptes 2023 bénéficiaires selon le MFB). Technique : faible (capacité très limitée, délestages, intégration du solaire difficile). Gouvernance : faible (pas de régulateur autonome, comptes historiquement non audités, capacité limitée).

- Causes racines : (1) sous-capacité de production et réseau dégradé par le conflit ; (2) tarif administré sans ajustement ; (3) absence de cadre de régulation et faible capacité institutionnelle.

- Phase 3 : grille tarifaire en vigueur et étude tarifaire de 2021 ; rapports annuels MFB sur les EP (2021-2023) ; coût de l’énergie solaire+stockage vs hydro.

### 7. Inconnus

- CA, résultat et dette d’ENERCA en valeur (2023-2025) [?] ; nature des 52 Md FCFA de créances [?] ; documents BAD primaires [?] ; date du contrat de performance [?].

### Sources

[1] Banque mondiale, ISR, CAR-Electricity Sector Strengthening and Access Project (P176683), 10-06-2026. https://documents.worldbank.org/curated/en/099061026042039116/pdf/P176683-6b866c1b-ee0f-4522-be82-3099f5cf6b59.pdf [2] Banque mondiale, Implementation Completion and Results Report, CAR Emergency Electricity Supply and Access Project (PURACEL, P164885), 18-12-2024. https://documents.worldbank.org/curated/en/099121924112038518/pdf/BOSIB-dbdb1cd8-20df-4819-9df0-4221470797fa.pdf [3] FMI, « Central African Republic: Third and Fourth Reviews under the ECF », IMF Country Report No. 25/140, juin 2025 (LoI §23 ; AVD, annexe sur les EP). https://meetings.imf.org/-/media/Files/Publications/CR/2025/English/1cafea2025001-print-pdf.ashx [4] Banque mondiale, API Projects (search.worldbank.org/api/v2/projects), fiches RCA, consulté le 2026-10-18. [P] Fiche phase 1 (Pacte national de l’énergie de la RCA, juin 2026) : ../../phase1/fiches/CAF_centrafrique.md

## Diagnostic opérateur — CIE / CI-ENERGIES (Côte d’Ivoire)

Phase 2 — Mission 300. Statuts : [V] document primaire · [S] source secondaire · [E] calcul/estimation · [?] inconnu. Comparaison avec la fiche phase 1 : ../../phase1/fiches/CIV_cote-divoire.md (« pacte »).

### 0. Identité

- Modèle : un affermage public-privé.

  - CI-ENERGIES est une société d’État de patrimoine (décret 2011-472). Elle porte les actifs, la planification, la maîtrise d’ouvrage des investissements, le dispatching et l’équilibre financier du secteur (pacte).

  - CIE (Compagnie Ivoirienne d’Électricité) est une société privée cotée à la BRVM, filiale du groupe Eranove. Elle exploite le transport, la distribution, la commercialisation et une partie de la production hydro en vertu d’une convention de concession ou d’affermage [5 ; 9] [V/S].

  - Environ 65 % de la capacité appartient à des IPP : CIPREL, Azito, Atinkou, Aggreko, Karpowership (pacte).

  - Un arrêté interministériel de 2025-2026 approuve le Règlement de service concédé État-CIE : c’est une action préalable de la DPF1 2026 [2] [V].

- Tutelle : ministère des Mines, du Pétrole et de l’Énergie (MMPE) et ministère des Finances et du Budget (MFB) [2] [V].

- Régulateur : ANARE-CI. Il publie un rapport d’activités annuel, transmis à l’exécutif et non au Parlement selon l’ERI de la BAD [10] [S]. Le dernier rapport repéré est celui de 2021 (solde du secteur après subvention de +29 Md FCFA) [10] [S].

- Derniers comptes publiés :

  - CIE : exercice 2025, publié à la BRVM (comptes audités d’une société cotée) [5] [V/S] ;

  - CI-ENERGIES : rapport de gestion 2023 (cité par le pacte) ; aucun rapport 2024 ou 2025 n’a été trouvé en ligne [?]. Les comptes de CI-ENERGIES sont certifiés par des commissaires aux comptes [3, plan d’action PforR] [V].

### 1. Situation financière

| Indicateur | Valeur | Année | Statut | Source |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CA de la CIE (rémunération de l’opérateur, pas recettes du secteur) | 302,3 Md FCFA (263,3 Md en 2024) | 2025 | [V] (BRVM, via presse) | [5] |
| Résultat net de la CIE | 13,13 Md FCFA (10,1 en 2024), dividende = 100 % du résultat | 2025 | [V/S] | [5] |
| EBITDA de la CIE | 37,2 Md FCFA (+23,2 %) | 2025 | [S] | [5] |
| Équilibre du secteur (ratio recettes tarifaires / coûts G+T+D+gestion+commercial) | 0,91 en 2024, cible 1,10 en 2028 | 2024 | [V] | [2, cadre de résultats DPF1] |
| Solde d’exploitation du secteur | -87,1 M USD (2022) ; +49,6 M USD (2023) (pacte) | 2022-23 | pacte | phase 1 |
| Déficit 2023 (presse) | 127 Md FCFA. Ce chiffre contredit l’excédent du pacte ; les définitions diffèrent probablement (avant/après subvention) [E] | 2023 | [S] | [11] |
| Dette CI-ENERGIES / dette IPP | 364,18 Md FCFA dus aux IPP (2023, pacte). Dette de CI-ENERGIES de plus de 1 300 Md FCFA (presse 2023, citant Africa Intelligence) | 2023 | pacte / [S] | phase 1 ; [11] |
| Arriérés publics et à l’export | créances sur l’Administration de 28,2 Md FCFA (2023, pacte) ; créances à l’export de 130 Md, dont 106 Md sur EDM-Mali (2023, pacte). Le FMI demande en 2026 de garder « a firm focus on ensuring the financial viability of the electricity sector, including in the context of payment arrears from neighboring countries » | 2023-26 | pacte / [V] | [1, §17] |
| Transferts de l’État | subvention de 130 Md FCFA, soit 234 M USD (2023, pacte). La BM décrit un « periodic reliance on fiscal transfers to clear sector arrears » [2, §38] | 2023 | pacte / [V] | [2] |
| Taux de recouvrement | [?] non trouvé. La DPF1 impose le prépaiement aux clients de 15 A ou moins (76 % des clients postpayés) et le paiement automatique des factures publiques [2, §39] | — | [?] | [2] |
| Recette moyenne par kWh | 83 FCFA/kWh HT en 2024 (BT 80,6 ; MT/HT 85), contre 71 en 2023. Hausses de 10 % au 01/07/2023 (MT/HT) et au 01/01/2024 (toutes catégories) | 2024 | [V] (DGE/MEFB) | [4] |
| Coût complet par kWh | [?] non publié. Implicitement environ 91 FCFA/kWh si le ratio de 0,91 s’applique à la recette moyenne [E] | 2024 | [E] | [2 ; 4] |
| Notation | souverain : risque de surendettement abaissé de modéré à faible (FMI 2026). CIE et CI-ENERGIES : [?] | 2026 | [V] | [1] |

### 2. Situation technique

| Indicateur | Valeur | Année | Statut | Source |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Capacité installée | 3 019 MW en 2024 (DGE) ; 3 259 MW en 2025 selon le FMI (2 229 MW en 2020) | 2024-25 | [V] | [4 ; 1, annexe PND] |
| Production | 13 919 GWh en 2024 : thermique gaz 75,1 %, hydro 24,5 %, solaire 0,37 % | 2024 | [V] | [4] |
| Exportations | 730 GWh en 2024 (1 052 en 2023), soit environ 5,2 % de la production | 2024 | [V] | [4] |
| Rendement global (1 – pertes) | 83,7 % en 2024 (cible de 85 % en 2030), soit environ 16,3 % de pertes [E]. Le pacte donne 84,99 % pour 2023 | 2024 | [V] | [4] |
| Pertes techniques (zone nord, NEDA) | 13 % (réf. déc. 2022), toujours 13 % en août 2026, cible de 10 % en 2028 | 2026 | [V] | [3] |
| Temps moyen de coupure | 26 h 13 en 2024 (17 h 54 en 2021, 44 h 38 en 2015). Le FMI cite 18,22 h en 2024 : définitions divergentes à signaler [E]. Zone NEDA : 15,36 h, sans amélioration en août 2026 | 2024-26 | [V] | [4 ; 1 ; 3] |
| Délestages | délestages récurrents début 2026, assortis d’un plan d’investissement de 1,2 Md USD (700 Md FCFA) annoncé par CI-ENERGIES le 27/03/2026 | 2026 | [S] | [12] |
| Clients | 5,28 millions d’abonnés CIE en 2025 (+694 000) [5]. Pacte : 4,04 M de clients, dont 2,75 M prépayés (2023) | 2025 | [S] | [5] |
| Accès | taux d’accès de 98,6 % et taux de couverture de 94,3 % en 2024 (localités) | 2024 | [V] | [4] |

### 3. Situation économique et gouvernance

- PPA : le prix et les volumes des IPP gaz (CIPREL, Azito, Atinkou) sont payés en partie en devises, avec du gaz domestique (Baleine, Foxtrot) et importé. Les termes ne sont pas publics [?]. Selon la BM, la dérogation à la mise en concurrence est fréquente pour les IPP, d’où un décret de gouvernance des concessions (DPF1, action préalable n° 1) [2] [V].

- Change et combustible : exposition au prix du gaz et des combustibles liquides. Le « recours excessif à la production à base de combustibles liquides » et les pannes des IPP figurent parmi les causes du déficit [2, §38] [V].

- Plan de redressement : l’action « plan global d’assainissement » (pacte, échéance S1 2025) était annoncée par la DPF3 (2024). Le rapport M300 de mars 2026 la classe « Delayed » (phase 1). La DPF1 2026 en reprend la séquence : règles et périodicité de révision tarifaire, convention État/CI-ENERGIES (déclencheur DPF2), nouvelle structure tarifaire (déclencheur DPF3), plan de financement triennal [2, §39] [V]. Le FMI (MEFP 2026) confirme un décret modificatif sur les règles tarifaires et un arrêté de nouvelle structure tarifaire « en discussion ». Il confirme aussi trois arrêtés du 23/03/2026 (n° 0225, 0226 et 0227) sur le transport, l’accès au réseau et l’autoproduction [1, MEFP §45] [V].

- Gouvernance : la CIE est cotée et ses comptes sont publics. Pour CI-ENERGIES, le rapport d’activité exigé par le PforR « n’était pas encore en place » selon l’ISR d’octobre 2026 [3] [V]. La contrepartie budgétaire du NEDA n’est financée qu’à 31,7 % : 32 M EUR, avec 68,6 M EUR à trouver en 2027-2028 [3] [V].

### 4. Programmes Banque mondiale et BAD (et autres) visant l’opérateur

| Programme / projet | Bailleur | Montant | Années | Objectifs liés à l’opérateur | Conditions / indicateurs | Statut | Source |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Côte d’Ivoire National Electricity Digitalization and Access (NEDA), P176776 (PforR) | BM (IDA) | 300 M USD (révisé à 339,41 M USD-équiv. ; 79 % décaissé) | 20/12/2022 – 31/03/2028 | raccordements PEPT, extension du réseau, digitalisation des postes et du réseau MT, capacités de CI-ENERGIES | DLI de raccordements (350 019 ménages, 1,82 M de personnes en août 2026) ; pertes techniques zone nord de 13 % à 10 % ; coupures de 15,36 h à 12,22 h | actif ; ISR 10/2026 : PDO et IP « Satisfactory », risque « Substantial » | [3 ; 6] |
| Côte d’Ivoire Private Investment and Productive Jobs DPF1, P510901 | BM | 400 M USD | approuvée le 05/06/2026 – clôture 11/2027 | viabilité financière du secteur | AP n° 1 : décret de gouvernance des concessions IPP et 4 arrêtés sur l’autoproduction et l’accès au réseau. AP n° 2 : Règlement de service concédé État-CIE, prépaiement obligatoire, procédure de validation et de paiement des factures de l’État. Déclencheurs DPF2 et DPF3 : règles tarifaires, convention État/CI-ENERGIES, nouvelle structure tarifaire. Indicateur : ratio recettes/coûts de 0,91 (2024) à 1,10 (2028) | active | [2 ; 6] |
| Investment for Growth DPF3/PBG/D4D, P180234 | BM (+ garantie PBG ; MIGA) | 310,6 M USD + garantie (PBG P181752, 543,5 M) ; SLL de 433 M EUR | 2024-2025 | annonce le plan global d’assainissement du secteur et la restructuration de la dette d’exploitation | KPI EnR du SLL | clôturée | [7 ; 6] |
| Côte d’Ivoire Renewable Energy & Financial Stability Initiative (REFI), P510702 | BM (garantie BIRD) + MIGA | 20 M USD (montant API) | prévu le 25/02/2027 | refinancer le passif du secteur et environ 200 MW solaires | [?] | en préparation | [2, §40 ; 6] |
| WAPP Ghana–Côte d’Ivoire Interconnection Ph. 1 (WA-REMP MPA), P178923 | BM | 314 M USD (régional) | 24/01/2025 | interconnexion, export | — | actif | [6] |
| Regional Electricity Access and BEST, P167569 | BM | 465 M USD (régional) | 2021-2028 | stockage par batteries, accès | — | actif | [6] |
| CI-ENERGIES Guarantee Project, P164145 | BM (garantie IDA) | 280 M USD | 2018 | refinancement du passif court terme de CI-ENERGIES | — | clôturé | [6] |
| PROSER II (Power System Infrastructure Strengthening and Electricity Access Ph. II), 46002-P-CI-FA0-025 | BAD | 87,65 + 40,20 M DTS (environ 173,4 M USD) | 15/05/2026 | réseaux T&D, accès | [?] | approuvé, non décaissé | [8] |
| PROSER I, 46002-P-CI-FA0-024 | BAD | environ 181 M USD (IATI), 39,8 M USD décaissés | 2020 | réseaux, accès | [?] | en cours | [8] |
| M300 – Programme Électricité pour Tous Ph. II (PEPT), tranches B et C, 46002-P-CI-FA0-029 / -028 | BAD | 6,50 + 12,99 M DTS (environ 26,5 M USD) | 15/10/2025 | raccordements sociaux | [?] | approuvé | [8] |
| Sixième revue FEC/MEDC et cinquième revue FRD | FMI | environ 832,8 M USD décaissés à la dernière revue | 2023-2026 (fin du programme) | viabilité du secteur électrique (recommandation), réformes tarifaires dans le MEFP | aucun repère structurel énergie identifié [?] | achevé (06/2026) | [1] |

### 5. Écart pacte ↔ réalité

- Équilibre financier : le pacte parle d’une « situation de quasi-équilibre ». La BM chiffre la couverture à 0,91 en 2024, soit un déficit structurel d’environ 9 % des coûts [2]. La presse rapporte un déficit de 127 Md FCFA en 2023 [11], là où le pacte affiche un solde positif de 49,6 M USD. L’écart tient probablement au traitement de la subvention de 130 Md FCFA, à clarifier.

- Tarifs : le pacte donne un tarif moyen de 71,03 FCFA/kWh (2023). Les données officielles 2024 montrent 83 FCFA/kWh après deux hausses de 10 % [4]. Le pacte ne mentionne pas la hausse de janvier 2024.

- Plan d’assainissement promis pour le S1 2025 : non adopté à notre connaissance. Ses éléments sont repoussés en déclencheurs DPF2 et DPF3 (2027-2028) [2].

- Qualité de service : le pacte cite un SAIDI de 19,5 h (2023). La DGE donne 26 h 13 en 2024 et des délestages sont signalés en 2026 [4 ; 12]. Les sources primaires divergent elles-mêmes (le FMI cite 18,22 h).

- Les chiffres de la CI-ENERGIES (dette IPP de 364 Md, créances EDM de 106 Md) n’ont pas pu être recoupés au-delà du pacte.

### 6. Diagnostic synthétique

- Financière : moyenne-faible. L’opérateur privé (CIE) est rentable, mais le secteur porté par CI-ENERGIES reste déficitaire (ratio de 0,91) et dépend de transferts et de restructurations de dette. Les créances à l’export (Mali) pèsent.

- Technique : moyenne-forte. Le parc est large (plus de 3 GW), l’accès élevé et les pertes moyennes (environ 16 %), mais la fiabilité se dégrade en 2024-2026.

- Gouvernance : moyenne. Le régulateur est bien structuré, l’affermage clair et la CIE cotée, mais CI-ENERGIES publie peu (pas de rapport public récent) et le recours au gré à gré pour les IPP est fréquent.

- Causes racines : (1) des tarifs longtemps gelés (environ 69 FCFA/kWh de 2015 à 2022) face à des coûts gaz et IPP en hausse ; (2) des impayés publics et à l’export ; (3) des investissements portés par CI-ENERGIES à crédit, avec dettes rétrocédées.

- Phase 3 : coût de revient par segment (production IPP, transport, distribution) ; formule de rémunération de la CIE ; impact de la structure tarifaire en préparation ; prix à l’export.

### 7. Inconnus

- États financiers 2024-2025 de CI-ENERGIES [?] ; dette totale du secteur à jour [?] ; arriérés EDM actualisés [?].

- Taux de recouvrement [?] ; pertes commerciales [?].

- Montant de la subvention 2024-2025 [?] ; termes des PPA [?] ; montant final de la garantie REFI [?].

### Sources

[1] FMI, Côte d’Ivoire: Sixth Review Under the EFF and ECF Arrangements and Fifth Review Under the RSF, IMF Country Report No. 26/171, 10/06/2026 (staff report §17 ; MEFP §44-45 ; annexe PND). https://www.imf.org/-/media/files/publications/cr/2026/english/1civea2026002.pdf [2] Banque mondiale, Program Document — Côte d’Ivoire First Private Investment for Productive Jobs DPF (P510901), 05/2026. https://documents.worldbank.org/curated/en/099051426101537931/text/BOSIB-6f8da722-c315-441e-b23f-6010c4781679.txt [3] Banque mondiale, ISR n° 9 — NEDA (P176776), 02/10/2026. https://documents.worldbank.org/curated/en/099100226110514513/text/P176776-e86e1031-dee2-414e-9183-ace87bfa0b79.txt [4] Direction générale de l’Économie (MEFB), « Électricité — activités sectorielles », sources MMPE et annuaire CI-ENERGIES, mise à jour du 26/11/2025. https://economie-ivoirienne.ci/activites-sectorielles/electricite.html [5] Résultats 2025 de la CIE (BRVM) : AllAfrica, 26/05/2026, https://fr.allafrica.com/stories/202605260710.html ; Sika Finance, https://www.sikafinance.com/marches/la-cie-propose-un-dividende-brut-de-234-fcfa-par-action-au-titre-de-l-exercice-2025_61872 ; Daba Finance, https://dabafinance.com/en/news/cie-profit-rises-electricity-demand-lifts-revenue [6] Banque mondiale, API Projects v3 (search.worldbank.org/api/v3/projects), consultée le 18/10/2026. [7] Banque mondiale, Program Document — Third Investment for Growth DPF and PBG (P180234), 11/2024, https://documents.worldbank.org/curated/en/099111124150025880/text/BOSIB-bb49b060-3555-4e0c-8d57-8efdb2d54f6b.txt ; ISR de 12/2025, https://documents.worldbank.org/curated/en/099121625095526661/text/P180234-dc29362f-ba38-4c8b-9206-bf8a74f31bbf.txt [8] BAD, données IATI (XM-DAC-46002) via d-portal.org, consultées le 18/10/2026. [9] Banque mondiale, PAD Electricity Transmission and Access Project (P157055), 2017 (description de l’affermage CIE). https://documents1.worldbank.org/curated/en/450031491098454445/pdf/COTE-DIVOIRE-PAD-03132017.pdf [10] BAD, Electricity Regulatory Index — fiche Côte d’Ivoire, https://africa-energy-portal.org/eri/country/cote-divoire ; AllAfrica, 22/01/2023 (rapport ANARE 2021), https://fr.allafrica.com/stories/202301220020.html [11] Connection Ivoirienne, 18/05/2023 (dette de CI-ENERGIES) ; même site, 04/01/2024 (déficit 2023). https://connectionivoirienne.net/2023/05/18/ci-energies-traine-toujours-une-dette-de-plus-de-1300-milliards-de-fcfa/ [12] Le360 Afrique, « Côte d’Ivoire : un plan d’investissement de 1,2 milliard de dollars pour le renforcement du réseau électrique », 03/2026. https://afrique.le360.ma/economie/cote-divoire-un-plan-dinvestissement-de-12-milliard-de-dollars-pour-le-renforcement-du-reseau_UIDMEPWW7FCMLMG4MRYEPFW57E/

## Diagnostic opérateur — ENEO / SOCADEL (avec SONATREL) (Cameroun)

Phase 2 — Mission 300. Statuts : [V] document primaire (états financiers, régulateur, document de projet BM/BAD, FMI) · [S] source secondaire · [E] calcul/estimation · [?] inconnu. Chaque chiffre : source [n] + année. Pacte : ../../phase1/fiches/CMR_cameroun.md (« (pacte) », [P]). Recherche du 2026-10-18.

### 0. Identité

- Renationalisation achevée : protocole d’achat des parts d’Actis (51 %) signé le 19-11-2025 [2] [V] ; État porté à 95 % du capital (5 % réservés au personnel) [1] [V][6] [S] ; prix rapporté de 78 Md FCFA (~140 M USD) et clôture les 10 et 17 février 2026 [6] [S]. Par décret du 4 mai 2026, Energy of Cameroon SA (ENEO) devient la SOCADEL, société à capital public héritant des actifs et de la concession ; DG nommé le 05-05-2026 (ancien DGA d’ENEO) [6] [S]. L’ISR BM de sept. 2026 parle d’« ENEO (now SOCADEL) » [3] [V].

- Périmètre : SOCADEL = production thermique/hydro historique (~1 GW selon Enerdata [6] [S]) + distribution et commercialisation ; SONATREL (société publique, 2018) = transport ; EDC = ouvrages hydro de l’État ; IPP : KPDC et DPDC (Globeleq), NHPC (Nachtigal, 420 MW, en service depuis juin 2024) [4] [V][P].

- Régulateur : ARSEL ; fixe le revenu maximal autorisé (MAR) d’ENEO et de SONATREL ; résolutions MAR 2026 émises fin décembre 2025 [3] [V]. Tarifs BT/MT régulés gelés depuis 2012 (pacte) [P].

- Derniers comptes publiés : [?] non trouvés en ligne (ni ENEO ni SONATREL). La BM cite « ENEO’s financials » pour les arriérés [4] [V]. Les audits de performance ENEO/SONATREL par l’ARSEL ne sont pas encore publiés (DLI 4 non atteint, juin 2026) [3] [V].

### 1. Situation financière

| Indicateur | Valeur | Année | Statut | Source |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Chiffre d’affaires | Encaissements ≈ 31 Md FCFA/mois contre ≈ 44 Md FCFA/mois d’obligations (déficit structurel de trésorerie ≈ 13 Md/mois) | 2025-2026 | [V] | [1] |
| Résultat net | [?] non trouvé ; « détresse financière », « quasi-faillite » | 2025 | [V] | [4] |
| EBITDA | [?] | — | [?] | — |
| Dette totale ; fournisseurs | ≈ 800 Md FCFA dont ≈ 500 Md fournisseurs (fin 2024) (pacte) ; non recoupé en primaire | 2024 | [P] | [P] |
| Arriérés de l’État et EP | > 700 Md FCFA (> 2,1 % du PIB) fin 2024 selon le FMI ; la BM retient 96 Md FCFA (août 2024) pour la seule consommation des administrations/EP — 123 (2020), 108 (2021), 68 (2022), 99 (2023) Md FCFA —, hors réclamations non reconnues par l’État : compensation tarifaire ~161 Md et éclairage public ~73 Md (août 2024) | 2020-2024 | [V] (périmètres différents) | [1][4] |
| Subventions | Compensation tarifaire 67 Md FCFA (2025, pacte) ; coût implicite des prix administrés des EP estimé à 0,2 % du PIB (68 Md FCFA, tous secteurs) ; montant 2026 de compensation estimé par l’ARSEL inscrit en loi de finances | 2024-2026 | [P] / [V] | [P][1][3] |
| Taux de recouvrement | 72 % (pacte) ; [?] non recoupé | ~2024 | [P] | [P] |
| Écart de revenu MAR vs recettes tarifaires | 9,5 % du MAR (juil. 2022), inchangé en juin 2026, cible 5 % fin 2027 (DLI 1 « off-track ») | 2022-2026 | [V] | [3] |
| Déficit quasi-budgétaire / risque | Chaque mois de retard du rachat d’Actis coûtait 10-15 Md FCFA à l’État ; Nachtigal ajoute ≥ 10 Md FCFA/mois de facture ; lettre de crédit garantie BM (Nachtigal) tirée à > 85 M EUR (56 Md FCFA), à reconstituer ; budget 2026 : 135 Md FCFA de prises de participation/réhabilitation, surtout pour ENEO | 2025-2026 | [V] | [4][2][1] |
| Notation | Aucune | — | — | — |

### 2. Situation technique

| Indicateur | Valeur | Année | Statut | Source |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Capacité | 2 011 MW installés / 1 727 disponibles (pacte) ; Nachtigal en service mais l’offre effective n’a pas augmenté faute de capacités de transport et distribution | 2024-2026 | [P]/[V] | [P][1] |
| Pertes | 14 % techniques + 14 % commerciales (2023, pacte) ; [?] non recoupé | 2023 | [P] | [P] |
| SAIDI/SAIFI | [?] non trouvé | — | [?] | — |
| Clients / comptage | ~2 M d’abonnés, 641 644 prépayés (pacte) ; PforR : 95 000 compteurs AMI achetés, pose à partir du T4 2026 ; 15 000 compteurs intelligents pour les bâtiments publics (0 posé, juin 2026) ; 150 000 lampadaires à compter (0) | 2026 | [V] | [3][P] |
| Mix | ~70 % hydro en capacité (pacte) | 2025 | [P] | [P] |
| Transport | Capacité de transformation SONATREL 2 898 000 kVA (2023) → 3 084 000 kVA (juin 2026), cible 3 136 900 | 2026 | [V] | [3] |

### 3. Situation économique et gouvernance

- PPA : contrats « take-or-pay » de Nachtigal et des centrales Globeleq (Kribi, Dibamba) garantis par la BM/MIGA ; « défauts répétés de paiement d’ENEO et de l’État vis-à-vis de NHPC » [2] [V] ; le take-or-pay de Nachtigal « pèsera sur le budget tant que les contraintes de transport empêchent l’utilisation » [1] [V].

- Change et combustible : [?] détail non trouvé (PPA Nachtigal en devises probables [E]).

- Plan de redressement : étude du plan de redressement d’ENEO reportée au T1 2026 [2] [V] ; feuille de route sectorielle à valider fin janvier 2026 [2] [V] ; statut [?].

- Gouvernance : la DPF3 (BM) prévoit comme déclencheur un recrutement compétitif du DG, du PCA et de deux administrateurs indépendants ; or la nomination du DG de SOCADEL (mai 2026) a été faite par le conseil présidé par le ministre de l’Eau et de l’Énergie [4] [V][6] [S] — conformité au déclencheur [?]. FMI : la renationalisation « accroît l’exposition de l’État », gouvernance des EP faible (mandats expirés) [1] [V].

### 4. Programmes Banque mondiale et BAD (et autres) visant l’opérateur

| Programme / projet | Bailleur | Montant | Années | Objectifs liés à l’opérateur | Conditions/indicateurs | Statut d’exécution | Source |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cameroon Power Sector Reform Program (PRSEC, PforR + IPF), P178136 | BM (IDA 73940) | 300 M USD (révisé 319,33 M) | 08/2023-06/2028 | Performance financière et transparence du secteur ; accès | DLI 1 : écart MAR/recettes 9,5 % → 5 % ; DLI 2 : paiement trimestriel de la compensation tarifaire et des factures publiques 2027 ; DLI 3 : compteurs bâtiments publics ; DLI 4 : publication des audits ARSEL ENEO/SONATREL ; DLI accès/ENR/transformation | Décaissé 114,15 M (35,75 %) ; aucun DLI atteint en 2025 (vérificateur indépendant non recruté) ; 20 690 personnes raccordées sur 1 055 000 | [3][2] |
| Cameroon Second Fiscal Sustainability, Inclusive and Sustainable Growth DPF, P180017 | BM (prêt 97850-CM) | 189,4 M EUR (≈ 200 M USD) selon le document de programme ; 400 M USD dans l’API [?] | approuvé ~mars 2025 | Domaine 11 « performance des services d’électricité » | Déclencheur DPF3 n° 11 : gouvernance d’ENEO (recrutement compétitif DG/PCA/2 administrateurs) et cadre contraignant d’apurement des arriérés publics ; RI : arriérés publics < 5 Md FCFA en 2026 | DPF3 en préparation [?] | [4] |
| Electricity Transmission and Reform Project (PRRTERS), P152755 | BM | 325 M USD | 2016-2024 | SONATREL (transport) | — | Clôture prévue 30-11-2024 | [7] |
| Cameroon-Chad Power Interconnection (PIRECT), P168185 | BM + BAD + BID + UE | 650,5 M USD (BM, régional) | 2020-2027 | SONATREL (agence d’exécution) | Gap BAD de 240 M EUR côté Cameroun | En cours | [7][8] |
| Nachtigal Hydropower Project, P157734 (garanties) | BM/IFC/MIGA | 850 M USD (engagement BM) | 2018-2025 | Garantie de paiement / lettre de crédit au bénéfice de NHPC | LC tirée > 85 M EUR | En vigueur | [7][2] |
| Rural Electricity Access Project for Underserved Regions (PERACE), P163881 | BM | 150 M USD | 2018-2025 | Électrification rurale | — | [?] | [7] |
| PARSEC | BAD | 74,25 M EUR (pacte) | 2024-2025 | Appui budgétaire secteur électricité | [?] non vérifié en primaire | [?] | [P] |
| Article IV 2026 | FMI | — | mars 2026 | Risques budgétaires liés à ENEO | Recommande la surveillance des EP et des dettes croisées | — | [1] |

### 5. Écart pacte ↔ réalité

- Arriérés publics : pacte « 10 Md (administration) + 72 Md (entités publiques) » ; BM 96 Md (août 2024) hors 234 Md contestés ; FMI > 700 Md FCFA fin 2024 — facteur ~8 d’écart selon le périmètre [P][4][1].

- Pacte : « réduire la compensation tarifaire de 6 %/an » et « équilibre financier en 2028 » → l’écart MAR/recettes reste bloqué à 9,5 % depuis 2022 [3] [V] ; le FMI juge les tarifs « bien en deçà du recouvrement des coûts » [1] [V].

- Pacte : restructuration d’ENEO d’ici fin 2026 avec plan de redressement en février 2026 → rachat fait (nov. 2025-fév. 2026) et transformation en SOCADEL (mai 2026), mais étude de redressement à peine lancée [2] [V].

- Pacte : publication des états financiers de toutes les entreprises du secteur → aucun compte publié trouvé [?].

### 6. Diagnostic synthétique

- Financière : faible (trésorerie structurellement négative, arriérés croisés massifs, LC Nachtigal tirée). Technique : moyenne (parc hydro important mais goulots T&D, Nachtigal sous-utilisé). Gouvernance : faible à moyenne (régulation MAR existante, mais tarifs gelés, renationalisation sans plan de redressement publié).

- Causes racines : (1) gel tarifaire BT/MT depuis 2012 et compensation non payée ; (2) arriérés et dettes croisées de l’État ; (3) sous-investissement T&D face à une production take-or-pay croissante.

- Phase 3 : MAR ARSEL 2026 ; coût d’achat Nachtigal/KPDC/DPDC ; montant réel de la compensation ; bilan d’ouverture SOCADEL.

### 7. Inconnus

- États financiers ENEO 2023-2025 et SONATREL [?] ; taux de pertes et de recouvrement récents en primaire [?] ; contenu du décret du 4-5-2026 [?] ; montant final DPF3 [?] ; documents BAD (PARSEC) [?].

### Sources

[1] FMI, « Cameroon: 2026 Article IV Consultation — Staff Report », IMF Country Report No. 26/81, avril 2026 (annexe sur les EP). https://www.imf.org/-/media/files/publications/cr/2026/english/1cmrea2026001-source-pdf.pdf [2] Banque mondiale, aide-mémoire « Cameroun — Programme de Réformes du Secteur de l’Électricité (PforR) : Mission du secteur de l’énergie, 17-27 novembre 2025 ». https://documents.worldbank.org/curated/en/099122325124046915/pdf/P178136-ef8b46fe-f4cd-40b4-b6c8-f06d5e03cb55.pdf [3] Banque mondiale, ISR Seq. 8, Cameroon Power Sector Reform Program (P178136), 30-09-2026. https://documents.worldbank.org/curated/en/099093026124041310/pdf/P178136-a4903580-44df-4a2c-8fa6-12ea4a6a8846.pdf [4] Banque mondiale, Program Document, « Cameroon Second Fiscal Sustainability, Inclusive and Sustainable Growth DPF » (P180017), février 2025. https://documents.worldbank.org/curated/en/099022525100522901/pdf/BOSIB-b1070112-2a8a-454d-aac2-e5f817381226.pdf [5] FMI, « Cameroon: Selected Issues », IMF Country Report No. 26/82, avril 2026 (accès 68,2 % en 2024). https://www.imf.org/-/media/files/publications/cr/2026/english/1cmrea2026002-source-pdf.pdf [6] Enerdata, « Cameroon renationalises power company Eneo, renames it SOCADEL », 2026. https://www.enerdata.net/publications/daily-energy-news/cameroon-renationalises-power-company-eneo-renames-it-socadel.html ; Labase Lextenso, « Cameroun : transformation d’ENEO en SOCADEL », 2026. https://www.labase-lextenso.fr/l-essentiel-droits-africains-des-affaires/2026-n8/cameroun-transformation-d-eneo-en-socadel-nouvelle-societe-a-capital-public-DAA203y8 ; Camer.be, « SOCADEL : le Cameroun reprend son électricité, mais 800 milliards de dettes attendent ». https://www.camer.be/93347/30:27/socadel-le-cameroun-reprend-son-electricite-mais-800-milliards-de-dettes-attendent-cameroon.html [7] Banque mondiale, API Projects (search.worldbank.org/api/v2/projects), fiches Cameroun, consulté le 2026-10-18. [8] Banque mondiale, aide-mémoire Tchad mai 2025 (PIRECT). https://documents.worldbank.org/curated/en/099062525113021319/pdf/P174495-7bf869c0-069a-4311-9d41-5979b4d9efe7.pdf [P] Fiche phase 1 (Compact énergétique du Cameroun, sept. 2025) : ../../phase1/fiches/CMR_cameroun.md

## Diagnostic opérateur — SNEL (République démocratique du Congo)

Phase 2 — Mission 300. Statuts : [V] document primaire (états financiers, régulateur, document de projet BM/BAD, FMI) · [S] source secondaire · [E] calcul/estimation · [?] inconnu. Chaque chiffre : source [n] + année. Pacte : ../../phase1/fiches/COD_rdcongo.md (cité « (pacte) », [P]). Recherche du 2026-10-18.

### 0. Identité

- Société Nationale d’Électricité (SNEL SA), société commerciale à capitaux 100 % publics, verticalement intégrée ; contrôle « plus de 90 % des infrastructures de production, transport et distribution » [3] [V]. Capacité « d’environ 2 700 MW, principalement détenue par SNEL » [1] [V]. Tutelle technique MRHE, tutelle de portefeuille (COPIREP pilote les réformes) [2] [V].

- Régulateur : ARE (Autorité de Régulation du secteur de l’Électricité, loi de 2014). Indépendance faible en pratique : l’ajustement tarifaire SNEL est « bloqué avec l’ancien DG de l’ARE », à relancer avec le nouveau DG [2] [V] ; l’ARE a dû être « ré-engagée » dans le projet AGREE [2] [V].

- Restructuration : le gouvernement n’a toujours pas arrêté l’option de restructuration de la SNEL (dégroupage interne, contrat de gestion, affermage, concession, restructuration de dette…) ; c’était une action attendue pour le 25-03-2026 et un déclencheur (trigger #10) de la 2e DPF [2][4][1] [V].

- Derniers états financiers publiés : le pacte indique des comptes audités 2020 au plus tard [P] ; la BM a analysé des états financiers « audités » couvrant 2018-2024 pour sa revue des EP [3] [V], mais aucun état financier SNEL n’a été trouvé en accès public [?]. Le FMI note que seule la Gécamines a publié ses comptes 2024 (août 2025) et que l’État veut en faire une pratique pour toutes les EP [5] [V].

### 1. Situation financière

| Indicateur | Valeur | Année | Statut | Source |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Chiffre d’affaires | [?] non trouvé en primaire ; dette « plus de trois fois le CA 2022 » (pacte) → CA 2022 < 1 Md USD [E] | 2022 | [P]/[E] | [P][8] |
| Résultat net / marge nette | Marge nette « améliorée à partir de 2022 » ; rendement des actifs et des fonds propres des EP « majoritairement négatif » ; SNEL classée parmi les EP ayant des difficultés à servir leur dette | 2018-2024 | [V] | [3] |
| EBITDA | [?] non trouvé | — | [?] | — |
| Dette totale | SNEL ≈ 75 % de la dette des EP, laquelle atteint 7,3 % du PIB en 2023 (42 % de la dette publique extérieure) → ~5,5 % du PIB [E] ; pacte : ~3 Md USD (75 % financière dont contrats miniers, 13 % commerciale, 11 % fiscale) | 2023 | [V] / [P] | [3][P] |
| Arriérés de l’État | ≈ 110 M USD (pacte) ; MoU de règlement signé le 22-01-2025 ; ordre de virement mensuel permanent décidé en Conseil des ministres le 28-03-2025 (dès avril 2025) ; « les arriérés restants menacent toujours la stabilité financière de la SNEL » (déc. 2025) | 2025 | [V] | [1][4][P] |
| Transferts / subventions | [?] non chiffré ; nombreuses institutions et « ayants droit » (hauts responsables) bénéficient d’électricité gratuite | 2025 | [V] | [1] |
| Taux de recouvrement | 55,91 % (déc. 2023) → 70,87 % (déc. 2025) (indicateur DPF) ; mais l’indicateur AGREE donne 60 % (avr.-juin 2026) : HT 84 % (oct. 2024) → 60 %, MT 65 %, BT 40 % | 2023-2026 | [V] (définitions divergentes) | [1][4][2] |
| Recette moyenne vs coût par kWh | Tarif moyen ≈ 9 c USD/kWh, coût 0,4 USD/kWh (pacte, non recoupé) | ~2024 | [P] | [P] |
| Déficit quasi-budgétaire | [?] non estimé ; défaut des 11 principales EP coûterait ~179 M USD/an au budget, SNEL et Gécamines étant les plus coûteuses | 2026 | [V] | [3] |
| Notation | Aucune | — | — | — |

### 2. Situation technique

| Indicateur | Valeur | Année | Statut | Source |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Capacité | ~2 700 MW (BM 2025) vs 3 067 MW installés (pacte) ; utilisation du potentiel hydro 3,2 % | 2025 | [V] | [1][3][P] |
| Pertes totales | 45,9 % (déc. 2023) → 49,06 % (déc. 2025), cible 40 % fin 2027 ; « environ 46 % de l’électricité produite n’est pas livrée, facturée et encaissée » ; pertes techniques estimées à 37 % (2023) | 2023-2025 | [V] | [1][4][3] |
| SAIDI/SAIFI | [?] non trouvé ; « coupures fréquentes et délestages » | 2026 | [V] | [3] |
| Clients / prépayé | > 1 million de clients (pacte) ; contrat de 110 000 compteurs prépayés (Shenzhen Londian), livraison à Kinshasa prévue juin 2026 ; 150 000 supplémentaires prévus | 2026 | [V] | [2][P] |
| Mix | ~98-99 % hydro (pacte) | — | [P] | [P] |
| Délestages | Fréquents (BM 2026) ; données chiffrées [?] | 2026 | [V] | [3] |

### 3. Situation économique et gouvernance

- PPA / contrats : contrats de financement minier générateurs de dette (42 % de la dette financière selon le pacte) [P][8] ; SNEL appelée à être l’acheteur d’Inga 3 et d’IPP solaires — la BM conditionne cela à sa transformation en « acheteur crédible » [1] [V].

- Change : tarifs en CDF, dette financière largement en devises [E] ; détail [?].

- Contrat de performance État-SNEL signé le 2 octobre 2024 (action préalable n° 10 de la DPF) ; TDR de l’auditeur du contrat approuvés le 18-02-2026 [1][2] [V]. Étude de redressement (Nodalis) achevée ; étude de restructuration de la dette par Ernst & Young (rapport de collecte de données remis le 28-01-2026) ; classification juridique des actifs (contrat attendu mai 2026) ; ERP (contrat prévu 30-08-2026) [2] [V].

- Gouvernance : « vol et détournements financiers étendus » cités par la BM [1] [V] ; changements de direction de la SNEL et de gouvernement en 2025 ayant retardé les réformes [2] [V].

### 4. Programmes Banque mondiale et BAD (et autres) visant l’opérateur

| Programme / projet | Bailleur | Montant | Années | Objectifs liés à l’opérateur | Conditions/indicateurs | Statut d’exécution | Source |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Access, Governance and Reform for the Electricity and Water Sectors Project (AGREE), P173506 | BM (IDA crédit 7066-ZR / don D989-ZR) + FVC 34 M USD + AFD 41 M EUR | 634 M USD à l’approbation ; IDA ramenée de 600 à 500 M USD (annulation de 100 M, restructuration 2026) | 2022-09/2029 | Comp. 1 gouvernance SNEL/REGIDESO (réduite de 66 à 18 M USD, PBC supprimés en déc. 2024) ; comptage prépayé, ERP/MIS, restructuration dette ; réseau Kinshasa/Gbadolite ; Fonds Mwinda (mini-réseaux, SHS) | Indicateurs : recouvrement SNEL 60 % → 83,33 % (2030) ; tarifs SNEL ajustés (non) ; MIS et paiement électronique (non) | Décaissement 6,88 % au 31-12-2025 ; aucun branchement réalisé ; revue à mi-parcours fév. 2026 → restructuration de niveau 2 (périmètre réduit d’environ 50 %) | [2][4] |
| First DRC Governance, Transparency and Economic Resilience DPF, P507861 | BM | 400 M USD (crédit) + 200 M USD (crédit à maturité courte) | approuvé 22-05-2025 | Action préalable 10 : contrat de performance SNEL (02-10-2024) + MoU arriérés publics (22-01-2025) | Déclencheur 10 (2e DPF) : plan d’action sur le plan de redressement actualisé, par décret, et adoption de l’option de restructuration ; RI : recouvrement 55,91 → 75 %, pertes 45,9 → 40 % | ISR jan. 2026 : recouvrement 70,87 %, pertes 49,06 % (déc. 2025) | [1][4] |
| Inga 3 Development Program, P506438 | BM (IDA 7815/7816-ZR) | 250 M USD (100 + 150) | approuvé 03-06-2025, clôture 30-12-2030 | Préparation d’Inga 3 (ADPI) ; SNEL acheteur | — | Non encore en vigueur, 0 % décaissé (sept. 2025) | [6] |
| Electricity Access & Services Expansion (EASE), P156208 | BM | 145 M USD | 2017-2024 (clos) | Prédécesseur d’AGREE ; étude d’options de restructuration SNEL (Tetra Tech) | — | Clos 30-06-2024 ; activités inachevées reprises par AGREE | [2][7] |
| PAGASE (appui à la gouvernance et à l’accès) | BAD | 136 M USD (pacte) | 2017-2025 | [?] | [?] | [?] non vérifié en primaire | [P] |
| AESTAP — appui à l’ARE (coût de fourniture, méthodologie tarifaire, raccordement) | BAD | [?] | atelier 21-25 sept. 2026 | Tarification couvrant les coûts SNEL | — | En cours | [9] [S] |
| FEC + FRD (FMI) | FMI | [?] | 2025-2028 | Suivi de la performance des EP dont SNEL ; feuille de route de gouvernance des EP (déc. 2025) | Repère : publication des états financiers des EP | 2e revue FEC (jan. 2026) | [5] |

### 5. Écart pacte ↔ réalité

- Pacte : « régime tarifaire permettant à la SNEL de couvrir ses coûts adopté d’ici janvier 2026 » → au 22-06-2026 l’indicateur « tarifs SNEL ajustés » est à « Non », le dossier étant bloqué à l’ARE [2] [V].

- Pacte : pertes 46 % → 15 % en 2030 → les pertes augmentent (45,9 % → 49,06 % entre 2023 et 2025) [4] [V].

- Pacte : plan de redressement et feuille de route adoptés fin 2025 → option de restructuration toujours non arrêtée en 2026 [2] [V].

- Recouvrement : pacte 61 % (2022) ; sources BM 55,91 % (2023), 70,87 % (2025, DPF) et 60 % (2026, AGREE) — chiffres non réconciliés [E].

- Le principal projet BM d’appui (AGREE) a abandonné ses PBC et perdu 100 M USD, ce qui contraste avec le discours du pacte sur l’accélération des réformes [2] [V].

### 6. Diagnostic synthétique

- Financière : faible (dette ≈ 3 Md USD, ~75 % de la dette des EP ; arriérés publics ; électricité gratuite d’ayants droit). Technique : faible (pertes ~49 %, potentiel exploité 3 %). Gouvernance : faible (pas de décision sur la restructuration, régulateur bloqué, détournements cités par la BM) ; amorce positive : contrat de performance et MoU arriérés (2024-2025).

- Causes racines : (1) tarifs sous les coûts et absence d’ajustement ; (2) pertes et fraude massives, faible comptage ; (3) dette héritée des préfinancements miniers et arriérés de l’État.

- Phase 3 : grille tarifaire ARE ; rapport Ernst & Young sur la dette ; KPI du contrat de performance ; coûts d’achat aux IPP et contrats miniers.

### 7. Inconnus

- États financiers SNEL (CA, résultat, EBITDA) 2022-2025 [?] ; montant des arriérés publics restant après le MoU [?] ; montant des subventions [?] ; documents BAD primaires (PAGASE, AESTAP) [?].

### Sources

[1] Banque mondiale, Program Document, « First DRC Governance, Transparency and Economic Resilience Development Policy Financing » (P507861), avril 2025. https://documents.worldbank.org/curated/en/099050125163540299/pdf/BOSIB-548dcf90-5407-44cf-8e98-a38c8a5d715f.pdf [2] Banque mondiale, Restructuring Paper AGREE (P173506), 12-08-2026. https://documents.worldbank.org/curated/en/099081226055551161/pdf/P173506-21879b55-be4c-433d-892c-749a97c7b933.pdf ; aide-mémoire de la revue à mi-parcours, fév. 2026. https://documents.worldbank.org/curated/en/099060926083016856/pdf/P173506-07d9751e-8f52-441d-8925-d20259c5c58d.pdf [3] Banque mondiale, « Rapport sur la situation économique de la RDC, mars 2026 : Du parking à la voie rapide » (P513492). https://documents.worldbank.org/curated/en/099032326095038359/pdf/P513492-eba8929e-3752-45d6-a28e-b5490d06ec90.pdf [4] Banque mondiale, ISR P507861, janvier 2026. https://documents.worldbank.org/curated/en/099012126062536341/pdf/P507861-f585027a-f1d4-4853-a36d-7c3f9557262f.pdf [5] FMI, Country Report No. 26/2, « DRC — Second Review under the ECF… First Review under the RSF », janvier 2026. https://www.imf.org/-/media/files/publications/cr/2026/english/1codea2026001-source-pdf.pdf ; Country Report No. 25/195 (1re revue), juillet 2025. [6] Banque mondiale, ISR Seq. 1, Inga 3 Development Program (P506438), sept. 2025. https://documents.worldbank.org/curated/en/099090725125537530/pdf/P506438-1ae6ca65-c6bb-4ddb-8846-d24ec0624e41.pdf [7] Banque mondiale, API Projects (search.worldbank.org/api/v2/projects), fiches pays RDC, consulté le 2026-10-18. [8] Bankable, « DR Congo government set to restructure $3B debt of power utility », 20-02-2025 (reprend le pacte). https://bankable.africa/en/news/2002-812-dr-congo-government-set-to-restructure-3b-debt-of-power-utility [9] AllAfrica / BAD, « DR Congo Advances Electricity Sector Regulatory Reforms With African Development Bank Support », 30-09-2026. https://allafrica.com/stories/202609300786.html [P] Fiche phase 1 (Compact énergétique de la RDC, janv. 2025) : ../../phase1/fiches/COD_rdcongo.md

## Diagnostic opérateur — E²C (Énergie Électrique du Congo) (République du Congo)

Phase 2 — Mission 300. Statuts : [V] document primaire (états financiers, régulateur, document de projet BM/BAD, FMI) · [S] source secondaire · [E] calcul/estimation · [?] inconnu. Chaque chiffre : source [n] + année. Pacte : ../../phase1/fiches/COG_congo.md (« (pacte) », [P]). Recherche du 2026-10-18.

### 0. Identité

- E²C : société anonyme à capitaux publics, sous tutelle du Ministère de l’Énergie et de l’Hydraulique (MEH), monopole du transport, de la distribution et de la vente ; société de patrimoine « à titre transitoire » depuis 2018 (pacte) [P][6] [S]. Production : centrales hydro publiques ; IPP gaz CEC (484 MW, État 80 % / ENI 20 %) et AKSA (50 MW) (pacte) [P].

- Réforme de distribution bloquée : le Conseil des ministres avait décidé (décret 2023-1739 du 12-10-2023) de confier la distribution-commercialisation à un fermier ; la SENELEC (Sénégal) a été présélectionnée et une convention signée en décembre 2024 [1] [V] (la presse parle d’un accord de concession de 10 ans signé en février 2024 [5] [S] — dates divergentes). Le processus est suspendu dans l’attente d’une revue par un comité interministériel ; le FMI indique que les autorités l’ont mis « en attente » « en réponse aux demandes des syndicats » [1][2] [V]. Au 27-07-2026, la BM note qu’« il n’y a aucune indication que le gouvernement entende faire avancer cette réforme » [3] [V].

- Mai 2025 : accord d’appui technique et financier avec Seureca (Veolia) pour moderniser la distribution et réduire les pertes (programme FEXTE, signé à Paris le 23-05-2025 ; montant non publié) [5] [S].

- Régulateur : ARSEL (loi 16-2003) (pacte) [P] ; tarifs inchangés depuis 1994 (pacte) [P]. Indépendance [?].

- Comptes : états financiers « non certifiés » (pacte) [P] ; la presse cite des comptes 2024 [5] [S] ; aucun document comptable primaire trouvé [?].

### 1. Situation financière

| Indicateur | Valeur | Année | Statut | Source |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Chiffre d’affaires | [?] non trouvé | — | [?] | — |
| Résultat net | Perte de 18,2 Md FCFA (comptes 2024, selon la presse) | 2024 | [S] | [5] |
| EBITDA | [?] | — | [?] | — |
| Dette ; fournisseurs | Dette fournisseurs 219 Md FCFA ; E²C parmi les dix EP les plus endettées (Cour des comptes, 2023), audit 2019-2023 recommandé | 2023-2024 | [S] | [5] |
| Arriérés de l’État | [?] non chiffrés ; le pacte prévoit un mécanisme de paiement des factures de l’État sans montant [P] | — | [?] | [P] |
| Transferts / subventions | Transferts liés au pétrole/gaz : le FMI recommande une « tarification au prix du marché du gaz utilisé par la CEC », ce qui suppose une facturation pleine et régulière des clients de la CEC ; montant [?] | 2026 | [V] | [2] |
| Taux de recouvrement | 73 % (pacte, 2022) ; [?] non recoupé | 2022 | [P] | [P] |
| Recette vs coût par kWh | 0,09 USD/kWh vs coût de service 0,16 USD/kWh (56 %) (pacte) ; étude coût de service et tarifs (ESMAP/BM) remise en mai 2025 | 2025 | [P]/[V] | [P][1] |
| Déficit quasi-budgétaire | [?] non estimé | — | [?] | — |
| Notation | Aucune ; introduction en bourse (BVMAC) envisagée en 2020, bloquée | — | [S] | [5] |

### 2. Situation technique

| Indicateur | Valeur | Année | Statut | Source |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Capacité | 748 MW (pacte) ; hydro sous-performante (Imboulou, Liouesso), Djoué à l’arrêt | 2024-2025 | [P]/[S] | [P][5] |
| Pertes de distribution | 42 % (nov. 2023), inchangé au 10-07-2026, cible 30 % en 2028 ; pacte : 45 % (2022) ; presse : « près de 60 % » | 2023-2026 | [V] | [3][P][5] |
| SAIDI | Indicateur PASEL : 2,00 « heures » (nov. 2023), inchangé (juil. 2026), cible 1,40 (unité et période telles que publiées, à vérifier) | 2026 | [V] | [3] |
| Interruptions dues au transport | 10/an (2024), cible 8 | 2026 | [V] | [3] |
| Clients / comptage | 494 313 polices BT (2024, pacte) ; > 40 % facturés au forfait ou gratuitement (pacte) ; PASEL : 154 000 compteurs intelligents prévus (128 000 clients + 26 000 protection des revenus), 0 posé | 2026 | [V]/[P] | [3][P] |
| Mix | Gaz ≈ 68 % de la production (CEC) (pacte) ; dépendance à la RDC pour la puissance réactive | 2024 | [P] | [P] |
| Délestages | « Problèmes persistants d’approvisionnement en électricité » cités comme risque pour la croissance (FMI 2026) | 2026 | [V] | [2] |

### 3. Situation économique et gouvernance

- PPA : achat à la CEC (gaz) et à AKSA ; prix et clauses [?]. Le gaz de la CEC n’est pas facturé au prix du marché (FMI) [2] [V].

- Change / combustible : combustible gazier domestique ; exposition au change limitée [E] ; détail [?].

- Contrat de performance / redressement : aucun trouvé [?]. La réhabilitation de la ligne 220 kV Pointe-Noire–Brazzaville (480 km) et de 8 postes est désormais confiée à ENI Congo (~19 M USD) à la demande du Président, et retirée du PASEL [1] [V].

- Gouvernance : opposition syndicale à l’affermage ; retards d’E²C à répondre aux demandes techniques du projet (études réseau, DAO compteurs) [1] [V] ; suspensions du portefeuille BM liées à des arriérés du pays envers la Banque [3] [V].

### 4. Programmes Banque mondiale et BAD (et autres) visant l’opérateur

| Programme / projet | Bailleur | Montant | Années | Objectifs liés à l’opérateur | Conditions/indicateurs | Statut d’exécution | Source |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Strengthening Electricity Services Project (PASEL), P501343 | BM (prêt 9686-CG) | 92,8 M EUR (≈ 100 M USD) | approuvé 26-06-2024, clôture 06/2028 | Transport (postes, dispatching), distribution/commercial E²C (compteurs, protection des revenus, pertes), AT affermage et tarifs | PBC 1.1 signature du contrat d’affermage (15,5 M USD) ; PBC 1.2 transfert des actifs/personnel d’E²C au fermier (10 M) ; PBC 2 stratégie nationale d’électrification (12 M) ; PBC 3 tarif social < 50 kWh/mois (7,75 M) | PBC 1.1/1.2 « off-track » ; PBC 3 bloqué (« réticence à toute réforme tarifaire » avant les élections) ; décaissé 9,15 M USD (~9 %) ; IP « modérément insatisfaisant » (juil. 2026) ; restructuré (déc. 2025) | [1][3] |
| Third DPF Congo, P180398 | BM | [?] | achevé juin 2025 | L’approbation de la convention d’affermage était une condition ; le gouvernement a demandé de la retirer | — | Approuvé sans la mesure électricité | [1] |
| Accelerating Governance Institutional Reforms (AGIR), P177468 | BM | 70 M USD | 2023-2027 | Gouvernance générale ; lien direct avec E²C [?] | [?] | Actif | [4] |
| Post-Financing Assessment | FMI | — | avril 2026 | Recommande la tarification au prix du marché du gaz de la CEC ; note la suspension de la concession de distribution | — | — | [2] |
| PAPASE (gouvernance et accès) | BAD | [?] (pacte) | [?] | [?] | [?] | [?] non vérifié en primaire | [P] |
| FEXTE Énergie — Seureca/Veolia | France (Trésor) | [?] | signé 23-05-2025 | Réduction des pertes, fiabilité, gestion d’E²C | [?] | [?] | [5] |

### 5. Écart pacte ↔ réalité

- Le pacte (sept. 2025) présente la réforme de distribution comme acquise (« poursuite de la réforme », création de la société de transport) et ne mentionne pas l’affermage SENELEC ; or c’est la réforme structurante soutenue par la BM, et elle est gelée [1][2][3] [V].

- Pacte : tarif social en décembre 2025 → non adopté (PBC 3), le gouvernement refusant toute réforme tarifaire avant les élections [3] [V].

- Pacte : facturation au comptage de tous les clients en déc. 2026 → 0 compteur PASEL posé à mi-2026 [3] [V].

- Pertes : 45 % (pacte) vs 42 % (BM, distribution seule) vs ~60 % (presse) — définitions différentes [E].

### 6. Diagnostic synthétique

- Financière : faible (perte 2024, 219 Md FCFA de dettes fournisseurs, tarif de 1994 à 56 % du coût). Technique : faible (pertes > 40 %, hydro dégradée, réseau radial dépendant de la RDC). Gouvernance : faible (réforme d’affermage abandonnée de fait, comptes non certifiés, interventions présidentielles directes).

- Causes racines : (1) tarif figé depuis 1994 et structure régressive ; (2) gestion commerciale déficiente (forfaits, gratuité, > 40 % non comptés) ; (3) blocage politique et syndical des réformes structurelles.

- Phase 3 : étude coût de service ESMAP (2025) ; prix d’achat CEC/AKSA et prix du gaz ; arriérés publics.

### 7. Inconnus

- Comptes d’E²C (CA, résultat) en primaire [?] ; arriérés de l’État [?] ; montant des transferts gaz [?] ; documents BAD [?] ; montant et contenu du programme Seureca [?].

### Sources

[1] Banque mondiale, Restructuring Paper, Strengthening Electricity Services Project (P501343), 01-12-2025. https://documents.worldbank.org/curated/en/099120125035015035/pdf/P501343-fd095e05-d62d-4f98-86a9-7888879b0594.pdf [2] FMI, « Republic of Congo: Post-Financing Assessment — Staff Report », IMF Country Report No. 26/78, avril 2026. https://www.imf.org/-/media/files/publications/cr/2026/english/1cogea2026001-source-pdf.pdf [3] Banque mondiale, ISR Seq. 5, P501343, 27-07-2026. https://documents.worldbank.org/curated/en/099072726063054960/pdf/P501343-302f76b6-414f-4301-98a8-b50a2ae3cc86.pdf [4] Banque mondiale, API Projects (search.worldbank.org/api/v2/projects), fiches Congo, consulté le 2026-10-18 ; PAD P501343 (mai 2024). https://documents.worldbank.org/curated/en/099060624192033880/pdf/BOSIB-6a343220-37ca-4624-912f-ebde92db41c6.pdf [5] EcoMatin, « Énergie : le Congo s’allie au groupe français Veolia pour moderniser son réseau électrique », 26-05-2025. https://ecomatin.net/energie-le-congo-sallie-au-groupe-francais-veolia-pour-moderniser-son-reseau-electrique ; EcoMatin, « La sénégalaise Senelec devient le distributeur officiel de l’électricité au Congo ». https://ecomatin.net/energie-la-senegalaise-senelec-devient-le-distributeur-officiel-de-lelectricite-au-congo [6] E²C, statuts. https://e2c.cg/wp-content/uploads/2022/10/statut-e2c.pdf [P] Fiche phase 1 (Pacte national énergétique du Congo, sept. 2025) : ../../phase1/fiches/COG_congo.md

## Diagnostic opérateur — SONELEC (Comores)

Phase 2 — Mission 300. Statuts : [V] document primaire (états financiers audités, rapport annuel, régulateur, document de projet BM/BAD, rapport FMI) · [S] source secondaire · [E] calcul/estimation · [?] inconnu. Chaque chiffre : source [n] + année. Comparaison avec le pacte : ../../phase1/fiches/COM_comores.md (cité « (pacte) »). Taux de change de référence BM : 1 USD = 455 KMF [V][3].

### 0. Identité

- Opérateur : SONELEC (Société nationale d’électricité des Comores), entreprise publique verticalement intégrée sur les trois îles. Elle est issue de la scission de Ma-Mwe et de l’EDA (exercice 2018), avec la SONEDE pour l’eau [V][3].

- Statut, tutelle : entreprise publique, sous tutelle du MEEH ; suivi financier par la direction des participations de l’État au MoF [V][1].

  - Une loi sur les entreprises publiques (loi 24-014/AU, promulguée par décret 24/155/PR du 21/09/2024, publiée en juin 2025) impose des contrats de performance et d’objectifs [V][1].

  - Restructurer la SONELEC est un déclencheur indicatif de la DPF3 BM [V][1].

- Régulateur : l’Agence de régulation de l’énergie, créée par le Code de l’énergie électrique (2023). Son opérationnalisation est soutenue par le programme PAGFSE de la BAD [S][7]. Son état effectif en 2026 : [?].

- Dernier exercice dont les comptes sont publiés : aucun compte audité publié trouvé [?].

  - Le bilan d’ouverture et les états 2019-2023 ont été finalisés en déc. 2024 ; leur audit était attendu pour la mi-avril 2025 [V][3].

  - En oct. 2025, les « états financiers 2019-2023 mis à jour sont en cours de finalisation », avec un rapport attendu le 31/10/2025 [V][4].

  - Un audit financier des grandes entreprises publiques, financé par la BM, a été réalisé ; il révèle « chronic underinvestment, operational inefficiencies, and mounting liabilities » [V][1].

### 1. Situation financière

| Indicateur | Valeur | Année | Statut | Source |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Chiffre d’affaires | [?] non trouvé | — | [?] | — |
| Résultat net / marge nette | « Loss-making », « acute financial distress » (pas de chiffre publié) | 2025 | [V] qualitatif | [1] |
| EBITDA | [?] | — | [?] | — |
| Dette totale ; dette envers IPP/fournisseurs | [?] non publiée | — | [?] | — |
|  | 16 M USD envers d’autres entreprises publiques, dont 13,3 M USD envers la SCH (pacte, citant une revue BAD de 2023) | 2023 | (pacte) | phase 1 |
| Arriérés croisés | Audit des arriérés intérieurs, y compris les arriérés croisés entre entreprises publiques, achevé (repère structurel FMI « Met », déc. 2024). Montants non publiés dans le rapport | 2024 | [V] | [5] |
|  | Les entreprises publiques représentent 42,9 % des arriérés intérieurs totaux | 2024 | [V] | [1] |
| Transferts / subventions de l’État | Environ 22 M USD par an, soit environ 2 % du PIB | ~2024 | [V] | [3] |
| Taux de recouvrement | 70 % (indicateur ODP du CSEAP ; base de 80 % en mars 2022, cible 90 % en mai 2027) | avr. 2025 → déc. 2025 → juin 2026 | [V] | [4][6] |
|  | La SONELEC invoque un « dysfonctionnement de certaines agences régionales » | 2026 | [V] | [6] |
| Recette moyenne vs coût par kWh | Tarif moyen 0,43 USD/kWh contre un coût de service de 0,76 USD/kWh, soit une couverture de 56,6 % | ~2024 | [V] | [1][3] |
| Déficit quasi-budgétaire | ≈ subvention de 22 M USD par an (2 % du PIB) ; non chiffré au-delà | ~2024 | [V]/[E] | [3] |
| Notation de crédit | Aucune | — | [?] | — |

### 2. Situation technique

| Indicateur | Valeur | Année | Statut | Source |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Capacité installée / disponible | Environ 53 MW installés, dont 22 MW disponibles (41,5 %), y compris 11,3 MW solaires IPP ; pointe de 26,2 MW | 2024 | [V] | [3] |
| Pertes totales | Pertes techniques et commerciales cumulées d’environ 31 % | ~2024 | [V] | [3] |
|  | Taux de facturation (énergie facturée / produite) : 77 % (déc. 2025 et juin 2026), contre 65 % en 2022 ; cible 75 % dépassée. Cela implique des pertes d’environ 23 % [E] | 2025-26 | [V]/[E] | [4][6] |
|  | 37 % (pacte) | ~2024 | (pacte) | phase 1 |
| SAIDI/SAIFI | [?] non trouvés | — | [?] | — |
| Clients ; prépaiement | Compteurs prépayés/AMI installés : 37 140 (30/09/2025) ; 45 150 (déc. 2025) ; 65 000 (juin 2026). Cible finale ramenée de 130 000 à 100 000 | 2025-26 | [V] | [4][6] |
|  | Logiciel de gestion clientèle opérationnel sur les 3 îles (juin 2026) | 2026 | [V] | [6] |
| Mix et coût de production | Plus de 90 % de diesel | 2025 | [V] | [1] |
|  | Capacité renouvelable « enabled » de 13,8 MW (juin 2025), contre 6,8 MW en 2022 ; cible 45,8 MW en 2027 | 2025 | [V] | [1] |
| Délestages récents | Qualité de service « poor » malgré un taux d’accès élevé | 2025 | [V] | [3] |

### 3. Situation économique et gouvernance

- PPA : deux IPP solaires (11,3 MW) [V][3].

  - Jusqu’ici, les projets privés ont été négociés de gré à gré (pacte).

  - La DPF3 doit imposer des contrats d’achat standardisés pour tous les IPP (IT#8) [V][1].

- Combustible et change : le diesel est importé par la SCH, entreprise publique en arriérés fiscaux (TIPP). Le FMI a fixé un repère structurel de recouvrement d’au moins 1 Md KMF d’ici le 30/09/2025 [V][5]. Le coût de production est dominé par le gazole subventionné [V][1][3].

- Plan de redressement / contrat de performance :

  - Le CSEAP finance un audit technique, l’actualisation du Performance Improvement Plan et l’étude des options de restructuration [V][3].

  - Le PDMC (plan de moindre coût) a été adopté ; la SONELEC est mandatée pour le suivre (décret 24-184/PR, action préalable PA#8 de la DPF2) [V][1].

  - Les contrats de performance « signés en 2025 » cités par le pacte n’ont pas été confirmés par une source primaire [?].

- Gouvernance : décret présidentiel 23-068/PR (juillet 2023) obligeant toutes les entreprises publiques à rapporter au MoF et à faire auditer leurs comptes (PA#5 de la DPF1) [V][1]. La part des entreprises publiques transmettant leurs données au MoF est de 71 % (mai 2025), pour une cible de 80 % en 2027 [V][1].

### 4. Programmes Banque mondiale et BAD (et autres) visant l’opérateur

| Programme / projet (nom exact, ID) | Bailleur | Montant | Années | Objectifs liés à l’opérateur | Conditions/indicateurs | Statut d’exécution | Source |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Comoros Solar Energy Access Project (CSEAP/PAESC), P177646 | BM (IDA + SIDS DOCK + SRMI) | 43 M USD (IDA 40, SIDS DOCK 1, SRMI 2), plus 5 M USD de FA (approuvé le 11/04/2025) | Approbation 27/05/2022, clôture 31/05/2027 | Composante 2 « Redressement commercial et opérationnel de la SONELEC » : compteurs prépayés, logiciel clientèle, appui à la production des états financiers, audit technique, PIP | Recouvrement 80 % → 90 % ; taux de facturation 65 % → 75 % ; compteurs | Décaissement de 46 % (20,76 M USD, oct. 2025) ; mise en œuvre « moyennement satisfaisante » ; retards (crise au Moyen-Orient 2026) | [3][4][6] |
| Comoros Second Fiscal Management and Resilient Growth DPF, P181269 | BM (IDA, don) | 20 M USD (DTS 14,6 M) | Accord de financement de sept. 2025 | Gouvernance des entreprises publiques ; PDMC | PA#6 : loi sur les entreprises publiques et contrats de performance. PA#8 : PDMC + mandat SONELEC. IT#6 (DPF3) : restructurer la SONELEC. IT#8 : PPA standardisés + structure tarifaire avec tarif social | Approuvée ; ISR de mars 2026 | [1][8] |
| Comoros First Fiscal Management and Resilient Growth DPF, P179763 | BM | 20 M USD | 2023 (clôturée) | Reporting des entreprises publiques ; loi EnR | PA#5 : décret 23-068/PR. PA#7 : loi 23-017/AU (ouverture de la production EnR au privé) | Clôturée | [1][8] |
| KM-Electricity Sector Recovery Project, P131659 | BM | 5 M USD | 2013-2018 | Redressement du secteur | — | Clôturé | [8] |
| Comoros Solar Energy Integration Platform, P162783 | BM | 40 M USD | 2020 | Intégration solaire | — | « Note on Cancelled Operation » (nov. 2021) ; fiche API « Closed » | [8] |
| FEC (ECF) | FMI | DTS 32,04 M (environ 43 M USD) | 01/06/2023 – 4 ans | Arriérés croisés, entreprises publiques, SCH | Repère structurel : audit des arriérés intérieurs (« Met »). Repère : recouvrement TIPP auprès de la SCH. 5e revue achevée le 11/02/2026 (environ 4,9 M USD) | En cours | [5][9] |
| Programme d’appui à la gouvernance financière et au secteur de l’énergie (PAGFSE), P-KM-K00-013 | BAD | Environ 5,97 M USD (prêt d’appui budgétaire) | Vote 19/07/2024 ; exercices 2024-2025 | Gouvernance des entreprises publiques, « en particulier la SONELEC » ; opérationnalisation de l’ARE et de la direction des participations | [?] mesures détaillées non consultées | Approuvé | [7][S] |
| Projet d’appui au secteur de l’énergie (PASEC), P-KM-F00-002 | BAD (FAD + FEF) | Environ 20,1 M USD (2013) + don supplémentaire de UA 6,96 M (2019). Le pacte cite « PASEC II 5 786 000 EUR » | 2013- (clôture déc. 2026 selon le pacte) | Réhabilitation, groupes, réseaux | — | [?] | [10][S] |

### 5. Écart pacte ↔ réalité

- Pertes : le pacte avance 37 %. La BM indique environ 31 % (2025) [V][3] et un taux de facturation de 77 %, soit des pertes implicites d’environ 23 % (2025-2026) [V][6][E]. Le chiffre du pacte paraît ancien ou surévalué ; sa cible (20 % ou moins de 14 % en 2030) est plus proche qu’il n’y paraît.

- Recouvrement : le pacte avance environ 80 % (2024). L’indicateur ODP de la BM est tombé à 70 % (avril 2025 à juin 2026) [V][4][6]. Le pacte présente comme base un chiffre qui est en réalité celui de 2022.

- Compteurs : le pacte parle de « un peu plus de 103 000 compteurs prépayés acquis (environ 80 % des clients) ». En fait, 100 000 ont été achetés, mais seuls 37 140 étaient posés en sept. 2025 et 65 000 en juin 2026 [V][4][6]. Le pacte parlait d’acquisition, pas de pose.

- États financiers : le pacte dit les comptes 2019-2023 « préparés et audités ». En oct. 2025, la BM les dit encore « en cours de finalisation » [V][4]. Aucun audit publié n’a été trouvé [?].

- Économie du service (0,43 contre 0,76 USD/kWh ; subvention de 22 M USD) : chiffres identiques dans les sources primaires BM [V][1][3]. Ils proviennent de la même base, non actualisée depuis environ 2024 [E].

### 6. Diagnostic synthétique

- Financière : faible. Coût de 0,76 USD/kWh pour un tarif de 0,43 ; subvention d’environ 2 % du PIB ; comptes non audités ; arriérés croisés avec la SCH [V][1][3].

- Technique : faible à moyenne. Disponibilité de 41,5 % du parc ; mais le taux de facturation progresse (65 % → 77 %) [V][3][6].

- Gouvernance : faible. Régulateur à peine opérationnel ; restructuration encore au stade de déclencheur de DPF ; recouvrement en baisse [V][1][6].

- Trois causes racines :

  - Dépendance au diesel importé : plus de 90 % de la production [V][1].

  - Parc thermique indisponible et réseau vétuste [V][3].

  - Gouvernance et information financière défaillantes : pas de comptes audités depuis la création, arriérés croisés entre entreprises publiques [V][3][5].

- À approfondir en phase 3 : grille tarifaire en KMF/kWh ; prix de cession du gazole à la SONELEC (subvention implicite) ; coût du kWh solaire IPP contre diesel ; résultats de l’audit technique.

### 7. Inconnus

- Chiffre d’affaires, résultat, dette totale de la SONELEC : [?]. Aucun état financier publié.

- Rapport de la 5e revue FMI (CR 26/47) non consulté (accès refusé, HTTP 429) ; le rapport de la 4e revue (CR 25/154) ne détaille pas la SONELEC.

- Contrats de performance État–DG et État–CA : [?] non vérifiés.

- Projet de géothermie (BAD/PNUD/UA, 45 M USD selon le pacte) : [?] non vérifié.

- Détail des mesures SONELEC du PAGFSE (BAD) : [?].

### Sources

[1] Banque mondiale, Program Document, « Comoros Second Fiscal Management and Resilient Growth DPF » (P181269), août 2025. https://documents.worldbank.org/curated/en/099080825143041700/pdf/BOSIB-a4d58dc4-1bf9-4899-b941-cbb1a36e0876.pdf [2] Pacte national (fiche phase 1 COM). ../../phase1/fiches/COM_comores.md [3] Banque mondiale, Project Paper, « Comoros – Solar Energy Access Project: Additional Financing » (P177646), 17/04/2025. https://documents.worldbank.org/curated/en/099041725100039994/pdf/BOSIB-79c0986f-590f-4722-a482-31069ba9ccd2.pdf [4] Banque mondiale, Aide-mémoire, « Projet d’Accès à l’Energie Solaire aux Comores : Mission de revue à mi-parcours », 10/10/2025. https://documents.worldbank.org/curated/en/099121225050037909/pdf/P177646-3f4cb555-a85e-4e02-8d32-6308328ee7fb.pdf [5] FMI, Country Report No. 25/154, « Union of the Comoros – Fourth Review under the ECF », juin 2025 (PDF obtenu via imf.org). [6] Banque mondiale, ISR CSEAP (P177646), 15/06/2026. https://documents.worldbank.org/curated/en/099061526134528602/pdf/P177646-13111ee5-f205-4214-a53e-231d028fb97b.pdf [7] Early Warning System, « COMOROS – Financial Governance and Energy Sector Support Programme (PAGFSE) (AFDB-P-KM-K00-013) ». https://ewsdata.rightsindevelopment.org/projects/p-km-k00-013-comoros-financial-governance-and-energy-sector-s [S] [8] Banque mondiale, API Projects et Documents (P179763, P181269, P131659, P162783), consultée le 18/10/2026. [9] FMI, communiqué de presse 26/045, 11/02/2026. https://www.imf.org/en/news/articles/2026/02/11/pr-26045-comoros-imf-completes-5th-rev-under-ecf-arrang-and-concl-2025-art-iv-consult [10] AllAfrica, « AfDB Provides US$20.1 Million to Support Clean Energy in the Comoros », 13/09/2013 ; EWS AFDB-P-KM-F00-002. https://allafrica.com/stories/201309131183.html [S]

## Diagnostic opérateur — EDD, Électricité de Djibouti (Djibouti)

Phase 2 — Mission 300. Statuts : [V] document primaire · [S] source secondaire · [E] calcul/estimation · [?] inconnu. Point de départ : fiche phase 1 ../../phase1/fiches/DJI_djibouti.md. Recherche documentaire au 18/10/2026.

### 0. Identité

- Opérateur : Électricité de Djibouti (EDD), établissement public intégré (production thermique, importations d’Éthiopie, transport, distribution, commercialisation) [1][2] [V]. IPP : Red Sea Power (éolien du Ghoubet, ≈ 60 MW) [5] (pacte).

- Tutelle : ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN) [5] (pacte).

- Régulateur : ARMD (créée en 2020), pas encore pleinement opérationnelle [5] (pacte). Les comptes d’EDD sont approuvés en Conseil des ministres [3] [S].

- Derniers comptes : exercice 2024 (CA et résultat communiqués par le Conseil des ministres) [3] [S] ; états financiers audités publiés : [?] non trouvés. Le FMI recommande la publication des comptes de toutes les entreprises publiques [1] [V].

### 1. Situation financière

| Indicateur | Valeur | Année | Statut | Source |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Chiffre d’affaires | 41,96 Md FDJ (≈ 236 M USD) ; 35,8 Md FDJ en 2023 | 2024 | [S] / [E] (conversion à 177,7 FDJ/USD) | [3] |
| Résultat net | excédent de 1,46 Md FDJ (≈ 8,2 M USD) ; 2,9 Md FDJ en 2023 ; charges d’exploitation +26 % (31,2 → 39,4 Md FDJ) | 2024 | [S] | [3] |
| EBITDA / dette | [?] |  |  |  |
| Arriérés de l’État envers EDD | 330 M USD (pacte) ; le FMI confirme des « paiements insuffisants des clients publics » qui obligent EDD à surtarifer les autres clients | 2024–2025 | (pacte) / [V] | [5][1] |
| Ordre de grandeur des arriérés | 330 M USD ≈ 1,4 année de chiffre d’affaires | 2024 | [E] | [3][5] |
| Transferts / subventions | [?] ; le pacte évoque des « subventions continues » sans montant |  | (pacte) | [5] |
| Taux de recouvrement | [?] ; problème concentré sur le secteur public |  | [V] | [1] |
| Recette moyenne vs coût | prix de vente moyen 29 c USD/kWh vs coût d’approvisionnement estimé 9–11 c USD/kWh (≈ ×3) | 2025 | [V] | [1] Box 1 |
| Recette / kWh produit | ≈ 55 FDJ/kWh (41,96 Md FDJ / 763 851 MWh), cohérent avec 0,28–0,31 USD/kWh | 2024 | [E] | [3] |
| Notation | aucune |  | [?] |  |

### 2. Situation technique

| Indicateur | Valeur | Année | Statut | Source |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Production / approvisionnement | 763 851 MWh produits (+7,2 %) | 2024 | [S] | [3] |
| Mix d’approvisionnement | hydro importée d’Éthiopie 63 %, éolien 27 %, thermique 10 % (pacte) ; le FMI confirme le faible coût des imports éthiopiens et du Ghoubet | 2024 | (pacte) / [V] | [5][1] |
| Interconnexion | capacité d’échange 80 MW (1re ligne) ; 2e ligne Galafi–Nagad : 0 km construit à juillet 2026, cible 192 km, capacité totale visée 200 MW | 2026 | [V] | [2] |
| Pertes | 17 % (2024) | 2024 | (pacte) | [5] |
| Fiabilité (transport) | 120 h/an de coupures sur le réseau de transport (base et valeur actuelle), cible 50 h | 2021–2026 | [V] | [2] |
| Clients / accès | 85 017 abonnés (2024, pacte) ; plus d’un tiers de la population non raccordée (2022) | 2022–2024 | (pacte) / [V] | [5][1] |
| Fragmentation | ports et bases militaires passent à l’autoproduction solaire | 2025 | [V] | [1] |

### 3. Situation économique et gouvernance

- PPA : contrat d’importation avec EEP (Éthiopie) ; PPA éolien Ghoubet [5] (pacte) ; conditions financières [?].

- Change : franc arrimé au dollar (caisse d’émission) [E] ; risque principal = dépendance à une seule ligne d’importation et à la stabilité régionale [1][2] [V].

- Plan de redressement : audit stratégique et financier d’EDD (pacte : T1 2027) ; FMI : clarifier les relations financières État–SOE pour « prévenir l’accumulation future d’arriérés de dépenses envers les SOE », contrats de performance fondés sur des KPI (à étendre au-delà de l’ONEAD), revue des portefeuilles de SOE en 2026 [1] [V].

- Gouvernance : conseil d’administration à réformer (critères de qualification) ; comptes non publiés [1] [V].

### 4. Programmes Banque mondiale et BAD (et autres) visant l’opérateur

| Programme / projet | Bailleur | Montant | Années | Objectifs liés à l’opérateur | Conditions / indicateurs | Statut | Source |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Second Djibouti-Ethiopia Power System Interconnection Project (P173763) | BM (IDA) | 55 M USD + 11,94 M don (coût 67 M) | 2022–2028 (clôture repoussée du 31/12/2026 au 30/11/2028) | EDD agence d’exécution : ligne 230 kV Galafi–Nagad, extension du poste de Nagad | indicateurs : capacité d’échange 80 → 200 MW, 100 GWh d’échanges supplémentaires ; décaissé 20,35 % ; 0 km construit (juil. 2026) | Actif, MS | [2][4] |
| Poste de Nagad (volet du même programme) | BAD | [?] (pacte côté Éthiopie : 58,18 M USD pour Semera–Nagad) | 2026– | dossier d’appel d’offres lancé le 18/06/2026 | — | en passation | [2] ; fiche ETH ph. 1 |
| Djibouti: Sustainable Electrification Program (P158505) | BM | 23,3 M USD | 2017–clos | électrification (EDD) | — | Clos | [4] |
| Geothermal Power Generation Program (P127144, GEF) | BM | — | — | ODDEG | — | Clos | [4] |
| Article IV 2025 | FMI | — | 2025 | recommandations : améliorer le recouvrement (y compris public), simplifier la grille, baisser les tarifs au secteur privé | non contraignant (pas de programme) | — | [1] |
| Autres (pacte) | BEI, AFD, GIZ, UE, PNUD/FEM | — | — | — | — | — | [5] |

Aucun projet énergétique BM nouveau n’apparaît dans la base de projets pour Djibouti en 2025-2026 (seuls des projets de corridor, d’eau, de protection sociale) [4] [V].

### 5. Écart pacte ↔ réalité

- Nature du problème tarifaire : le pacte parle de « convergence des tarifs vers les coûts réels » et de subventions continues ; le FMI montre au contraire que le prix moyen (29 c) est près de trois fois le coût d’approvisionnement (9–11 c) [1] : le tarif finance en réalité les impayés publics et l’inefficacité, pas un déficit de recouvrement des coûts. L’objectif de baisse tarifaire du pacte est donc cohérent ; la formule « convergence vers les coûts » est trompeuse.

- Arriérés : les 330 M USD du pacte représentent ≈ 1,4 an de chiffre d’affaires d’EDD [E] — un niveau incompatible avec l’excédent publié de 8,2 M USD si les créances étaient provisionnées ; la qualité des comptes doit être vérifiée.

- Interconnexion : le pacte prévoit la mise en service de la 2e ligne au T2 2027 ; l’ISR BM de septembre 2026 indique 0 km construit, 20 % décaissé et une clôture repoussée à novembre 2028 [2] — retard probable d’au moins un an.

- Comptes : le pacte promet la publication annuelle des comptes audités ; seuls des agrégats du Conseil des ministres sont disponibles [3].

### 6. Diagnostic synthétique

- Financier : faible à moyen (résultat positif mais faible, arriérés publics massifs, tarifs très élevés qui font fuir les gros clients). Technique : moyen (approvisionnement bon marché et propre via l’Éthiopie, mais dépendance à une ligne unique, pertes 17 %). Gouvernance : faible (régulateur non opérationnel, comptes non publiés, État mauvais payeur).

- Causes racines : (1) non-paiement des factures publiques ; (2) grille tarifaire complexe et non fondée sur les coûts (péréquation au détriment du privé) ; (3) retards d’investissement dans l’interconnexion et le réseau.

- Phase 3 : étude de coût de service (pacte : T4 2026), grille 2019 d’EDD, simulation d’une baisse tarifaire financée par l’apurement des arriérés.

### 7. Inconnus

- États financiers audités d’EDD (bilan, créances, dettes envers EEP) [?].

- Ventilation et ancienneté des arriérés publics [?].

- Conditions du contrat d’importation avec EEP [?].

- Montant du financement BAD pour le poste de Nagad [?].

### Sources

[1] FMI, Djibouti — 2025 Article IV Consultation, Country Report No. 25/276, septembre 2025 (Box 1 « Affordable and Reliable Electricity », recommandations SOE). https://meetings.imf.org/-/media/Files/Publications/CR/2025/English/1djiea2025001-source-pdf.ashx [2] Banque mondiale, ISR n° 8 du Second Djibouti-Ethiopia Power System Interconnection Project (P173763), 11/09/2026. [3] Dawan Africa, « Djibouti Electricity posts $8.2 million profit for 2024 » (d’après le Conseil des ministres), 2025. https://www.dawan.africa/news/djibouti-electricity-posts-dollar82-million-profit-for-2024 [4] Banque mondiale, base de données des projets (API v2/v3, 18/10/2026) — P173763, P158505, P127144 ; liste des projets Djibouti. [5] République de Djibouti, Pacte national de l’énergie, juin 2026 (pacte ; voir fiche phase 1).

## Diagnostic opérateur — EEP et EEU (Éthiopie)

Phase 2 — Mission 300. Statuts : [V] document primaire · [S] source secondaire · [E] calcul/estimation · [?] inconnu. Point de départ : fiche phase 1 ../../phase1/fiches/ETH_ethiopie.md. Recherche documentaire au 18/10/2026.

### 0. Identité

- Opérateurs : Ethiopian Electric Power (EEP) — production, transport, conduite du système, exportations, grands clients HT ; Ethiopian Electric Utility (EEU) — distribution, ventes, service client [1] [V]. Entreprises publiques détenues par la holding Ethiopian Investment Holdings (EIH) [1][2] [V].

- Tutelle : Ministry of Water and Energy (MoWE) ; Ministry of Finance [1] [V].

- Régulateur : Petroleum and Energy Authority (PEA) — a publié en 2025 une évaluation des revenus requis et des ajustements tarifaires nécessaires pour atteindre le recouvrement des coûts d’exploitation et du service de la dette d’ici 2028 [3] [V]. Le tarif est en pratique fixé par décision du Conseil des ministres (plan quadriennal) [3] [V].

- Derniers comptes : [?] non trouvés en ligne. EEP a enregistré des pertes nettes « through FY24 » [4] [V] ; le DPO 2024 a imposé la publication annuelle de comptes audités des SOE sous EIH [3] [V] ; l’ASCENT (DLR 3.1) rémunère la remise à temps de comptes IFRS audités d’EEU avec opinion sans réserve [4] [V].

### 1. Situation financière

| Indicateur | Valeur | Année | Statut | Source |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Chiffre d’affaires EEU | 52,26 Md ETB au 1er semestre (−3,6 % vs objectif), dont 16,6 Md (31,8 %) de frais de raccordement ; opex ≈ 32 Md ; capex 20,8 Md ETB | S1 FY2025/26 | [S] | [7] |
| Résultat net | EEU : « some level of positive net profit » de façon assez constante ; EEP : pertes nettes jusqu’en FY24 ; EEP : premier résultat d’exploitation positif en 2024 selon EfG | FY24 | [V] / [S] | [4][8] |
| EBITDA | [?] |  |  |  |
| Dette | 100 % de la dette d’EEP envers la Commercial Bank of Ethiopia (encours de mai 2024) remplacée par des titres d’État (directive MoF, action préalable DPO 1) ; dette extérieure en restructuration (Cadre commun) | 2024 | [V] | [3][5] |
| Dette envers IPP | faible (secteur quasi entièrement public) [E] ; montant [?] |  | [?] |  |
| Arriérés publics envers EEP/EEU | « élevés » selon le pacte, non chiffrés |  | (pacte) | fiche ph. 1 |
| Transferts / subventions | hausses tarifaires équivalentes à ≈ 0,4 % du PIB de redressement financier des SOE (programme FMI) ; maintenance différée ≈ 250 M USD non financée | 2025–2026 | [V] | [3][5] |
| Recouvrement des coûts (indicateur DPO) | 18 % (2023) → 76 % (FY25) → cible 90 % (2027) du coût d’exploitation + service de la dette du secteur | 2023–2027 | [V] | [3] RI8 |
| Taux de recouvrement (collection) | [?] (pacte : cible > 90 %, base « faible ») |  | (pacte) |  |
| Recette moyenne vs coût | ménages 1,3–3,4 c USD/kWh avant réforme vs coût estimé 9,2 c USD/kWh ; tarif ménage ≈ 0,005 USD/kWh selon le DG d’EEU (févr. 2026) | 2024–2026 | [S] | [7][8] |
| Trajectoire tarifaire | hausse ≥ 10 %/trimestre depuis le 11/09/2024 (16 hausses sur 4 ans) ; ≈ +47 % la 1re année ; hausse d’octobre 2025 conforme (repère structurel FMI) | 2024–2028 | [V] | [3][4][5] |
| Notation | aucune |  | [?] |  |

### 2. Situation technique

| Indicateur | Valeur | Année | Statut | Source |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Capacité installée | ≈ 3 000 MW (juin 2025) → > 10 GW avec GERD ; 98 % renouvelable | 2025 | [V] | [4] |
| Capacité (pacte) | 9 761 MW (2025) | 2025 | (pacte) | — écart, voir §5 |
| Pertes | techniques + commerciales EEU 20 % (cible 14 % en 2030) ; pacte : T&D > 27 % | 2025 | [V] / (pacte) | [4] |
| Fiabilité | > 70 % des ménages : 4 à 14 coupures non programmées > 2 h par semaine (MTF 2025) ; 86 % des ménages urbains ont subi une coupure dans la semaine (avril 2025) | 2025 | [V] | [3][4] |
| Clients | ≈ 5,8 M clients ; plus de la moitié des ménages raccordés ne sont pas enregistrés comme clients | 2025 | [V] | [4] |
| Accès | 65 % de la population près du réseau, 34 % raccordés (18 % rural) ; accès 44 % (2025) → 50 % (2027) visé | 2025–2026 | [V] | [6] |
| Raccordements | 130 054 vérifiés au T1 FY26 (650 270 personnes) ; 424 970 autres en vérification | sept. 2026 | [V] | [9] |

### 3. Situation économique et gouvernance

- PPA : peu d’IPP (programme REI4P/garanties) ; risque principal = dette souveraine et service de la dette des grands barrages (EEP) [3][5] [V].

- Change : libéralisation du birr (juillet 2024) : coûts en devises fortement renchéris, d’où l’ampleur de la réforme tarifaire [8] [S].

- Plan de redressement : plan tarifaire quadriennal FY25–FY28 ; contrats de performance EEP/EEU ; PIP d’EEU adopté en juillet 2024 (AMI, CRM, protection des revenus, SI) [4] [V] ; costing des obligations de service public (pilote électricité achevé en décembre 2025) [5] [V].

- Gouvernance : EIH actionnaire « commercial » ; politique de dividendes ; obligation de plan de moindre coût publié et de mise en concurrence des PPP (action préalable DPO 2) [3][5] [V].

### 4. Programmes Banque mondiale et BAD (et autres) visant l’opérateur

| Programme / projet | Bailleur | Montant | Années | Objectifs liés à l’opérateur | Conditions / indicateurs | Statut | Source |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1st Sustainable and Inclusive Growth DPO (P181591) | BM (DPF) | 1 500 M USD | 2024 | viabilité du secteur électrique | PA7 : (a) directive MoF remplaçant 100 % de la dette d’EEP envers la CBE ; (b) plan tarifaire quadriennal ≥ 10 %/trimestre | Actif | [3][10] |
| 2nd Sustainable and Inclusive Growth DPO (P506352) | BM (DPF) | 1 000 M USD | 2025 | idem | PA5 : revue publiée des revenus/tarifs pour recouvrement des coûts d’exploitation + dette d’ici 2028 ; plan de moindre coût publié et obligatoire ; mise en concurrence obligatoire des PPP ; RI8 : recouvrement 18 % → 90 % (2027) | Actif | [3] |
| Inclusive Growth DPO (P514383) | BM (DPF) | 1 450 M USD | approuvé 25/06/2026 | accès, transport privé | PA4 : ouverture des marchés d’infrastructure (dont transport d’électricité) au privé ; PA7 : procédure EEU de paiement échelonné des frais de raccordement + clarification PAYGo ; TRC2 sur les carburants | Actif | [6] |
| PRIME-1 Power Sector Reform, Investment and Modernization (P176731) + AF (P508707) | BM | 572,6 M + 17 M don ; AF 200 M IDA + 17 M (coût total 819,3 M USD) | 2024–2030 | réforme sectorielle, AMI, ERP, transport Addis (AF : 200 M), géothermie (GCF) | — | Actif | [2][10] |
| ASCENT Ethiopia (P506061) | BM (PforR) | 400 M USD (+ 24 M don) | 2025–2030 | EEU : raccordements, digitalisation, performance | DLI 1 raccordements (1,1 M ; 300 USD/raccordement) ; DLI 2 digitalisation ; DLI 3 renforcement (dont comptes audités EEU) ; DLI 4 cadre d’accès ; décaissé 32 % (sept. 2026) | Actif, effectif 12/03/2026 | [4][9] |
| Ethiopia Electrification Program ELEAP (P160395) + AF (P178895) | BM (PforR) | 375 M + 250 M USD | 2018–2026 | EEU (PIP) | — | Clos (juil. 2026) | [10] |
| ADELE (P171742) | BM | 500 M USD | 2021–2028 | hors réseau, EEU | — | Actif | [10] |
| RETRADE-EAPP Ph.2 Ethiopia-Somalia Interconnector (P179036) | BM | 230 M USD | — | EEP | — | Abandonné (mars 2026) | [10] |
| Programme ECF (4 ans) | FMI | — | 2024–2028 | tarifs électriques, viabilité d’EEP | repère structurel : hausses trimestrielles ; 4e revue (janv. 2026) et 5e revue (juillet 2026) achevées | en cours | [5] |
| Interconnexion Djibouti (Semera–Nagad), Eastern Grid (104 M), Hurso–Jijiga (187,75 M) | BAD | montants du pacte | — | EEP | — | [?] | pacte (fiche ph. 1) |

### 5. Écart pacte ↔ réalité

- Recouvrement des coûts : le pacte affirme une base « < 60 % » ; le DPO 2 de la BM mesure 76 % en FY25 (contre 18 % en 2023) [3] — la réforme a progressé plus vite que ne le dit le pacte, ou les définitions diffèrent (à clarifier en phase 3).

- Capacité : le pacte annonce 9 761 MW en 2025 ; le PAD ASCENT (juillet 2025) parle de ≈ 3 000 MW en juin 2025, > 10 GW une fois GERD pleinement opérationnel [4] — le pacte compte la capacité nominale de GERD.

- Pertes : pacte > 27 % (T&D) ; BM 20 % (techniques + commerciales d’EEU) [4] — périmètres différents.

- Protection des vulnérables : le pacte n’alloue que 0,16 M USD de l’État à la PSO ; les sources BM/FMI s’appuient sur le maintien de tranches sociales et l’exemption de TVA, et le costing PSO n’en est qu’au pilote [3][5].

- Comptes : le pacte reconnaît des états financiers « souvent en retard » ; aucun compte EEP/EEU récent n’a été trouvé en ligne.

### 6. Diagnostic synthétique

- Financier : faible, en amélioration rapide (dette CBE reprise par l’État, tarifs ×4–6 programmés, recouvrement 76 %, mais EEP déficitaire jusqu’en FY24 et maintenance différée). Technique : faible (fiabilité dégradée, plus de la moitié des raccordements non enregistrés, comptage < 10 % selon le pacte). Gouvernance : moyenne (cadre EIH/PEA en construction, conditionnalité BM/FMI forte).

- Causes racines : (1) tarifs historiquement érodés par l’inflation puis par la dévaluation ; (2) surendettement des grands barrages porté par EEP ; (3) faiblesse commerciale d’EEU (clients non enregistrés, comptage, recouvrement).

- Phase 3 : grille trimestrielle par tranche (ETB/kWh), coût de service PEA 2025, impact social des hausses.

### 7. Inconnus

- Comptes audités récents d’EEP et d’EEU (résultat, dette, créances) [?].

- Taux de recouvrement des factures d’EEU [?].

- Montant des arriérés publics et du coût des PSO [?].

- Statut des projets BAD cités par le pacte [?].

### Sources

[1] Banque mondiale, PRIME-1 Additional Financing — Project Information Document, 15/05/2026 (P176731). https://documents.worldbank.org/curated/en/099051526163019271/text/P176731-a5c6de9a-86ab-4151-960b-6b3ea2397fdd.txt [2] idem [1] (coûts et composantes de l’AF). [3] Banque mondiale, Ethiopia — Second Sustainable and Inclusive Growth Development Policy Operation, Program Document, 04/06/2025 (P506352) — PA5, tableau de passage DPO1→DPO2 (PA7 du DPO1), RI8. https://documents.worldbank.org/curated/en/099940009032544066/text/IDU-5e7ac1f7-87fb-43d8-b682-a3e7e333a467.txt [4] Banque mondiale, Accelerating Sustainable and Clean Energy Access Transformation in Ethiopia, Program Appraisal Document, 03/07/2025 (P506061). https://documents.worldbank.org/curated/en/099070925154021409/text/BOSIB-b16acf78-b05c-4234-b35d-ec4ca80658d2.txt [5] FMI, Ethiopia — Fourth Review under the ECF, Country Report No. 26/20, janvier 2026 (§18, §33, MEFP §44-45). https://www.imf.org/-/media/files/publications/cr/2026/english/1ethea2026001-source-pdf.pdf ; communiqué 5e revue (01/07/2026) vu via résultats de recherche. [6] Banque mondiale, Ethiopia — Inclusive Growth Development Policy Operation, Program Document, 29/05/2026 (P514383). https://documents.worldbank.org/curated/en/099060226161033684/text/BOSIB-82b946b6-ccb3-4f15-8dbd-bd599ec938e6.txt [7] The Reporter Ethiopia, « EEU defends tariff increments, says power subsidy still high », 07/02/2026. https://www.thereporterethiopia.com/48994/ [8] Y. N. Ayele et M. Tesfaye, Ethiopia’s aggressive electricity tariff reset, Energy for Growth Hub, juillet 2026. https://energyforgrowth.org/wp-content/uploads/2026/07/Ethiopia_Tariff_Memo_V3.pdf [9] Banque mondiale, ISR ASCENT Ethiopia (P506061), 26/09/2026. [10] Banque mondiale, base de données des projets (API v3, 18/10/2026) — P181591, P506352, P514383, P176731, P508707, P506061, P160395, P178895, P171742, P179036.

## Diagnostic opérateur — SEEG (Gabon)

Phase 2 — Mission 300. Statuts : [V] document primaire (états financiers, régulateur, document de projet BM/BAD, FMI) · [S] source secondaire · [E] calcul/estimation · [?] inconnu. Chaque chiffre : source [n] + année. Pacte : ../../phase1/fiches/GAB_gabon.md (« (pacte) », [P]). Recherche du 2026-10-18.

### 0. Identité

- SEEG (Société d’Énergie et d’Eau du Gabon) : concessionnaire eau + électricité (production, transport, distribution) ; concession renouvelée pour 20 ans le 05-01-2022 ; société publique depuis la « fin brutale de l’affermage en 2018 » (Veolia) [1] [V]. Contrat d’objectifs et de performance MAUEE-SEEG signé le 20-03-2024, mais sans cibles chiffrées, échéances ni mécanisme d’exécution [1] [V].

- Scandale 2024 : une enquête a mis au jour un réseau de corruption ayant détourné « au moins plusieurs milliards de FCFA » des paiements d’électricité ; administration provisoire d’août 2024, levée le 28-05-2025 [1] [V]. Réformes annoncées dans le pacte : scission eau/électricité (2026), fusion SP-GPC, recapitalisation [P].

- Autres acteurs : Société de Patrimoine, GPC (FGIS), CNEE (financée par une surtaxe sur les factures SEEG, donc dépendante du recouvrement SEEG) [1] [V][P] ; IPP/locations : Karpowership (centrale flottante, Libreville, depuis 2025), Aggreko ; IFC : Kinguélé Aval (35 MW hydro), Orinko (gaz) [1] [V][5] [S].

- Régulateur : ARSEE, mandatée pour les normes, tarifs et performances, mais « manque des ressources nécessaires » ; tarifs fixés par voie réglementaire (pacte) [1] [V][P].

- Comptes : absence d’états financiers depuis 2018 ; les comptes post-2018 ont été « reconstitués rétroactivement » dans le cadre du redressement [1] [V] ; certification en cours pour plusieurs exercices (avril 2026) [5] [S]. Aucun compte publié trouvé [?].

### 1. Situation financière

| Indicateur | Valeur | Année | Statut | Source |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Chiffre d’affaires | Implicitement < 230 Md FCFA (les impayés de 230 Md FCFA « dépassent une année de chiffre d’affaires ») | 2021 | [V]/[E] | [1] |
| Résultat net | Perte nette combinée eau + électricité : 21,6 M USD | 2022 | [V] | [1] |
| EBITDA | [?] | — | [?] | — |
| Dette totale | > 150 Md FCFA selon les autorités (avril 2026) | 2026 | [S] | [5] |
| Arriérés de l’État | Impayés cumulés 230 Md FCFA (2021), dont 58,6 % détenus par l’État et 31,8 % par les particuliers (→ ~135 Md FCFA dus par l’État [E]) | 2021 | [V] | [1] |
| Transferts / subventions | Prêt-relais de l’État (~30 Md FCFA, obligations domestiques structurées par L’Archer) rétrocédé à la SEEG pour payer une partie des arriérés envers Karpowership (avril 2026) ; subvention budgétaire LF 2025 de 11,1 Md FCFA (blog, non vérifié) | 2025-2026 | [S] | [5][6] |
| Taux de recouvrement électricité | Contradictoire : « environ 70 % » (texte du PAD) mais 90 % (déc. 2024) comme référence du cadre de résultats (cible 95 % en 2031) ; pacte : 60,5 % y compris l’État | 2024 | [V]/[P] | [1][P] |
| Recette vs coût par kWh | Prix moyen 103,2 FCFA/kWh vs coût moyen 79,8 FCFA/kWh (pacte, non réconcilié) ; diesel ≈ 26 % de la production à ~200 FCFA/kWh ; tarifs gelés depuis 2018 | 2024 | [V]/[P] | [1][P] |
| Déficit quasi-budgétaire | Pertes T&D ≈ 45 Md FCFA/an (79 M USD) | 2024 | [V] | [1] |
| Notation | Aucune | — | — | — |

### 2. Situation technique

| Indicateur | Valeur | Année | Statut | Source |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Capacité | 55 des 148 groupes de production hors service, soit 37 % d’indisponibilité (304 MW) ; déficit de 55 MW à Libreville vs excédent de 160 MW à Franceville (Grand Poubara) faute d’interconnexion | 2024-2025 | [V] | [1] |
| Pertes électricité | 29,4 % (déc. 2024), cible 27,9 % en 2031 ; pertes T&D « environ 28 % » (2024) | 2024 | [V] | [1] |
| SAIDI/SAIFI | ~10 047 min / ~104 (non audités, pacte) | ~2024 | [P] | [P] |
| Comptage | 56 000 compteurs intelligents à court terme (pacte) ; PASBAP : compteurs intelligents contre les pertes commerciales | 2026 | [P]/[V] | [P][1] |
| Mix | ~26 % de la production au diesel ; gaz, hydro ; quatre réseaux régionaux non interconnectés | 2024 | [V] | [1] |
| Délestages | « Coupures fréquentes » et mécontentement croissant ; Karpowership menaçant de suspendre l’approvisionnement (2026) | 2025-2026 | [V]/[S] | [1][5] |

### 3. Situation économique et gouvernance

- PPA / location : Karpowership (TR, location de capacité flottante) — arriérés partiellement apurés en avril 2026 [5] [S] ; imports de Guinée équatoriale (litige de facturation, fév. 2026) [6] [S]. Take-or-pay et devises [?].

- Exposition : gaz domestique (contrainte d’approvisionnement à Owendo selon le pacte) et gazole importé ; conversion fioul → gaz prévue 2027-2028 (pacte) [P].

- Redressement : contrat d’objectifs 2024 jugé non opérationnel par la BM [1] [V] ; plan de redressement global et scission (pacte) [P] ; plan de financement à moyen terme pour rembourser l’État (presse) [5] [S].

- Gouvernance : corruption massive révélée en 2024 ; comptes non produits pendant six exercices ; réduction des directions de 54 à 16 (pacte) [1][P].

### 4. Programmes Banque mondiale et BAD (et autres) visant l’opérateur

| Programme / projet | Bailleur | Montant | Années | Objectifs liés à l’opérateur | Conditions/indicateurs | Statut d’exécution | Source |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Access to Basic Services and Performance Improvement Project (PASBAP), P179643 | BM (prêt BIRD 9926-GA / 99260) | 129,7 M EUR (150 M USD) dont composante électricité 49,875 M USD | approuvé 05-02-2026, clôture 30-06-2032 | Eau + électricité ; performance commerciale de la SEEG (SIG, facturation, compteurs intelligents), réseau, renforcement des institutions | RI : pertes électricité 29,4 % → 27,9 % ; recouvrement électricité 90 % → 95 % ; recouvrement eau 50 % → 65 % ; 2 contrats PPP | Accord de prêt signé (août 2026) ; non encore en vigueur en mai 2026 ; 0 % décaissé | [1][2][3] |
| Access to Basic Services in Rural Areas and Capacity Building Project, P144135 | BM | 60 M USD | 2015-11/2023 (clos) | Services de base ruraux | — | ICR nov. 2024 | [4] |
| Gabon Second Fiscal Consolidation DPF, P164201 | BM | 200 M USD | 2019 (clos) | [?] | [?] | Clos | [4] |
| PIVRHE | BAD | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] non vérifié en primaire | [P] |
| Kinguélé Aval (35 MW) ; Orinko (gaz) | IFC | [?] | — | Offre de moyen terme | — | — | [1] |

### 5. Écart pacte ↔ réalité

- Pacte : PASBAP « 53 M USD, en négociation » → approuvé le 05-02-2026 pour 150 M USD (dont ~50 M pour l’électricité) [1][2] [V] ; le chiffre du pacte correspond approximativement à la composante électricité [E].

- Recouvrement : pacte 60,5 % ; BM 70 % (texte) et 90 % (cadre de résultats) — trois valeurs pour la même année [1][P].

- Pacte : coût moyen 79,8 FCFA/kWh < prix moyen 103,2 FCFA/kWh, alors que la BM documente une perte nette (2022), 37 % d’indisponibilité et un diesel à ~200 FCFA/kWh [1] [V] — le coût moyen du pacte paraît sous-estimé [E].

- Pacte : publication des comptes audités « en 2026 » → comptes absents depuis 2018, reconstitution en cours [1][5].

- Le pacte ne chiffre pas les impayés de l’État ; la BM les situe à ~58,6 % de 230 Md FCFA (2021) [1] [V].

### 6. Diagnostic synthétique

- Financière : faible (pertes, impayés supérieurs à un an de CA, absence de comptes, dépendance au soutien de l’État pour payer Karpowership). Technique : faible à moyenne (bon taux d’accès mais 37 % du parc indisponible, réseaux isolés, pertes ~29 %). Gouvernance : faible (corruption 2024, contrat de performance sans cibles, régulateur sans moyens).

- Causes racines : (1) gel tarifaire depuis 2018 et impayés de l’État ; (2) sous-investissement depuis la fin de l’affermage, dépendance à des solutions d’urgence coûteuses ; (3) gouvernance défaillante (fraude, comptes non produits).

- Phase 3 : diagnostic tarifaire 2026 annoncé par le pacte ; coût de Karpowership et d’Aggreko ; structure eau/électricité après scission ; arriérés publics actualisés.

### 7. Inconnus

- Comptes SEEG 2019-2025 [?] ; dette totale et arriérés de l’État actualisés (2024-2026) [?] ; rapport FMI récent (Article IV 2025 non trouvé) [?] ; documents BAD [?].

### Sources

[1] Banque mondiale, Project Appraisal Document, « Gabon — Access to Basic Services and Performance Improvement Project (PASBAP) » (P179643), janvier 2026. https://documents.worldbank.org/curated/en/099011626102575716/pdf/BOSIB-a852726a-9c2e-4d4e-8903-33e9705339c0.pdf [2] Banque mondiale, ISR, PASBAP (P179643), 11-05-2026. https://documents.worldbank.org/curated/en/099051126165540324/pdf/P179643-cf6fbd8e-c4d5-480d-a46c-bbc82d6d2169.pdf [3] Banque mondiale, « Official Documents — Loan Agreement for Loan 9926-GA », août 2026. https://documents.worldbank.org/curated/en/099082626103526756/pdf/P179643-01d5294c-71a7-4191-b633-9c50c9d23ea1.pdf (référencé, non lu) [4] Banque mondiale, API Projects (search.worldbank.org/api/v2/projects), fiches Gabon, consulté le 2026-10-18. [5] Financial Afrik, « Gabon : comment L’Archer a structuré le prêt-relais… pour apaiser la crise énergétique », 21-04-2026. https://www.financialafrik.com/2026/04/21/gabon-comment-larcher-a-structure-le-pret-relais-de-534-millions-e-pour-apaiser-la-crise-energetique-exclusif/ [6] Ecofin, « Gabon denies owing unpaid power bills to Equatorial Guinea », fév. 2026. https://www.ecofinagency.com/news-industry/0902-52714-gabon-denies-owing-unpaid-power-bills-to-equatorial-guinea-says-payment-follows-invoice-review ; Steven Obame (blog), « Financial laws 2025 ». https://stevenobame.com/index.php/en-us/document-library/finance-laws/financial-laws-2025 [P] Fiche phase 1 (Pacte national de l’énergie du Gabon, juin 2026) : ../../phase1/fiches/GAB_gabon.md

## Diagnostic opérateur — Electricity Company of Ghana (ECG), avec VRA / GRIDCo en contexte (Ghana)

Phase 2 — Mission 300. Statuts : [V] document primaire · [S] source secondaire · [E] calcul/estimation · [?] inconnu. Chaque chiffre : source [n] + année. Comparaison avec le pacte : ../phase1/fiches/GHA_ghana.md.

### 0. Identité

- Opérateurs : ECG (distribution, sud du Ghana, ~5,85 M clients en 2025) ; NEDCo (distribution, nord) ; GRIDCo (transport et opérateur système) ; VRA (production publique hydro et thermique) ; IPP thermiques (part importante) [1] (pacte) ; [3] [S].

- Statut : ECG, société publique à 100 % (État) ; tutelle Ministry of Energy and Green Transition et ministère des Finances ; le mécanisme « Cash Waterfall Mechanism » (CWM) répartit les encaissements d’ECG entre fournisseurs (niveaux A et B) [2] [V].

- Régulateurs : PURC (tarifs ; publie les rapports mensuels de validation du CWM) et Energy Commission [1][2].

- Dernier exercice publié : 2025, comptes audités présentés à la 28e AGO (juillet 2026) — premiers comptes audités présentés depuis 2018 [3] [S]. Un audit PwC de 2024 avait relevé une sous-déclaration de recettes [4] [S].

### 1. Situation financière

| Indicateur | Valeur | Année | Statut | Source |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Chiffre d’affaires ECG | 22,11 Md GHS (2025) vs 19,03 Md GHS (2024) | 2024-2025 | [S] (comptes audités cités par la presse) | [3] |
| Coût des ventes (achats d’énergie + distribution) | 34,77 Md GHS (2025) ; 31,47 Md GHS (2024) | 2024-2025 | [S] | [3] |
| Marge brute / résultat opérationnel | perte brute 12,66 Md GHS ; perte opérationnelle 14,35 Md GHS | 2025 | [S] | [3][5] |
| Résultat net | −2,52 Md GHS (2025, après gain de change de 12,16 Md GHS) ; −8,26 Md GHS (2024) | 2024-2025 | [S] | [3] |
| Fonds propres | 438 M GHS (2025) contre 5,25 Md GHS (2024) | 2025 | [S] | [3] |
| Emprunts LT ; dettes fournisseurs | 24,65 Md GHS ; 46,74 Md GHS de dettes d’exploitation | 2025 | [S] | [5] |
| Financement public | 20,86 Md GHS payés par le Fonds consolidé aux IPP / fournisseurs de gaz, comptabilisés comme prêt à ECG | 2025 | [S] | [5] |
| Créances sur l’État (MDAs) | 1,58 Md GHS (sur 20,10 Md GHS de créances totales) | 2025 | [S] | [5] |
| Pertes financières de la distribution (ECG) | 1 201 M USD (2022) ; 804 M USD (2023) ; cible 481 M USD (2027) | 2022-2023 | [V] | [6] |
| Déficit du secteur énergie (écart recettes-coûts) | 1,6 Md USD (1,4 % PIB) 2024 ; 1,4 Md USD (1,2 % PIB) 2025 ; ~1,1 Md USD projeté 2026 | 2024-2026 | [V] | [2] |
| Dettes nettes envers IPP et fournisseurs de combustible | 2,1 Md USD (fin 2024) ; pic 2,2 Md USD (T1 2025) ; 1,7 Md USD (fin mars 2026) | 2024-2026 | [V] | [2] |
| Paiements CWM d’ECG aux IPP | 521 M USD (2024) → 712 M USD (2025) | 2024-2025 | [V] | [2] |
| Recettes déclarées au CWM | > 1 Md GHS/mois depuis janv. 2025 ; 1,6 Md GHS (janv. 2026) ; 1,9 Md GHS (avril 2026) | 2025-2026 | [V] | [2] |
| Taux de recouvrement ECG | 85 % (2022, base) ; 84,7 % (déc. 2023) ; cible 93-94 % (2027) | 2022-2023 | [V] | [6] |
| Recette moyenne vs coût par kWh | [?] non trouvé (écart tarifaire de 18 % selon le pacte) | 2024 | (pacte) | [1] |
| Notation de crédit | [?] non trouvé | — | [?] | — |

### 2. Situation technique

| Indicateur | Valeur | Année | Statut | Source |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pertes d’électricité ECG | 28,4 % (2022) ; 27,2 % (2023) ; cible 19,2 % (2027) | 2022-2023 | [V] | [6] |
| Pertes système ECG (déclaration de la direction) | 27,05 % (2024) → 26,88 % (2025) | 2024-2025 | [S] | [3] |
| Clients ; prépaiement | 5,52 M (2024) → 5,85 M (2025) ; 53,5 % prépayés ; 222 979 nouveaux branchements en 2025 | 2025 | [S] | [3] |
| Compteurs intelligents (DLI ESRP) | 0 (août 2024) ; cible 1 050 000 (2027) | 2024 | [V] | [6] |
| Capacité installée / mix | 5,3-5,6 GW, 62 % thermique (pacte, chiffres incohérents) | 2024 | (pacte) | [1] |
| SAIDI / SAIFI ; délestages | [?] non trouvé | — | [?] | — |

### 3. Situation économique et gouvernance

- PPA : surcapacité sous contrats « take-or-pay » et charges de capacité, cause structurelle du déficit [2] [V]. Plan de paiement des arriérés hérités envers les IPP (accumulés jusqu’à fin juin 2025) approuvé par le Parlement en novembre 2025 : décotes de 15 à 30 %, paiements initiaux (août-sept. 2025) et étalement sur 4-5 ans ; certains PPA révisés [2] [V].

- Combustible / change : gaz (Sankofa > 50 % des arriérés envers fournisseurs de combustible en 2024) ; lettre de crédit stand-by de 500 M USD garantie par la BM reconstituée [2] [V] ; résultat 2025 d’ECG très sensible au change (gain de 12,16 Md GHS après une perte de 8,84 Md GHS en 2024) [3] [S].

- Tarifs : MYTO 2026-2030 (+9,86 % au 1/1/2026), −4,81 % en avril 2026, +3,49 % en juillet 2026 [2] [V].

- Restructuration : stratégie de participation privée (PSP) dans la distribution approuvée par le Conseil des ministres en avril 2025 ; conseiller de transaction recruté en mai 2026 ; stratégie d’opérationnalisation au plus tard fin mars 2027 (repère FMI/PCI) ; attribution des concessions attendue fin juin 2027 [2] [V].

- Gouvernance / transparence : audits trimestriels du compte de recettes d’ECG (premiers rapports 2025 publiés en mai 2026) ; audit de validation des dettes intra-sectorielles 2023-2025 promis pour fin déc. 2026 [2] [V].

### 4. Programmes Banque mondiale et BAD (et autres) visant l’opérateur

| Programme / projet | Bailleur | Montant | Années | Objectifs liés à l’opérateur | Conditions / indicateurs | Statut d’exécution | Source |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ghana Energy Sector Recovery Program (ESRP), P173258 | BM (IDA, PforR ; crédits 7592-GH et 7593-GH) | 250 M USD (110 + 140) | 2024-2028 (clôture 30/06/2028) | Viabilité financière de la distribution (ECG/NEDCo) ; cuisson propre | DLI 2 : recouvrement ECG (base 86 % → 93 %) ; indicateurs : pertes financières ECG 1 201 → 481 M USD ; pertes 28,4 → 19,2 % ; 1,05 M compteurs intelligents ; CIS mis à jour | Approuvé 12/06/2024 ; ratifié par le Parlement 04/09/2024 ; en vigueur 28/03/2025 ; 0 % décaissé au dernier ISR consulté ; une source secondaire signale une dégradation de la note à « Unsatisfactory » en 2026 [S, non vérifié] | [6][7] |
| First Resilient Recovery DPF, P180718 | BM | 300 M USD | 2024 | Appui budgétaire (réformes énergie non extraites) | [?] | Approuvé 23/01/2024 | [7] |
| Ghana Second Resilient Recovery DPF, P181148 | BM | 300 M USD (pipeline) | — | [?] | [?] | Pipeline (API BM) | [7] |
| Ghana Energy Sector Transformation Initiative Project, P163984 | BM | 20 M USD | 2018-2023 | Assistance technique secteur | — | Clos | [7] |
| Garantie BM (lettre de crédit gaz Sankofa) | BM | LC stand-by 500 M USD | en cours | Sécurité de paiement des fournisseurs de gaz | Reconstitution intégrale par l’État | Reconstituée en 2025-2026 | [2] |
| Programme FMI ECF (2023-2026) puis PCI 36 mois | FMI | ECF ~3 Md USD | 2023-2026 ; PCI 2026-2029 | Ajustements tarifaires trimestriels, CWM, PSP ECG | Repères : ajustements trimestriels (RT), audits trimestriels ECG (RT), stratégie PSP (fin mars 2027) | ECF achevé (6e revue, juillet 2026) | [2] |
| Don SREP / ENR (BAD) | BAD | 28,49 M USD (don, mars 2023) ; le pacte cite « SREP 85 M USD » | 2023- | ENR / électrification | [?] | [?] | [8] [S] ; [1] (pacte) |

### 5. Écart pacte ↔ réalité

- Calendrier PSP d’ECG : le pacte prévoit la sélection des concessionnaires dès janvier 2026 et le contrat au T4 2026 [1] ; le FMI (juillet 2026) indique un conseiller de transaction recruté en mai 2026 et une attribution attendue fin juin 2027 [2] [V] — glissement d’environ 6-9 mois.

- Recouvrement d’ECG : pacte 86 % (2023) ; ISR ESRP 84,7 % au 31/12/2023 et base DLI 86 % [6] [V] — écart faible mais la base varie selon les documents.

- Pertes ECG : pacte 27 % (2024) ; ISR 27,2 % (2023) [6] ; direction ECG 27,05 % (2024) → 26,88 % (2025) [3] — quasi-stagnation, loin de la trajectoire DLI (19,2 % en 2027).

- Résultat net ECG : le pacte cite « −50 M USD » [1] ; les comptes 2024 donnent −8,26 Md GHS (≈ −0,5 Md USD au cours de 2024, [E]) et 2025 −2,52 Md GHS grâce à un gain de change [3] [S] — le chiffre du pacte sous-estime fortement la perte.

- Arriérés : pacte 2,1 Md USD fin 2023 [1] ; FMI : 2,1 Md USD fin 2024, pic 2,2 Md USD au T1 2025, 1,7 Md USD fin mars 2026 [2] [V] — baisse récente réelle, mais via décotes et budget.

- Déficit sectoriel : pacte 2,2 % du PIB (2024) ; FMI 1,4 % du PIB (2024) et 1,2 % (2025) [2] [V] — définitions probablement différentes [?].

### 6. Diagnostic synthétique

- Financière : faible — perte brute structurelle (coût des ventes > 150 % du CA en 2025), fonds propres quasi nuls, dépendance aux paiements du Trésor requalifiés en prêts.

- Technique : moyenne/faible — pertes ~27 % stables, comptage intelligent naissant.

- Gouvernance : moyenne, en amélioration — comptes audités 2025, audits trimestriels du compte de recettes, CWM appliqué ; mais historique de sous-déclaration des recettes.

- Causes racines : (1) PPA take-or-pay surdimensionnés en dollars ; (2) pertes et recouvrement d’ECG (≈ 27 % de pertes, ~85 % de recouvrement) ; (3) ajustements tarifaires irréguliers, notamment en période électorale.

- Phase 3 : MYTO 2026-2030 (décision PURC), coût de service par classe, réforme lifeline/LEAP.

### 7. Inconnus

- Rapport financier audité ECG 2025 en source primaire (PDF) : [?] (chiffres connus via la presse).

- Taux de recouvrement 2024-2025 consolidé : [?].

- Situation financière VRA, GRIDCo, NEDCo : [?] non traitée en détail.

- ISR ESRP 2025-2026 (note actuelle) : [?].

- Détail des montants BAD au Ghana 2024-2026 : [?].

### Sources

[1] Fiche phase 1 GHA_ghana.md / pacte national du Ghana (Mission 300), s.d. — référence « (pacte) ». [2] FMI, « Ghana: 2026 Article IV Consultation, Sixth Review under the ECF … and Request for a 36-month PCI », IMF Country Report No. 26/212, juillet 2026 (§76-80 et MEFP §45-49). https://www.imf.org/-/media/files/publications/cr/2026/english/1ghaea2026001.pdf [3] Ghana News Agency, « ECG slashes annual loss from GHS8.3bn to GHS2.5bn amid revenue surge », 31/07/2026. https://gna.org.gh/2026/07/ecg-slashes-annual-loss-from-ghs8-3bn-to-ghs2-5bn-amid-revenue-surge/ [4] Citi Newsroom, « PwC audit uncovers GH¢5.3bn revenue under-declaration at ECG », févr. 2025. https://www.citinewsroom.com/2025/02/pwc-audit-uncovers-gh%c2%a25-3bn-revenue-under-declaration-at-ecg/ [5] 3News, « Inside ECG’s 2025 accounts: the GH¢20bn financing lifeline holding up Ghana’s power distributor », 2026. https://preview.3news.com/news/inside-ecgs-2025-accounts-the-gh-20bn-financing-lifeline-holding-up-ghanas-power-distributor [6] Banque mondiale, ISR « Ghana Energy Sector Recovery Program (P173258) », Seq. 1, archivé 07/11/2024. https://documents.worldbank.org/curated/en/099110724092573552/pdf/P1732581a7668b0501826417d672449d4ed.pdf [7] Banque mondiale, API projets (countrycode GH), extraction du 18/10/2026. [8] ECGnet (reprise AfDB), « African Development Bank approves $28.49 million grant to enhance Ghana’s universal electrification goal », mars 2023. https://www.ecgnet.org/news/african-development-bank-approves-2849-million-grant-enhance-ghanas-universal-electrification

## Diagnostic opérateur — Électricité de Guinée (EDG-SA) (Guinée)

Phase 2 — Mission 300. Statuts : [V] document primaire · [S] source secondaire · [E] calcul/estimation · [?] inconnu. Chaque chiffre : source [n] + année. Comparaison avec le pacte : ../phase1/fiches/GIN_guinee.md.

### 0. Identité

- Opérateur : EDG, intégrée (production publique, transport, distribution), acheteur unique ; IPP hydro SOGES (Souapiti) et SOGEKA (Kaléta) et IPP thermiques (dont Karpowership) sous contrats non concurrentiels, avec clause « take or pay » à Souapiti [2] [V] ; AGER pour le rural [1] (pacte).

- Statut / tutelle : créée en 2001 ; société anonyme à actionnaire unique (État) depuis 2019 ; tutelle technique du ministère de l’Énergie et financière du ministère de l’Économie et des Finances [2] [V] ; [4] [S].

- Historique : contrat de gestion attribué à Veolia en 2015 (réforme soutenue par la BM, adossée à un contrat de performance État-EDG) [5] [S] ; plan de redressement à moyen terme préparé en 2020 avec la BM, resté « en suspens » (FMI, 2024) [2] [V].

- Régulateur : Autorité de régulation de l’eau et de l’électricité (AREE) [1] (pacte).

- Dernier exercice publié : états financiers audités disponibles jusqu’à fin 2022, « avec réserve » (pacte) [1] ; une source secondaire cite les subventions d’exploitation 2024 « enregistrées dans les comptes d’EDG » [4] [S]. Audit 2023-2024 promis pour fin 2025 (pacte) : [?] non vérifié.

### 1. Situation financière

| Indicateur | Valeur | Année | Statut | Source |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Subvention budgétaire à EDG (dépenses de transfert) | 2 844,93 Md GNF (LFR 2024) ; 3 000 Md GNF (LFI 2025), soit 33,7 % des dépenses de transfert ; concerne la « subvention du prix de l’électricité en faveur des ménages au compte de l’EDG » | 2024-2025 | [V] (rapport du CNT) | [3] |
| Subvention (historique) | ~3 500 Md GNF (2022) ; 2 496,53 Md GNF (2023, rapport BCRG) ; ~3 047 Md GNF (2024, comptes d’EDG) | 2022-2024 | [S] | [4] |
| Poids budgétaire | subventions non ciblées > 61 % des recettes minières en 2023 ; baisse de 0,8 point de PIB des subventions à EDG depuis 2022 ; budget 2024 : −0,6 point de PIB | 2023-2024 | [V] | [2] |
| Arriérés d’EDG envers les IPP | 710 M USD envers trois IPP + 20,3 M USD envers un fournisseur de diesel, accumulés 2020-2023 (non encore certifiés) | 2020-2023 | [V] | [2] |
| Arriérés de l’administration envers EDG | 163 M USD (consommation 2020 – 31/08/2023) | 2023 | [V] | [2] |
| Taux de recouvrement | 50 % (secteur public) ; 64 % (secteur privé) | ~2023 | [V] | [2] |
| Couverture tarifaire | tarifs couvrant ~40 % des coûts de production (estimation BM citée par le FMI) ; dernier relèvement tarifaire : septembre 2021 | 2021-2024 | [V] | [2] |
| Prix de revente vs coût | revente subventionnée à 800 GNF/kWh vs achat à 1 700 GNF/kWh à un fournisseur mobile (document du ministère de l’Énergie, 2024) [S] ; coût ~1 500 GNF/kWh vs ~400 GNF/kWh aux ménages (2026) [S] | 2024-2026 | [S] | [6][4] |
| Résultat net, CA, EBITDA | [?] non trouvé | — | [?] | — |
| Notation de crédit | [?] non trouvé | — | [?] | — |

### 2. Situation technique

| Indicateur | Valeur | Année | Statut | Source |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Capacité installée | ~1 310 MW (61 % hydro / 39 % thermique) ; thermique ~500 MW dont Karpowership ~110 MW, Té Power ~50 MW ; hydro Souapiti 450 MW, Kaléta 240 MW, Garafiri 75 MW | 2024 | [S] (cohérent avec le pacte) | [4][1] |
| Pertes techniques et commerciales | 30 % (pacte) ; objectif du plan 2020 : réduire de moitié les pertes de non-conformité d’ici 2025 | 2024 | (pacte) / [V] | [1][2] |
| Clients ; comptage | 398 000 (2018) → 608 000 (2022) ; ~85 % des clients au forfait (non comptés) | 2018-2022 | [V] | [2] |
| Compteurs | destruction du stock de compteurs dans l’incendie de l’entrepôt d’EDG ; 250 000 compteurs commandés, livraison janv.-févr. 2025 | 2024-2025 | [V] | [7] |
| Fiabilité | SAIFI 47 / SAIDI 99 h (2024, pacte) ; explosion du dépôt pétrolier de Kaloum (déc. 2023) aggravant la situation d’EDG [V] ; reprise des coupures à Conakry en septembre 2026 [S] | 2023-2026 | (pacte)/[V]/[S] | [1][2][4] |

### 3. Situation économique et gouvernance

- PPA : contrats non concurrentiels avec un IPP thermique et deux IPP hydro ; « take or pay » de Souapiti obligeant à payer une production non distribuée [2] [V]. Souapiti financé à 75 % par Exim Bank de Chine [4] [S].

- Change / combustible : production thermique au fioul importé (Karpowership, Té Power) ; arriérés en USD envers les IPP [2] [V].

- Plan de redressement : plan 2020 (hausses tarifaires jusqu’au coût en 2025-26, tarif social jusqu’à 90 kWh, apurement croisé des arriérés, comptage, transparence des achats et des comptes) « en suspens » [2] [V] ; le pacte promet un contrat de performance fin 2025 et +12 %/an de tarifs 2024-2029 [1] (pacte).

- Gouvernance : comptes audités avec réserve jusqu’en 2022 (pacte) ; fraude et branchements illicites « omniprésents » [2] [V].

### 4. Programmes Banque mondiale et BAD (et autres) visant l’opérateur

| Programme / projet | Bailleur | Montant | Années | Objectifs liés à l’opérateur | Conditions / indicateurs | Statut d’exécution | Source |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Guinea Electricity Access Scale Up Project (EASE), P164225 | BM (IDA) + AFD (cofin.) | 50 M USD (IDA 25 + 25) | 2019-2025 (clôture révisée 30/06/2025) | Régularisation des branchements illicites à Conakry, réseaux Manéah/Dubréka/Coyah, revenus d’EDG des clients régularisés | Indicateurs : revenus EDG des consommateurs régularisés ; pertes techniques par district | PDO « Moderately Unsatisfactory », exécution « Moderately Satisfactory » (déc. 2024) ; compteurs détruits dans l’incendie compromettant l’objectif | [7] |
| Guinea Electricity Access Scale Up Project – Phase 2, P181051 | BM | 200 M USD (pipeline) | — | Suite d’EASE | — | Pipeline (API BM) | [8] |
| Guinea Fiscal Sustainability and Effectiveness DPF, P501272 | BM | 100 M USD (concept) | concept juin 2024 | Performance financière d’EDG | Action préalable 2 (concept) : tarifs différenciés par usager couvrant les coûts d’exploitation d’EDG ; résultat attendu : baisse des dotations budgétaires à EDG | Pipeline (approbation non trouvée [?]) | [9] |
| Guinea First Fiscal Management, Competitiveness, and Energy Reform DPF, P166322 | BM | 90 M USD | 2019-2020 | Réformes énergie (non détaillées ici) | [?] | Clos | [8] |
| Power Sector Recovery Project, P146696 | BM | 50 M USD | 2014-2022 | Redressement d’EDG (période du contrat de gestion) | — | Clos | [8] |
| Projet d’interconnexion 225 kV Guinée-Mali (financement additionnel) | BAD | 25,79 M USD (AF) | — | Interconnexion / export | — | [?] | [10] [S] |
| PAAEG (étude de séparation comptable des fonctions d’EDG) ; PER (44 016 ménages selon le pacte) | BAD | [?] | — | Accès, réforme comptable d’EDG | — | [?] | [10] [S] ; [1] (pacte) |
| FMI — RCF 2024 et Article IV | FMI | décaissement RCF (montant non extrait) | 2024 | Réduction des subventions à l’électricité | — | Pas de programme FMI de type ECF trouvé en 2025-2026 [?] | [2] |

### 5. Écart pacte ↔ réalité

- Arriérés IPP : le pacte ne chiffre pas les arriérés d’EDG ; le FMI les évalue à 710 M USD (2020-2023, non certifiés) + 20,3 M USD [2] [V] — omission majeure.

- Arriérés publics : absents du pacte ; 163 M USD dus par l’administration à EDG (août 2023) [2] [V].

- Tarifs : le pacte affiche +12 %/an dès 2024, mais le FMI (mai 2024) note que le dernier relèvement date de septembre 2021 [2] [V] ; aucune hausse 2024-2026 trouvée [?]. La base du pacte (8 ou 10 cents/kWh, couverture 36 % ou 45 %) est proche de l’estimation BM (~40 % de couverture) [2].

- Subvention : le pacte promet une baisse de la subvention d’ici fin 2027 ; la dotation passe de 2 844,93 à 3 000 Md GNF entre la LFR 2024 et la LFI 2025 [3] [V] — hausse de 5,5 %.

- Recouvrement : non chiffré dans le pacte ; 50 % (public) / 64 % (privé) selon le FMI [2].

- Plan de redressement : le pacte dit le plan « finalisé en 2024 » ; le FMI décrit le plan 2020 comme « en suspens » [2] [V].

### 6. Diagnostic synthétique

- Financière : très faible — subvention ≈ 3 000 Md GNF/an (≈ 0,35 Md USD [E]), arriérés IPP > 0,7 Md USD, recouvrement 50-64 %.

- Technique : faible — 85 % de clients au forfait, pertes ~30 %, fiabilité très basse (SAIDI 99 h).

- Gouvernance : faible — comptes audités avec réserve et en retard, contrats IPP non concurrentiels, plan de redressement non appliqué.

- Causes racines : (1) tarifs gelés depuis 2021 et subventions non ciblées ; (2) contrats IPP take-or-pay non concurrentiels ; (3) absence de comptage et fraude massive.

- Phase 3 : arrêtés tarifaires conjoints 2024 et leur application réelle, coût de revient par source (hydro vs thermique), tarif social 90 kWh.

### 7. Inconnus

- États financiers 2023-2025 d’EDG : [?].

- Contrat de performance État-EDG (prévu fin 2025) : signature [?].

- Montant actualisé (2025-2026) des arriérés IPP et de l’État : [?].

- Approbation et contenu final de la DPF P501272 : [?].

- Rapport FMI postérieur à mai 2024 : [?].

- Montants BAD (PAAEG, PER) : [?].

### Sources

[1] Fiche phase 1 GIN_guinee.md / Pacte national de l’énergie de la République de Guinée (Mission 300), s.d. (sept. 2025) — référence « (pacte) ». [2] FMI, « Guinea: 2024 Article IV Consultation and Request for Disbursement under the Rapid Credit Facility », IMF Country Report No. 24/130, mai 2024 (§9 note 6, encadré 1). https://www.imf.org/-/media/files/publications/cr/2024/english/1ginea2024001.pdf [3] Conseil national de la Transition (Guinée), « Rapport — Examen du volet dépenses de la Loi de Finances Initiale 2025 », n° 0079, 29/11/2024. https://lelynx.net/wp-content/uploads/2024/12/Rapport-volet-depenses_LFI-20225_VF_OK_F-1.pdf [4] Guinéenews, « Une mission impossible pour Électricité de Guinée (EDG) » (B. C. Bah), 15/09/2026. https://guineenews.org/2026/09/15/une-mission-impossible-pour-electricite-de-guinee-edg-boubacar-caba-bah/ [5] Financial Afrik, « Guinée : Veolia remporte la gestion de l’électricité », 28/04/2015. https://www.financialafrik.com/2015/04/28/guinee-veolia-remporte-la-gestion-de-lelectricite/ [6] Ministère de l’Énergie / DNE, « Mesures d’économie d’énergie », dépôt RISE (ESMAP), 2024 (contenu vu via résultat de recherche). https://rise.esmap.org/data/files/library/guinea/Energy Efficiency/Guinea_Mesures d’Économie d’Énergie DNE STUDI.pdf [7] Banque mondiale, ISR « Guinea Electricity Access Scale Up Project (P164225) », 23/12/2024. https://documents.worldbank.org/curated/en/099122324111017916/pdf/P1642251292d5b02a1b43615071a9d3b4e8.pdf [8] Banque mondiale, API projets (countrycode GN), extraction du 18/10/2026. [9] Banque mondiale, « Concept Program Information Document — Guinea Fiscal Sustainability and Effectiveness DPF (P501272) », 27/06/2024. https://documents.worldbank.org/curated/en/099062724164017481/pdf/P50127211fd8630b188051acf99129414d.pdf [10] Résultats de recherche (fr.allafrica.com, déc. 2025 ; guineenews) sur le financement additionnel BAD Guinée-Mali et le PAAEG — non vérifiés en source BAD primaire ; l’attribution exacte de chaque information à l’un des deux articles n’a pas été vérifiée. https://fr.allafrica.com/stories/202512120428.html ; https://fr.allafrica.com/stories/202512150533.html

## Diagnostic opérateur — National Water and Electricity Company (NAWEC) (Gambie)

Phase 2 — Mission 300. Statuts : [V] document primaire · [S] source secondaire · [E] calcul/estimation · [?] inconnu. Chaque chiffre : source [n] + année. Comparaison avec le pacte : ../phase1/fiches/GMB_gambie.md.

### 0. Identité

- Opérateur : NAWEC, société publique intégrée eau + électricité (production HFO publique dont Kotu, solaire de Jambur 23 MWc + 8 MWh, transport et distribution en monopole) ; importations (Sénégal/Senelec, OMVG/Guinée) ; IPP (centrale flottante non renouvelée en 2025) [1] (pacte) ; [6] [S].

- Statut / tutelle : entreprise publique ; tutelle Ministry of Petroleum, Energy and Mines ; séparation eau/électricité décidée (pacte) [1].

- Régulateur : Public Utilities Regulatory Authority (PURA) [1].

- Dernier exercice publié : comptes audités « publiés mais en retard » (pacte) [1] ; résultat 2024 non audité (pacte). Comptes audités 2023-2025 en source primaire : [?] non trouvés.

### 1. Situation financière

| Indicateur | Valeur | Année | Statut | Source |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Résultat net | −45 M USD (pertes nettes) | 2023 | [V] | [2] |
| Résultat net | −33,6 M USD (non audité) ; marge nette −28 % ou −37 % (pacte, incohérent) | 2024 | (pacte) | [1] |
| Transferts de l’État | 20 M USD versés en 2024 au titre du mécanisme de compensation des recettes (RCM, écart tarif approuvé / revenu requis), pour payer deux fournisseurs et assurer la continuité | 2024 | [V] | [2] |
| Arriérés de l’État envers NAWEC (historique) | > 500 M GMD d’arriérés + ~750 M GMD d’arriérés de subvention ; ~7 mois de factures impayées | 2023 | [S] | [3] |
| Dette envers fournisseurs | ~900 M GMD envers Senelec (2023), qui a coupé ~95 % de son alimentation [S] ; 40 M USD (texte) ou 18,0 M USD envers IPP (annexe) selon le pacte | 2023-2024 | [S] / (pacte) | [3][1] |
| Reprise de dette | 75 % des dettes de NAWEC reprises par l’État en 2019 (pacte) | 2019 | (pacte) | [1] |
| Taux de recouvrement | [?] non trouvé (prépaiement > 97 % des clients selon le pacte) | — | [?] | [1] |
| Tarif moyen vs coût | tarif moyen 0,22 USD/kWh (2023) [V] ; coût moyen de production 0,18 USD/kWh, importations 0,16 USD/kWh (pacte) | 2023-2024 | [V]/(pacte) | [2][1] |
| Notation de crédit | aucune (fonds propres négatifs selon le pacte) | — | (pacte) | [1] |

### 2. Situation technique

| Indicateur | Valeur | Année | Statut | Source |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pertes transport + distribution (Grand Banjul) | 21 % (oct. 2024) | 2024 | [V] | [4] |
| Pertes système | 21,52 % (2024) vs plafond réglementaire 18 % (pacte) | 2024 | (pacte) | [1] |
| Coupures (Grand Banjul) | 45 coupures (2017, base) → 11 (oct. 2024) | 2017-2024 | [V] | [4] |
| Production solaire réseau (GERMP) | 27 GWh (sept. 2024) vs cible 26 GWh | 2024 | [V] | [4] |
| Capacité | 99 MW installés / 40 MW disponibles (pacte, 2025) ; dégradation de Kotu faute de maintenance (2026) | 2025-2026 | (pacte)/[S] | [1][6] |
| Délestages | coupures quotidiennes rapportées (2026) | 2026 | [S] | [6] |
| SAIDI / SAIFI | [?] non trouvé | — | [?] | — |

### 3. Situation économique et gouvernance

- Contrats : forte dépendance aux importations (57 % de la production au T1 2025, jusqu’à 85 % attendus) et à leur paiement ponctuel (TSA OMVG, Senelec) [1] (pacte) ; épisode de coupure par Senelec pour arriérés en 2023 [3] [S].

- Change / combustible : HFO importé et dépréciation du dalasi ; la BM souligne la « double crise » prix du pétrole / dépréciation [2] [V] ; l’ancien DG impute les pertes aux obligations en devises (2026) [6] [S].

- Redressement : RCM (compensation tarifaire) soutenu par la série DPF précédente [2] ; cash waterfall, stratégie de réduction des coûts, séparation eau/électricité (pacte) [1].

- Gouvernance : audits de performance de NAWEC, GPA et SSHFC prévus dans le cadre des réformes de gouvernance des entreprises publiques (DPF BRUPP) [2] [V].

### 4. Programmes Banque mondiale et BAD (et autres) visant l’opérateur

| Programme / projet | Bailleur | Montant | Années | Objectifs liés à l’opérateur | Conditions / indicateurs | Statut d’exécution | Source |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gambia Electricity Restoration and Modernization Project (GERMP), P163568 + AF P173161 | BM (IDA) (+ UE/BEI selon le pacte) | 41 M USD + 43 M USD (pacte : 165 M USD avec cofinancements) | 2018-2025 (clôture 30/06/2025) | Réhabilitation réseau, solaire Jambur, réduction des pertes NAWEC | Indicateurs : pertes T&D Grand Banjul (21 %), coupures (11), GWh solaires | PDO et exécution « Satisfactory » ; 97 % et 76 % décaissés (déc. 2024) | [4][5] |
| The Gambia Second Boosting Resilience and Unlocking Productive Potential DPF (BRUPP 2), P502012 | BM | 25 M USD | approuvé 05/12/2024 | Participation privée et ENR | Action préalable #1 : code de réseau publié au Journal officiel ; règles et lignes directrices feed-in publiées | Actif (clôture 31/12/2025) | [2][5] |
| Gambia First BRUPP DPF with Cat DDO, P177748 | BM | 60 M USD | 2023 | [?] actions énergie non extraites | — | Actif | [5] |
| The Gambia Second Fiscal Management, Energy and Telecom Reform DPF, P173150 (et DPF Fiscal Management P166695) | BM | 20 M USD (+ 35 M USD) | 2020-2023 | Série ayant soutenu le RCM tarifaire de NAWEC | — | Clos | [2][5] |
| Regional Solar Park of The Gambia (RSPG), P504421 | BM | 1,35 M USD (conseil transactionnel Soma) | 2024-2027 | IPP solaire Soma 50 MW + stockage | Rehaussement de crédit BM / produits de garantie IFC-MIGA proposés aux soumissionnaires (selon la BM, avril 2025) | Actif ; appel d’offres clos le 14/11/2024 | [5][7] [S] |
| Gambia Electricity Support Project, P152659 | BM | 18,5 M USD | 2016-2020 | Redressement d’urgence NAWEC | — | Clos | [5] |
| OMVG Interconnection Project, P146830 | BM (régional) | 200 M USD | 2015- | Importations hydro Guinée | — | Actif | [5] |
| GEAP ; GESREP | BAD | 17 M USD ; 20 M USD (pacte) | 2019-2023 ; 2023-2028 | Accès / secteur | [?] | [?] | [1] (pacte) |
| ECF + RSF FMI | FMI | ECF ~99 M USD ; RSF ~63,55 M USD | 2024- | Contenir les dépenses non budgétées liées à NAWEC | Le FMI cite NAWEC parmi les pressions de dépenses non budgétées (3e revue, juin 2025) | Revues en cours | [8] [S] |

### 5. Écart pacte ↔ réalité

- Pertes financières : le pacte donne −33,6 M USD en 2024 (non audité) ; la BM chiffre les pertes nettes à 45 M USD en 2023 [2] [V] — une perte structurelle de 30-45 M USD/an, pour un pays de 2,4 M d’habitants.

- Arriérés : le pacte se contredit (40 M USD vs 18 M USD) ; aucune source primaire récente trouvée ; les épisodes de 2023 (coupure Senelec, arriérés publics > 1,25 Md GMD) montrent que l’apurement des arriérés « hérités » est récurrent [3] [S].

- Pertes : 21 % confirmés par l’ISR GERMP (oct. 2024) [4] [V] — cohérent avec le pacte.

- Subvention : le pacte cite 20 M USD (annexe) ; la BM confirme un transfert de 20 M USD en 2024 via le RCM [2] [V] — cohérent, mais le pacte ne dit pas que ce transfert compense l’écart tarifaire structurel.

- La situation 2026 (coupures quotidiennes, dégradation de Kotu) [6] [S] n’est pas anticipée par le pacte.

### 6. Diagnostic synthétique

- Financière : très faible — pertes de 30-45 M USD/an, fonds propres négatifs, dépendance au RCM budgétaire.

- Technique : moyenne/faible — pertes ~21 % (proches de la cible 18 %), prépaiement généralisé, mais capacité disponible insuffisante et dépendance aux importations.

- Gouvernance : faible — comptes en retard, pass-through tarifaire irrégulier (reconnu par le pacte), arriérés croisés État/NAWEC/fournisseurs.

- Causes racines : (1) production HFO coûteuse et exposition au dalasi ; (2) tarifs non ajustés automatiquement ; (3) arriérés publics et sous-capitalisation.

- Phase 3 : étude de coût de service PURA, RCM (montants annuels), péréquation tarifaire mini-réseaux.

### 7. Inconnus

- États financiers audités 2023-2025 de NAWEC : [?].

- Arriérés actuels (2025-2026) envers Senelec, OMVG, IPP : [?].

- Recouvrement, chiffre d’affaires : [?].

- Rapports FMI 2025-2026 (PDF inaccessibles, HTTP 403/404) : [?].

- Statut de clôture financière de Soma I : [?].

### Sources

[1] Fiche phase 1 GMB_gambie.md / pacte national de la Gambie (Mission 300), s.d. (base 2024-2025) — référence « (pacte) ». [2] Banque mondiale, Program Document « The Gambia Second Boosting Resilience and Unlocking Productive Potential DPF (P502012) », nov. 2024 (§21-22, notes 6 et 23). https://documents.worldbank.org/curated/en/099111224180038021/pdf/BOSIB1e21850b40b21828218be2ee21d3ba.pdf [3] The Point (Banjul), « Govt unpaid arrears force NAWEC massive power cuts », 03/04/2023. https://thepoint.gm/africa/gambia/headlines/govt-unpaid-arrears-force-nawec-massive-power-cuts [4] Banque mondiale, ISR « Gambia Electricity Restoration and Modernization Project (P163568) », Seq. 14, 24/12/2024. https://documents.worldbank.org/curated/en/099122424102040602/pdf/P1635681314e060ec1b2ee18e27af19c50c.pdf [5] Banque mondiale, API projets (countrycode GM) et recherche « OMVG », extraction du 18/10/2026. [6] The Point via AllAfrica, « Gambia: Former Nawec Director Speaks Out On Electricity Crisis », 30/06/2026. https://allafrica.com/stories/202606300370.html [7] TaiyangNews, « Gambia’s NAWEC Seeking Bidders For 50 MW Solar Power Project », 2024 ; The Point, « World Bank committed to transformation of Gambia’s energy sector », avril 2025 (résultats de recherche). https://taiyangnews.info/tenders/gambias-nawec-seeking-bidders-for-50-mw-solar-power-project [8] The Point, « IMF approves $63m for Gambia’s … arrangement » (3e revue ECF et RSF, juin 2025 ; contenu vu via résultat de recherche, communiqué FMI non consulté directement). https://thepoint.gm/africa/gambia/headlines/imf-approves-63m-for-gambias-extended-credit-facility-arrangement

## Diagnostic opérateur — KPLC (Kenya), avec KenGen / KETRACO en contexte

Phase 2 — Mission 300. Statuts : [V] document primaire · [S] source secondaire · [E] calcul/estimation · [?] inconnu. Point de départ : fiche phase 1 ../../phase1/fiches/KEN_kenya.md. Recherche documentaire au 18/10/2026.

### 0. Identité

- Opérateur : The Kenya Power and Lighting Company Plc (KPLC) — acheteur unique, distribution et vente au détail, actifs de transport hérités (< 220 kV d’avant 2006) ; société cotée à la NSE depuis 1954 [1] [V]. KenGen (production publique, 1 779 MW installés / 1 680 MW effectifs au 30/06/2025) et KETRACO (transport HT) sont liés à KPLC par contrôle commun de l’État (Trésor : 70 % de KenGen, 100 % de KETRACO) [1] [V].

- Actionnariat / tutelle : État majoritaire (Trésor national) ; Ministry of Energy and Petroleum (MoEP) [1] [V].

- Régulateur : EPRA (tarifs, pass-through mensuels combustible/change/inflation) ; Energy and Petroleum Tribunal [1] [V]. Indépendance limitée : la demande tarifaire 2026-2029 déposée le 31/03/2026 a été retirée le 03/06/2026 sur décision du ministre ; EPRA a annulé les consultations publiques [6][7] [V/S].

- Derniers comptes : FY clos le 30/06/2025, audités (rapport annuel intégré 2025 ; résultats publiés le 06/10/2025) [1][2] [V]. Rapport de l’Auditor-General : points récurrents (créances publiques anciennes, pénalités de retard sur factures IPP, comparaison des coûts KenGen/IPP) [1] [V].

### 1. Situation financière

| Indicateur | Valeur | Année | Statut | Source |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Chiffre d’affaires (ventes) | 219,3 Md KES (231,1 Md en FY24) — baisse liée à un shilling stable (moins de recettes de change) et à un tarif de base réduit | FY2024/25 | [V] | [2] |
| Résultat net | 24,47 Md KES (30,08 Md en FY24) ; résultat avant impôt 35,4 Md ; marge nette ≈ 11 % | FY2024/25 | [V] / [E] | [2] |
| Résultat d’exploitation | 39,5 Md KES (41,5 Md) | FY2024/25 | [V] | [2] |
| EBITDA | [?] non publié dans le résumé ; flux d’exploitation 39,8 Md KES | FY2024/25 | [V] | [2] |
| Dette financière | 87,6 Md KES (98,5 Md) ; coût moyen pondéré 3,84 % | 30/06/2025 | [V] | [1][2] |
| Fonds de roulement | –19,2 Md KES (–27,4 Md) | 30/06/2025 | [V] | [2] |
| Dettes envers producteurs | KenGen 17,7 Md + autres producteurs 32,6 Md = ≈ 50,3 Md KES ; dettes fournisseurs > 90 jours : 23 % (11,5 Md KES) | 30/06/2025 | [V] / [E] | [1] note 29 |
| Jours de dettes (DLI 4 BM) | KenGen : > 155 j (2023) → 60 j déclarés FY25 (non vérifié) ; IPP : > 115 j → 79 j (non vérifié) | FY2025 | [V] | [4] |
| Créances sur l’État et entités publiques | 55,0 Md KES dont : déficit du Rural Electrification Scheme (RES) dû par l’État 34,8 Md ; ministères & comtés 6,7 Md ; RES intra-groupe 8,1 Md ; KETRACO 1,7 Md. Les 19,4 Md KES budgétés par le MoEP pour le RES non décaissés | 30/06/2025 | [V] | [1] note 38, annexe I |
| Transferts de l’État | rétrocession partielle des fonds du PforR GREEN : la BM a décaissé à l’État mais « only a portion » a été transférée à KPLC faute d’allocation budgétaire | 2026 | [V] | [4] |
| Taux de recouvrement | [?] non publié ; retards de paiement de grands clients et d’entités nationales/comtés cités comme principal défi | FY2024/25 | [V] | [1] |
| Recette moyenne vs coût | ≈ 19,2 KES/kWh vendu vs coût total (achats + exploitation + financier) ≈ 16,8 KES/kWh ; achats d’électricité ≈ 12,7 KES/kWh vendu | FY2024/25 | [E] (sur [V]) | [1][2] |
| Déficit quasi-budgétaire | non estimé ; le déficit RES (raccordements ruraux sous-tarifés) est la principale composante identifiable |  | [E] | [1] |
| Notation | [?] non trouvée |  |  |  |

### 2. Situation technique

| Indicateur | Valeur | Année | Statut | Source |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ventes | 11 403 GWh (+887 GWh) | FY2024/25 | [V] | [1] |
| Pertes totales du système | 21,21 % (23,16 % en FY24) ; efficacité distribution+transport 78,79 % | 30/06/2025 | [V] | [1][2] |
| SAIDI / SAIFI | 113 h (120,6 h) ; 44,07 (47) — cible interne SAIFI 30 | FY2024/25 | [V] | [1] |
| Clients | > 10 M ; 401 848 nouveaux raccordements (dont 163 092 Last Mile) | FY2024/25 | [V] | [1] |
| Capacité | KenGen 1 779 MW installés ; IPP thermiques 393 MW ; IPP géothermiques 185 MW (+ éolien/solaire/imports) | 30/06/2025 | [V] | [1] annexe |
| Délestages | « isolated load shedding during peak hours » faute de capacité | FY2024/25 | [V] | [2] |

### 3. Situation économique et gouvernance

- PPA : achats = 144,7 Md KES (≈ 66 % des produits) ; « a significant part of power purchase is denominated in foreign currency » ; la pénurie de devises 2023-2024 a gonflé les arriérés et des intérêts de retard IPP ont été payés ; en FY25 KPLC a versé 24 Md KES au-delà des factures annuelles (KenGen 5,2 ; IPP 18,3 ; KETRACO 0,9) pour résorber les retards [1] [V].

- Change : pass-through mensuel du change et du combustible via EPRA, ce qui transfère le risque au consommateur ; la stabilité du shilling a réduit les recettes et les coûts [2] [V].

- Redressement : PforR GREEN (BM) structuré autour de la viabilité de KPLC (gouvernance, recouvrement des coûts, arriérés, pertes) [3] ; pertes cibles 18 % fin FY27/28 (DLI 5) [3] [V].

- Gouvernance : nouveau DG recruté par concours ; statuts modifiés (AGM du 08/12/2023 : candidats administrateurs déposés ≥ 14 jours avant l’AG), vérifiés par l’agent indépendant [4] [V].

### 4. Programmes Banque mondiale et BAD (et autres) visant l’opérateur

| Programme / projet | Bailleur | Montant | Années | Objectifs liés à l’opérateur | Conditions / indicateurs | Statut | Source |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kenya Green and Resilient Expansion of Energy (GREEN) Program (P176698) | BM (PforR) | 400 M USD (2 crédits de 200 M) | 2023–2028 | « améliorer la viabilité financière de KPLC et l’accès » | DLI 1 gouvernance KPLC ; DLI 2 recouvrement des coûts (revue tarifaire EPRA, gazette des pass-through) ; DLI 3 apurement des créances Last Mile de l’État ; DLI 4 dettes envers KenGen ≤ 100 j et IPP ≤ 80 j d’ici FY28 ; DLI 5 pertes 23 % → 18 % ; DLI 6 1,6 M raccordements. Juin 2026 : DLI 3.2 « off-track », DLI 2.1 (revue tarifaire) non atteinte ; décaissé 36 % et 45 % | Actif, MS | [3][4] |
| GREEN Phase 2 (P180465) | BM | 153,5 M + 48,5 M USD don | 2023–2029 | KenGen, KETRACO (transport, géothermie) | — | Actif | [5] |
| Kenya Off-grid Solar Access Project (KOSAP, P160009) | BM | 150 M USD | 2017–2027 | hors réseau (REREC/MoEP) | — | Actif | [5] |
| ASCENT Kenya (P515398) | BM | 250 M + 205 M USD don | approbation prévue 15/09/2027 | accès (REREC, MoEP) | — | Pipeline | [5] |
| DPO FIGG (P180339) ; 1st et 2nd Fiscal Sustainability and Resilient Growth (P500912 ; P508021) | BM (DPF) | 1 000 M ; 1 200 M ; 750 M USD | 2023–2027 | aucune action préalable sur KPLC/électricité dans les DPO 2024 et 2026 (seul un tarif e-mobilité est mentionné en 2024) | — | Clos / actif (P508021 approuvé 29/06/2026) | [5][8] |
| Last Mile Connectivity Phase VI | BAD (+ GoK) | 124,5 M USD | — | raccordements KPLC | — | [?] | pacte (fiche ph. 1) |
| Programme FMI EFF/ECF + RSF | FMI | — | 2021–2025 | conditions sur les pertes KPLC (rapportées par la presse) | — | expiré d’un commun accord en mars 2025 | [8] (DPO 2026 §) |

### 5. Écart pacte ↔ réalité

- Pertes : le pacte part de 23,16 % (juin 2024) ; les comptes FY25 donnent déjà 21,21 % [1] — base dépassée, mais la cible pacte (15 % en 2030) est plus ambitieuse que celle du PforR BM (18 % en FY28).

- Santé financière : le pacte cite « la viabilité financière de l’acheteur » comme frein, sans chiffres. Les comptes montrent une entreprise bénéficiaire (24,5 Md KES), qui se désendette, mais dont la trésorerie est minée par 55 Md KES de créances publiques (dont un déficit RES de 34,8 Md non remboursé) — le problème est moins tarifaire que budgétaire.

- Tarifs : le pacte promettait une ordonnance tarifaire 2026-2029 d’ici avril 2026 ; la demande a été retirée politiquement le 03/06/2026 [6][7] ; la DLI 2.1 (revue tarifaire EPRA) n’est pas atteinte [4].

- Conditionnalité : contrairement au pacte, aucun DPO récent ne comporte d’action préalable énergétique et le programme FMI a expiré (mars 2025) : le seul levier bailleur sur KPLC est le PforR GREEN.

### 6. Diagnostic synthétique

- Financier : moyen (rentable, dette en baisse, mais fonds de roulement négatif et créances publiques élevées). Technique : moyen (pertes 21 %, SAIFI 44, délestages ponctuels). Gouvernance : moyenne (société cotée, comptes audités publiés dans les délais, mais interférence politique sur les tarifs).

- Causes racines : (1) non-paiement par l’État des obligations de service public (déficit RES, Last Mile, éclairage public des comtés) ; (2) PPA en devises et pass-through qui exposent le système au change ; (3) pertes encore élevées et décisions tarifaires politisées.

- Phase 3 : décomposition du tarif (base + prélèvements + pass-through), coût du RES, coût KenGen vs IPP (point de l’Auditor-General).

### 7. Inconnus

- Taux de recouvrement et part de prépayé [?].

- Comptes KenGen/KETRACO FY2025 non analysés [?].

- Dépôt d’une nouvelle demande tarifaire après juin 2026 [?].

- Montants et statut des projets BAD en cours [?] (afdb.org inaccessible).

### Sources

[1] KPLC, Integrated Annual Report and Financial Statements for the year ended 30 June 2025. https://kplc.co.ke/storage/01KATPZ3WG7J4DM2Q39BME5CBH.pdf [2] KPLC, Audited Financial Results for the year ended 30 June 2025, 06/10/2025. https://www.kplc.co.ke/storage/01K6Z8XAY9BAVJP0EQY2RYRS13.pdf [3] Banque mondiale, Kenya Green and Resilient Expansion of Energy Program, Program Appraisal Document, 23/05/2023 (P176698). https://documents1.worldbank.org/curated/en/099052623095525502/text/BOSIB-08151b58-ae2b-4e10-babb-cdc008ea0775.txt [4] Banque mondiale, ISR n° 6 du programme GREEN (P176698), archivé le 16/06/2026. https://documents.worldbank.org/curated/en/099061626044020795/text/P176698-31705dea-73a6-4190-85c8-267cc5892dc7.txt [5] Banque mondiale, base de données des projets (API v3, 18/10/2026) — P176698, P180465, P160009, P515398, P180339, P500912, P508021. [6] EPRA, Public notice — cancellation (consultations sur la demande tarifaire), juin 2026. https://epra.go.ke/sites/default/files/2026-06/PUBLIC%20NOTICE%20CANCELLATION%20.pdf (vu via résultats de recherche) [7] Business Today, « Govt withdraws proposed electricity tariff review », 03/06/2026. https://businesstoday.co.ke/govt-withdraws-proposed-electricity-tariff-review/ [8] Banque mondiale, Second Kenya Fiscal Sustainability and Resilient Growth DPO, Program Document, 26/06/2026 (P508021) ; et First … DPO, 02/05/2024 (P500912).

## Diagnostic opérateur — Liberia Electricity Corporation (LEC) (Liberia)

Phase 2 — Mission 300. Statuts : [V] document primaire · [S] source secondaire · [E] calcul/estimation · [?] inconnu. Chaque chiffre : source [n] + année. Comparaison avec le pacte : ../phase1/fiches/LBR_liberia.md.

### 0. Identité

- Opérateur : LEC, entreprise publique intégrée (production — Mount Coffee 88 MW hydro, ~38 MW HFO à Bushrod —, transport, distribution, essentiellement Monrovia) ; importations CLSG depuis la Côte d’Ivoire ; RREA pour le rural [1] (pacte) ; [3] [V].

- Statut / tutelle : société publique ; conseil d’administration composé d’un président, des ministres des Finances, de la Justice et du Plan et cinq membres du secteur privé nommés par le Président [3] [V]. Tutelle Ministry of Mines and Energy (MME).

- Historique de gestion : contrat de gestion (Management Service Contract) remplacé par une équipe de direction locale (Local Management Team) — transition saluée par la BM dans l’ISR LESSAP [4] [V]. Une direction intérimaire a été suspendue en 2025 pour non-déclaration de patrimoine ; nouveau directeur général désigné en juin 2025 [5][6] [S].

- Régulateur : Liberia Electricity Regulatory Commission (LERC), créée par l’Electricity Law 2015 [1] (pacte).

- Dernier exercice publié : FY2023 (perte d’exploitation 18,3 M USD citée par la BM [3]) ; publication des comptes audités FY2024 « d’ici juin 2025 » = déclencheur indicatif de la DPF 2 de la BM [3] [V] — publication effective : [?] non vérifiée.

### 1. Situation financière

| Indicateur | Valeur | Année | Statut | Source |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Chiffre d’affaires | [?] non trouvé en source primaire (pacte : perte ≈ 37 % du CA, d’où CA ≈ 49 M USD [E]) | FY2023 | (pacte) [E] | [1] |
| Résultat d’exploitation | −18,3 M USD (déc. 2023) ; cible : positif en déc. 2027 | 2023 | [V] | [3] |
| Pertes financières | > 27 M USD (2022) → ~18 M USD (2023) | 2022-2023 | [S] | [5] |
| Dettes fournisseurs / créances | Dettes 74,3 M USD ; créances 52,0 M USD | ~2024 | (pacte) | [1] |
| Arriérés de l’État envers LEC | > 18,9 M USD (au 31/10/2024) ; l’État représente ~14 % de l’énergie vendue | 2024 | [S] | [7] |
| Mesures sur les factures publiques | Circulaire MFDP/MME du 18/10/2024 : passage au prépaiement de tous les consommateurs publics (hors services essentiels) en un an et inscription budgétaire de l’électricité, effectifs au 01/11/2024 (action préalable DPF) | 2024 | [V] | [3] |
| Sous-budgétisation de l’électricité de l’État | Allocation supplémentaire en 2025 pour corriger la sous-budgétisation des coûts d’électricité publics (montant global ~10 M USD avec programmes sociaux) | 2025 | [V] | [8] |
| Transferts / subventions de l’État | « 0 » selon le pacte | ~2024 | (pacte) | [1] |
| Tarif moyen | ~0,24 USD/kWh (2025-2026) ; 0,23 USD/kWh (pacte) | 2024-2026 | [S] / (pacte) | [5][1] |
| Coût par kWh | thermique 0,25 ; hydro 0,06 ; importations 0,16 USD/kWh (pacte) | ~2024 | (pacte) | [1] |
| Taux de recouvrement | [?] non trouvé (forte amélioration côté privé grâce au prépaiement selon la BM [3]) | — | [?] | — |
| Notation de crédit | aucune ; « faible solvabilité » justifiant des garanties BM envisagées (pacte) | — | (pacte) | [1] |

### 2. Situation technique

| Indicateur | Valeur | Année | Statut | Source |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Capacité installée | 126 MW (88 MW Mount Coffee + 38 MW HFO) + importations CLSG jusqu’à 50 MW | 2024 | [V] | [3] |
| Production disponible | Mount Coffee ~57 MW, Bushrod 12-16 MW ; CLSG réduit à 10-15 MW après des défaillances du réseau ivoirien | 2026 | [S] | [5] |
| Demande | 84 MW (2023) [V] ; 92 → ~142 MW sur l’année écoulée (briefing au Sénat, 2026) [S] | 2023-2026 | [V]/[S] | [3][5] |
| Pertes commerciales (distribution) | 47,7 % (2021) → 31,4 % (2023) [V] ; 41,3 % → 31,4 % sous la direction locale [V] ; 27,4 % (juil. 2024, pacte) | 2021-2024 | [V] / (pacte) | [3][4][1] |
| Pertes totales techniques + commerciales | ~42 % (2025) [S] ; 30-40 % (2026) [S] ; ATC&C 45,4 % (pacte) | 2025-2026 | [S] | [6][5][1] |
| Clients | 142 947 (2021) → 282 505 (2023) (pacte) ; > 60 000 nouveaux clients en un an (2026) [S] | 2021-2026 | (pacte)/[S] | [1][5] |
| Personnes ayant reçu un service nouveau/amélioré (LESSAP) | 249 760 sur 345 000 visées | oct. 2024 | [V] | [4] |
| Délestages | 5 h/jour (pacte) ; coupures intermittentes lors de la maintenance CLSG (mars 2026) | 2024-2026 | (pacte)/[S] | [1][5] |
| SAIDI / SAIFI | [?] non trouvé | — | [?] | — |

### 3. Situation économique et gouvernance

- PPA / importations : dépendance aux importations CLSG (Côte d’Ivoire) en saison sèche, offre réduite par les défaillances du réseau ivoirien [5] [S] ; contrat d’importation 27 MW (pacte).

- Change / combustible : coûts en USD (économie dollarisée), HFO importé coûteux en saison sèche [3] [V].

- Plan de redressement : objectif de rentabilité d’exploitation en 2027 (DPF BM) [3] ou FY2028 (pacte) [1] ; tarif pluriannuel (MYT) à émettre par LERC — déclencheur DPF 2 [3] [V].

- Gouvernance : résolution du conseil n° 003/2024 (25/10/2024) imposant la publication des comptes audités dans les 6 mois, de rapports financiers trimestriels et d’analyses trimestrielles dettes/créances [3] [V] ; code de gouvernance d’entreprise attendu (déclencheur DPF 2) [3] ; mécanisme d’entiercement (escrow) pour les arriérés publics réclamé par le nouveau DG [6] [S] ; condamnation de la direction pour outrage par le Debt Court (dette de ~415 000 USD envers un fournisseur, 2026) [9] [S].

### 4. Programmes Banque mondiale et BAD (et autres) visant l’opérateur

| Programme / projet | Bailleur | Montant | Années | Objectifs liés à l’opérateur | Conditions / indicateurs | Statut d’exécution | Source |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Liberia Electricity Sector Strengthening and Access Project (LESSAP), P173416 (phase 1 d’un MPA) | BM (IDA + fonds fiduciaire) | 59 M USD (IDA 29 + 15 + 15) + TF 2,5 M USD | 2021-2026 (clôture 30/06/2026) | Accès et efficacité opérationnelle de LEC (réseau, compteurs, AT, réparation Mount Coffee) | Indicateurs : pertes commerciales, raccordements | PDO et exécution « Satisfactory » ; 58 % décaissé (oct. 2024) ; lots réseau à 35 % et en retard | [4] |
| LESSAP Phase 2, P180498 | BM | 45 M USD | 2024-2029 | Suite du MPA (programme total cité à 200 M USD par le pacte) | — | Approuvé 24/06/2024 ; actif | [10] ; [1] (pacte) |
| Liberia First Resilient and Inclusive Growth DPF (avec Cat DDO), P502565 | BM (IDA) | 40 M USD + Cat DDO 20 M USD | approuvé 05/12/2024 | Viabilité financière et gouvernance de LEC | Actions préalables : #5 publication des comptes audités / rapports trimestriels (résolution du conseil) ; #6 prépaiement des administrations et budgétisation de leur électricité. Déclencheurs DPF2 : comptes audités FY2024 (juin 2025), projet de loi PPP, MYT de LERC, code de gouvernance ; DPF3 : plan directeur du système électrique, règlements solaire. Résultat : résultat d’exploitation de LEC de −18,3 M USD à positif (2027) | Actif ; DPF2 en pipeline (« Liberia RIGDPF2 ») | [3][10] |
| Liberia Resilient Recovery Stand-alone DPF, P180050 | BM | 65 M USD | 2023 | [?] actions énergie non extraites | — | Actif (clôture 31/12/2024) | [10] |
| Saint Paul 2 Hydropower Project, P180780 | BM | 300 M USD (pipeline) | — | Production hydro | — | Pipeline | [10] |
| Regional Emergency Solar Power Intervention Project (RESPITE), P179267 | BM (régional) | 311 M USD au total (part Liberia 96 M USD selon le pacte) | 2022- | Solaire + stockage pour LEC | — | Actif | [10] ; [1] (pacte) |
| Liberia Renewable Energy Access Project, P149683 | BM | 2 M USD (+ autres sources) | 2016-2025 | Mini-hydro / accès rural | — | Actif (clôture 30/06/2025) | [10] |
| REEL, LEEAP, CLSG-RE | BAD | 24,4 M UC ; 31,4 M UC ; 17,9 M UC (pacte) | — | Accès / réseau | [?] | [?] | [1] (pacte) |
| Programme FMI ECF (40 mois) | FMI | 155 M DTS | 2024-2028 | Budgétisation des coûts d’électricité de l’État | 2e revue : allocation corrective pour la sous-budgétisation de l’électricité publique | 2e revue achevée (oct. 2025) | [8] |

### 5. Écart pacte ↔ réalité

- Pertes : le pacte met en avant 27,4 % de pertes commerciales (juil. 2024) ; la BM retient 31,4 % (2023) [3][4], une source de 2025 évoque ~42 % de pertes totales [6] [S] et l’annexe du pacte lui-même 45,4 % ATC&C — l’indicateur mis en avant (pertes commerciales) masque des pertes globales bien plus élevées.

- Factures de l’État : le pacte promet le paiement intégral des factures courantes dès janvier 2025 ; la circulaire de prépaiement (oct. 2024) existe [3] [V] mais les arriérés publics dépassaient 18,9 M USD fin oct. 2024 [7] [S] et le FMI relève une sous-budgétisation de l’électricité publique en 2025 [8] [V].

- Échéance de rentabilité : FY2028 dans le pacte vs 2027 dans la DPF BM [1][3].

- Subventions « 0 » : le pacte déclare zéro subvention, alors que la BM souligne la dépendance de LEC aux bailleurs et à l’État [3][5] ; les financements de bailleurs (capex) ne sont pas comptés.

- Comptes audités FY2024 : promis pour juin 2025 dans le pacte et la DPF ; publication non vérifiée à ce jour [?].

### 6. Diagnostic synthétique

- Financière : faible — perte d’exploitation 18 M USD (2023), dettes fournisseurs > créances, arriérés publics.

- Technique : faible — déficit de capacité en saison sèche, dépendance à un CLSG peu fiable, pertes globales 30-45 %.

- Gouvernance : faible à moyenne — avancées formelles (résolution de transparence, prépaiement public) mais instabilité de direction en 2025.

- Causes racines : (1) parc insuffisant et saisonnier (hydro au fil de l’eau + HFO) ; (2) fraude et pertes commerciales ; (3) non-paiement de l’État.

- Phase 3 : MYT de LERC (niveau, structure), coût de revient par source, impact des tarifs de 0,23-0,24 USD/kWh sur la fraude.

### 7. Inconnus

- Comptes audités FY2024 et FY2025 de LEC : [?].

- Taux de recouvrement 2024-2025 : [?].

- Montant actualisé des arriérés publics (2025-2026) et des arriérés CLSG : [?].

- ISR LESSAP 2025-2026 : [?] (dernier ISR consulté : déc. 2024).

- Montants BAD en USD et statut d’exécution : [?].

### Sources

[1] Fiche phase 1 LBR_liberia.md / pacte national du Liberia (Mission 300), s.d. (janv. 2025) — référence « (pacte) ». [3] Banque mondiale, Program Document « Liberia First Resilient and Inclusive Growth Development Policy Financing with a Cat DDO (P502565) », nov. 2024. https://documents.worldbank.org/curated/en/099111524151520507/pdf/BOSIB1d267ad7b0cf18d3612b5f152a908f.pdf [4] Banque mondiale, ISR « LESSAP (P173416) », 04/12/2024. https://documents.worldbank.org/curated/en/099120424173520454/pdf/P17341612ad8dd02e1aca4130cec4a36de2.pdf [5] AllAfrica, « Liberia’s Power Crisis Deepens As CLSG Maintenance, Guinea Disruptions Cut Electricity Supply », 27/03/2026. https://allafrica.com/stories/202603270245.html [6] AllAfrica, « Liberia: LEC MD-Designate Assures Liberians of Viable, Affordable Power », 26/06/2025. https://allafrica.com/stories/202506260176.html [7] Liberian Observer, « GOL still indebted to LEC », déc. 2024 (contenu vu via résultat de recherche ; page non accessible, HTTP 429). https://www.liberianobserver.com/news/gol-still-indebted-to-lec/article_4fd3077e-b132-11ef-aeae-6bf13e3e20bf.html [8] FMI, « Liberia: 2025 Article IV Consultation and Second Review under the ECF », IMF Country Report No. 25/290, nov. 2025 (§21). https://meetings.imf.org/-/media/Files/Publications/CR/2025/English/1lbrea2025002-source-pdf.ashx [9] AllAfrica, « Liberia: LEC Executives Face Contempt Charges », juil. 2026 (titre et résumé de recherche). https://allafrica.com/stories/202607080325.html [10] Banque mondiale, API projets (countrycode LR) et recherche « RESPITE », extraction du 18/10/2026.

## Diagnostic opérateur — LEC, Lesotho Electricity Company (Lesotho)

Phase 2 — Mission 300. Statuts : [V] document primaire (états financiers audités, rapport annuel, régulateur, document de projet BM/BAD) · [S] source secondaire (presse, rapport tiers) · [E] calcul/estimation · [?] inconnu. Comparaison avec le pacte : ../../phase1/fiches/LSO_lesotho.md (« pacte » = National Energy Compact, sept. 2025).

### 0. Identité

- LEC : société publique responsable du transport et de la distribution, et importatrice (Eskom, EDM) ; achète l’hydroélectricité de ’Muela (LHDA). La production nationale est marginale : jusqu’à 89 % des besoins importés au prix de marché [5] [S]. LEGCo porte les nouveaux projets de production (Ramarothole 50 MW, Exim Bank de Chine — pacte).

- Statut : entreprise publique ; tutelle : ministère de l’Énergie ; « pacte d’actionnaire » prévu (pacte). Suspension de l’ancienne direction exécutive et enquête forensique (2025-2026) [4][6] [S].

- Régulateur : LEWA (Lesotho Electricity and Water Authority). Indépendance contestée : une ONG (Section 2) a attaqué en justice la hausse de 9,6 % en accusant LEWA de l’avoir approuvée sans exiger les derniers états financiers audités de LEC [7] [S].

- Exercice : clôture au 31 mars. Comptes 2022/23 : opinion de « disclaimer » (impossibilité d’exprimer une opinion) de l’Auditeur général [4] [S]. États 2024/25 à l’état de projet (net cash outflow ~290 M LSL selon une tribune) [6] [S]. Aucun état financier de LEC consulté en source primaire [?].

### 1. Situation financière

| Indicateur | Valeur | Année | Statut | Source |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Chiffre d’affaires | [?] non trouvé | — | [?] | — |
| Coût des achats d’électricité | 805,8 M LSL (2022/23) → 1,18 Md LSL (2023/24), +46,85 % | 2022-2024 | [S] | [5] |
| Résultat net | [?] non trouvé en source primaire ; pertes décrites mais non chiffrées ; pacte : +20,3 M US$ (pacte) | — | [?] | [5] |
| Bilan | Passif courant > actif de 98,6 M LSL ; trésorerie en baisse de 145,8 M LSL (audit externe remis en janv. 2025) | 2023/24 [E] | [S] | [4][5] |
| Flux de trésorerie | Flux d’exploitation négatif de 81 M LSL (2023) ; projet d’états 2024/25 : sortie nette de trésorerie ~290 M LSL | 2023-2025 | [S] (tribune) | [6] |
| Dette envers fournisseurs | Dettes fournisseurs 293,1 M LSL dans les états vs 331 M LSL dans la balance âgée (écart 37,9 M) (2022/23) ; dettes envers Eskom et EDM de « centaines de millions de maloti » (non chiffrées) | 2023-2026 | [S] | [4][5] |
| Qualité comptable | Écritures de 408,9 M LSL non justifiées ; dépôts non affectés 47,2 M LSL ; écart de stocks 32,1 M LSL ; impôt différé actif de 205,2 M LSL sans justification (2022/23) ; l’Auditeur général signale 568 M LSL non justifiés (rapport distinct) | 2023 | [S] | [4] |
| Arriérés de l’État / entités publiques | [?] non chiffré ; le pacte signale des difficultés de recouvrement auprès des institutions publiques ; arriérés budgétaires de l’État : 924 M LSL (2022/23) → 2,81 Md LSL (2023/24) (tous créanciers) | 2023-2024 | [S] | [8] |
| Transferts / subventions de l’État | Injection de 300 M LSL pour permettre la poursuite des achats d’électricité ; demande de prêt d’urgence de 238 M LSL à l’État pour financer les importations Eskom | 2025-2026 | [S] | [5][6] |
| Taux de recouvrement | [?] non trouvé | — | [?] | — |
| Recette moyenne vs coût par kWh | [?] non trouvé ; consommateurs facturés sous le coût (presse) ; étude de coût de service prévue (pacte) | 2026 | [S] | [5] |
| Tarifs | LEC demandait +23 % / +15 % / +15 % (2023/24-2025/26) ; LEWA : +9,6286 % (énergie et puissance) et +5 % (lifeline) au 01/04/2024 ; une hausse de 9,6 % est aussi signalée au 01/04/2025 (à confirmer) | 2024-2025 | [S] | [7] |
| Notation | [?] | — | [?] | — |

### 2. Situation technique

| Indicateur | Valeur | Année | Statut | Source |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Approvisionnement | Importations jusqu’à 89 % des besoins ; ’Muela (LHDA) pour le reste | 2026 | [S] | [5] |
| Pertes | [?] non trouvé en source primaire ; pacte : AT&C 10 % (pacte) | — | (pacte) | — |
| Clients | 310 186 raccordés (avril 2024) (pacte) | 2024 | (pacte) | — |
| Délestages | Pas de délestage national rapporté ; districts non raccordés (pacte) | — | (pacte) | — |
| Vandalisme | 9,18 M LSL de pertes (avril 2025-mars 2026) | 2025/26 | [S] | [9] |

### 3. Situation économique et gouvernance

- Achats / PPA : dépendance aux importations Eskom et EDM au prix du marché régional, coût en forte hausse (+46,85 % en 2023/24) non répercuté [5] [S]. Le loti est arrimé au rand (risque de change limité vis-à-vis d’Eskom) [E].

- Plan de redressement : Performance Improvement Plan (PIP) préparé avec la BM (LREEAP), axé sur la réingénierie des processus et les investissements urgents ; participation privée à la gestion de LEC envisagée [2] [V] ; finalisation attendue début 2025 [1] [V] ; stratégie de redressement (pacte, nov. 2025).

- Gouvernance : disclaimer d’audit 2022/23 ; enquête forensique ; dirigeants suspendus (plus de 12 M LSL versés aux suspendus) ; allégations de recettes perdues > 1,1 Md LSL (non prouvées) [4][6] [S]. Publication annuelle des états audités prévue dès déc. 2025 — « en retard » selon le rapport d’avancement du pacte.

### 4. Programmes Banque mondiale et BAD (et autres) visant l’opérateur

| Programme / projet | Bailleur | Montant | Années | Objectifs liés à l’opérateur | Conditions / indicateurs | Statut | Source |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lesotho Renewable Energy and Energy Access Project (LREEAP), P166936 | BM : crédit IDA 65320 (40 M US$, révisé 38,5 M) + SREP : don TF-B1681 4,9 M US$ et prêt TF-B1683 8 M US$ | ~52,9 M US$ | approuvé 30/01/2020 ; effectif 31/07/2020 ; clôture 31/01/2027 | Raccordements (extension réseau, villages), mini-réseaux PPP ; AT : PIP de LEC, plan d’expansion au moindre coût (LCEP), stratégie nationale d’électrification ; 4 M US$ réalloués à une composante d’urgence (CERC) | Restructuration mars 2024 | ISR janv. 2025 : Modérément insatisfaisant (PDO et exécution) ; IDA 50,4 % décaissé, SREP prêt 12,9 % | [1][2] |
| Lesotho First Programmatic Fiscal and Private Sector Development DPL, P503939 ; autres DPL (P507887, P180876) | BM | 30 M US$ ; [?] ; 20 M US$ | pipeline | [?] actions préalables énergie non vérifiées | — | pipeline | API BM |
| AESTAP Mission 300 Phase II | BAD | 3,9 M US$ (13 pays) | 2026 | Régulation, tarifs, utilities, conseillers CDMU — Lesotho bénéficiaire | — | approuvé | [10] [S] |
| Financement BAD de 10,6 M US$ cité dans le pacte | BAD | 10,6 M US$ (pacte) | — | [?] | — | [?] non vérifié (afdb.org 403) | pacte |
| Ramarothole 50 MW (LEGCo) | Exim Bank de Chine | 67,4 M US$ (pacte) | — | Production nationale | — | [?] | pacte |

### 5. Écart pacte ↔ réalité

- Résultat net +20,3 M US$ (pacte) contre une situation de quasi-insolvabilité : passif courant > actif de 98,6 M LSL, trésorerie en chute, flux d’exploitation négatifs, injection de 300 M LSL de l’État, disclaimer de l’Auditeur général [4][5][6]. Le chiffre du pacte est incompatible avec les sources disponibles et n’est pas daté.

- Pertes AT&C 10 % (pacte) : aucune source primaire ; la qualité des comptes (écritures non justifiées) rend toute mesure des pertes commerciales incertaine [E].

- États financiers annuels audités dès déc. 2025 (pacte) : jalon en retard ; le dernier exercice audité connu (2022/23) a reçu un disclaimer [4].

- Tarif « à déterminer après l’étude de coût de service » (pacte) : entre-temps, LEWA a accordé +9,6 % (2024, et possiblement 2025) contre +23 %/+15 % demandés [7], alors que le coût des achats a crû de 46,85 % en un an [5].

### 6. Diagnostic synthétique

- Financière : très faible — illiquidité, dépendance aux injections publiques, comptes non fiables.

- Technique : moyenne — réseau de taille modeste ; dépendance de 89 % aux importations [S].

- Gouvernance : très faible — disclaimer d’audit, enquête forensique, direction suspendue, contentieux tarifaire.

- Causes racines : (1) coût des importations (Eskom/EDM) non répercuté dans des tarifs fixés sous le coût ; (2) gouvernance interne défaillante (contrôles comptables, irrégularités alléguées) ; (3) absence de production nationale compétitive.

- Phase 3 : coût d’achat par source (Eskom, EDM, ’Muela), étude de coût de service LEWA, tarif lifeline.

### 7. Inconnus

- [?] États financiers de LEC 2023/24 et 2024/25 (non publiés ou non trouvés) ; chiffre d’affaires et résultat net.

- [?] Dettes exactes envers Eskom et EDM ; arriérés des institutions publiques envers LEC.

- [?] Pertes techniques et commerciales mesurées ; taux de recouvrement.

- [?] Contenu final du PIP (finalisation annoncée début 2025) et ISR 2025-2026 du LREEAP.

- [?] Programmes BAD (10,6 M US$ selon le pacte) — afdb.org inaccessible.

### Sources

[1] Banque mondiale, ISR Seq. 10 — Lesotho Renewable Energy & Energy Access Project (P166936), 28/01/2025. http://documents.worldbank.org/curated/en/099012825132027938/pdf/P16693613c59c2059187971c3ebe41324d4.pdf [2] Banque mondiale, Disclosable Restructuring Paper — LREEAP (P166936), 29/03/2024. http://documents.worldbank.org/curated/en/099032924054085378/pdf/P1669361feecef0b819b501d12c3d4b3445.pdf [3] API projets Banque mondiale, consultée le 18/10/2026 (P166936, P503939, P507887, P180876). [4] Lesotho Times, 20/03/2026, « LEC fails to account for M400m » (rapport de l’Auditeur général, exercice clos le 31/03/2023). https://lestimes.com/?p=90057 [S] [5] Lesotho Tribune, 28/06/2026 (audit externe remis au ministère de l’Énergie en janv. 2025 ; coûts d’achat 2022/23-2023/24 ; injection de 300 M LSL). https://lesothotribune.co.ls/?p=13585 [S] [6] Lesotho Times, tribunes 2026 (flux de trésorerie, projet d’états 2024/25, prêt d’urgence de 238 M LSL, pertes alléguées) [S] (extraits via moteur de recherche). [7] Public Eye News, 27/03/2024, 22/04/2024 et 08/04/2025 (décision LEWA +9,6286 % / lifeline +5 % ; contentieux Section 2) [S]. [8] Lesotho Times, 30/05/2026 (rapport de l’Auditeur général sur les comptes consolidés de l’État 2023/24 : arriérés 2,81 Md LSL) [S]. [9] Lesotho Times, 2026, « LEC loses M9m to vandalism » [S]. [10] SolarQuarter, 02/02/2026 (AESTAP Mission 300 Phase II) [S].

## Diagnostic opérateur — JIRAMA (Madagascar)

Phase 2 — Mission 300. Statuts : [V] document primaire (états financiers audités, rapport annuel, régulateur, document de projet BM/BAD, rapport FMI) · [S] source secondaire (presse, base de données tierce) · [E] calcul/estimation · [?] inconnu. Chaque chiffre : source [n] + année. Comparaison avec le pacte : ../../phase1/fiches/MDG_madagascar.md (cité « (pacte) »). Unités : Mds MGA = milliards d’ariary. Les comptes de la JIRAMA sont consolidés eau + électricité (pas de séparation sectorielle) [V][3].

### 0. Identité

- Opérateur : JIRAMA (Jiro sy Rano Malagasy), société d’État verticalement intégrée (production, transport, distribution d’électricité, plus l’eau). Elle achète une part croissante de son énergie à des IPP et à des loueurs de groupes thermiques [V][3][4].

- Statut, actionnariat, tutelle : État actionnaire unique. Capital social de 52 Mds MGA, dont 50 Mds MGA toujours non libérés dans les comptes [V][1]. Tutelle technique du MEH, tutelle financière du MEF [V][3].

  - Les statuts de 1975 (ordonnance 75-024) n’étaient pas conformes aux lois 2003-036 et 2014-014.

  - De nouveaux statuts ont été adoptés en AGE le 27 mars 2025 [V][1]. Le document de programme de la DPO2 les date du 28 mars 2025 [V][5].

  - Ces statuts sont une action préalable de la DPO2 BM (PA#7) : processus de sélection du conseil d’administration et mise sous supervision financière ordinaire [V][5].

- Régulateur : l’ORE, remplacé par l’ARELEC, désormais « activé » selon la BM (2026) [V][6]. Le CAC 2024 relève des redevances dues à l’ORE et non payées [V][1].

- Dernier exercice publié : 2024. Mémorandum du commissaire aux comptes daté du 21 janvier 2026, publié sur jirama.mg en mars 2026 [V][1].

  - Opinion défavorable (non-certification) en 2024 comme en 2023 [V][1][2]. Pour 2020-2022, c’était une impossibilité d’exprimer une opinion [V][2][3].

  - Les comptes 2025 sont en cours d’audit (août 2026) [V][7].

- Contexte politique : une mobilisation de la jeunesse fin 2025 a conduit à une « transition politique » et à un nouveau gouvernement [V][6].

### 1. Situation financière

| Indicateur | Valeur | Année | Statut | Source |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Chiffre d’affaires (eau + élec.) | 982 Mds MGA ; 935 ; 853 ; 755 ; 753 | 2024 ; 2023 ; 2022 ; 2021 ; 2020 | [V] | [1][2] |
| dont ventes d’électricité et d’eau | 909,5 Mds MGA (+9 %) | 2023 | [V] | [2] |
| Valeur ajoutée d’exploitation | −417 Mds MGA (−37 % de la production) ; −599 ; −939 | 2024 ; 2023 ; 2022 | [V] | [1] |
| Excédent brut d’exploitation (EBE) comptable | −725,8 Mds MGA ; −569,5 (le chiffre 2022 inclut 500 Mds de « subvention d’équipement » en produit) | 2023 ; 2022 | [V] | [2] |
| EBITDA avant transferts de l’État (définition BM) | −1 048 Mds MGA ; −618 Mds MGA. Cible DPO : pas en dessous de −542 Mds en 2027 | 2022 ; 2024 | [V] | [5] |
| EBITDA (indicateur ODP du PforR ASCENT) | Base −591 (déc. 2024 ; unité affichée « USD », vraisemblablement Mds MGA) ; cible −151 (juin 2029) | 2024 | [V] unité [?] | [7] |
| Résultat net | −105,1 Mds MGA (après 699 Mds de subvention d’exploitation) ; −962,0 ; −680,9 (comparatif retraité ; la presse citait −666) | 2024 ; 2023 ; 2022 | [V] | [1][2] |
| Capitaux propres | −3 523 Mds MGA (pertes cumulées −3 575) ; −3 418 ; −2 456 | 2024 ; 2023 ; 2022 | [V] | [1] |
| Total bilan | 4 240 Mds MGA | 2024 | [V] | [1] |
| Dettes fournisseurs d’exploitation | 1 439,5 Mds MGA (−18 %) ; 1 763,2 | 2023 ; 2022 | [V] | [2] |
| Dette envers le privé, arriérés compris | 1 880 Mds MGA, soit 2,7 % du PIB (comptes 2023 non audités). Avec la dette envers l’État : 5 316 Mds MGA, soit 7,6 % du PIB | fin 2023 | [V] | [3] |
| Stock d’arriérés envers le privé, l’ADER et l’ARELEC (base du DLI 4 ASCENT) | 350 M USD ; cible 55 M USD en juin 2030 | déc. 2025 | [V] | [7][8] |
| Compte courant « État – protocoles d’accord » (paiements des fournisseurs de la JIRAMA par l’État, reclassés en dette) | 2 678,6 Mds MGA selon la note 08. Le texte du même rapport et le CAC 2024 citent 1 553 Mds MGA → incohérence | fin 2023 / fin 2024 | [V] | [1][2] |
| Dettes fiscales non reversées | TVA « intermittente » sur fournisseurs étrangers 293,4 Mds MGA ; IR intermittent 144,8 Mds ; IRSA 16,0 Mds ; IR 2024 non payé 9,9 Mds | fin 2024 | [V] | [1] |
| Créances sur l’État et l’administration | Clients administratifs 473,9 Mds MGA, sur 774,1 Mds de créances clients, soit environ 61 % [E] ; 423,0 Mds en 2023 | fin 2024 ; fin 2023 | [V]/[E] | [1][2] |
| Transferts et subventions de l’État | 699 Mds MGA comptabilisés en subvention d’exploitation (paiements directs aux pétroliers, loueurs et IPP via des protocoles tripartites inscrits en loi de finances) | 2024 | [V] | [1] |
|  | 895 Mds MGA (1,3 % du PIB) de transferts à la JIRAMA et à certains fournisseurs, pour un besoin de trésorerie net de la JIRAMA de 1 268 Mds MGA (1,8 % du PIB) | 2023 | [V] | [3] |
|  | Transferts au secteur de l’énergie (JIRAMA et subventions carburant) : 1 032 Mds MGA (1,3 % du PIB) en LFR | 2024 | [V] | [5] |
|  | Base du DLI 3 ASCENT : 195 M USD de subvention d’exploitation ; 80 M USD transférés à juillet 2026 ; cible 95 M USD (2029) | 2025-2026 | [V] | [7] |
| Taux de recouvrement | « Pertes de non-recouvrement » de 11 % (benchmark 5 %). Des données JIRAMA plus récentes indiquent environ 20 % | ~2023 | [V] | [3] |
|  | Encaissements 1 057,5 Mds MGA pour 1 127,8 Mds facturés (eau + élec., flux de l’exercice, arriérés inclus), soit environ 94 % [E] | 2024 | [V]/[E] | [1] |
|  | Environ 80 % (pacte) | 2023 | (pacte) | phase 1 |
| Recette moyenne vs coût par kWh | 599 MGA/kWh (environ 13 USc) en 2023 ; coût total environ deux fois plus élevé selon la JIRAMA | 2023 | [V] | [3] |
|  | Prix de vente moyen environ 17 USc/kWh contre un coût moyen de production environ 24 USc/kWh | 2024 | [V] | [6] |
|  | Environ 795 MGA/kWh vendus contre environ 1 225 MGA/kWh de coût (déclaration de la direction) | 2025 | [S] | [12] |
| Déficit quasi-budgétaire | Pertes financières et opérationnelles d’environ 3 % du PIB en moyenne sur 2019-2022 | 2019-22 | [V] | [5] |
| Notation de crédit | [?] aucune trouvée | — | [?] | — |

### 2. Situation technique

| Indicateur | Valeur | Année | Statut | Source |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Capacité installée (pays) | 718 MW (53 % fossile, 33 % hydro, 14 % solaire), source BNEF | 2023 | [V] (cité par FMI) | [3] |
|  | 828 MW, dont 241 MW JIRAMA (pacte) | 2024 | (pacte) | phase 1 |
| Disponibilité | Environ 45 % pour les centrales thermiques, environ 75 % pour l’hydro. Consommation spécifique d’environ 250 g/kWh, contre 200-215 g/kWh en référence | ~2023 | [V] | [3] |
| Pertes totales | 28 % (techniques et commerciales ; base du DLI 5 ; cible 21 % en 2030) | déc. 2025 | [V] | [7][8] |
|  | Environ 30 % en électricité (45 % en eau) | ~2024 | [V] | [6] |
|  | Transport 8,2 % et distribution 22,6 %, plus 11 % de non-recouvrement | ~2023 | [V] | [3] |
| SAIDI/SAIFI ; coupures | Environ 6 h de coupure par jour à Antananarivo | oct. 2024 | [V] | [3] |
|  | Coupures et pénuries d’eau « persistantes » | 2026 | [V] | [10] |
|  | SAIDI/SAIFI : [?] non trouvés | — | [?] | — |
| Clients ; prépaiement | 638 719 clients (pacte, 2023) | 2023 | (pacte) | phase 1 |
|  | Compteurs prépayés installés dans plus de 75 % des 4 005 institutions publiques | 2024-25 | [V] | [5] |
|  | 195 000 compteurs prépayés pour branchements sociaux achetés (LEAD, production immobilisée) | 2023 | [V] | [2] |
|  | Part prépayée totale : [?] | — | [?] | — |
| Mix et coût de production | Production JIRAMA : 1 953 GWh en 2023 ; 54 % fioul/diesel, 45 % hydro, 1 % autres EnR (base 2021) | 2021-23 | [V] | [3] |
|  | Le combustible représente environ 56 % des coûts de l’électricité et les achats d’énergie 30 % | 2023 | [V] | [3] |
|  | En 2023, le combustible dépassait les recettes totales | 2023 | [V] | [6] |
| Délestages récents | Délestages fréquents, à l’origine des mobilisations de fin 2025 | 2025 | [V] | [6] |

### 3. Situation économique et gouvernance

- PPA et location : les loueurs et IPP thermiques étrangers pèsent lourd (Aksaf Power, Vestop, Aggreko cités) [V][1].

  - Certains contrats obligent la JIRAMA à payer un montant fixe pour une production en baisse [V][3].

  - Prix moyen des IPP d’environ 0,28 USD/kWh (pacte, non recoupé) [(pacte)].

  - Les paiements passent depuis 2012 par des protocoles tripartites État–JIRAMA–fournisseurs. En 2024 : Aksaf Power (arriérés d’oct. 2022 à déc. 2023), Jovena/Axian-NEA (plusieurs protocoles et avenants) [V][1].

- Change et combustible : forte exposition au prix des produits pétroliers importés [V][3][10]. Dettes rétrocédées en devises (IDA, BADEA, OPEP, Koweït, BEI) réévaluées au taux de clôture [V][1][2]. Le FMI exige la réinstauration complète du mécanisme automatique des prix des carburants d’ici janvier 2027 [V][10].

- Plan de redressement : un plan 2025-2028 existe (scénario de référence : EBITDA en amélioration mais encore déficitaire en 2028 ; scénario optimiste : EBITDA positif en 2028) [V][1].

  - Son adoption était une action préalable de la 2e revue FEC du FMI (juillet 2025) [V][9].

  - Un plan de restructuration de la dette a été adopté par le CA de la JIRAMA en janvier 2026 [V][8]. Des protocoles d’accord avec l’ADER et l’ARELEC ont été signés le 25 février 2026 [V][8].

  - Le rapport Forvis Mazars de validation de la dette et des arriérés au 31/12/2024 est soumis au Trésor ; la finalisation est « In Progress » (échéance 15/07/2026) [V][7].

- Tarifs : la structure tarifaire date d’août 2022. Une hausse pour les entreprises a été adoptée en Conseil des ministres le 23/10/2024 : +20 % la première année, puis +16 % les deux années suivantes [V][3]. Un tarif OPTIMA plus élevé existe pour les entreprises [V][5].

  - L’indexation et l’ajustement tarifaires par décret sont un déclencheur indicatif de la DPO3 BM (IT#7) [V][5].

- Gouvernance :

  - Condamnation en mai 2024 de l’ancien DG et du DG intérimaire (dix ans de travaux forcés) pour détournements [V][3].

  - Nouveaux statuts en mars 2025 [V][1].

  - Nouvel organigramme approuvé par le CA (mai 2026) [V][7].

  - Évaluations annuelles indépendantes de la direction et du CA prévues par le MEF (recrutement en cours) [V][7].

  - Recrutement compétitif d’un DG adjoint (DLR 6.1, d’ici le 31/12/2026) [V][8].

  - Le CAC 2024 relève des avances non justifiées (9,5 Mds MGA), des suspens bancaires, un écart de 17,5 Mds MGA sur les créances, des soldes mobile money non justifiés (12,7 Mds MGA) et un crédit de TVA non justifié (814 Mds MGA) [V][1].

  - Conclusion du CAC : « La JIRAMA est virtuellement en état de cessation de paiement » [V][1].

### 4. Programmes Banque mondiale et BAD (et autres) visant l’opérateur

| Programme / projet (nom exact, ID) | Bailleur | Montant | Années | Objectifs liés à l’opérateur | Conditions/indicateurs | Statut d’exécution | Source |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Accelerating Sustainable and Clean Energy Access Transformation Madagascar (ASCENT Mada), P515164 — PforR, phase 14 du MPA ASCENT | BM (IDA) | 250 M USD : crédit A 8030-MG (150 M) et crédit B 8031-MG (100 M) ; coût total de l’opération 909,52 M USD, dont 659,52 M de contrepartie | Approbation 04/05/2026, signature 08/05/2026, clôture 30/06/2030 | ODP : accès + « améliorer la performance financière de la JIRAMA ». RA2 : viabilité financière ; RA3 : gouvernance | DLI 3 : subvention d’exploitation inscrite en LF et versée en entier (49 M USD). DLI 4 : paiement des arriérés ADER/ARELEC et baisse du stock d’arriérés privés (325 000 USD par point, minimum −10 %, 30 M USD). DLI 5 : pertes de 28 % à 21 % (1,75 M USD par point jusqu’à 23 %, 10 M USD). DLI 6 : DGA recruté, états financiers 2025 publiés au plus tard le 30/06/2027, rapports semestriels de performance (10 M USD). DLI 1-2 : hybridation et 200 000 raccordements | Non entré en vigueur (ratification en cours, août 2026). Progrès PDO « Satisfactory ». Appel d’offres pour l’hybridation lancé ; contrat de matériel PV pour 32 sites signé ; plan de raccordements « Delayed » | [6][7][8] |
| Madagascar Second Equitable and Resilient Growth DPO, P509948 | BM (IDA) | 100 M USD | Approbation 18/06/2025 | Gouvernance et finances de la JIRAMA | PA#7 : statuts (CA), mandat du Trésor pour restructurer la dette de la JIRAMA, PDMC (arrêté 7242-2025, décret 2025-309). RI#10 : EBITDA avant transferts ≥ −542 Mds MGA en 2027. IT#7 (DPO3) : décrets d’indexation et d’ajustement tarifaires | Décaissée ; ISR de mai 2026 publié | [5][13] |
| Madagascar First Equitable and Resilient Growth DPO, P180288 | BM (IDA) | 100 M USD | 2023-2024 (clôturée) | Viabilité de la JIRAMA, IPP renouvelables | PA#6 : décret d’application du CodeElec (régularisation de la production, achats aux IPP renouvelables) ; compteurs prépayés dans plus de 75 % des institutions publiques | Clôturée | [5][13] |
| Digital and Energy Connectivity for Inclusion in Madagascar (DECIM), P178701 | BM (IDA) | 400 M USD à l’origine (révisé à 377,24 ; 25,15 annulés) ; environ 235 M USD pour l’énergie | 2023-31/03/2028 | Hybridation des centres isolés, smart-metering, densification | — | Décaissement de 100,77 M USD (26,7 %), juin 2026 ; « Moderately Satisfactory » | [11][14] |
| Least-Cost Electricity Access Development (LEAD), P163870 | BM (IDA) | 150 M USD + 11 M USD de FA (IDA-78800, 2025) | 2019-29/06/2026 | Densification du réseau, branchements sociaux, compteurs prépayés | — | 96,6 % décaissé (juin 2026) | [11][15] |
| Electricity Sector Operations & Governance Improvement (ESOGIP/PAGOSE), P151785 + FA P164318 | BM | 65 + 40 M USD | 2016-2023 | Gouvernance, performance et planification de la JIRAMA | — | Clôturé | [13][3] |
| Fiscal Sustainability and Energy DPO, P166752 | BM | 100 M USD | 2019-2020 | Secteur énergie | [?] actions non vérifiées | Clôturée | [13] |
| FEC + FRD (ECF/RSF) | FMI | 3e et 4e revues combinées : environ 155 M USD décaissés (30/09/2026) ; 2e revue environ 107 M USD (07/2025) | 2024- | Plan de redressement de la JIRAMA | Action préalable de la 2e revue : adoption du plan de redressement JIRAMA + mécanisme de prix des carburants | En cours | [9][10] |
| PRIRTEM I (renforcement et interconnexion des réseaux de transport), P-MG-FA0-019 | BAD | Environ 38,46 M USD (EWS) ; 211,53 M USD dans le pacte | Vote 16/12/2019 | Transport Antananarivo–Toamasina | [?] | [?] | [16][S] |
| PRIRTEM II, P-MG-F00-006 | BAD (FAD + FAT) | UA 30 M (environ 42,9 M USD) ; 110,05 M USD dans le pacte | 2024 | Ligne 220 kV Antananarivo–Antsirabe (évacuation de Sahofika) | [?] | Approuvé | [16][S] |
| Garantie partielle de risque, Sahofika (205 MW) | BAD | 100 M USD ; 108,7 M dans le pacte | Approbation 17/12/2019 | Couvre les obligations de paiement de la JIRAMA (acheteur) | — | Relance en 2025 (49 % État via le Fonds souverain) | [17][S] |
| AESTAP Mission 300 Phase II | BAD | 3,9 M USD pour 13 pays, dont Madagascar | Approbation fin janv. 2026 | Conseillers dans la CDMU (tarifs, régulation, performance de l’opérateur) | — | Approuvé | [18][S] |

### 5. Écart pacte ↔ réalité

- Comptes « publiés » : le pacte présente la publication des états financiers comme un acquis (2019-2022 publiés en nov. 2024, 2023 attendus en févr. 2025).

  - En réalité, les comptes 2023 et 2024 sont publiés (mars 2026) mais avec une opinion défavorable. Le CAC parle de « cessation de paiement virtuelle » [V][1][2].

  - Le PforR fait encore de la publication des comptes 2025 un DLI (au plus tard le 30/06/2027) [V][8].

- Arriérés : le pacte avance environ 400 M USD (2024). Le PforR retient une base de 350 M USD au 31/12/2025, limitée aux arriérés envers le privé, l’ADER et l’ARELEC [V][7]. Le FMI chiffre la dette envers le privé, arriérés compris, à 1 880 Mds MGA (2,7 % du PIB) fin 2023, et à 5 316 Mds MGA (7,6 % du PIB) avec la dette envers l’État [V][3]. Le chiffre du pacte n’est donc qu’un sous-ensemble.

- Déficit annuel : le pacte avance environ 250 M USD. Les sources primaires donnent 1 268 Mds MGA de besoin de trésorerie net (1,8 % du PIB, 2023) et 895 Mds MGA de transferts [V][3]. En 2024, la subvention d’exploitation comptabilisée est de 699 Mds MGA [V][1]. Le PforR retient une base de subvention de 195 M USD [V][7]. Les ordres de grandeur sont comparables à ceux du pacte, selon le taux de change retenu [E].

- Pertes : le pacte avance environ 30 % ; le PforR retient 28 % [V][7] ; le FMI donne environ 31 % hors non-recouvrement [V][3]. La cible du pacte (moins de 16 % en 2030) est beaucoup plus ambitieuse que celle du PforR (21 % en 2030) [V][7].

- Recouvrement : le pacte avance environ 80 %. C’est cohérent avec les « pertes de non-recouvrement » d’environ 20 % citées par le FMI (données récentes de la JIRAMA) [V][3]. Le ratio encaissements/factures 2024 est d’environ 94 %, mais il inclut le recouvrement d’arriérés [E][1]. Les créances administratives (474 Mds MGA, environ 61 % des créances clients) montrent que l’État paie mal ses propres factures [V][1].

- Échéances du pacte : la stratégie d’apurement de la dette, attendue en juin 2025, n’a été adoptée par le CA qu’en janvier 2026 [V][8]. La méthodologie tarifaire, attendue en déc. 2025, est « Delayed » (rapport d’avancement) et reste un déclencheur de la DPO3 [V][5].

### 6. Diagnostic synthétique

- Financière : faible. Capitaux propres de −3 523 Mds MGA. Valeur ajoutée négative chaque année (2020-2024). Opinion défavorable. Dettes fiscales non reversées. Dépendance totale aux paiements directs de l’État aux fournisseurs [V][1].

- Technique : faible. Pertes de 28 à 30 %. Disponibilité thermique d’environ 45 %. Coupures quotidiennes [V][3][7].

- Gouvernance : faible mais en amélioration. Nouveaux statuts, nouvel organigramme, plan de redressement, conditionnalités BM et FMI. Mais affaires de corruption (2024) et contrôle interne défaillant [V][1][3][7].

- Trois causes racines :

  - Un parc dominé par le thermique loué et cher : combustible et achats d’énergie représentent environ 86 % des coûts [V][3].

  - Un tarif d’environ 13-17 USc/kWh, contre un coût environ deux fois plus élevé [V][3][6].

  - Une gouvernance et une discipline de paiement faibles : arriérés de l’État client, fiscalité non reversée, contrats mal négociés [V][1][3].

- À approfondir en phase 3 : grille tarifaire par catégorie (décrets d’indexation) ; coût par segment (thermique loué vs hydro vs IPP) ; montant et calendrier de l’affacturage des arriérés (POM du PforR) ; séparation comptable eau/électricité.

### 7. Inconnus

- SAIDI/SAIFI, nombre de clients électricité 2024-2025, part prépayée totale : [?].

- Montant exact de la dette totale en USD au 31/12/2024 (rapport Forvis Mazars non publié) : [?].

- Unité exacte de l’indicateur EBITDA de l’ISR ASCENT (−591) : [?].

- Montants et statut d’exécution des projets BAD PRIRTEM I et II, de PAGFRE et de la garantie Sahofika après 2024 : [?]. afdb.org n’a pas été consulté directement.

- Actions préalables de la DPO P166752 (2019) : non vérifiées.

### Sources

[1] Commissaire aux comptes, « Mémorandum relatif au commissariat aux comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2024 – JIRAMA », 21/01/2026. https://www.jirama.mg/wp-content/uploads/2026/03/JIRAMA_CAC_2024_ME_01.pdf [2] JIRAMA, rapport du CAC et états financiers de l’exercice clos le 31/12/2023 (signé le 26/03/2025). https://www.jirama.mg/wp-content/uploads/2026/03/JIRAMA_CAC_2023_RP_26mars25-signe.pdf [3] FMI, de Soyres, Tan, Wendling, « The Electricity Sector and Jirama », Selected Issues Paper SIP/2025/026 (aussi CR 25/61), avril 2025. https://www.imf.org/-/media/files/publications/selected-issues-papers/2025/english/sipea2025026.pdf [4] Pacte national (fiche phase 1 MDG). ../../phase1/fiches/MDG_madagascar.md [5] Banque mondiale, Program Document, « Madagascar Second Equitable and Resilient Growth DPO » (P509948), mai 2025. https://documents.worldbank.org/curated/en/099052825141069158/pdf/BOSIB-09968310-4a5e-49e2-8770-1d32ff1c411e.pdf [6] Banque mondiale, Appraisal PID ASCENT Madagascar (P515164), 31/03/2026. https://documents.worldbank.org/curated/en/099033126072021016/pdf/P515164-054eeccc-ffa9-469c-83c3-2dd00001f909.pdf [7] Banque mondiale, ISR n° 1 ASCENT Madagascar (P515164), 06/08/2026. https://documents.worldbank.org/curated/en/099080626125532783/pdf/P515164-d952b752-7c34-4f43-b1ad-bf0df6ce4025.pdf [8] Banque mondiale, Financing Agreement, crédits 8030-MG et 8031-MG (P515164), 08/05/2026. https://documents.worldbank.org/curated/en/099050826091047462/pdf/P515164-1559dc7d-2edf-4c17-966f-ff53bd134dc7.pdf [9] FMI, communiqué de presse 25/239 (2e revue FEC/FRD), 03/07/2025, et page du rapport des services (juillet 2025). https://www.imf.org/en/news/articles/2025/07/03/pr-25239-madagascar-imf-completes-2nd-rev-under-ecf-and-rsf-arrang ; https://www.imf.org/en/publications/cr/issues/2025/07/31/republic-of-madagascar-second-review-under-the-extend-credit-facility-arrangement-request-569222 [10] FMI, communiqué de presse 26/312, 30/09/2026. https://www.imf.org/en/news/articles/2026/09/30/pr26312-republic-of-madagascar [11] Banque mondiale, API Projects et Documents (search.worldbank.org), consultée le 18/10/2026 (fiches P163870, P178701, P151785, P164318, P166752, P180288). [12] L’Express de Madagascar, « Énergie – La Jirama cherche une issue », oct. 2026. https://www.lexpress.mg/2026/10/energie-la-jirama-cherche-une-issue.html [S] [13] Banque mondiale, fiches projets P180288, P509948, P151785, P166752 (projects.worldbank.org / API), consultées le 18/10/2026. [14] Banque mondiale, ISR DECIM (P178701), 29/06/2026. https://documents.worldbank.org/curated/en/099062926143516566/pdf/P178701-6cba198c-c60d-4fdd-ba37-f1734ad32b96.pdf [15] Banque mondiale, ISR LEAD (P163870), 29/06/2026, et Project Paper AF (19/06/2025). https://documents.worldbank.org/curated/en/099062926071028168/pdf/P163870-b7ea8bff-f0cc-4878-a83c-756bdb4d0472.pdf ; https://documents.worldbank.org/curated/en/099062325153010534/pdf/BOSIB-d64d2125-b2af-40cc-80d2-7089923d47bc.pdf [16] Early Warning System (rightsindevelopment.org), AFDB-P-MG-FA0-019 et AFDB-P-MG-F00-006 ; presse (African Review, Afrik21), 2024. https://ewsdata.rightsindevelopment.org/files/documents/06/AFDB-P-MG-F00-006.pdf [S] [17] BAD via APO, « Madagascar: African Development Bank approves guarantee of $100 million to hydropower project », déc. 2019 ; Afrik.com, 2025. https://afdb.africa-newsroom.com/press/madagascar-african-development-bank-approves-guarantee-of-100-million-to-hydropower-project-to-benefit-over-2-million-people [S] [18] BAD via APO, « AfDB approves new program to help African countries turn energy promises into power », 30/01/2026. https://afdb.africa-newsroom.com/press/african-development-bank-afdb-approves-new-program-to-help-african-countries-turn-energy-promises-into-power-for-millions [S]

## Diagnostic opérateur — EDM, Electricidade de Moçambique E.P. (Mozambique)

Phase 2 — Mission 300. Statuts : [V] document primaire (états financiers audités, rapport annuel, régulateur, document de projet BM/BAD) · [S] source secondaire (presse, rapport tiers) · [E] calcul/estimation · [?] inconnu. Comparaison avec le pacte : ../../phase1/fiches/MOZ_mozambique.md (« pacte » = National Energy Compact, sept. 2025).

### 0. Identité

- EDM : entreprise publique (E.P.) — transport, distribution, commercialisation, une partie de la production ; acheteur auprès de HCB (Cahora Bassa, 2 075 MW) et des IPP (dont une centrale flottante au fioul lourd au large de Nampula, l’une des sources les plus chères) [1] [V]. Effectif 4 350 agents (2025) [7] [S].

- Statut : entreprise publique ; participations de l’État gérées par l’IGEPE, qui publie les comptes [6] [S]. Augmentation de capital de 600,9 M€ autorisée en 2021 et non formalisée juridiquement selon les auditeurs (2025) [7] [S].

- Régulateur : ARENE (créée en 2017) ; mais la structure tarifaire est approuvée par décret du Conseil des ministres (décret 2023, action préalable DPF) [3] [V] — indépendance tarifaire limitée [E].

- Dernier exercice publié : 2025 (Relatório e Contas 2025, diffusé par l’IGEPE, juillet 2026, avec rapport des auditeurs) [6][7] [S] — document primaire non consulté directement.

### 1. Situation financière

| Indicateur | Valeur | Année | Statut | Source |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Chiffre d’affaires | Ventes ≈ 59,6 Md MZN (2024) ; 58,7 Md MZN (2025, -1,5 %), dont ventes d’énergie 52,8 Md MZN | 2024-2025 | [S] | [6][7] |
| Exportations | 13,5 Md MZN (2025, -11,8 %, sécheresse) | 2025 | [S] | [7] |
| Résultat net | ~4,8 Md MZN (2023) ; 8,62 Md MZN (2024) ; 7,23 Md MZN (2025, -16 %) — 3e, 4e et 5e exercices bénéficiaires consécutifs | 2023-2025 | [S] | [6][7][8] |
| Qualité du résultat | Résultat opérationnel 2,47 Md MZN (2024) et 2,07 Md MZN (2025) ; gains financiers 9,49 Md (2024) et 7,63 Md MZN (2025) — le bénéfice repose surtout sur des produits financiers | 2024-2025 | [S] | [6] |
| EBITDA | Marge opérationnelle (EBITDA) de -2,2 % (2017) à 15,7 % (2022) | 2017-2022 | [V] | [1] |
| Bilan | Actif 289,8 Md MZN ; capitaux propres 124,3 Md MZN (en baisse) ; passif 165,5 Md MZN (en hausse) (2025) ; recapitalisation de la dette d’EDM réalisée dans le cadre du FSP | 2020-2025 | [S]/[V] | [1][7] |
| Dette envers IPP / HCB | Arriérés envers les principaux IPP : 192 M US$ (2020) → 161 M US$ (2022) [1] ; pacte : ≈ 137 M US$ dus aux IPP et 351 M US$ à HCB (pacte) | 2020-2022 | [V] (BM) | [1] |
| Arriérés de l’État | Créances sur EDM : 8,7 Md MZN dont 6,5 Md MZN dus par la Direction nationale du Trésor (2025) | 2025 | [S] | [6] |
| Créances clients | Clients nets 7,67 Md MZN ; dépréciation cumulée 2,79 Md MZN (2025) contre 4,54 Md (2024) | 2025 | [S] | [7] |
| Transferts / subventions | Allocation de 200 MW supplémentaires de HCB au marché domestique (mesure du FSP) ; financement de l’électrification sorti du bilan d’EDM (en cours) | 2020-2024 | [V] | [1] |
| Taux de recouvrement | [?] non trouvé | — | [?] | — |
| Recouvrement des coûts | Les recettes tarifaires couvrent ~85 % des coûts d’exploitation du secteur (BM, 2023) ; le pacte affirme ≥ 100 % de recouvrement des coûts d’EDM en 2023 | 2023 | [V] | [3] |
| Recette moyenne vs coût par kWh | [?] non trouvé ; tarifs d’achat IPP solaires : 0,13 US$/kWh (Metoro, 2020) → ~0,05 US$/kWh (enchères PROLER, 2022) | 2020-2022 | [V] | [1] |
| Déficit quasi-budgétaire | [?] ; le FMI mentionne le risque lié aux tarifs d’électricité de Mozal | 2026 | [V] | [5] |
| Notation | [?] | — | [?] | — |

### 2. Situation technique

| Indicateur | Valeur | Année | Statut | Source |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pertes du système | Baisse de 3,1 points entre 2021 et 2022 ; 26 % « en 2024 » (PAD daté de mars 2024 : probablement la donnée 2023) ; objectif FSP : -2 points par an | 2021-2024 | [V] | [1] |
| Clients | 3,33 millions (2023), dont 1,04 M ajoutés en 2021-2023 | 2023 | [V] | [1] |
| Mix | > 80 % hydro (HCB) ; nord du pays alimenté par une centrale flottante au fioul lourd | 2023 | [V] | [1][3] |
| SAIDI / SAIFI | [?] non trouvé | — | [?] | — |
| Délestages | [?] ; exportations réduites en 2025 faute d’énergie disponible (sécheresse) | 2025 | [S] | [7] |

### 3. Situation économique et gouvernance

- PPA / HCB : dépendance à l’énergie de HCB et aux IPP ; prix HCB non publiés dans les sources lues [?]. Les risques de contrepartie EDM (arriérés IPP, pertes, change) ont empêché le bouclage financier des projets PROLER [1] [V].

- Change : exposition aux achats en devises ; la méthodologie tarifaire de 2022 prévoit la répercussion du change et de l’inflation, non appliquée selon le pacte.

- Plan de redressement : Financial Strengthening Plan (FSP) depuis 2020 (appui BM) : pertes -2 pts/an, +200 MW HCB, nouvelle méthodologie tarifaire, recapitalisation, électrification hors bilan [1] [V]. Décret sur le système tarifaire approuvé (DPF2, action préalable #7) ; déclencheur DPF3 : structure tarifaire et calcul des charges permettant le recouvrement des coûts [3] [V].

- Gouvernance : audits de projets par le Tribunal administratif en retard (FY2022, dérogation jusqu’à avril 2024) [1] [V] ; comptes annuels publiés via l’IGEPE dans les ~6 mois suivant la clôture (2025) [6] [S].

### 4. Programmes Banque mondiale et BAD (et autres) visant l’opérateur

| Programme / projet | Bailleur | Montant | Années | Objectifs liés à l’opérateur | Conditions / indicateurs | Statut | Source |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ASCENT Mozambique, P507759 | BM (don IDA 100 M US$) + fonds fiduciaire Mozambique Energy for All (Suède, Norvège) 31 M US$ | 131 M US$ (117 M gérés par EDM) | approuvé 21/03/2025 ; 2025-2030 | ~1 M de personnes raccordées ; 3 300 km BT, 2 200 km MT, 2 200 transformateurs | [?] | approuvé | [9] |
| Sustainable Energy and Broadband Access in Rural Mozambique (ProEnergia+), P175295 | BM (IDA D9340) | 300 M US$ (révisé 278,9 M) | 14/12/2021-30/11/2027 | Raccordements EDM, FUNAE, haut débit | — | ISR déc. 2024 : Modérément satisfaisant ; 31,8 % décaissés | [2] |
| Green Energy Corridors Project, P179797 — phase 1 d’un MPA (enveloppe 1 553,6 M US$) | BM (don IDA E3030) | 100 M US$ (MPA jusqu’à 600 M US$ selon le PAD) | approuvé 29/03/2024 ; effectif 14/08/2024 ; clôture 30/06/2030 | Transport pour EnR, cadre d’achats concurrentiels | — | ISR déc. 2024 : Satisfaisant ; 0 % décaissé | [1][4] |
| Second Institutions and Economic Transformation DPF, P178668 | BM (DPF) | 300 M US$ | 22/11/2023 | Tarifs EDM | PA #7 : décret sur le système tarifaire (structure de recouvrement des coûts fixes, de puissance et d’énergie ; tarifs abordables pour les ménages pauvres) ; DPF1 PA #6 : méthodologie tarifaire 2022 ; indicateur : tarifs ajustés par formule | actif | [3] |
| Institutions and Economic Transformation DPF (3e opération), P179047 | BM | 150 M US$ | pipeline | Tarifs | Déclencheur : nouvelle structure tarifaire approuvée et charges calculées | pipeline (API) | API BM ; [3] |
| Temane Regional Electricity Project, P160427 / P170397 | BM (IDA, garanties) + BAD, BIsD, Norvège | 300 M US$ (P160427) | 2019- | Ligne 400 kV Temane-Maputo (EDM) | — | ISR sept. 2024 | API BM |
| Mozambique-Malawi Regional Interconnector, P164354 | BM + KfW, UE | 57 M US$ (BM) | 2019- | Interconnexion EDM-ESCOM | — | en cours | API BM |
| Power Efficiency and Reliability Improvement Project (PERIP), P158249 | BM | 150 M US$ | 2017-2024 | Pertes, distribution EDM | — | clos | API BM |
| Ligne Namaacha–Boane (parc éolien Namaacha 120 MW) | BAD (FAD 33,2 M US$ + Climate Action Window 10,4 M US$) | 43,6 M US$ | approuvé mai 2025 | Transport ; EDM maître d’ouvrage | — | approuvé | [10] [S] |
| Chimuara-Nacala ; Songo-Matambo ; centre national de contrôle | BAD, JICA, BIsD (pacte) | (pacte) | — | Transport EDM | — | [?] non vérifié (afdb.org 403) | pacte |

### 5. Écart pacte ↔ réalité

- « EDM ≥ 100 % de recouvrement des coûts d’exploitation en 2023 » (pacte) vs ~85 % de couverture des coûts d’exploitation du secteur par les tarifs (BM, DPF2, 2023) [3] : définitions différentes (EDM seule et service de la dette vs secteur) ; la rentabilité comptable d’EDM repose sur des gains financiers (9,5 Md MZN en 2024) plus que sur l’exploitation (2,5 Md MZN) [6].

- Pertes 29 % → 24 % (pacte) vs 26 % (BM, PAD 2024) [1] — la trajectoire est plausible mais non confirmée par une source primaire récente.

- Méthodologie tarifaire 2022 « non appliquée » (pacte, 2025) alors que la BM a validé dès 2023 un décret tarifaire en action préalable : le décalage entre réformes « papier » et application confirme le risque d’exécution.

- Arriérés HCB 351 M US$ (pacte) : non vérifiés en source primaire ; l’IGEPE/presse ne les mentionne pas [?].

### 6. Diagnostic synthétique

- Financière : moyenne — 5 exercices bénéficiaires, mais résultat dépendant des produits financiers et des exportations ; capitaux propres en baisse et passif en hausse en 2025 ; recapitalisation non formalisée.

- Technique : faible à moyenne — pertes ~26 %, dépendance HCB et sécheresse, nord dépendant du fioul lourd.

- Gouvernance : moyenne — comptes audités publiés via l’IGEPE ; tarifs décidés par le Conseil des ministres.

- Causes racines : (1) tarifs politisés et non indexés (méthodologie de 2022 non appliquée) ; (2) pertes élevées et réseau étendu à faible densité de consommation ; (3) dépendance à HCB/exportations et arriérés envers les producteurs.

- Phase 3 : prix d’achat HCB, coût de la centrale flottante, structure tarifaire du décret 2023, contribution des exportations aux marges.

### 7. Inconnus

- [?] Relatório e Contas 2024 et 2025 (document primaire non consulté ; chiffres via presse citant l’IGEPE).

- [?] Taux de recouvrement, pertes 2024-2025, SAIDI/SAIFI.

- [?] Encours actuel des arriérés envers HCB et les IPP.

- [?] Recette moyenne et coût par kWh.

- [?] Détails des opérations BAD (Chimuara-Nacala, Songo-Matambo) — afdb.org inaccessible.

### Sources

[1] Banque mondiale, Project Appraisal Document — Green Energy Corridors Project (P179797), 08/03/2024. http://documents.worldbank.org/curated/en/099031224152036621/pdf/BOSIB18a5ab5990011a1b419c11659daa58.pdf [2] Banque mondiale, ISR — Sustainable Energy and Broadband Access in Rural Mozambique (P175295), 10/12/2024. http://documents.worldbank.org/curated/en/099121024065013560/pdf/P17529517aacca0af1b8b412ea1c41b822c.pdf [3] Banque mondiale, Program Document — Mozambique Second Institutions and Economic Transformation DPF (P178668), 25/10/2023. http://documents.worldbank.org/curated/en/099110123145514633/pdf/BOSIB014b796ea0350a27001b711b96e7bb.pdf [4] Banque mondiale, ISR Seq. 2 — Green Energy Corridors Project (P179797), 20/12/2024. http://documents.worldbank.org/curated/en/099122024113542887/pdf/P17979713ec3680761bda61451fa22f22ab.pdf [5] FMI, Republic of Mozambique — 2025 Article IV Consultation, IMF Country Report No. 26/45, février 2026. https://www.imf.org/-/media/files/publications/cr/2026/english/1mozea2026001-source-pdf.pdf [6] Carta de Moçambique, 06/07/2026, « Lucros da EDM baixam em 1.4 mil milhões de Meticais em 2025 » (Relatório e Contas 2025, IGEPE). https://cartamz.com/economia-e-negocios/51924/lucros-da-edm-baixam-em-1-4-mil-milhoes-de-meticais-em-2025/ [S] [7] Forbes África Lusófona, 02/07/2026, et Diário Económico, 01/07/2026 (Relatório e Contas 2025). https://forbesafricalusofona.com/lucros-da-electricidade-de-mocambique-caem-16-em-2025/ ; https://www.diarioeconomico.co.mz/2026/07/01/energia-3/quebra-nas-exportacoes-de-energia-reduziu-lucros-da-edm-em-16-em-2025/ [S] [8] AIM, 08/05/2024, « EDM regista resultados positivos pelo terceiro ano consecutivo ». https://aimnews.org/2024/05/08/edm-regista-resultados-positivos-pelo-terceiro-ano-consecutivo/ [S] [9] Banque mondiale, communiqué du 21/03/2025, « Mozambique: New Energy Project to Bring Electricity Access to Nearly One Million People » https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2025/03/21/mozambique-afe-new-energy-project-to-bring-electricity-access-to-nearly-one-million-people ; répartition EDM (117 M US$) selon la presse [S]. [10] AIM, 26/05/2025, « African bank approves 43.6 million dollars for electricity project ». https://aimnews.org/2025/05/26/african-bank-approves-43-6-million-dollars-for-electricity-project/ [S] [11] API projets Banque mondiale, consultée le 18/10/2026 (P158249, P160427, P164354, P179047, P507759).

## Diagnostic opérateur — SOMELEC (Mauritanie)

Phase 2 — Mission 300. Statuts : [V] document primaire · [S] source secondaire · [E] calcul/estimation · [?] inconnu. Comparaison avec la fiche phase 1 : ../../phase1/fiches/MRT_mauritanie.md (« pacte »).

### 0. Identité

- Opérateur : SOMELEC (Société mauritanienne d’électricité), société nationale verticalement intégrée (production, transport, distribution) [3] [V].

- Restructuration : le décret n° 2024-012 du 16/01/2024 transforme SOMELEC en « Groupe-SOMELEC ». Il comprend une société mère et trois filiales : SPT (Production et Transport), SDC (Distribution et Commercialisation) et SER (Électrification rurale). Les cahiers des charges sont en cours de finalisation avec l’appui de l’UE [1] [V].

- Centres isolés : 21 centres isolés relèvent de délégations de service public (DSPE) régulées par l’ARE. Le gasoil représente plus de 80 % de leurs charges d’exploitation [1] [V].

- Tutelle : ministère de l’Énergie et du Pétrole [2] [V].

- Régulateur : ARE, régulateur multisectoriel (télécoms, électricité, etc.). Il a publié son rapport 2024, mais celui-ci ne contient aucun indicateur financier de SOMELEC [1] [V].

- Dernier exercice publié : aucun état financier de SOMELEC trouvé en ligne → [?]. La BM relève que SOMELEC « maintains a strong culture of auditing annual financial statements », sans en publier [3, §81] [V]. Le pacte promettait une « publication régulière des états financiers audités ».

### 1. Situation financière

| Indicateur | Valeur | Année | Statut | Source |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Chiffre d’affaires | 207,27 M USD (pacte) | 2023 | pacte | phase 1 |
| Résultat net / marge | [?] non trouvé | — | [?] | — |
| EBITDA | [?] non trouvé | — | [?] | — |
| Dette totale ; dette fournisseurs | [?] non trouvé | — | [?] | — |
| Arriérés de l’État envers SOMELEC | non chiffrés. La définition des arriérés intérieurs du programme FMI inclut explicitement les « cumulative payment arrears to public enterprises (water, electricity, etc.) » | 2026 | [V] | [2, TMU] |
| Transferts / subventions de l’État | transfert supplémentaire estimé à 1 Md MRU (environ 0,2 % du PIB) en 2026, lié au choc pétrolier [2]. Le pacte cite 2 % du PIB par an en moyenne sur une décennie et plus de 250 M USD en 2019 | 2026 | [V] | [2 ; pacte] |
| Taux de recouvrement | 35 % (« low bill collection rate of 35 percent ») | 2025 | [V] | [4, §64] |
| Recette moyenne par kWh | [?]. Grille du pacte : tarif social de 6,47 c$/kWh, autres BT 15,53 c$, MT 9,5 c$ | 2024 | pacte | phase 1 |
| Coût complet par kWh | [?]. Pacte : thermique d’environ 40 c$/kWh, EnR d’environ 10 c$. Tarif minimum de couverture de la ligne Nouakchott-Kiffa : 7,66 c$/kWh [3, ann. économique] | 2024 | [V partiel] | [3] |
| Déficit quasi-budgétaire | « structural financial deficit » du secteur [3] [V]. Pertes quasi-fiscales d’environ 2 % du PIB (pacte) | 2024 | [V] / pacte | [3] |
| Notation | [?] | — | [?] | — |

### 2. Situation technique

| Indicateur | Valeur | Année | Statut | Source |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Capacité installée | 615,1 MW, dont 520,1 MW disponibles (pacte, 2023). Le parc des DSPE (centres isolés) est à 98 % thermique | 2023-24 | pacte / [V] | [1] |
| Pertes totales | 35 % de pertes système selon la BM 2025, cible de 30 % en 2028 [4] ; le pacte donne un rendement de 77,47 % fin 2023, soit environ 22,5 % de pertes. La ligne Nouakchott-Kiffa doit réduire les pertes de transport de 15 % [3] | 2023-28 | [V] | [4 ; 3] |
| SAIDI / SAIFI | [?] non trouvé | — | [?] | — |
| Clients ; prépaiement | 452 000 abonnés (pacte) ; 12 000 compteurs posés sur 350 000 commandés (pacte). Les DSPE comptent 6 992 abonnés (2024) | 2024 | pacte / [V] | [1] |
| Mix | EnR : 44 % de la production en 2023 [4, §61] ; environ 48 % en 2024 et 60 % visés en 2030 [3] | 2023-24 | [V] | [3 ; 4] |
| Délestages | [?] non documentés dans les sources consultées | — | [?] | — |

### 3. Situation économique et gouvernance

- PPA : un premier accord PPA/PPP a été signé en novembre 2025, en application du décret sur l’accès des IPP et l’accès des tiers au réseau de transport de SOMELEC (mars 2025, mesure de réforme RSF n° VIII) [2] [V]. Les termes ne sont pas publics [?].

- Change et combustible : forte dépendance au fioul et au gasoil importés. En 2026, les coûts budgétaires liés aux carburants et au gaz augmentent de 0,9 point de PIB [2] [V].

- Contrat de performance : le contrat-programme État-SOMELEC « is a quarter century old ». La DPF prévoit une nouvelle loi qui le remplacera par des indicateurs financiers, techniques et de transparence avec vérification indépendante : c’est le déclencheur indicatif n° 2 [4] [V]. Le projet WA-REMP finance l’élaboration d’un nouveau contrat-programme et un Performance Implementation Plan [3] [V].

- Tarifs : le FMI (MEFP, juin 2026) prévoit une « stratégie intégrée à moyen terme pour rationaliser le niveau et le modèle de détermination des tarifs fondée sur les coûts d’approvisionnement, à partir de septembre 2027 » [2] [V].

- Gouvernance : la séparation comptable par métier a été décrétée (action préalable n° 9 de la DPF1) [4] [V]. Côté projets, l’unité de gestion SOMELEC n’a pas encore d’auditeur interne ni d’auditeur externe recruté, et seuls 4,3 % du WA-REMP sont décaissés en février 2026 [5] [V]. La BAD finance un projet d’appui à la gouvernance des entreprises publiques (PEGSP) [6] [V].

### 4. Programmes Banque mondiale et BAD (et autres) visant l’opérateur

| Programme / projet | Bailleur | Montant | Années | Objectifs liés à l’opérateur | Conditions / indicateurs | Statut | Source |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WA-REMP MPA Ph. 1 – Mauritania Transmission Corridor Project, P505173 | BM (IDA), cofinancement BAD (115 M), BEI/UE (120 M), AFD (71 M) et JICA (30 M) | 129 M USD IDA (total de 465 M USD) | approuvé le 24/01/2025, entré en vigueur le 30/09/2025, clôture le 31/01/2030 | ligne 225 kV Nouakchott–Kiffa (Aleg–El Ghaira) ; EnR ; nouveau contrat-programme et plan de performance de SOMELEC (sous-composante 3.1) | réduction des pertes de transport de 15 % ; MW EnR | actif, notes « S » ; 4,3 % décaissé (02/2026) | [3 ; 5 ; 7] |
| Mauritania First Reforms for Inclusive and Sustainable Growth DPF, P511001 | BM | 30 M USD | 25/11/2025 | séparation comptable de SOMELEC ; EnR ; Fonds d’électrification rurale | AP n° 7 (fonds d’électrification rurale), AP n° 8 (licences EnR, priorité réseau), AP n° 9 (séparation comptable de SOMELEC) ; déclencheur n° 2 : loi sur la performance de SOMELEC ; pertes de 35 % ramenées à 30 % (2028) | active | [4 ; 7] |
| Second Reforms for Inclusive and Sustainable Growth DPF, P513420 | BM | 40 M USD | prévu le 12/11/2026 | contenu probable : loi sur la performance de SOMELEC [E] | [?] | en préparation | [7] |
| Development of Energy Resources and Mining Sector Support Ph. 1 (DREAM), P179383 | BM | 82,5 M USD | 2025-2030 | composante B exécutée par l’unité de gestion SOMELEC (transition énergétique, stockage) | — | actif ; 4,9 % décaissé (02/2026) | [5 ; 7] |
| Regional Electricity Access and BEST, P167569 | BM | 465 M USD (régional) ; 90 M USD pour la Mauritanie (pacte) | 2021-2028 | accès, stockage | — | actif | [7 ; pacte] |
| SMART GAS Ph. 1 (Sénégal–Mauritanie), P516520 | BM | 50 M USD | prévu le 22/12/2026 | gas-to-power, production privée | — | en préparation | [7] |
| Desert to Power – Interconnexion 225 kV Mauritanie–Mali et centrales solaires associées (PIEMM), 46002-P-Z1-FA0-214 | BAD | environ 271,1 M USD (IATI) | début 01/2024 | interconnexion, solaire (Kiffa), efficacité énergétique | [?] | en cours | [6] |
| Projet d’appui à la gouvernance des entreprises publiques (PEGSP), 46002-P-MR-K00-019 | BAD | environ 8,9 M USD | 11/2023 | gouvernance des entreprises publiques (SOMELEC incluse ? [?]) | [?] | en cours | [6] |
| Nouveaux accords FEC/MEDC (42 mois) ; FRD (5e revue) | FMI | [?] montant non relevé | approuvé en juin 2026 | réforme tarifaire à partir de 09/2027 ; transferts à SOMELEC ; accès des IPP au réseau (RM VIII, achevée) | MEFP §19 | actif | [2] |

### 5. Écart pacte ↔ réalité

- Pertes : le pacte affiche une amélioration régulière jusqu’à un rendement de 77,47 % fin 2023 (environ 22,5 % de pertes). La BM retient 35 % de pertes système dans un document approuvé fin 2025 [4]. L’écart est majeur. Il peut tenir au périmètre (pertes techniques et commerciales contre ATC&C) ou à la base de calcul, mais le pacte ne le signale pas.

- Recouvrement : le pacte ne donne pas de taux. La BM indique 35 % [4], ce qui ferait de SOMELEC l’un des recouvrements les plus faibles de la région. Ce chiffre surprenant mériterait vérification ; il pourrait s’agir d’un taux partiel, par exemple sur l’Administration [E].

- Tarifs : le pacte écartait l’ajustement tarifaire (« alternatives à l’augmentation »). Le programme FMI de 2026 prévoit une réforme fondée sur les coûts à partir de septembre 2027 [2] : c’est un engagement nouveau, plus tardif mais plus explicite.

- Transparence : le pacte promettait la publication des états financiers audités, mais aucun n’est accessible publiquement (octobre 2026).

- Restructuration : le pacte mentionne 4 entités ; le décret de 2024 crée une mère et 3 filiales [1]. Les deux descriptions concordent.

### 6. Diagnostic synthétique

- Financière : faible. Les comptes ne sont pas publiés, la dépendance aux transferts est récurrente (2 % du PIB en moyenne selon le pacte) et le recouvrement très faible (35 % selon la BM).

- Technique : faible-moyenne. Les pertes sont élevées (22 à 35 % selon les sources) et le parc thermique est coûteux. La part d’EnR est en revanche élevée et croissante (44-48 %).

- Gouvernance : faible, avec une amélioration en cours : restructuration en groupe, séparation comptable, nouvelle loi de performance en préparation, accès des IPP. Le contrat-programme a 25 ans d’âge.

- Causes racines : (1) une production thermique à environ 40 c$/kWh vendue entre 6,5 et 15,5 c$ ; (2) des pertes et un recouvrement très dégradés ; (3) une gouvernance contractuelle obsolète (contrat de 25 ans, comptes non publics).

- Phase 3 : coût de revient par segment après séparation comptable ; impact de la stratégie tarifaire de 2027 ; coût des PPA EnR signés en 2025-2026 ; tarifs des DSPE rurales.

### 7. Inconnus

- États financiers de SOMELEC (toutes années) [?] ; dette et arriérés [?] ; SAIDI/SAIFI [?].

- Définition exacte des 35 % de pertes et des 35 % de recouvrement de la BM [?].

- Montant des nouveaux accords FMI de 2026 [?] ; contenu du PEGSP de la BAD [?].

### Sources

[1] Autorité de Régulation (ARE), Rapport annuel 2024, section Électricité (décret 2024-012 ; DSPE). https://www.are.mr/pdfs/RapportAre2024.pdf (téléchargé le 18/10/2026). [2] FMI, Islamic Republic of Mauritania: Requests for an Extended Arrangement Under the EFF and an Arrangement Under the ECF, Cancellation of Current Arrangements, and Fifth Review Under the RSF, IMF Country Report No. 26/158, 09/06/2026 (staff report, MEFP §19, TMU, matrice RSF). https://www.imf.org/-/media/files/publications/cr/2026/english/1mrtea2026002.pdf [3] Banque mondiale, PAD — WA-REMP MPA Phase 1 — Mauritania Transmission Corridor Project (P505173), 01/2025. https://documents.worldbank.org/curated/en/099010625165539511/text/BOSIB-bf33b197-547c-441e-9b7f-b39dc13c2f0c.txt [4] Banque mondiale, Program Document — Mauritania First Reform for Inclusive and Sustainable Growth DPF (P511001), 10/2025. https://documents.worldbank.org/curated/en/099110725184538471/text/BOSIB-55c3161e-654e-449c-9275-5e2e2786e6c8.txt [5] Banque mondiale, Aide-mémoire, mission conjointe REMP (P505173) et DREAM (P179383), janvier-février 2026. https://documents.worldbank.org/curated/en/099052026151038277/text/P505173-e38fdd47-da10-4931-af3e-0ab3388ad371.txt [6] BAD, données IATI (XM-DAC-46002) via d-portal.org, consultées le 18/10/2026 (46002-P-Z1-FA0-214 ; 46002-P-MR-K00-019). [7] Banque mondiale, API Projects v3, consultée le 18/10/2026.

## Diagnostic opérateur — ESCOM et EGENCO (Malawi)

Phase 2 — Mission 300. Statuts : [V] document primaire (états financiers audités, rapport annuel, régulateur, document de projet BM/BAD) · [S] source secondaire (presse, rapport tiers) · [E] calcul/estimation · [?] inconnu. Comparaison avec le pacte : ../../phase1/fiches/MWI_malawi.md (« pacte » = National Energy Compact, janv. 2025).

### 0. Identité

- ESCOM (Electricity Supply Corporation of Malawi Ltd) : transport, distribution, vente au détail, opérateur système et acheteur unique (« off-taker ») [1] [V]. EGENCO (Electricity Generation Company Malawi Ltd) : production publique (essentiellement hydro sur la Shire), issue du dégroupage de 2016-2018 ; capacité 444,67 MW (2026) [6] [S]. IPP solaires (Salima, Golomoti, Serengeti, ~100 MW) [1] [V].

- Statut : sociétés publiques détenues par l’État [?] (actionnariat non vérifié dans les sources lues). Tutelle : ministère de l’Énergie ; suivi des entreprises publiques par le ministère des Finances.

- Régulateur : MERA (Malawi Energy Regulatory Authority). Indépendance limitée en pratique : la formule d’ajustement automatique (ATAM) a été appliquée partiellement après la dévaluation de nov. 2023 (ménages exclus en 2024) [1] [V] ; base tarifaire 2023-2027 approuvée avec tranches annuelles conditionnées à des KPI [4] [S].

- Exercice : clôture au 31 mars (ESCOM) [5] [S]. Derniers résultats connus : 2024/25 (ESCOM et EGENCO, données du ministère des Finances rapportées par la presse) [6] [S]. Aucun état financier audité d’ESCOM ou d’EGENCO postérieur à 2020 n’a été trouvé en ligne [?].

### 1. Situation financière

| Indicateur | Valeur | Année | Statut | Source |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Chiffre d’affaires | ESCOM : [?] non trouvé ; EGENCO : ventes d’électricité 76 Md MWK | 2024/25 | [S] | [6] |
| Résultat net ESCOM | Bénéfice 10,3 Md MWK (2023, propos du DG) ; S1 2023/24 : +12,8 Md MWK ; 2023/24 : perte de 65,3 Md MWK (MoF ; prévision antérieure -49,6 Md ; DG : -59,6 Md) ; 2024/25 : bénéfice 4,8 Md MWK | 2023-2025 | [S] | [5][6][7] |
| Résultat net (vue BM) | Bénéfice net modeste de 5-10 M US$ en 2022-2023 ; pertes estimées à 20 Md MWK (12 M US$) sur S1 2024 faute d’ajustement tarifaire domestique | 2022-2024 | [V] | [1] |
| Résultat net EGENCO | +5,1 Md MWK (2022) ; -7,4 Md MWK (2023) ; +644,8 M MWK (2024/25, dont 7,1 Md MWK d’indemnité d’assurance) | 2022-2025 | [S] | [6] |
| Cause de la perte 2023/24 | Pertes de change ≈ 83 Md MWK après la dévaluation de 44 % (nov. 2023) | 2023/24 | [S] | [7] |
| EBITDA | [?] non trouvé | — | [?] | — |
| Dette ; dettes fournisseurs | ESCOM : retards de paiement aux fournisseurs en 2024 (IPP payés en priorité) [1] ; dette « fraîche » d’ESCOM envers EGENCO ≈ 30 Md MWK (2026) ; EGENCO doit ~16 Md MWK dont 14 Md à des fournisseurs étrangers [6] ; pacte : 32,86 Md MWK dus aux IPP | 2024-2026 | [V]/[S] | [1][6] |
| Annulations de dettes | Trésor : ~97 Md MWK de créances d’EGENCO sur ESCOM annulées (≈30 Md en 2019, 67 Md en 2024) ; 65,9 Md MWK de « capacity charges » annulés (vers 2023/24) | 2019-2024 | [S] | [5][6] |
| Arriérés de l’État / entités publiques | MDA et entreprises publiques : 6,5 Md MWK ; régies d’eau : 20 Md MWK (30/09/2023) ; plan d’apurement MoF-MoE-ESCOM-Blantyre Water Board convenu (2024) | 2023-2024 | [S]/[V] | [1][5] |
| Transferts / subventions de l’État | Pas de subvention d’exploitation identifiée ; soutien par annulation de dettes intra-secteur (ci-dessus) | 2019-2024 | [S] | [6] |
| Taux de recouvrement | [?] non trouvé en source primaire (pacte : 90-93 %) | — | [?] | — |
| Recette moyenne vs coût par kWh | Tarif moyen 12 USc/kWh vs coût de service 13 USc (2021) ; 10 USc vs 10 USc hors pertes de change (2024) ; tarif moyen 123,26 → 142,98 MWK/kWh au 01/02/2025 (+16 %, 2e tranche) | 2021-2025 | [V] (BM) ; [S] (tarif 2025) | [1][4] |
| Déficit quasi-budgétaire | [?] non estimé | — | [?] | — |
| Notation | [?] | — | [?] | — |

### 2. Situation technique

| Indicateur | Valeur | Année | Statut | Source |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Capacité installée | 488 MW (2021) → 541 MW (2024) ; mix 2024 : 75 % hydro, 15 % solaire, 10 % thermique ; privé 15 % | 2021-2024 | [V] | [1] |
| Pertes réseau | 22,8 % (2021) → 22,6 % (2024) (moyenne réseau, estimation BM) ; pertes de distribution « > 20 % ces dernières années » | 2021-2024 | [V] | [1] |
| Coupures | Effondrement national du système le 22/04/2025 ; unités de Tedzani et Kapichira hors service (> 70 MW perdus) ; délestages longs en 2025 | 2025 | [S] | [8] |
| Clients / comptage | Géolocalisation de ~75 % des clients seulement (2024) [1] ; MEAP : ~90 000 raccordements réseau sur 173 000 visés et 218 369 hors réseau (déc. 2024) [2] | 2024 | [V] | [1][2] |
| Taux d’accès | 14,2 % (2021) → 25,9 % (2024) | 2024 | [V] | [1] |
| Coût de production | Tarif EGENCO inférieur à son coût de production (selon son DG) | 2026 | [S] | [6] |

### 3. Situation économique et gouvernance

- PPA : renégociations des PPA (2022-2023) citées parmi les causes du redressement [1] [V] ; poids des IPP dans les coûts non chiffré [?].

- Change : choc de la dévaluation de 44 % (nov. 2023) : +30 % de coûts sectoriels, pertes de change ≈ 83 Md MWK [1][7].

- Plan de redressement : Integrated Strategic Plan ISP27 (2023-2027) d’ESCOM [9] [V, non lu en détail] ; revue fonctionnelle d’ESCOM « en retard » (pacte, janv. 2026).

- Gouvernance : comptes audités non publiés depuis 2020 (pacte) ; résultats connus via le ministère des Finances (rapports sur les entreprises publiques) [6] [S]. Conflit tarifaire persistant entre ESCOM et EGENCO (PPA intra-sectoriel) [S].

### 4. Programmes Banque mondiale et BAD (et autres) visant l’opérateur

| Programme / projet | Bailleur | Montant | Années | Objectifs liés à l’opérateur | Conditions / indicateurs | Statut | Source |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ASCENT Malawi, phase 8 du MPA ASCENT, P502464 | BM (don IDA) + ESMAP | 245,8 M US$ + 5 M US$ | approbation prévue 23/12/2024 ; clôture 31/12/2030 | Raccordements réseau (ESCOM), SHS, écoles/santé | 30 % du financement des raccordements lié à 3 PBC ESCOM : contrat-cadre d’achats standardisé ; géolocalisation de ≥ 95 % des clients ; tableau de bord MIS + 95 % des incidents de maintenance traités via le MIS | approuvé [E] (base API : « pipeline ») | [1] |
| Malawi Electricity Access Project (MEAP), P164331 | BM (IDA) | 150 M US$ (composantes : 66 M réseau, 20 M hors réseau, 14 M AT dans l’ISR) | 2019-2025 | Raccordements ESCOM | — | ISR fév. 2025 : Modérément satisfaisant ; 60 % de l’objectif réseau | [2] |
| Emergency Power Restoration Project, P178914 | BM (IDA) | 60 M US$ | 2022-nov. 2026 | Kapichira (EGENCO), réseau T&D (ESCOM) | — | ISR nov. 2024 : Satisfaisant ; risque global élevé | [3] |
| Malawi First Growth and Resilience DPO with Cat-DDO, P175072 | BM (DPF) | 137 M US$ | 12/12/2023 | Tarifs | Action préalable citée : ordonnance tarifaire pluriannuelle reflétant les coûts approuvée par MERA | actif | [1] |
| Malawi Second Growth and Resilience DPO, P502806 | BM | 80 M US$ | pipeline | [?] | [?] | pipeline | API BM |
| Mozambique-Malawi Regional Interconnector, P164354 | BM (IDA) + KfW, UE | 57 M US$ (BM) | 2019- | Interconnexion 400 kV (50 MW garantis) | — | mise en service attendue fin 2025 | API BM ; [1] |
| Mpatamanga Hydropower Storage, P165704 ; garantie P174226 | BM | 325 M US$ ; 100 M US$ | pipeline | Production (PPP) | — | pipeline | API BM |
| 132 kV Eastern Backbone | BEI (55 M€ prêt) + UE (30 M€ don) + BAD (montant [?]) | ~95 M US$ (pacte) | 2024-2027 | Transport ESCOM | — | engagé (UE, juil. 2024) | [10] [S] |
| Interconnexion Tanzanie-Malawi (études) | MCDF via BAD | 2,15 M US$ | 2025-2027 | Études ESCOM 400 kV | — | approuvé juil. 2025 | [10] [S] |
| AESTAP Mission 300 Phase II | BAD | 3,9 M US$ (13 pays) | 2026 | Régulation, tarifs, utilities, conseillers CDMU — Malawi bénéficiaire | — | approuvé | [11] [S] |

### 5. Écart pacte ↔ réalité

- Résultat net ESCOM : le pacte affiche +12,9 M US$ et une marge de 13 % (« 2023 ») ; l’exercice 2023/24 s’est soldé par une perte de 65,3 Md MWK (≈ 37 M US$ au taux post-dévaluation [E]) et 2024/25 par un bénéfice de 4,8 Md MWK [6] — le pacte retient le meilleur exercice, antérieur au choc de change.

- Tarif moyen 0,09 vs coût 0,12 US$/kWh, recouvrement 77 % (pacte) contre 10 vs 10 USc/kWh hors pertes de change (BM, 2024) [1] : les deux bases divergent, la BM excluant le change, principal facteur de perte.

- Pertes AT&C 20,73 % (pacte) vs pertes réseau 22,6 % (BM, 2024) [1] — ordre de grandeur cohérent, définitions différentes.

- Délestages : le pacte renvoie à « SMO » ; l’année 2025 a connu un effondrement national (22/04/2025) et de longs délestages [8].

- Créances publiques 39,87 Md MWK (pacte) vs 26,5 Md MWK (MDA + régies d’eau, sept. 2023) [5] — dates différentes ; la hausse est plausible mais non vérifiée.

### 6. Diagnostic synthétique

- Financière : faible — rentabilité volatile, effacée par le change (perte 2023/24), soutenue par des annulations de dettes intra-secteur (97 Md MWK pour EGENCO) ; aucun compte audité publié récemment.

- Technique : faible — parc minuscule (541 MW), pertes ~22 %, effondrement du réseau en 2025, dépendance à la Shire.

- Gouvernance : faible à moyenne — MERA approuve des trajectoires reflétant les coûts, mais leur application est partielle et politisée ; transparence financière insuffisante.

- Causes racines : (1) ajustements tarifaires non appliqués aux ménages après les chocs de change ; (2) actifs de production vieillissants et concentrés (risque climatique) ; (3) relations financières ESCOM-EGENCO-État non contractualisées (dettes croisées annulées par le Trésor).

- Phase 3 : tarif EGENCO→ESCOM (PPA intra-sectoriel), coût de service par segment, effet des tranches 2025-2027 de la base tarifaire.

### 7. Inconnus

- [?] États financiers audités d’ESCOM et d’EGENCO 2021-2025 (introuvables en ligne).

- [?] Taux de recouvrement, EBITDA, dette totale d’ESCOM.

- [?] Statut d’approbation exact d’ASCENT Malawi (date du Conseil) et décaissements.

- [?] Montant de la BAD sur l’Eastern Backbone (afdb.org inaccessible, 403).

- [?] Statut du programme FMI (ECF 2023) et analyses du FMI sur ESCOM — non consultés.

### Sources

[1] Banque mondiale, Project Appraisal Document — ASCENT Malawi (P502464), rapport PADHI01035, 20/12/2024. http://documents.worldbank.org/curated/en/099122024103086664/pdf/P502464163f7e3011b825182b8fdc39fa7.pdf [2] Banque mondiale, ISR Seq. 10 — Malawi Electricity Access Project (P164331), 10/02/2025. http://documents.worldbank.org/curated/en/099021025103066402/pdf/P1643311a5cc2e07a1a12e18826ee5efad4.pdf [3] Banque mondiale, ISR Seq. 5 — Emergency Power Restoration Project (P178914), 04/11/2024. http://documents.worldbank.org/curated/en/099110424112032158/pdf/P17891418f01780731aff51a7ec073bc5f1.pdf [4] The Nation (Malawi) / presse, février 2025 : hausse tarifaire de 16 % au 01/02/2025 (123,26 → 142,98 MWK/kWh) [S] (via moteur de recherche, mwnation.com). [5] The Nation, 10/08/2024, « Escom posts K49 billion loss » (Annual Economic Report 2024). https://mwnation.com/escom-posts-k49-billion-loss/ [S] [6] The Nation, 07/02/2026, « Egenco wary of K97bn Escom debt write-offs » (données du ministère des Finances). https://mwnation.com/egenco-wary-of-k97bn-escom-debt-write-offs/ [S] [7] Nyasa Times, 18/07/2024, « After posting K10.3bn profit last year, Escom says it has registered K59.6bn loss ». https://www.nyasatimes.com/after-posting-k10-3bn-profit-last-year-escom-says-it-has-registered-k59-6bn-loss-this-year/ [S] [8] AllAfrica, 15/10/2025, « Malawi: Blackout Nation… » (extrait via moteur de recherche ; page 403) [S]. [9] ESCOM, Integrated Strategic Plan ISP27 (2023). https://www.escom.mw/wp-content/uploads/2024/01/Integrated-Strategic-Plan-ISP27_Final30_08_2023.pdf (non lu en détail). [10] SolarQuarter, 08/08/2024 (Eastern Backbone, UE/BEI) ; AllAfrica, 14/07/2025 (MCDF/BAD, interconnexion Tanzanie-Malawi) [S]. [11] SolarQuarter, 02/02/2026, « AfDB Launches $3.9M Project… » (AESTAP Mission 300 Phase II) [S]. [12] API projets Banque mondiale (search.worldbank.org/api/v2/projects), consultée le 18/10/2026 : P164331, P178914, P175072, P502806, P164354, P165704, P174226.

## Diagnostic opérateur — NamPower et distributeurs régionaux (REDs) (Namibie)

Phase 2 — Mission 300. Statuts : [V] document primaire (états financiers audités, rapport annuel, régulateur, document de projet BM/BAD) · [S] source secondaire (presse, rapport tiers) · [E] calcul/estimation · [?] inconnu. Comparaison avec le pacte : ../../phase1/fiches/NAM_namibie.md (« pacte » = National Energy Compact, déc. 2025).

### 0. Identité

- NamPower (Namibia Power Corporation (Pty) Ltd) : société publique (actionnaire unique : l’État), production (Ruacana hydro, etc. ; 20 MW PV propres), transport, importations/exportations SAPP, acheteur dans le cadre du Modified Single Buyer (MSB) ; distribution seulement là où aucun RED n’existe ou si les municipalités ne peuvent assurer le service [1][2] [V].

- REDs : NORED, CENORED (associés de NamPower, mis en équivalence), Erongo RED ; plus City of Windhoek et collectivités locales [2] [V]. Les REDs Central et Sud (SORED) n’ont pas été créés [S].

- Régulateur : ECB (Electricity Control Board ; Electricity Act 2007) — fixe les tarifs de gros (NamPower) et de détail (REDs) ; refuse ou réduit régulièrement les hausses demandées [5][6] [S]. Futur régulateur multi-secteurs prévu [?]. Tutelle : MIME.

- Dernier exercice publié : NamPower 2024/25 (clôture 30/06/2025 ; rapport intégré publié ~mars 2026, non consulté directement) [7] [S] ; dernier exercice audité lu : 2023/24 (opinion avec réserve, liée à l’absence d’états audités de NORED et CENORED) [2] [V].

### 1. Situation financière

| Indicateur | Valeur | Année | Statut | Source |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Chiffre d’affaires (groupe NamPower) | 7,2 Md NAD (2022/23) → 8,6 Md NAD (2023/24, +18,7 %) ; ventes SAPP 695,1 M NAD (540 GWh) | 2023-2024 | [V] | [2] |
| Résultat net | -880,6 M NAD (2022/23) → +1 392 M NAD (2023/24) (≈ 76 M US$, cohérent avec le pacte [E]) ; 2024/25 : ~1,4 Md NAD (propos du DG) | 2023-2025 | [V] ; [S] 2025 | [2][7] |
| EBITDA | 1,29 Md NAD (2023/24) vs 772 M NAD (2022/23) ; ratio dette nette/EBITDA négatif (trésorerie nette) | 2023-2024 | [V] | [2] |
| Dette | Dette portant intérêt 346 M NAD (2023/24 ; 438 M en 2023) — prêts BEI, AFD, KfW ; service de la dette 112 M NAD prévu en 2024/25 ; actifs totaux 54,9 Md NAD | 2024 | [V] | [2] |
| Dette envers IPP / fournisseurs | [?] non isolée | — | [?] | — |
| Arriérés des collectivités et entités publiques | Pertes de crédit attendues (ECL) : 675,2 M NAD (2020/21) → 835,4 M NAD (30/06/2024) ; créances de 912 M NAD dont 557 M NAD dus par des collectivités locales et entreprises publiques en rupture d’accord de paiement (nov. 2025 ; Mariental 233,3 M NAD) ; arriérés NORED 38,5 M NAD (mai 2025) | 2021-2025 | [V] (2024) ; [S] (2025) | [2][8] |
| Délai de recouvrement clients | 69,4 jours (2023/24) vs 76 jours (2022/23) | 2024 | [V] | [2] |
| Transferts / subventions de l’État | Paquet d’allègement de 90 M NAD pour 2026/27 (50 M du fonds LRMC + 40 M du National Energy Fund) ; prélèvement LRMC cantonné (non inclus dans le tarif 2023/24) | 2024-2026 | [S]/[V] | [2][6] |
| Recette moyenne vs coût par kWh | Tarif de gros moyen 2,06 NAD/kWh (2025/26) → 2,14 NAD/kWh au 01/08/2026 ; pacte : 0,117 vs 0,113 US$/kWh (2024) (pacte) ; coût de l’électricité achetée 4,9 Md NAD (2023/24, -3 %) | 2024-2026 | [V]/[S] | [2][6] |
| Tarifs | +8,97 % (2023/24) ; 2025/26 : 17,44 % demandés, hausse plus faible accordée ([?] taux) ; 2026/27 : 8,4 % demandés, 4,8 % approuvés, 3,7 % répercutés après aide publique | 2023-2026 | [V]/[S] | [2][6] |
| REDs — tarifs 2025/26 | NamPower distribution 1,7 % (sur 3,02 %) ; CENORED 3,8 % (sur 5,8 %) ; Erongo RED 3,7 % ; NORED 4 % sous conditions (comptes audités 2022/23 à produire) | 2025/26 | [S] | [5] |
| Déficit quasi-budgétaire | [?] non estimé (vraisemblablement faible pour NamPower, concentré sur les distributeurs municipaux) [E] | — | [E] | — |
| Notation | [?] | — | [?] | — |

### 2. Situation technique

| Indicateur | Valeur | Année | Statut | Source |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pointe | 633 MW (juin 2023) → 672 MW (2023/24) | 2024 | [V] | [2] |
| Importations | 58 % des besoins (2023, ECB) — Zambie 32 %, Eskom 14 %, Zimbabwe 9 %, SAPP DAM 3 % ; jusqu’à 90 % aux heures de pointe ; 45,8 % (2023/24) ; ~50 % (jusqu’à 70 % en année sèche, 2026) | 2023-2026 | [V]/[S] | [1][2][7] |
| Pertes de transport | 11,1 % (2023/24) vs 12,6 % (2022/23) | 2024 | [V] | [2] |
| Pertes de distribution (REDs) | [?] non trouvé | — | [?] | — |
| Ventes | 3 856 GWh → 4 288 GWh (2023/24), exportations 198 → 540 GWh | 2024 | [V] | [2] |
| Délestages | 0 MWh (pacte) ; [?] non vérifié | — | (pacte) | — |
| Clients / prépaiement | Résolution du Cabinet : migration des clients en gros (collectivités, REDs) vers le prépaiement ; décision du conseil de couper les collectivités en défaut | 2024 | [V] | [2] |

### 3. Situation économique et gouvernance

- PPA / importations : contrats bilatéraux d’import (ZESCO, Eskom, ZESA) — le risque d’interruption est signalé par la BM [1] [V] ; la crise zambienne de 2024-2025 a réduit les exportations de ZESCO vers NamPower [E]. 27 IPP (pacte) ; licences ECB > 1 600 MW de production et ~290 MW d’export accordées sous MSB [1] [V].

- Change : dollar namibien arrimé au rand ; achats d’importation en rand/US$ [E].

- Plan de redressement : NamPower n’est pas en redressement ; enjeu : défaut de paiement des collectivités et viabilité des distributeurs ; pacte : diagnostic de soutenabilité des distributeurs et régulation incitative pluriannuelle (2026/27).

- Gouvernance : comptes de NamPower audités et publiés ~9 mois après la clôture [E] ; opinion avec réserve 2023 et 2024 faute d’états audités de NORED (2023 et 2024) et CENORED (2024) [2] [V] — signal de gouvernance faible chez les REDs.

### 4. Programmes Banque mondiale et BAD (et autres) visant l’opérateur

| Programme / projet | Bailleur | Montant | Années | Objectifs liés à l’opérateur | Conditions / indicateurs | Statut | Source |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Transmission Expansion and Energy Storage Project (TEES), P177328 | BM (prêt BIRD 96740, garanti par l’État) + GCF + fonds GPG de la BIRD | 100 M US$ BIRD + 20 M US$ prêt GCF + dons (GPG 15 M US$ ; total des dons 18,5 M US$ selon la presse) | approuvé 06/05/2024 ; clôture 31/12/2029 | NamPower emprunteur : 2e ligne 400 kV Auas-Kokerboom, BESS Lithops 45 MW/90 MWh, AT pour projets EnR et garantie de liquidité | [?] (pas de DLI) | ISR nov. 2024 : Satisfaisant, non effectif, 0 % décaissé | [1][3] |
| Namibia Renewable Energy Scale Up Support, P179377 | BM (AT) | [?] | actif | Préparation des projets EnR | — | actif | API BM |
| AESTAP Mission 300 Phase II | BAD | 3,9 M US$ (13 pays) | 2026 | Régulation, tarifs, utilities ; Namibie bénéficiaire | — | approuvé | [9] [S] |
| BESS Omburu ; PV Rosh Pinah ; biomasse Otjikoto | KfW, AFD (pacte) | (pacte) | — | Production NamPower | — | [?] | pacte |
| BAD — opérations d’investissement auprès de NamPower | BAD | [?] aucune trouvée (2024-2026) | — | — | — | [?] | — |

### 5. Écart pacte ↔ réalité

- « Pertes AT&C NamPower 11,1 % » (pacte) : il s’agit des pertes de transport 2023/24 [2] ; les pertes commerciales et de distribution (REDs, municipalités) ne sont pas mesurées dans le pacte.

- « Utilities achieving 100 % cost recovery : No » alors que NamPower affiche un bénéfice de 1,39 Md NAD et une dette faible : le problème de recouvrement se situe chez les distributeurs et collectivités (ECL 835 M NAD ; 557 M NAD d’arriérés en rupture d’accord) [2][8].

- Arriérés « N/A » (pacte) : chiffrables (912 M NAD de créances, nov. 2025) [8] [S].

- Soumission en temps voulu des états financiers IFRS par tous les REDs (pacte) : NORED n’a pas produit de comptes audités 2022/23-2023/24, entraînant une réserve d’audit chez NamPower [2] et une hausse tarifaire conditionnelle [5].

- Délestage 0 MWh (pacte) : cohérent avec l’absence de signalement trouvée, mais dépendance aux importations (45-58 %) non mentionnée comme risque chiffré.

### 6. Diagnostic synthétique

- Financière : forte (NamPower) / faible (REDs-municipalités) — NamPower bénéficiaire, peu endettée ; aval fragilisé par les impayés municipaux.

- Technique : moyenne — pertes de transport 11 %, forte dépendance aux importations ; pointe modeste (672 MW).

- Gouvernance : moyenne — ECB actif et transparent ; REDs défaillants sur la publication des comptes.

- Causes racines : (1) dépendance structurelle aux importations (Ruacana saisonnier) ; (2) chaîne de distribution fragmentée (REDs incomplets, municipalités utilisant les recettes d’électricité à d’autres fins) ; (3) arbitrages tarifaires de l’ECB sous contrainte d’abordabilité (hausses réduites, aides ponctuelles).

- Phase 3 : marges de distribution municipales, coût des importations vs tarif de gros, effet du MSB sur la base clients de NamPower.

### 7. Inconnus

- [?] Rapport intégré NamPower 2024/25 (non consulté ; seul le bénéfice ~1,4 Md NAD est connu via la presse).

- [?] Pertes de distribution et recouvrement des REDs, comptes de NORED/CENORED/Erongo RED.

- [?] Taux de hausse tarifaire accordé en 2025/26 (demande 17,44 %).

- [?] Effectivité et décaissements du TEES (2025-2026).

- [?] Opérations BAD (afdb.org inaccessible).

### Sources

[1] Banque mondiale, Project Appraisal Document — Namibia: Transmission Expansion and Energy Storage Project (P177328), 15/04/2024. http://documents.worldbank.org/curated/en/099072624120516669/pdf/BOSIB1b6da002804d1baef1ada7757fa1c7.pdf [2] NamPower, Integrated Annual Report 2024 (exercice clos le 30/06/2024, états financiers audités, opinion avec réserve). https://www.nampower.com.na/Media/Document/559400c8-51a9-427d-8cbc-62021aac8d82.pdf [3] Banque mondiale, ISR Seq. 1 — TEES (P177328), 13/11/2024. http://documents.worldbank.org/curated/en/099111324052017561/pdf/P1773281f324bd01e1ad60190fe8ab32965.pdf ; Engineering News, 07/05/2024 (structure de financement) [S]. [4] ECB, Annual Report 2023 (cité par [1]). https://www.ecb.org.na/wp-content/uploads/2023/11/ECB-Annual-Report-2023-web.pdf (non lu directement). [5] AllAfrica / New Era, 08/07/2025, « Electricity Regulator Announces Approved End-Consumer Electricity Tariffs » [S] (extrait via moteur de recherche). [6] NAMPA, NBC, The Brief, Republikein (juillet 2026) : hausse de gros 2026/27 (8,4 % demandés, 4,8 % approuvés, 3,7 % répercutés ; 2,06 → 2,14 NAD/kWh ; paquet de 90 M NAD) [S]. [7] Mining & Energy (Namibie), 29/09/2026, « NamPower invests N$21.8bn in infrastructure over 30 years » [S]. [8] New Era, nov. 2025, « ECB warns of growing power debt… Mariental leads the arrears list » [S] (extrait via moteur de recherche). [9] SolarQuarter, 02/02/2026 (AESTAP Mission 300 Phase II) [S]. [10] API projets Banque mondiale, consultée le 18/10/2026 (P177328, P179377).

## Diagnostic opérateur — NIGELEC (Niger)

Phase 2 — Mission 300. Statuts : [V] document primaire · [S] source secondaire · [E] calcul/estimation · [?] inconnu. Comparaison avec la fiche phase 1 : ../../phase1/fiches/NER_niger.md (« pacte »).

### 0. Identité

- Opérateur : NIGELEC (Société nigérienne d’électricité), verticalement intégrée. Elle assure la production thermique, les importations depuis le Nigéria, le transport et la distribution. Son monopole légal a pris fin avec le Code de l’électricité de 2016 (pacte).

  - IPP : IWA, 111 MW diesel.

  - SONICHAR : centrale à charbon de 36 MW.

  - Agences : ANPER (électrification rurale) et ANERSOL (solaire).

- Statut et actionnariat : la NIGELEC était une société à capitaux mixtes. Elle a été nationalisée au second semestre 2025, en même temps que SOMAIR et SML [1, §25 et MEFP §36] [V]. La presse date l’annonce de juin 2025 : transfert de tout le capital à l’État et dissolution du conseil d’administration [5] [S]. Le FMI présente la mesure comme « temporaire » ; le gouvernement « envisage d’intégrer la dette des entreprises publiques à la dette publique » et des contrats de performance [1, MEFP §36] [V].

- Tutelle : ministère de l’Énergie ; contexte de régime militaire (CNSP) depuis juillet 2023 (pacte).

- Régulateur : ARSE, rattachée au Cabinet du Premier ministre (pacte). La première hausse tarifaire « depuis 1994 » a été rendue possible avec l’appui de la BM (projet NELACEP) [2] [V].

- Derniers comptes : non publiés. Le pacte prévoyait une publication « dès 2026 » ; l’action est « Delayed » au rapport M300 (phase 1). Les données 2023 du pacte sont la dernière référence chiffrée.

### 1. Situation financière

| Indicateur | Valeur | Année | Statut | Source |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ventes | 1 226 475 MWh, soit 189,32 M USD (pacte) | 2023 | pacte | phase 1 |
| Résultat net | +2,165 M USD, soit 1 364,5 MFCFA (pacte), probablement après subvention [E] | 2023 | pacte | phase 1 |
| EBITDA | [?] non trouvé | — | [?] | — |
| Dette | dette à court terme de 170,129 M USD fin 2023 (pacte). Dette des entreprises publiques non intégrée aux statistiques de dette publique ; le FMI recommande de l’inclure [1, §25] | 2023-26 | pacte / [V] | [1] |
| Arriérés de l’État envers NIGELEC | 37,747 M USD dus par l’État fin 2023 (pacte). Le FMI veut faire estimer la dette croisée entre l’État et les entreprises publiques [1, MEFP §36] | 2023-26 | pacte / [V] | [1] |
| Transferts / subventions | subvention de 20,63 M USD en 2023 et 35,74 M USD en 2024 (prévision) (pacte). Selon la BM, « subsidies are growing » [3] | 2023-26 | pacte / [V] | [3] |
| Taux de recouvrement | environ 87 %, y compris l’État et les entreprises publiques, à l’évaluation du NELACEP (2015) [2]. Aucune donnée récente [?] | 2015 | [V] (ancien) | [2] |
| Recette moyenne par kWh | 189,32 M USD / 1 226 GWh, soit environ 15,4 c$/kWh [E, sur données du pacte] | 2023 | [E] | phase 1 |
| Coût par kWh | thermique 0,14 USD et import 0,062 USD (pacte). Coût complet [?] | 2023 | pacte | phase 1 |
| Déficit quasi-budgétaire | [?] | — | [?] | — |
| Notation | [?] | — | [?] | — |

### 2. Situation technique

| Indicateur | Valeur | Année | Statut | Source |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pertes T&D (techniques et commerciales) | 24 % (juin 2021) puis 20 % (mai et sept. 2026), cible de 16,4 % (mai 2027) | 2021-2026 | [V] | [4] |
| Pertes (pacte) | transport 10,27 % et distribution 11 % (2023) : cohérent avec le chiffre BM d’environ 20 % [E] | 2023 | pacte | phase 1 |
| Énergie non distribuée | indicateur du projet Haské : 24 (2021), 20 (2026), cible de 16,4 (unité non précisée dans l’extrait [?]) | 2026 | [V] | [4] |
| Capacité ; mix | 317 à 352 MW (pacte). La part des EnR domestiques doit passer de 4 % (2025) à 36 % (2035) [3]. Historiquement, environ 71 % de l’approvisionnement venait d’importations nigérianes, interrompues par les sanctions de 2023 [3 ; pacte] | 2025 | [V] | [3] |
| Délestages | crise d’approvisionnement de 2023-2024 après la suspension des importations nigérianes (pacte : -42 % d’imports en 2023) [3] | 2023-24 | [V] | [3] |
| Clients ; prépayé | 765 640 clients ; 389 738 prépayés (nov. 2024) (pacte) | 2023-24 | pacte | phase 1 |
| Accès | 23 % en 2024 (urbain 84 %, rural 4,6 %) | 2024 | [V] | [3] |

### 3. Situation économique et gouvernance

- PPA : un seul IPP thermique (IWA, contrat de 2019). L’État verse une subvention à l’IPP pour la hausse du carburant (pacte). Les importations de Nigeria (TCN/NBET) se font à tarif préférentiel [2] [V]. Termes [?].

- Change et combustible : dépendance au diesel et au fioul et aux importations. Le carburant local (SORAZ) est vendu à prix administré ; ce mécanisme ne crée pas de subvention directe identifiée pour la NIGELEC [1, encadré 1] [V].

- Redressement : le pacte prévoyait un « plan d’amélioration de la viabilité financière » en 2025 (rapport M300 : échéance 31/12/2026, « On Track »). La composante 4 de Haské 2 (5 M USD) finance la digitalisation de la clientèle et de la facturation, le SIG, l’AMI et la « revenue protection ». La feuille de route de digitalisation financée par ESMAP chiffre les besoins IT à 19 M USD [3] [V]. Le système de protection des revenus et de gestion des pannes n’est pas encore opérationnel (« No » en sept. 2026, cible mai 2027) [4] [V].

- Gouvernance : la nationalisation et la dissolution du conseil marquent un recul de la gouvernance d’entreprise à court terme, que le FMI juge porteur de risques budgétaires [1] [V]. La BM juge la capacité de mise en œuvre de la NIGELEC « strong » par rapport à celle de l’ANPER et de l’ANERSOL [3] [V].

### 4. Programmes Banque mondiale et BAD (et autres) visant l’opérateur

| Programme / projet | Bailleur | Montant | Années | Objectifs liés à l’opérateur | Conditions / indicateurs | Statut | Source |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Niger Accelerating Electricity Access Project (Haské), P174034 | BM (IDA) | 310 M USD (crédit IDA-70130 de 155 M, décaissé à 11 % ; don IDA-D9460 de 155 M, décaissé à 94 %) | 10/12/2021 – 31/05/2027 | réseau, raccordements, mini-réseaux, hors-réseau, cuisson ; protection des revenus de la NIGELEC | pertes T&D de 24 % ramenées à 16,4 % ; programme de protection des revenus opérationnel | actif (ISR 29/09/2026) | [4 ; 6] |
| Haské 2 (MPA Phase 2), P517277 | BM (IDA) | 100 M USD | approbation prévue le 30/11/2026 (PID : 30/09/2026) | transport (26,2 M), raccordements et AMI, digitalisation et protection des revenus de la NIGELEC (5 M), AT pour la viabilité financière (recouvrement des coûts, facturation et recouvrement) | dotation en personnel des unités de projet comme condition d’entrée en vigueur | en préparation | [3 ; 6] |
| Niger Electricity Access Expansion Project (NELACEP), P153743 (+ AF P164090, 70 M) | BM | 65 + 70 M USD | 2015-2025 | réseau Niamey, raccordements, appui à l’ARSE (1re hausse tarifaire depuis 1994) | — | clôturé (ICR 06/2025) | [2 ; 6] |
| Niger Solar Electricity Access Project (NESAP), P160170 | BM | 49,85 M USD | 2017-2025 | hors-réseau | — | clôturé | [6] |
| Regional Electricity Access and BEST, P167569 | BM | 465 M USD (régional) ; 105 M USD pour le Niger (pacte) | 2021-2028 | stockage, accès | — | actif | [6] |
| Programme d’appui à la compétitivité et à la gouvernance du secteur de l’énergie, Ph. I (PAGSEC-I), 46002-P-NE-KA0-014 | BAD (FAD) + OPEP Fund (15 M USD) | 105 M DTS (environ 142,6 M USD), décaissés en oct. 2025 ; enveloppe indicative de 210 M UC sur deux phases | 2025-2026 | appui budgétaire : coordination du secteur, mise à jour de la politique énergétique, mini-réseaux privés, 240 MW solaires d’ici 2030 (dont 50 MW fin 2026) | mesures préalables [?] | décaissé ; phase II attendue | [7 ; 8] |
| Desert to Power – centrales solaires et accès (46002-P-NE-FA0-005) | BAD | environ 133 M USD (IATI) ; 7,1 M USD décaissés | 12/2022 | solaire, accès | [?] | en cours | [7] |
| FEC FMI (60 mois) | FMI | environ 342 M USD décaissés au total ; 9e revue le 29/07/2026 | 2021-déc. 2026 | gouvernance des entreprises publiques nationalisées, dette croisée | aucun repère structurel spécifique à la NIGELEC identifié [?] | actif | [1] |

### 5. Écart pacte ↔ réalité

- Statut de l’opérateur : le pacte (décembre 2024) décrit une NIGELEC à capitaux mixtes ; elle est nationalisée en 2025 [1 ; 5]. Le pacte n’anticipe ni la nationalisation ni la dissolution du conseil.

- Pertes : le pacte donne 10,27 % en transport et 11 % en distribution (2023) ; la BM mesure 20 % de pertes T&D en 2026 [4]. Les deux sources sont cohérentes, mais la cible de 16,4 % pour mai 2027 semble hors d’atteinte : aucun progrès n’a été relevé entre les ISR de mai et de septembre 2026.

- Transparence financière : la publication des états financiers audités (pacte, échéance 2025-2026) n’a pas eu lieu ; aucune donnée financière postérieure à 2023 n’est publique.

- Viabilité : le pacte présente un résultat net positif ; la BM note des subventions « en croissance » [3]. Le résultat positif dépend donc de transferts non chiffrés publiquement.

### 6. Diagnostic synthétique

- Financière : faible. Les comptes sont opaques, la dette court terme atteint 170 M USD (2023), la subvention augmente et la dette croisée avec l’État n’est pas estimée.

- Technique : faible-moyenne. Les pertes sont modérées (20 %), mais l’offre a été très fragile après la coupure des importations nigérianes et la production locale est thermique et coûteuse.

- Gouvernance : faible. Nationalisation, absence de conseil, comptes non publiés ; la capacité de mise en œuvre de projets est néanmoins jugée bonne par la BM.

- Causes racines : (1) dépendance aux importations et au diesel, sans ajustement tarifaire depuis 2022 (pacte) ; (2) un contexte politique et sécuritaire qui réduit les financements, avec la frontière du Bénin fermée ; (3) une gouvernance d’entreprise affaiblie et l’absence de reddition de comptes.

- Phase 3 : tarifs ARSE de 2022 et niveau de couverture des coûts ; coût de la production thermique propre comparé à l’import ; impact du solaire de Gorou Banda et des 50 MW de 2026.

### 7. Inconnus

- États financiers 2024-2025 [?] ; taux de recouvrement récent [?] ; arriérés de l’État après 2023 [?].

- Mesures préalables du PAGSEC-I [?] ; conditions de la nationalisation (indemnisation des actionnaires minoritaires) [?].

- Statut des importations nigérianes en 2025-2026 [?].

### Sources

[1] FMI, Niger: Ninth Review Under the Extended Credit Facility Arrangement, IMF Country Report No. 26/220, 10/07/2026 (staff report §25 ; MEFP §36 ; encadré 1). https://www.imf.org/-/media/files/publications/cr/2026/english/1nerea2026002.pdf ; communiqué n° 26/270, 29/07/2026, https://www.imf.org/en/news/articles/2026/07/29/pr26270-niger-imf-completes-9th-review-under-ecf-arrangement [2] Banque mondiale, Implementation Completion and Results Report — Niger Electricity Access Expansion Project (P153743), 06/2025. https://documents.worldbank.org/curated/en/099071725145592069/text/BOSIB-35603d81-1564-4f3c-afd0-a9704de71ce4.txt [3] Banque mondiale, Updated Project Information Document — Haske 2 (P517277), 26/06/2026. https://documents.worldbank.org/curated/en/099062626053032298/text/P517277-ef722949-8d57-47db-8179-a0ab06a02b68.txt [4] Banque mondiale, ISR — Niger Accelerating Electricity Access Project (Haské) (P174034), 29/09/2026. https://documents.worldbank.org/curated/en/099092926150024685/text/P174034-32afcf47-9aee-4fb6-a9ef-a1855c577caf.txt [5] Daba Finance, « Le Niger nationalise… la NIGELEC », 2025. https://dabafinance.com/fr/nouvelles/le-niger-nationalise-la-rforme-de-la-gouvernance-du-secteur-de-lnergie-de-la-nigelec [6] Banque mondiale, API Projects v3, consultée le 18/10/2026. [7] BAD, données IATI (XM-DAC-46002) via d-portal.org (46002-P-NE-KA0-014 : engagement de 105 M DTS le 01/10/2025 et décaissement en 10/2025 ; 46002-P-NE-FA0-005), consultées le 18/10/2026. [8] AllAfrica, 04/10/2025 (signature du PAGSEC-I, 144,7 M USD), https://fr.allafrica.com/stories/202510040062.html ; OPEC Fund, fiche PAGSEC-1, https://opecfund.org/where-we-work/list/energy-sector-governance-and-competitiveness-support-program-phase-1-pagsec-1

## Diagnostic opérateur — Secteur électrique nigérian : DisCos (agrégées), TCN, NBET (Nigeria)

Phase 2 — Mission 300. Statuts : [V] document primaire (états financiers audités, rapport annuel, régulateur, document de projet BM/BAD) · [S] source secondaire (presse, rapport tiers) · [E] calcul/estimation · [?] inconnu. Chaque chiffre : source [n] + année. Comparaison avec le pacte : ../phase1/fiches/NGA_nigeria.md. Particularité : il n’existe pas d’« opérateur national » intégré. L’analyse porte sur le secteur (NESI), avec focus sur les 11 DisCos agrégées (données NERC) et sur le déficit tarifaire (subvention via NBET).

### 0. Identité

- Opérateurs : 11 DisCos privatisées en 2013 (distribution/vente) ; GenCos privées ; Transmission Company of Nigeria (TCN, publique, transport et — jusqu’à la création du NISO — opération système) ; Nigerian Bulk Electricity Trading plc (NBET, acheteur de gros public, contrepartie des PPA hérités) ; Market Operator (MO) [1][2] [V]. Le rapport NERC Q2 2025 mentionne un Nigerian Independent System Operator (NISO) qui gère la répartition en cas de déficit de production [2] [V].

- Statut / tutelle : DisCos à capitaux majoritairement privés (BPE et État gardent des parts ; plusieurs DisCos sous « license intervention » NERC, gérées par des équipes transitoires désignées par le BPE [4] [V]) ; TCN et NBET sous tutelle fédérale (Federal Ministry of Power).

- Régulateur : Nigerian Electricity Regulatory Commission (NERC) ; depuis l’Electricity Act 2023, transfert de la régulation intra-étatique à des régulateurs d’États (au moins 7 selon le pacte) [1] (pacte).

- Dernier exercice publié : pas d’états financiers consolidés des DisCos trouvés ; les données de référence sont les rapports trimestriels NERC jusqu’au T4 2025 [2][3] [V]. Le pacte affirme que les comptes audités des entreprises sont publiés (« Yes ») [1] (pacte) — non vérifié pour TCN/NBET : [?].

### 1. Situation financière (secteur / DisCos agrégées)

| Indicateur | Valeur | Année | Statut | Source |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Facturation DisCos (clients finals) | 742,34 Md NGN (T2) ; 795,06 Md NGN (T4) | 2025 | [V] | [2][3] |
| Encaissements DisCos | 564,71 Md NGN (T2) ; 630,93 Md NGN (T4) | 2025 | [V] | [2][3] |
| Taux de recouvrement (collection efficiency) | 74,39 % (T1), 76,07 % (T2), 80,70 % (T3), 79,36 % (T4) | 2025 | [V] | [2][3] |
| Pertes ATC&C (moyenne pondérée) | 39,61 % (T1), 37,92 % (T2), 33,27 % (T3), 34,90 % (T4) vs cible MYTO 20,54 % ; seule Eko atteint sa cible ; Kaduna 69,45 % (T4) | 2025 | [V] | [2][3] |
| Manque à gagner ATC&C (vs cible) | 158,05 Md NGN (T2) ; 139,19 Md NGN (T4) | 2025 | [V] | [2][3] |
| Remises DisCos au marché (NBET + MO) | 95,65 % (T2) ; 92,71 % (T4) des factures ajustées DRO | 2025 | [V] | [2][3] |
| Obligation de subvention fédérale (déficit tarifaire) | 536,40 (T1), 514,35 (T2), 458,75 (T3), 418,79 Md NGN (T4) ; ≈ 1 928 Md NGN sur l’année [E, somme] ; 52-60 % de la facture des GenCos | 2025 | [V] (somme [E]) | [2][3] |
| Subvention effectivement versée | 76,95 Md NGN sur ~1 930 Md NGN dus (≈ 4 %) | 2025 | [S] | [6] |
| Déficit tarifaire annuel (indicateur PSRO) | 581 Md NGN (2019, base) ; 651 ; 2 226 Md NGN (relevé déc. 2024) ; cible 0 en déc. 2026 | 2019-2024 | [V] | [4] |
| Factures GenCos réglées | 3,16 T NGN facturés, ~1,17-1,24 T NGN payés (≈ 39 %) | 2025 | [S] | [6] |
| Dette envers GenCos (cumul, incl. héritée) | ~7,66 T NGN (juin 2026, selon l’APGC) dont 6,8 T NGN hérités 2015-2024 ; obligation « Series 1 » de 501 Md NGN | 2026 | [S] | [7] |
| Arriérés de l’État / entités publiques envers DisCos | [?] non trouvé | — | [?] | — |
| Résultat net / EBITDA des DisCos, TCN, NBET | [?] non trouvé (pas de comptes consolidés accessibles) | — | [?] | — |
| Recette moyenne vs coût par kWh | [?] non trouvé en données primaires agrégées (NERC : tarifs gelés au niveau de juillet 2024 pour les bandes B-E en 2025) | 2025 | [V] (gel) | [2] |
| Notation de crédit | [?] non trouvé | — | [?] | — |

### 2. Situation technique

| Indicateur | Valeur | Année | Statut | Source |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Capacité disponible moyenne (réseau) | 5 395,72 MW (T2) ; 5 400,38 MW (T4) | 2025 | [V] | [2][3] |
| Facteur de disponibilité des centrales | 39,60 % (T2) : 60 % de la capacité installée des 28 centrales indisponible | 2025 | [V] | [2] |
| Production horaire moyenne | 4 501 MWh/h (T2) | 2025 | [V] | [2] |
| Énergie reçue vs facturée (DisCos) | 7 824 GWh reçus / 6 450 GWh facturés (efficacité comptable 82,4 %) | T2 2025 | [V] | [2] |
| Pertes techniques et commerciales (part de l’ATC&C) | 18,39 % (T2) ; 17,97 % (T4) | 2025 | [V] | [2][3] |
| Clients actifs ; taux de comptage | 11,82 M clients, 54,33 % comptés (juin 2025) ; 12,16 M clients, 6,97 M comptés = 57,27 % (déc. 2025) | 2025 | [V] | [2][3] |
| Compteurs posés | 225 631 (T2 2025) ; contrats DISREP pour 1,44 M compteurs intelligents signés en sept. 2024 | 2024-2025 | [V] | [2][5] |
| Incidents réseau national | Aucun incident (T2 2025) ; 1 incident (T4 2025) | 2025 | [V] | [2][3] |
| SAIDI / SAIFI | [?] non trouvé | — | [?] | — |
| Mix | 79 % thermique (gaz), reste hydro (pacte) | 2024 | (pacte) | [1] |

### 3. Situation économique et gouvernance

- PPA : NBET est contrepartie des PPA hérités ; sous le régime DRO (Distribution Remittance Obligation, en vigueur depuis janvier 2024), NBET ne facture aux DisCos que la part couverte par les tarifs autorisés et facture directement la différence (subvention) au ministère fédéral des Finances [2] [V]. Le défaut de paiement de cette subvention reporte le déficit sur les GenCos et les fournisseurs de gaz [6][7] [S].

- Change / combustible : coûts de production indexés sur le prix du gaz en dollars et le taux de change ; le coût de production réel (NGN/kWh) progresse alors que les tarifs finals restent gelés [2] [V].

- Plans en vigueur : Performance Improvement Plans des DisCos et PIP 2024-26 de TCN (pacte) ; programme DISREP recentré sur le comptage [5] [V] ; hausse de la part d’énergie allouée aux clients Band A de 40 % à 45 % au T4 2025, principal facteur de baisse de la subvention [3] [V].

- Gouvernance : interventions NERC sur licences de DisCos défaillantes, gestion transitoire par équipes désignées par le BPE [4] [V] ; décentralisation réglementaire aux États [1] (pacte).

### 4. Programmes Banque mondiale et BAD (et autres) visant le secteur

| Programme / projet | Bailleur | Montant | Années | Objectifs liés aux opérateurs | Conditions / indicateurs | Statut d’exécution | Source |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Power Sector Recovery Performance Based Operation (PSRO), P164001 + AF P174622 | BM (IDA/BIRD) | 750 M USD + 750 M USD (AF 2023 : IDA 301 M + BIRD 449 M) | 2020-2027 | Viabilité financière du secteur, réduction du déficit tarifaire, discipline de paiement des DisCos | Indicateurs : déficit tarifaire annuel → 0 (déc. 2026) ; tarifs ajustés selon les plans de financement PSRP (non atteint en juin 2024, « Yes » en déc. 2024) ; DisCos payant ≥ 90 % de leurs obligations NBET (76,5 % relevé) ; retrait des déficits tarifaires 2015-2019 des bilans des DisCos (fait) | Notes : PDO « Moderately Unsatisfactory », exécution « Moderately Unsatisfactory », risque « High » (ISR mars 2025) ; 1re tranche décaissée à 97 %, AF quasiment non décaissée (BIRD 0,25 %) | [4] |
| Nigeria Distribution Sector Recovery Program (DISREP), P172891 | BM (BIRD) | 500 M USD (restructuré 50 % IPF / 50 % PforR) | 2021-2028 (clôture révisée 30/05/2028) | Améliorer la performance financière et technique des DisCos | Restructuration déc. 2024 : DLI réduits de 5 à 2 (pertes techniques ; 4 éléments du système d’information compteurs) ; accords de rétrocession PforR avec les DisCos à signer ; IVA contracté déc. 2024 | PDO et exécution « Moderately Unsatisfactory » ; 2,77 % décaissé (janv. 2025) | [5] |
| NG-Electricity Transmission Project, P146330 | BM (IDA) | 486 M USD | 2018-2025 (clôture révisée 30/06/2025) | Capacité et fiabilité du réseau TCN (dont SCADA) | — | PDO et exécution « Satisfactory » ; 77-84 % décaissé ; construction SCADA à 55 % (mars 2025) | [8] |
| Nigeria Electrification Project, P161885 | BM | 350 M USD | 2018- | Mini-réseaux, solaire hors réseau (REA) | — | Actif [V] ; détails d’exécution non consultés [?] | [9] |
| Nigeria Distributed Access through Renewable Energy Scale-up (DARES), P179687 | BM | 750 M USD | 2023-2028 | Accès DRE (REA) | — | Actif | [9] |
| Sustainable Power and Irrigation for Nigeria (SPIN), P179684 | BM | 500 M USD | 2024-2029 | Hydroélectricité / irrigation | — | Actif | [9] |
| Reforms for Economic Stabilization to Enable Transformation (RESET) DPF, P501661 | BM | 1,5 Md USD | 2024-2025 | Appui budgétaire macro (actions énergie non vérifiées) | [?] actions préalables énergie non extraites | Actif | [9] |
| Nigeria Transmission Expansion Project (NTEP1) | BAD (+ Africa Growing Together Fund) | 210 M USD (160 M BAD + 50 M AGTF) | approuvé nov. 2019 | Lignes 330 kV et postes TCN | — | [?] | [10] [S] |
| Nigeria Electrification Project (cofinancement) | BAD | 200 M USD (pacte) | — | Accès hors réseau | — | [?] | [1] (pacte) |

### 5. Écart pacte ↔ réalité

- Pertes ATC&C : le pacte donne 42 % (section 2.1) ou 47 % (section 2.2) [1] ; les données NERC 2025 montrent une amélioration à 33-38 % mais toujours ~14-17 points au-dessus de la cible MYTO de 20,54 % [2][3] [V]. Le pacte ne fixe aucune cible chiffrée (« aggressive targets »).

- Déficit tarifaire : le pacte l’attendait à 2 200 Md NGN en 2024 ; l’ISR PSRO relève 2 226 Md NGN [4] [V] — cohérent. En 2025 l’obligation reste ≈ 1 930 Md NGN [2][3] [E], mais seulement ~4 % ont été financés [6] [S] : la promesse d’un « plan de financement continu des subventions » n’est pas tenue dans les faits.

- Résolution de la dette : le rapport d’avancement du pacte déclare « Completed » l’inscription au budget 2025 d’un schéma de résolution de la dette [1] ; or la dette envers les GenCos continue de croître (≈ 7,66 T NGN en juin 2026 selon l’APGC) et la première obligation (501 Md NGN) n’en couvre qu’une faible part [7] [S].

- Tarif reflet des coûts / subvention plate dès 2025 : en 2025, les tarifs des bandes B-E sont restés gelés au niveau de juillet 2024 [2] [V] ; la réduction de la subvention passe par la réallocation d’énergie vers la Band A [3] [V], pas par la subvention uniforme promise.

- Comptage : objectif 1,5 M compteurs en 2025 (pacte) ; ~0,9 M posés en 2025 si l’on additionne les rapports trimestriels (187 161 T1 ; 225 631 T2 ; 228 614 T3 selon la presse) [2][3] [E/S] — taux de comptage de 57,27 % fin 2025 seulement.

- Le pacte ne mentionne pas les notes « Moderately Unsatisfactory » du PSRO et du DISREP [4][5].

### 6. Diagnostic synthétique

- Financière : faible — subvention implicite ≈ 1,9 T NGN/an non financée à 96 %, dette croissante envers GenCos ; les DisCos remettent > 90 % de leurs obligations DRO, mais ces obligations sont plafonnées par des tarifs gelés.

- Technique : faible à moyenne — 40 % de disponibilité du parc, pertes T&C ~18 %, comptage à 57 % ; amélioration de la stabilité du réseau en 2025.

- Gouvernance : moyenne — reporting réglementaire trimestriel détaillé et public (NERC), mais fragmentation réglementaire et performance très hétérogène des DisCos (Eko vs Kaduna).

- Causes racines : (1) tarifs non reflet des coûts et subvention non budgétée ; (2) DisCos sous-capitalisées, comptage insuffisant et faible recouvrement ; (3) actifs de production indisponibles (gaz, maintenance) et contrats hérités en devises.

- Phase 3 : MYTO 2025/2026, tarification par bandes (A-E) et coûts par bande, décisions des régulateurs d’États, budget fédéral de la subvention.

### 7. Inconnus

- États financiers audités des DisCos, de TCN et de NBET : [?] non trouvés.

- Arriérés des MDAs fédérales et des États envers les DisCos : [?].

- Rapport annuel NERC 2025 (publié en août 2026) non dépouillé ; chiffres annuels 2025 (recouvrement 77,6 %) vus uniquement dans la presse [S].

- Actions préalables énergie de la DPF RESET : [?].

- Données ISR 2025-2026 (le portail BM ne renvoie que des ISR jusqu’à mars 2025).

### Sources

[1] Fiche phase 1 NGA_nigeria.md et pacte national du Nigeria (Mission 300), s.d. (présenté janv. 2025) — utilisé comme référence « (pacte) ». [2] NERC, « NERC Quarterly Report — Second Quarter 2025 », 96 p. https://nerc.gov.ng/wp-content/uploads/2025/10/2025_Q2-Report.pdf (consulté 18/10/2026) [3] NERC, « NERC Quarterly Report — Fourth Quarter 2025 », 92 p. https://nerc.gov.ng/wp-content/uploads/2026/04/2025_Q4-Report.pdf (consulté 18/10/2026) [4] Banque mondiale, ISR « Power Sector Recovery Performance Based Operation (P164001) », 05/03/2025. https://documents.worldbank.org/curated/en/099030425193038863/pdf/P1640011af962701018a541b6c894886170.pdf [5] Banque mondiale, ISR « Nigeria Distribution Sector Recovery Program (P172891) », Seq. 7, 30/01/2025. https://documents.worldbank.org/curated/en/099013025165516812/pdf/P1728911c752690a01abcb1fed9850eb8ec.pdf [6] ThisDay (via AllAfrica), « Only 39% of Gencos’ Invoices Settled in 2025 As Unfunded Subsidies Hit N1.85tn », 31/03/2026. https://allafrica.com/stories/202603310022.html [7] Arise News, « Gencos warn power sector debt could hit N17.1tn by 2033 despite bond programme », 23/07/2026. https://www.arise.tv/gencos-warn-power-sector-debt-could-hit-n17-1tn-by-2033-despite-bond-programme/ [8] Banque mondiale, ISR « NG-Electricity Transmission Project (P146330) », 04/03/2025. https://documents.worldbank.org/curated/en/099030425190539983/pdf/P14633017a60780bd1975f17c97876fe657.pdf [9] Banque mondiale, API projets (search.worldbank.org/api/v2/projects, countrycode NG), extraction du 18/10/2026 (ID, montants, dates d’approbation, statuts). [10] The Guardian Nigeria / AfDB, « AfDB approves $210m for Nigeria Transmission Expansion Project », nov.-déc. 2019. https://guardian.ng/news/afdb-approves-210m-for-nigeria-transmission-expansion-project/

## Diagnostic opérateur — REG / EUCL (Rwanda)

Phase 2 — Mission 300. Statuts : [V] document primaire · [S] source secondaire · [E] calcul/estimation · [?] inconnu. Point de départ : fiche phase 1 ../../phase1/fiches/RWA_rwanda.md. Recherche documentaire au 18/10/2026.

### 0. Identité

- Opérateurs : Rwanda Energy Group (REG), holding 100 % publique, et ses deux filiales indépendantes : EUCL (Energy Utility Corporation Ltd — exploitation du réseau, ventes, recouvrement, acheteur unique des IPP) et EDCL (Energy Development Corporation Ltd — développement des projets publics, agence d’exécution des projets BM) [1][2] [V]. Participation privée importante en production (≈ 63 % de la capacité selon le pacte) [6] (pacte).

- Tutelle : MININFRA ; MINECOFIN (Portfolio Oversight Department pour les SOE) [1][3] [V].

- Régulateur : RURA — évalue les revenus requis de REG et propose les tarifs « en tenant compte des contraintes d’abordabilité » [1] [V] ; hausse tarifaire approuvée en octobre 2025 [2][6] [V].

- Derniers comptes : rapport annuel REG FY2023/24 cité par l’AIIB [1] [V] ; états financiers audités FY2024/25 : [?] non trouvés en ligne. Historique : REG n’avait pas soumis ses états financiers 2017/18–2019/20 à temps (PAC, 2021) [7] [S].

### 1. Situation financière

| Indicateur | Valeur | Année | Statut | Source |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Chiffre d’affaires / résultat net / EBITDA | [?] non trouvés |  |  |  |
| Subventions publiques | subventions de l’État à REG, WASAC et RwandAir = 1,2 % du PIB (montant propre à REG non isolé) | 2024 | [V] | [3] |
| Garanties publiques | prêts garantis (RwandAir, Bugesera Airport, REG, WASAC, ULC) ≈ 1,7 % du PIB | 2024 | [V] | [3] |
| Viabilité | stress test de REG achevé (fin mars 2024) ; évaluation financière prospective de REG avec AT du FMI (fin mars 2025) | 2024–2025 | [V] | [3] |
| Dépendance aux subventions | « financial sustainability depends on government subsidies due to the non-cost reflective nature of electricity tariffs » | 2025 | [V] | [1] |
| Coût de production | ≈ 0,14 USD/kWh en moyenne | 2025 | [V] | [2] |
| Tarif moyen | ≈ 0,16 USD/kWh après la révision de 2025 (parmi les plus élevés de la région) | 2025 | [V] | [2] |
| Recette vs coût complet | tarif moyen (0,16) > coût de production (0,14) mais, une fois ajoutés pertes (16,3 %), réseau et dette, les revenus « ne couvrent toujours pas OPEX + dette » (pacte) | 2025 | [E] / (pacte) | [2][6] |
| Hausse d’oct. 2025 | +45 % résidentiel, +61 % commercial, +17 à 31 % industriel ; bloc social 15 → 20 kWh/mois | oct. 2025 | (pacte) ; confirmée par [2][4] | [6] |
| Arriérés | arriérés publics et privés, dettes héritées — non chiffrés |  | (pacte) | [6] |
| Taux de recouvrement | [?] |  |  |  |
| Notation | aucune |  | [?] |  |

### 2. Situation technique

| Indicateur | Valeur | Année | Statut | Source |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Capacité | 466 MW installés, dont ≈ 171 MW seulement « fermes » (pilotables, domestiques) | 2025 | [V] | [2] |
| Pertes | 16,31 % (techniques 13,3 % ; commerciales 3 %) ; 17,99 % en FY2023/24 (16,9 % FY22/23) ; cible ESSP 15 % en 2024 non atteinte | FY2024/25 | [V] | [1][2] |
| SAIDI / SAIFI | 11,35 h / 16,71 (FY2024/25) | 2025 | (pacte) | [6] |
| Accès | ≈ 84,3 % (FY2024/25) ; 79 % fin FY2023/24 (56 % réseau, 23 % hors réseau) | 2024–2025 | [V] | [1][2] |
| Consommation | 16,6 kWh/mois par ménage | 2025 | [V] | [2] |
| Réseau | 1 158 km transport ; 32 474 km distribution (juin 2024) | 2024 | [V] | [1] |
| Mix / approvisionnement | dépendance aux importations et au thermique diesel pour la pointe et la saison sèche | 2025 | [V] | [2] |

### 3. Situation économique et gouvernance

- PPA : coût élevé des centrales privées (pacte : 60 % des IPP à tarifs élevés et peu flexibles ; refinancement d’IPP envisagé) [6] (pacte). La BM prévoit des garanties de paiement couvrant le risque d’acheteur d’EUCL pour 100 MW de solaire IPP [2] [V] — reconnaissance implicite d’un risque de crédit d’EUCL.

- Change : PPA majoritairement indexés sur l’USD [E] ; non documenté ici [?].

- Redressement : méthodologie de revenu requis pluriannuelle d’EUCL d’ici déc. 2027 (pacte) ; RBF II (BAD/AIIB) et ENERGISE (BM) centrés sur fiabilité, accès et IPP.

- Gouvernance : suivi SOE renforcé par MINECOFIN (bilans de santé trimestriels, stress tests) [3] [V].

### 4. Programmes Banque mondiale et BAD (et autres) visant l’opérateur

| Programme / projet | Bailleur | Montant | Années | Objectifs liés à l’opérateur | Conditions / indicateurs | Statut | Source |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ASCENT Rwanda (P180575) | BM | 300 M USD + 100 M USD don | 2023–2029 | accès réseau/hors réseau (EDCL, BRD) | — | Actif | [5] |
| Energy Access and Quality Improvement Project — EAQIP (P172594) + AF (P176707, P513031) | BM | 150 M + 152,4 M don ; AF 14,4 M et 8,7 M dons | 2020–2026 | accès et qualité (EDCL) | — | Actif | [5] |
| ENERGISE — Enhancing Energy Reliability, Growth, Investments and Sustainable Electrification (P516633) | BM (+ IFC/MIGA) | 100 M USD IDA (coût 125 M ; 1er d’une série, ≈ 225 M avec privé) | approbation prévue 16/02/2027 | 100 MW solaire IPP avec garanties de paiement couvrant le risque d’acheteur d’EUCL ; BESS ; renforcement des capacités tarifaires (RURA) | indicateurs : MW ENR, BESS, capitaux privés | Concept (PID 25/09/2026) | [2] |
| 1st Inclusive and Resilient Job Creation DPF (P513028) | BM (DPF) | 100 M USD | approuvé 23/03/2026 | mentionne la hausse tarifaire d’oct. 2025 « visant à réduire les subventions budgétaires » ; pas d’action préalable énergie identifiée | — | Actif | [4] |
| Energy Sector DPO 1-3 + Supplemental (P162671, P166458, P169040, P173882) | BM (DPF) | 125 M ×3 + 100 M USD | 2017–2021 | transferts budgétaires au secteur ≤ 1,5 % du PIB (NST1) | — | Clos | [5][8] |
| Rwanda Energy Sector Results-Based Financing Phase II (RBF II) | BAD + AIIB (P001016) | 173,84 M EUR (BAD) + 86,92 M EUR (AIIB) = 260,76 M EUR | approuvé juil. 2025 (BAD) / oct. 2025 (AIIB) | REG, EDCL, EUCL : 3 855 km MT/BT, 4 postes, 200 000 ménages | DLI 1.1 fréquence des coupures ; DLI 2.x raccordements ; DLI 3.x stratégies ; pertes 18 % → 16,9 % | lancé mai 2026 | [1][9] |
| Instrument de coordination des politiques (PCI) | FMI | — | 2022–2025 | risques budgétaires des SOE (REG) | stress tests | 5e revue juin 2025 | [3] |

### 5. Écart pacte ↔ réalité

- Pertes : pacte 16,1–16,3 % (base) → 14,2 % ; les sources montrent une hausse à 17,99 % en FY2023/24 avant le retour à 16,31 % [1][2] — la tendance n’est pas monotone et l’objectif ESSP 2024 (15 %) a été manqué.

- Capacité : le pacte affiche 466 MW ; seuls ≈ 171 MW sont fermes [2] — la sécurité d’approvisionnement est plus fragile que ne le suggère la capacité nominale.

- Subventions : le pacte fixe un indicateur « subventions ≤ 5 % » sans base ; le FMI chiffre les subventions à REG + WASAC + RwandAir à 1,2 % du PIB (2024) sans isoler REG [3] — base toujours non établie.

- Coût vs tarif : la BM souligne que le problème principal est un coût de production élevé (0,14 USD/kWh) qui pousse des tarifs déjà chers (0,16 USD/kWh) [2], ce qui rejoint le levier « refinancement d’IPP » du pacte.

### 6. Diagnostic synthétique

- Financier : moyen-faible (dépendance aux subventions, tarifs déjà élevés, garanties publiques ; comptes récents non accessibles). Technique : moyen (pertes 16 %, accès élevé, mais faible capacité ferme). Gouvernance : moyenne-forte (suivi des SOE, RURA actif, conditionnalité historique BM).

- Causes racines : (1) coûts d’achat élevés des PPA (méthane, tourbe, diesel, imports) ; (2) consommation unitaire très faible (16,6 kWh/mois) qui limite les recettes ; (3) capacité ferme insuffisante.

- Phase 3 : grille d’octobre 2025, méthodologie de revenu requis 2027, coût par source (PPA), effet du bloc social de 20 kWh.

### 7. Inconnus

- États financiers audités REG/EUCL FY2024/25 (CA, résultat, dette, arriérés) [?].

- Montant de la subvention propre à REG [?].

- Taux de recouvrement [?].

- Projets BAD antérieurs encore actifs (montants) [?].

### Sources

[1] AIIB, Rwanda Energy Sector Results-Based Financing Project (Phase II), Project Document (approbation), 16/10/2025 (P001016) — cite le rapport annuel REG FY2023/24. https://www.aiib.org/en/projects/details/2025/_download/Rwanda/P001016_Rwanda-Energy-Sector-RBF-Project_Approval-PD_16Oct25.pdf [2] Banque mondiale, ENERGISE (P516633), Concept Project Information Document, 25/09/2026. https://documents.worldbank.org/curated/en/099092526023517495/text/P516633-1a6eff23-b07a-4197-a9da-ae749cd9586e.txt [3] FMI, Rwanda — Fifth Review under the Policy Coordination Instrument, Country Report No. 25/127, juin 2025 (MEFP, risques des SOE). [4] Banque mondiale, Rwanda Inclusive and Resilient Job Creation DPF, Program Document, 24/02/2026 (P513028). [5] Banque mondiale, base de données des projets (API v3, 18/10/2026) — P180575, P172594, P176707, P513031, P516633, P513028, P162671, P166458, P169040, P173882. [6] Gouvernement du Rwanda, National Energy Compact, juin 2026 (pacte ; voir fiche phase 1). [7] KT Press, « PAC asks energy company to recover loss in billions », sept. 2021. https://www.ktpress.rw/2021/09/pac-asks-energy-company-to-recover-loss-in-billions/ [8] MINECOFIN, communiqué « World Bank–Government sign $125 million for fiscally sustainable electricity services » (2019 ; vu via résultats de recherche). [9] BAD, communiqué « African Development Bank approves financing to advance Rwanda’s universal energy access », juillet 2025 (via AllAfrica). https://allafrica.com/stories/202507180517.html ; DevelopmentAid, lancement du programme, mai 2026 [S].

## Diagnostic opérateur — SENELEC (Sénégal)

Phase 2 — Mission 300. Statuts : [V] document primaire (états financiers audités, rapport annuel, régulateur, document de projet BM/BAD) · [S] source secondaire (presse, rapport tiers) · [E] calcul/estimation · [?] inconnu. Chaque chiffre : source [n] + année. Comparaison avec la fiche phase 1 : ../../phase1/fiches/SEN_senegal.md (« pacte »).

### 0. Identité

- Opérateur : SENELEC (Société nationale d’électricité du Sénégal), société anonyme à capitaux publics. Elle est verticalement intégrée : production propre, acheteur unique auprès des IPP, transport, distribution et commercialisation. Capital social : 175,24 Md FCFA au 31/12/2023 [1, p. 46] [V]. Effectif permanent : 3 435 agents (2023) [1] [V].

- Producteurs : les IPP conventionnels (Kounoune, Tobène, ContourGlobal, CES Sendou, Malicounda Power), la barge Karpowership en location, les IPP solaires (Ten Merina, Bokhol, Mékhé, Kahone, Sakal…) et l’éolien de Taïba Ndiaye fournissent la majeure partie de l’énergie. Les IPP conventionnels ont produit 3 650 GWh en 2023, contre une production propre de SENELEC de 1 738 GWh [1, p. 21] [V].

- Tutelle : ministère de l’Énergie, du Pétrole et des Mines (MEPM) [2] [V].

- Régulateur : CRSE (Commission de régulation du secteur de l’énergie). Elle fixe le revenu maximum autorisé (RMA) ; la compensation due par l’État correspond à l’écart entre ce RMA et les recettes tarifaires [pacte ; 4] [S]. Son degré d’indépendance effective n’a pas été évalué → [?].

- Dernier exercice publié : 2023, par le rapport annuel (SIG, compte de résultat, bilan) [1] [V]. Un rapport annuel 2024 existe sur senelec.sn : il est indexé par les moteurs de recherche, mais le lien renvoyait une erreur 404 le 18/10/2026. Seul son extrait indexé (rendement de 81,18 %) a pu être lu [1b] [V partiel]. La certification par un commissaire aux comptes n’est pas explicitement attestée dans le rapport 2023 → [?].

### 1. Situation financière

| Indicateur | Valeur | Année | Statut | Source |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Chiffre d’affaires HT | 963,83 Md FCFA (885,90 en 2022). Il inclut l’« écart sur RMA » (compensation) de 249,28 Md FCFA (333,25 en 2022) ; les ventes d’énergie proprement dites s’élèvent à 697,06 Md FCFA | 2023 | [V] | [1, p. 43-44] |
| Résultat net / marge nette | +33,56 Md FCFA (40,17 en 2022), soit une marge de 3,5 % [E]. Il intègre un résultat HAO de +18,60 Md ; hors compensation, le résultat serait fortement négatif [E] | 2023 | [V] | [1, p. 43] |
| Résultat net 2024 | environ 39 Md FCFA (presse) | 2024 | [S] | [5] |
| EBITDA (EBE) | 107,97 Md FCFA (111,53 en 2022) ; résultat d’exploitation de 43,06 Md | 2023 | [V] | [1, p. 43] |
| Charges principales | achats d’énergie : 489,53 Md FCFA ; matières premières (combustibles) : 187,39 Md ; personnel : 83,51 Md ; charges financières : 29,29 Md | 2023 | [V] | [1, p. 44] |
| Dette totale ; dette IPP | passif circulant : 771,93 Md FCFA ; trésorerie passive (concours bancaires) : 202,60 Md FCFA (+60,8 %) ; total bilan : 2 085,75 Md FCFA | 2023 | [V] | [1, p. 46] |
| Ventilation de la dette (pacte) | 78,9 Md FCFA envers les IPP ; 377,2 Md envers l’État ; 204,5 Md envers les autres fournisseurs (pacte) | 2023 | [V] (pacte) | phase 1 |
| Créances clients brutes | 194,87 Md FCFA fin 2023, dont 79,15 Md sur l’Administration (+18 % sur l’année), 113,16 Md sur les particuliers et 2,56 Md sur les ambassades | déc. 2023 | [V] | [1, p. 42] |
| Créances nettes / autres créances | créances clients nettes : 236,58 Md FCFA ; « autres créances » : 453,88 Md FCFA. Ces dernières contiennent vraisemblablement la compensation due par l’État [E] | 2023 | [V] | [1, p. 46] |
| Compensation due par l’État | 178,807 Md FCFA au titre du RMA final 2024 (décision CRSE, au 01/07/2025) ; plus de 193,196 Md FCFA de compensations dues à SENELEC et aux concessionnaires ruraux fin novembre 2025 | 2024-2025 | [S] (presse citant la CRSE) | [4] |
| Transferts / subventions de l’État | compensation comptabilisée : 249,28 Md FCFA en 2023 et 333,25 Md en 2022 [1]. Besoin total de subventions énergétiques (électricité et produits pétroliers) estimé à environ 1 000 Md FCFA (1 771 M USD) en 2026, contre 930 Md au pic de 2022 [2] | 2022-2026 | [V] | [1 ; 2, §6] |
| Taux de recouvrement | 94,65 % des encaissements rapportés au chiffre d’affaires énergie (CAE) facturé en 2023. Ce taux tombe à 92,91 % à la DGC, qui regroupe les grands comptes et pèse 59,6 % du CAE | 2023 | [V] | [1, p. 42] |
| Indicateur « rendement global » de la BM | 81,5 % en 2021 (référence), avec des cibles de 84 % (déc. 2024) et 85,2 % (juin 2027) | 2021 | [V] | [3, cadre de résultats] |
| Recette moyenne par kWh | 128,72 FCFA/kWh (110,18 en 2022) : BT 131,55 ; MT 139,03 ; HT 98,35 ; exportations 101,46 | 2023 | [V] | [1, p. 40] |
| Coût complet par kWh | non publié. Seul est publié un coût variable de 73,97 FCFA/kWh (83,75 en 2022). Coût moyen de production de 71,27 FCFA/kWh selon le pacte | 2023 | [V] / pacte | [1, p. 7] |
| Couverture des coûts par les ventes | (697,06 + 16,13 + 1,36) / environ 920 Md de charges, soit environ 75 % [E]. Le pacte indique 72 % en moyenne sur 2021-2023 | 2023 | [E] | [1] ; pacte |
| Déficit quasi-budgétaire | non estimé publiquement. Selon le diagnostic financier financé par PPIAF/BM, la réduction des pertes pourrait diminuer la compensation de 54 % au plus, et l’évolution du mix de 73 % au plus | 2025-26 | [V] | [2, §6] |
| Notation de crédit | SENELEC : non notée [?]. Souverain : six dégradations en 13 mois après l’audit des finances publiques 2019-2023 (Moody’s B3 en février 2025, puis plus bas) | 2025-26 | [V] | [2, §3 ; 3, §30] |

### 2. Situation technique

| Indicateur | Valeur | Année | Statut | Source |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Capacité installée | 1 960,14 MW : thermique 1 413,43 (72 %), hydro 121, solaire 267,01, éolien 158,70. Par catégorie : IPP conventionnels 535,07 ; Karpowership 360,62 ; thermique propre SENELEC sur le réseau interconnecté (RI) 456,97 ; réseau non interconnecté (RNI) 54,76 | 2023 | [V] | [1, p. 19] |
| Disponibilité et pointe | disponibilité du parc propre : 85,01 % ; pointe du RI : 1 075 MW (19/10/2023) | 2023 | [V] | [1] |
| Production nette | 6 617,91 GWh (5 874,79 en 2022) | 2023 | [V] | [1, p. 7] |
| Rendement brut (1 – pertes) | 81,22 % en 2023 (82,30 % en 2022), soit environ 18,8 % de pertes globales [E] ; 81,18 % en 2024 | 2023-24 | [V] | [1 ; 1b] |
| Pertes ATC&C | référence de 18,5 % (déc. 2021), 16 % (juin 2025), cibles de 15,6 % (2027), 15,2 % (2028) et 14,8 % (juin 2029). La répartition entre pertes techniques et commerciales n’est pas publiée [?] | 2021-2029 | [V] | [2, cadre de résultats] |
| Pertes liées à la fraude | estimation de SENELEC : environ 25 Md FCFA par an | 2025 | [S] | [5] |
| SAIDI / SAIFI ; END | SAIDI de 7 h 19 et SAIFI de 8,4 en 2023 (14 h 20 et 15,8 en 2022) ; énergie non distribuée de 11,64 GWh | 2023 | [V] | [1, p. 7] |
| Délestages | 511 délestages en 2023 (295 automatiques, 216 manuels) ; aucun délestage pour manque de combustible | 2023 | [V] | [1, p. 26-27] |
| Clients | 2 410 431, dont 2 406 892 en BT (+9,6 %) | 2023 | [V] | [1, p. 7] |
| Prépaiement | 1 563 912 compteurs Woyofal en 2023 et 1 703 568 en 2024 (pacte), soit environ 65 % des clients en 2023 [E] | 2023-24 | pacte / [E] | phase 1 |
| Mix et coût de production | dominante thermique (HFO/diesel, charbon CES Sendou, Karpowership), conversion au gaz en cours. Coût variable de 73,97 FCFA/kWh [1]. Coûts de production parmi les plus élevés de la région [2, §17] | 2023-26 | [V] | [1 ; 2] |

### 3. Situation économique et gouvernance

- Contrats d’achat (PPA) : les achats d’énergie (489,53 Md FCFA) représentent environ 51 % des charges courantes en 2023 [1] [E]. Les termes des PPA (take-or-pay, devises, indexation) ne sont pas publiés → [?]. La location de la Karpowership coûterait 30 à 50 Md FCFA par an selon la presse [5] [S].

- Exposition au change et au combustible : forte. Le pétrole importé et le gaz sont achetés en devises. Le choc pétrolier lié au conflit au Moyen-Orient (2026) pousse les besoins de subventions énergétiques vers 1 000 Md FCFA [2, §6] [V]. L’État n’a pas répercuté la hausse sur les prix intérieurs [2] [V].

- Contrat de performance / redressement : un contrat de performance État-SENELEC existe et a été audité (pacte, non consulté) [?]. Un diagnostic financier et un plan de redressement ont été réalisés par la BM avec financement PPIAF ; le Gouvernement en a endossé les recommandations, reprises dans le pacte M300 [2, §46] [V]. Le plan Nodalis figure aussi parmi les actions ajoutées au pacte (phase 1). Le projet BM « ne suppose pas d’ajustement tarifaire immédiat » [2, §46] [V]. Une baisse de tarif décidée en 2025 aurait coûté environ 18 Md FCFA à SENELEC [6] [S].

- Gouvernance : la revue indépendante de la passation des marchés de SENELEC (gestions 2022 et 2023) a été publiée par l’ARCOP [7] [V, non lue]. L’audit interne de l’unité de gestion du projet BM a été suspendu pour des raisons RH [2, §45] [V]. La filialisation (Transport) est en projet de loi (pacte).

- Contexte budgétaire : l’audit des finances publiques 2019-2023 a révélé une dette cachée et une procédure de misreporting au FMI. Le gouvernement a reconnu 1 956 Md FCFA d’arriérés intérieurs (fin mars 2025) [8] [S]. Un accord technique (staff-level) a été conclu le 01/09/2026 pour une FEC de 36 mois d’environ 2,2 Md USD. Il prévoit un meilleur suivi des arriérés intérieurs et de la supervision des entreprises publiques, sans mention explicite de l’énergie [9] [V]. La DPF BM « Senegal First Accountability, Consolidation, and Economic Transformation » (P506839, 300 M USD) est marquée « Dropped » [10] [V].

### 4. Programmes Banque mondiale et BAD (et autres) visant l’opérateur

| Programme / projet | Bailleur | Montant | Années | Objectifs liés à l’opérateur | Conditions / indicateurs | Statut | Source |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Senegal Energy Access Scale Up Project (PADAES), P176620 | BM (IDA) | 150 M USD (parent), 155,87 M USD avec la 1re AF | approuvé le 08/03/2022, clôture le 30/06/2029 | raccordements, réduction des pertes, renforcement de SENELEC | rendement global de 81,5 % porté à 85,2 % ; politique de raccordement social (lifeline) | actif, notes ISR « Moderately Satisfactory » (06/2026) | [10 ; 3 ; 2] |
| 1re AF PADAES, P511965 | BM (IDA) | 5,20 M EUR (5,87 M USD) | 27/06/2025 | transfert de la maîtrise d’ouvrage de GES à SENELEC | — | actif | [3 ; 10] |
| 2e AF PADAES, P515030 (SUW-SML) | BM (IDA) | 85,40 M EUR (100 M USD) | 23/06/2026 ; clôture prolongée de 24 mois | 243 000 raccordements en RBF ; programme de réduction des pertes techniques et commerciales de SENELEC (8,9 M USD) ; plateforme MRV et mise à jour de la base clients ; études EnR | ATC&C de 16 % ramené à 14,8 % (juin 2029) ; paiements sur résultats vérifiés | actif | [2 ; 10] |
| Regional Electricity Access and BEST Project, P167569 (SN, CI, MR, NE, ML, CEDEAO) | BM | 465 M USD (régional) | 10/06/2021 – 30/06/2028 | accès, stockage par batteries, intégration EnR | — | actif | [10] |
| Strengthening Senegal’s Fiscal Sustainability Program, P510613 (PforR) | BM | 115 M USD | 24/06/2025 – 2029 | contenu énergie et DLI non consultés → [?] | [?] | actif | [10] |
| Senegal-Mauritania Accelerating Gas Resources (SMART GAS) Ph. 1, P516520 | BM | 50 M USD | prévu le 22/12/2026 | régulation gaz, gas-to-power, production privée | — | en préparation (pipeline) | [10] |
| Projet d’amélioration de l’accès à l’électricité en zones périurbaines et rurales (46002-P-SN-FA0-005) | BAD | 89,52 M USD (IATI) ; 20,8 M USD décaissés | début 2018-12 | extension des réseaux de distribution de SENELEC hors Dakar. C’est probablement le « 76,3 M EUR » du pacte [E] | [?] | en cours (IATI) | [11] |
| Programme de promotion des lampes efficaces (46002-P-SN-FZ0-004) | BAD | 6,78 M DTS (8,84 M USD) | 16/12/2024 | efficacité énergétique, baisse de la pointe | [?] | approuvé | [11] |
| Projet Malicounda 120 MW dual fuel (46002-P-SN-F00-009) | BAD (non souverain) | 57,84 M USD | 2022 | IPP vendant à SENELEC | — | en exploitation | [11] |
| FEC FMI (accord technique) | FMI | environ 2,2 Md USD | 2026-2029 | arriérés intérieurs, supervision des entreprises publiques | approbation du CA conditionnée au traitement du misreporting | en attente | [9] |

### 5. Écart pacte ↔ réalité

- Rendement global : le pacte annonce 81,7 % en 2023, le rapport annuel 81,22 % (et 81,18 % en 2024) [1 ; 1b]. L’écart est faible, mais il va dans le sens défavorable. Le pacte ne renseigne pas l’ATC&C, alors que la BM le mesure à 16 % en juin 2025 [2].

- Couverture des coûts : le pacte cite 72 % ; le calcul sur le compte de résultat 2023 donne environ 75 % [E]. Les ordres de grandeur sont cohérents. En revanche, la « subvention = 30 % du tarif » du pacte paraît sous-estimée : la compensation 2023 (249 Md) représente environ 36 % des ventes d’énergie (697 Md) [E].

- Bénéfices : le pacte évoque « plus de 35 Md FCFA de bénéfices sur 2021-2023 ». Les seuls résultats 2022 et 2023 totalisent 73,7 Md FCFA [1] : le pacte minore donc ces bénéfices. Ils restent toutefois entièrement dépendants de la compensation [E].

- Engagement de « baisse de la subvention d’ici fin 2025 » : la trajectoire va à l’inverse. Une baisse tarifaire a été décidée en 2025 [6] [S], la compensation 2024 due atteint environ 179 Md FCFA et reste impayée [4], et le besoin de subventions énergétiques est projeté à environ 1 000 Md FCFA en 2026 [2]. Le projet BM écarte explicitement tout ajustement tarifaire immédiat [2].

- Contexte budgétaire : la crise de la dette cachée (dégradations, misreporting, DPF BM abandonnée) n’est pas traitée dans le pacte, qui date de janvier 2025 [2 ; 9 ; 10].

### 6. Diagnostic synthétique

- Financière : faible. La rentabilité est purement comptable, assurée par une compensation de 250 à 330 Md FCFA par an, versée avec retard. La trésorerie passive augmente de 61 % en 2023 et les créances sur l’Administration progressent. L’État, lui-même en crise de liquidité, est à la fois débiteur et créancier de SENELEC.

- Technique : moyenne. Le SAIDI s’améliore nettement en 2023 et la disponibilité du parc atteint 85 %, mais les pertes restent élevées (environ 19 % ; ATC&C de 16 %) et le parc thermique est loué à prix élevé.

- Gouvernance : moyenne. Les rapports annuels sont publiés et un contrat de performance existe, mais le rapport 2024 est inaccessible, la certification n’est pas visible, l’audit interne de l’unité de projet est suspendu et la filialisation est inachevée.

- Causes racines : (1) un coût de production élevé (thermique importé, Karpowership, IPP) face à des tarifs gelés ; (2) un modèle de compensation ex post dépendant d’un Trésor sous contrainte ; (3) des pertes et des factures publiques non budgétisées.

- Phase 3 : décisions RMA de la CRSE de 2023 à 2026 ; montant et calendrier des compensations payées ou dues ; coût d’achat aux IPP et à la Karpowership par kWh ; impact de la baisse tarifaire de 2025 ; coût du gas-to-power.

### 7. Inconnus

- États financiers 2024 complets (rapport inaccessible) et 2025 [?].

- Termes des PPA et coût par IPP [?] ; montant exact de la dette envers l’État et les IPP fin 2024 [?].

- Pertes techniques et commerciales séparées [?] ; contenu du contrat de performance [?] ; DLI énergie du PforR P510613 [?].

- Commissaire aux comptes et opinion d’audit [?].

### Sources

[1] SENELEC, Rapport annuel 2023 (SIG, compte de résultat, bilan, indicateurs commerciaux et techniques). https://www.senelec.sn/media/rapports/pdf/rapport-annuel-senelec-2023-vf-ok1745314522.pdf (téléchargé le 18/10/2026). [1b] SENELEC, Rapport annuel 2024, https://www.senelec.sn/assets/uploads/media-uploader/rapport-annuel-senelec-20241760024319.pdf. Lien en erreur 404 le 18/10/2026 ; seul l’extrait indexé (rendement de 81,18 %) a été lu. [2] Banque mondiale, Project Paper — Second Additional Financing to the Senegal Energy Access Scale Up Project (P176620), Report No. PPIAF000297, 22/06/2026. https://documents1.worldbank.org/curated/en/099063026103535217/pdf/BOSIB-7104153a-1167-49a2-885f-9f0e4929a169.pdf [3] Banque mondiale, Project Paper — Additional Financing PADAES, Report No. PPIAF000208, 27/06/2025. https://documents1.worldbank.org/curated/en/099063025155534535/pdf/BOSIB-0b188de3-4ecc-4e6f-a4f9-b91fd2e1a584.pdf [4] Le Soleil, « Compensation tarifaire : plus de 193,196 milliards de FCFA dus à Senelec et aux concessionnaires d’électrification rurale », déc. 2025 (cite une décision de la CRSE). https://lesoleil.sn/actualites/economie/compensation-tarifaire-plus-de-193196-milliards-de-fcfa-dus-a-senelec-et-aux-concessionnaires-delectrification-rurale/ ; reprise sur https://fr.allafrica.com/stories/202512020172.html [5] Sud Quotidien / AllAfrica, 20/10/2025. https://fr.allafrica.com/stories/202510200557.html [6] Senego, « SENELEC : une ardoise totale de plus de 600 milliards FCFA pèse sur sa trésorerie », 2025. https://senego.com/senelec-une-ardoise-totale-de-plus-de-600-milliards-fcfa-pese-sur-sa-tresorerie_2007883.html (contenu partiel). [7] ARCOP, Revue indépendante de la passation des marchés de la Senelec, gestion 2023. https://www.vie-publique.sn/documents/8793/revue-independante-passation-marches-senelec-gestion-2023-arcop [8] Capmad, « Sénégal : le gouvernement reconnaît 1 956 milliards FCFA d’arriérés… », 09/2026. https://www.capmad.com/article/senegal-le-gouvernement-reconnait-1-956-milliards-fcfa-darrieres-dus-aux-entreprises-et-promet-un-apurement-prioritaire [9] FMI, communiqué de presse n° 26/282, « IMF Reaches Staff-Level Agreement on an ECF Arrangement with Senegal », 01/09/2026. https://www.imf.org/en/news/articles/2026/09/01/pr26282-senegal-imf-reaches-sla-ecf-arrangement [10] Banque mondiale, API Projects (search.worldbank.org/api/v3/projects), fiches P176620, P511965, P515030, P510613, P506839, P167569, P516520, consultées le 18/10/2026. [11] BAD, données IATI publiées par la BAD (XM-DAC-46002), via d-portal.org, consultées le 18/10/2026 (activités 46002-P-SN-FA0-005, -FZ0-004, -F00-009).

## Diagnostic opérateur — EDSA (distribution) et EGTC (production-transport) (Sierra Leone)

Phase 2 — Mission 300. Statuts : [V] document primaire · [S] source secondaire · [E] calcul/estimation · [?] inconnu. Chaque chiffre : source [n] + année. Comparaison avec le pacte : ../phase1/fiches/SLE_sierra-leone.md.

### 0. Identité

- Opérateurs : Electricity Distribution and Supply Authority (EDSA, distribution et vente) et Electricity Generation and Transmission Company (EGTC, production publique dont Bumbuna, transport), issues du dégroupage de la NPA ; IPP thermiques (dont centrale flottante) et importations CLSG (Côte d’Ivoire, production CIE) [1] (pacte) ; [3] [V].

- Statut / tutelle : entités publiques sous Ministry of Energy ; la séparation des actifs EGTC/EDSA n’est pas achevée (registre d’actifs = déclencheur de la DPF 2 BM) [3] [V].

- Régulateur : Electricity and Water Regulatory Commission (EWRC) ; projet de loi EWRC soumis au Parlement (action préalable DPF 2024) pour couvrir opérateurs publics et privés [3] [V].

- Historique : contrat de gestion (management contract) financé par ESURP, terminé en mars 2020 ; supervision jugée insatisfaisante [4] [V].

- Dernier exercice publié : [?] — le gouvernement s’est engagé auprès du FMI à publier les états financiers audités 2024 d’EDSA et un état de ses dettes envers les IPP à fin 2025 d’ici juin 2026 [2] [V] ; publication effective non vérifiée.

### 1. Situation financière

| Indicateur | Valeur | Année | Statut | Source |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Recettes vs coût de l’énergie | EDSA a encaissé 1,0 Md NLe (47,6 M USD) contre 2,1 Md NLe (98,2 M USD) dépensés pour l’électricité | 2023 | [V] | [3] |
| Résultat | déficitaire chaque année depuis 2019 | 2019-2023 | [V] | [3] |
| Subventions de l’État | > 130 M USD cumulés 2019-2023 ; projection 61,3 M USD (1 % du PIB) en 2024 | 2019-2024 | [V] | [3] |
| Transferts budgétaires aux IPP (pour EDSA) | 1 112 M NLe (0,8 % PIB) en 2024 ; 443 M NLe (0,3 %) en 2025 (prél.) ; 1 432 M NLe (0,8 %) projetés en 2026 ; 62,5 M USD en 2026 → 20 M USD en 2030 ; dépassement de +42,5 M USD attendu en 2026 | 2024-2030 | [V] | [2] |
| Arriérés d’EDSA envers les IPP | 75,7 M USD (août 2024) ; 68,5 M USD (oct. 2024, base DPF ; cible 37,5 M USD déc. 2027) ; 113 M USD (fin févr. 2026) suivis par l’unité des risques budgétaires du MoF | 2024-2026 | [V] | [3][2] |
| Écarts de facturation IPP | 8,6 M USD de discordances factures/paiements IPP révélées par un audit | 2023 | [V] | [3] |
| Comptes bancaires | 7 comptes de recettes et 4 comptes d’exploitation ; compte unique de recettes approuvé par le Cabinet (action préalable DPF) | 2024 | [V] | [3] |
| Taux de recouvrement | ratio 0,57 (post-payé, 2024, pacte) | 2024 | (pacte) | [1] |
| Recette moyenne vs coût par kWh | tarif moyen 0,21 USD/kWh ; coût de fourniture ~0,28 USD/kWh (pacte) | 2024 | (pacte) | [1] |
| Notation de crédit | [?] non trouvé | — | [?] | — |

### 2. Situation technique

| Indicateur | Valeur | Année | Statut | Source |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pertes techniques et commerciales d’EDSA | 62 % (fin 2023, base DPF ; cible 40 % fin 2027) ; « 60 % de l’approvisionnement » (déc. 2023) | 2023 | [V] | [3] |
| Pertes ATC&C d’EDSA (indicateur ESURP) | 51 % (2016) ; 38 % (juin 2023) ; 43 % (nov. 2023) ; cible 30 % non atteinte à la clôture | 2016-2023 | [V] | [4] |
| Capacité | ~271 MW installés, ~140 MW disponibles (pacte) | 2025 | (pacte) | [1] |
| Mix | « 90 % hydro » selon une annexe climat du FMI (à considérer avec prudence, saisonnalité de Bumbuna) | — | [V] (prudence) | [2] |
| Clients | 345 858 clients comptés (2025, pacte) | 2025 | (pacte) | [1] |
| SAIDI / SAIFI ; délestages | [?] non trouvé | — | [?] | — |

### 3. Situation économique et gouvernance

- PPA : IPP thermiques au diesel/HFO coûteux ; le FMI identifie les arriérés d’EDSA envers les IPP, les pertes techniques et le faible recouvrement comme « risques budgétaires substantiels » [2] [V]. Le MoF cessera de demander des devises à la BSL pour les transferts aux IPP [2] [V].

- Combustible / change : forte dépendance au diesel ; hausse des prix des carburants en 2026 (+28 % essence, +46 % diesel) [2] [V].

- Redressement / concession : concession privée d’exploitation-maintenance de la distribution ; le gouvernement annonce en avril 2026 un transfert de l’exploitation « d’ici fin 2026 », sans vente de l’actif [5] [S] ; le FMI fixe un nouveau repère structurel : opérationnalisation complète de la concession fin mai 2027 [2] [V] ; la presse ougandaise rapporte des négociations finales avec Umeme pour une concession de 15 ans [6] [S, non vérifié — page inaccessible].

- Gouvernance : compte unique de recettes géré par un agent fiduciaire indépendant, audit trimestriel publié par l’EWRC (DPF) ; mécanisme de cascade de paiements (waterfall) = déclencheur DPF 2 ; tarif pluriannuel (MYTO) = déclencheur DPF 3 [3] [V]. Le compte unique est aussi une condition préalable du compact MCC [3] [V].

### 4. Programmes Banque mondiale et BAD (et autres) visant l’opérateur

| Programme / projet | Bailleur | Montant | Années | Objectifs liés à l’opérateur | Conditions / indicateurs | Statut d’exécution | Source |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sierra Leone First Macro Stability and Resilience DPF with Cat DDO, P503960 | BM (IDA, dons) | 60 M USD + Cat DDO 20 M USD | approuvé 13/12/2024 | Performance et transparence d’EDSA, participation privée | Actions préalables : #3 projet de loi EWRC ; #4 compte unique de recettes EDSA audité trimestriellement. Déclencheurs DPF2 : séparation des actifs EGTC/EDSA ; attribution compétitive de la gestion de la distribution à un concessionnaire ; waterfall opéré par un agent fiduciaire. DPF3 : plan d’investissement 5 ans et revenu requis approuvés par l’EWRC ; MYTO reflet des coûts. Résultats : pertes 62 → 40 % ; arriérés IPP 68,5 → 37,5 M USD (2027) | Actif ; DPF 2 en pipeline (P508913) | [3][7] |
| Sierra Leone Energy Sector Utility Reform Project (ESURP), P120304 | BM (IDA) | 40 M USD (2013) + AF 50 M USD (2019) | 2013-2024 | Performance opérationnelle d’EDSA (dont contrat de gestion, IMIS, réseau Freetown) | ATC&C 51 → 30 % (cible) ; réalisé 43 % (nov. 2023) | Clos (clôture révisée 31/03/2024) ; PDO « Moderately Satisfactory » | [4] |
| Enhancing Sierra Leone Energy Access (ESLEAP), P171059 + AF P178677 | BM | 50 M USD + 13 M USD | 2021-2025 | Accès hors réseau / mini-réseaux | — | Actif (clôture 31/12/2025) | [7] |
| Western Area Power Generation Project, P153805 | BM (garantie) | 40 M USD | 2016-2019 | Production IPP | — | Clos | [7] |
| Regional Emergency Solar Power Intervention Project (RESPITE), P179267 | BM (régional) | 311 M USD au total (part SL 75 M USD selon le pacte : 40 MW solaires Newton/Lungi) | 2022- | Solaire réseau | — | Actif | [7] ; [1] (pacte) |
| SL Inclusive and Sustainable Growth DPO/DPF I-III (P175342, P178321, P178322) | BM | 75 M ; 100 M ; 65 M USD | 2021-2024 | [?] actions énergie non extraites | — | Clos/actif | [7] |
| Compact énergie MCC | MCC (États-Unis) | 438,4 M USD (DPF BM) ; 494,9 M USD coût total dont 14,2 M de l’État (pacte) | 2024-2032 | Transport (corridor sud), réforme EDSA | Compte unique de recettes = condition préalable | [?] | [3] ; [1] (pacte) |
| Ligne Bo-Kenema | FCDO / BAD | 40 M USD (pacte) | — | Réseau | — | [?] | [1] (pacte) |
| ECF FMI | FMI | décaissements cumulés ~158,6 M USD | 2024- | Contenir les transferts IPP, concession EDSA | Repère : concession opérationnelle fin mai 2027 ; publication des comptes 2024 d’EDSA (juin 2026) | 3e revue achevée 18/06/2026 | [2] |

### 5. Écart pacte ↔ réalité

- Concession EDSA : le pacte prévoit la fin de la passation en déc. 2025 et le démarrage en mars 2026 [1] ; en avril 2026 le gouvernement parle de « fin 2026 » [5] et le FMI de fin mai 2027 [2] — glissement d’au moins 14 mois.

- Arriérés : le pacte cite 26 M USD d’arriérés d’importation (2024) [1] ; les arriérés d’EDSA envers les IPP atteignaient 75,7 M USD (août 2024) [3] puis 113 M USD (févr. 2026) [2] — en hausse, à rebours de la trajectoire DPF (37,5 M USD en 2027).

- Pertes : pacte « > 50 % / 53,2 % » [1] ; DPF 62 % (fin 2023) [3] ; ISR ESURP 43 % ATC&C (nov. 2023) [4] — trois mesures incompatibles, le choix de l’indicateur conditionne le diagnostic.

- Subventions : pacte > 40 M USD fin 2024 [1] ; DPF : projection 61,3 M USD en 2024 [3] ; FMI : 1 112 M NLe de transferts IPP en 2024 (0,8 % PIB) [2] — l’ordre de grandeur du pacte est probablement sous-estimé [E].

- Comptes audités 2024 : promis pour déc. 2025 (pacte), repoussés à juin 2026 (FMI) [2].

- Le pacte ne tire pas le bilan du contrat de gestion antérieur (terminé en mars 2020, supervision défaillante) [4].

### 6. Diagnostic synthétique

- Financière : très faible — EDSA couvre moins de la moitié du coût de l’énergie achetée (2023), arriérés IPP en hausse, dépendance aux transferts budgétaires.

- Technique : très faible — pertes 43-62 %, goulet du transport vers Freetown, parc thermique coûteux.

- Gouvernance : faible, en réforme — compte unique et cascade de paiements en cours, séparation EGTC/EDSA inachevée, concession retardée.

- Causes racines : (1) pertes et fraude massives, comptage incomplet ; (2) achats d’énergie thermique chère sans couverture tarifaire ; (3) gouvernance financière opaque (multiplicité de comptes, écarts IPP).

- Phase 3 : MYTO EWRC, révision du PPA EDSA-EGTC, coût de service, revenu requis du concessionnaire.

### 7. Inconnus

- États financiers audités d’EDSA et d’EGTC (2023-2025) : [?].

- Concessionnaire retenu, contrat signé : [?] (Umeme cité par la presse, non confirmé).

- Recouvrement actualisé 2025 : [?].

- Actions préalables énergie de la DPF 2 (2025-2026) : [?] (pipeline P508913 seulement).

- Montants BAD précis : [?].

### Sources

[1] Fiche phase 1 SLE_sierra-leone.md / pacte national de la Sierra Leone (Mission 300), s.d. (base 2025) — référence « (pacte) ». [2] FMI, « Sierra Leone: Third Review under the ECF Arrangement … », IMF Country Report No. 26/168, mai 2026 (§16 et note 4 ; MEFP ; tableaux budgétaires). https://www.imf.org/-/media/files/publications/cr/2026/english/1sleea2026002.pdf [3] Banque mondiale, Program Document « Sierra Leone First Macro Stability and Resilience DPF with a Cat DDO (P503960) », nov. 2024. https://documents.worldbank.org/curated/en/099112024114074409/pdf/BOSIB1ceebb50306b1a9f0166ac6104bd26.pdf [4] Banque mondiale, ISR « Sierra Leone Energy Sector Utility Reform Project (P120304) », 02/01/2024. https://documents.worldbank.org/curated/en/099010224190066059/pdf/P1203041231da904c19f7115ce9046dd004.pdf [5] Ministry of Information and Civic Education (Sierra Leone), « EDSA Operations Set For Private Sector Management By End Of 2026 », 09/04/2026. https://moice.gov.sl/edsa-operations-set-for-private-sector-management-by-end-of-2026/ [6] Daily Monitor (Ouganda), « Umeme nears 15-year Sierra Leone power distribution deal » (date non vérifiée, page inaccessible HTTP 403 ; contenu vu via résultat de recherche). https://www.monitor.co.ug/uganda/business/markets/umeme-nears-15-year-sierra-leone-power-distribution-deal–5577492 [7] Banque mondiale, API projets (countrycode SL) et recherche « Regional Emergency Solar », extraction du 18/10/2026.

## Diagnostic opérateur — EMAE (São Tomé-et-Príncipe)

Phase 2 — Mission 300. Statuts : [V] document primaire (états financiers, régulateur, document de projet BM/BAD, FMI) · [S] source secondaire · [E] calcul/estimation · [?] inconnu. Chaque chiffre : source [n] + année. Pacte : ../../phase1/fiches/STP_sao-tome-et-principe.md (« (pacte) », [P]). Recherche du 2026-10-18.

### 0. Identité

- EMAE (Empresa de Água e Electricidade) : entreprise publique intégrée eau + électricité (production, transport, distribution) ; tutelle technique MIRN/MINRA, financière Ministère des Finances [1][P] [V]. Producteurs privés de location : un « investisseur privé étranger a installé cinq nouveaux groupes » début 2024 (FMI) [2] [V] ; litige avec Tesla STP (société turque) sur la dette d’EMAE (EMAE reconnaît ~2,85 M EUR, Tesla réclame 7,5 M EUR à l’État) [6] [S].

- Juin 2024 : le Conseil des ministres ordonne une « intervention urgente » dans la gestion d’EMAE par deux administrateurs temporaires [6] [S]. Août 2026 : concours public de recrutement de la direction d’EMAE, en application de la résolution 74/2021, avec l’appui d’un cabinet et sous suivi de la BM (communiqué du gouvernement du 05-08-2026) [5] [V]. La BM note que la principale recommandation du plan d’amélioration de la gestion (MIP) — sélection compétitive des dirigeants — « ne démarre que maintenant », plus de trois ans après [1] [V].

- Régulateur : AGER (Autoridade Geral de Regulação), « renforcé comme régulateur indépendant » avec une méthodologie tarifaire [1] [V].

- Comptes : publication trimestrielle des KPI d’EMAE = repère structurel FMI (SB7) ; publication des KPI T4 2024 et T1 2025 retardée [2] [V]. États financiers audités d’EMAE : [?] non trouvés.

### 1. Situation financière

| Indicateur | Valeur | Année | Statut | Source |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Chiffre d’affaires | [?] non trouvé | — | [?] | — |
| Résultat net | [?] ; la BM qualifie EMAE d’« insolvable » | 2026 | [V] | [1] |
| EBITDA | [?] | — | [?] | — |
| Dette ; fournisseurs | Dette d’EMAE envers ENCO (fournisseur de carburant) : 33,3 % du PIB (2022), 28,3 % (2023), ~23-27 % (2024) — incluse dans la dette publique de l’AVD ; > 26 % du PIB fin 2019 (BM) | 2019-2024 | [V] | [2][1] |
| Arriérés de l’État | [?] montant ; les avances de l’État pour le carburant doivent être remboursées par EMAE à partir des factures d’eau/électricité payées par les entités publiques | 2025 | [V] | [2] |
| Transferts / subventions | Depuis 2023, l’État finance directement les deux tiers des importations de carburant (le fournisseur ayant cessé le crédit), surtout destinées à EMAE ; impact sur le solde budgétaire : −3,2 % du PIB (2023) et −1,8 % (2024) | 2023-2024 | [V] | [2] |
| Taux de recouvrement | « faibles taux de recouvrement » (FMI) ; seuls ~30 % de clients en règle (pacte) ; chiffre primaire [?] | 2025 | [V]/[P] | [2][P] |
| Recette vs coût par kWh | Tarif moyen ≈ 0,21 USD/kWh inchangé depuis 2007 (BM) vs coût ≈ 0,31 USD/kWh à l’évaluation (2016) ; hausse tarifaire en janvier 2025 (« première depuis plus d’une décennie ») ; nouvelle hausse promise fin 2025 au FMI ; hausses ultérieures « mises en suspens » | 2016-2026 | [V] | [1][2] |
| Déficit quasi-budgétaire | Implicitement ≥ 1,8-3,2 % du PIB/an via le carburant [E, d’après 2] | 2023-2024 | [E] | [2] |
| Notation | Aucune | — | — | — |

### 2. Situation technique

| Indicateur | Valeur | Année | Statut | Source |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Capacité | 38 MW installés / 19 MW disponibles (pacte) ; centrale solaire de 1,2 MW (BAD) mise en service ; 11 MW solaire attendus mi-2026 | 2025 | [P]/[V] | [P][2] |
| Pertes totales | 40 % (2016) → 24 % (2025) selon EMAE — baisse « non attribuable au projet », possiblement liée à des changements de logiciel de mesure (BM) ; pacte : 34 % ATCC | 2016-2025 | [V] (fiabilité contestée) | [1][P] |
| SAIDI/SAIFI | [?] ; pénuries quotidiennes de mars 2021 à fin 2023 ; délestages de 3 à 7 h/j (pacte) | 2021-2023 | [V]/[P] | [2][P] |
| Comptage | 34 % de branchements non comptés (2016) ; 2 000 compteurs prépayés posés par le PSRP (sur 21 000 visés) ; 3 073 compteurs prépayés actifs en 2023 | 2016-2025 | [V] | [1] |
| Mix et coût | > 93 % diesel importé ; ENR hors hydro marginales | 2016-2025 | [V] | [1] |

### 3. Situation économique et gouvernance

- PPA : groupes diesel de location privés (Tesla STP) ; carburant ENCO (filiale liée à Sonangol) — dette ENCO→Sonangol traitée comme dette commerciale extérieure [2] [V].

- Exposition : totale au prix du gazole importé et au dollar [1] [V]. Contrôles anti-détournement : carburant EMAE coloré au chargement, caméras [2] [V].

- Redressement : plan de restructuration d’EMAE assorti d’échéances à préparer d’ici fin mars 2026 (SB8 FMI), couvrant restructuration financière, opérationnelle et des effectifs, et refonte de la direction [2] [V] ; état d’avancement [?].

- Gouvernance : quatre changements ministériels entre 2021 et 2026 ; sureffectif ; continuité des réformes jugée « risque de gouvernance le plus critique » [1] [V]. Pacte : concession des activités commerciales au privé (attribution 2026) — aucune confirmation trouvée [?].

### 4. Programmes Banque mondiale et BAD (et autres) visant l’opérateur

| Programme / projet | Bailleur | Montant | Années | Objectifs liés à l’opérateur | Conditions/indicateurs | Statut d’exécution | Source |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STP Power Sector Recovery Project (PSRP) + AF, P157096 / P169196 | BM (IDA D1260, D5870) + BEI | Initial 41 M USD (dont IDA 16 + 12) ; révisé 32,7 M ; décaissé 32,63 M | 2016-10/2025 (clos) | Hydro Contador, protection des revenus, MIP EMAE, étude tarifaire, plan de moindre coût | Pertes 40 % → cible 35 % (révisée) ; compteurs 21 000 (2 000 atteints) | ICR : résultat « modérément insatisfaisant », performance BM « MI », S&E « modeste » | [1] |
| Access to Clean and Resilient Electricity (ACRE) under ASCENT MPA, P177099 | BM (IDA E2590, E4890 + TF) | 38 M (révisé 39,29) + 8 M IDA + 6,9 M TF | 2023-12/2028 | Solaire (Água Casada), système de gestion (CMS, DMS/OMS, SIG) d’EMAE, recrutement de la direction et d’un DAF | — | Revue à mi-parcours avril 2026 : « modérément satisfaisant » ; IDA-E2590 décaissé à 64 % | [3][5] |
| Facilité élargie de crédit (FEC), 1re revue | FMI | [?] | 2024-2028 | KPI trimestriels EMAE (SB7) ; plan de restructuration EMAE (SB8, fin mars 2026) ; hausse tarifaire fin 2025 | Repères structurels | KPI publiés en retard (2025) | [2] |
| ETISP (Energy Transition and Institutional Support Program) | BAD | 13,275 M USD (pacte) | 2021-2027 | 1,2-1,3 MW PV mis en service | [?] | PV de 1,2 MW connecté (FMI 2025) | [P][2] |

### 5. Écart pacte ↔ réalité

- Pacte : « tarifs non révisés entre 2018 et 2024 » ; BM : tarif moyen inchangé depuis 2007 ; FMI : hausse de janvier 2025 « première depuis plus d’une décennie » [1][2] [V].

- Pacte : trajectoire de 5 ans vers le recouvrement des coûts avec ajustements annuels → les hausses ultérieures à janvier 2025 ont été mises en suspens (ICR, 2026) [1] [V].

- Pacte : pertes ATCC 34 % ; EMAE annonce 24 % en 2025, chiffre jugé peu crédible par la BM [1] [V].

- Pacte : restructuration de la dette d’EMAE « sans montant » → la dette envers ENCO représente ~28 % du PIB (2023), information absente du pacte [2] [V].

- Pacte : concession commerciale attribuée en 2026 → aucune trace ; la priorité affichée en 2026 est le recrutement compétitif de la direction [5] [V].

### 6. Diagnostic synthétique

- Financière : très faible (insolvabilité, dette ENCO ≈ un quart à un tiers du PIB, carburant payé par l’État). Technique : faible (≥ 93 % diesel, pertes élevées). Gouvernance : faible (instabilité ministérielle, administration provisoire, MIP lent), amorce de professionnalisation (concours 2026).

- Causes racines : (1) dépendance au diesel importé dans un petit système insulaire ; (2) tarif sous les coûts pendant 18 ans ; (3) faiblesse commerciale (comptage, recouvrement) et instabilité politique.

- Phase 3 : grille tarifaire AGER 2025 ; coût complet du kWh diesel ; coût d’achat aux groupes de location ; trajectoire du plan de restructuration (SB8).

### 7. Inconnus

- États financiers EMAE [?] ; KPI trimestriels publiés (non consultés) [?] ; statut de la concession commerciale [?] ; ampleur exacte de la hausse de janvier 2025 (+15 % selon le pacte, non recoupé) [?].

### Sources

[1] Banque mondiale, « São Tomé and Príncipe — Power Sector Recovery Project: Additional Financing », Implementation Completion and Results Report, avril 2026. https://documents.worldbank.org/curated/en/099051826182540861/pdf/BOSIB-3e2f0168-c029-477b-b951-3bbf8db04638.pdf [2] FMI, « São Tomé and Príncipe: 2025 Article IV Consultation, First Review under the ECF… », IMF Country Report No. 25/228, août 2025. https://www.imf.org/-/media/files/publications/cr/2025/english/1stpea2025002-source-pdf.pdf [3] Banque mondiale, ISR, ACRE under ASCENT MPA (P177099), 22-06-2026. https://documents.worldbank.org/curated/en/099062226083510127/pdf/P177099-1f66f8a5-40aa-4265-a6fe-f309d821a3c5.pdf [4] Banque mondiale, API Projects (search.worldbank.org/api/v2/projects), fiches STP, consulté le 2026-10-18. [5] Gouvernement de São Tomé-et-Príncipe, « Comunicado de imprensa — Governo esclarece decisões relativas à EMAE e à ENASA », 05-08-2026. https://rstp.st/wp-content/uploads/2026/08/COMUNICADO-DE-IMPRENSA-Medias-Final.pdf [6] Forbes África Lusófona, « Emae de São Tomé e Príncipe admite dívida de dois milhões de euros à empresa turca Tesla STP » (date non lue). https://forbesafricalusofona.com/?p=158311 ; Conseil des ministres, communiqué du 07-06-2024. https://rstp.st/wp-content/uploads/2024/06/Conselho-de-Ministros-Ord-54.-07_06_24-Comunicado.pdf [P] Fiche phase 1 (National Energy Compact, sept. 2025) : ../../phase1/fiches/STP_sao-tome-et-principe.md

## Diagnostic opérateur — SNE / TchadElec (Tchad)

Phase 2 — Mission 300. Statuts : [V] document primaire (états financiers audités, rapport annuel, régulateur, document de projet BM/BAD, FMI) · [S] source secondaire (presse, rapport tiers) · [E] calcul/estimation · [?] inconnu. Chaque chiffre : source [n] + année. Comparaison avec le pacte : ../../phase1/fiches/TCD_tchad.md (cité « (pacte) », source [P]). Recherche effectuée le 2026-10-18.

### 0. Identité

- Changement majeur depuis le pacte : par le décret n° 1293/PR/PM/MEE/2025 (signé le 7 juillet 2025, publié le 9 juillet), l’État a retiré à la Société Nationale d’Électricité (SNE) la qualité d’« exploitant principal délégataire du service public de l’énergie électrique » et créé la Société Tchadienne d’Électricité (TchadElec), détenue à 100 % par l’État, chargée de la production, du transport, de la distribution, de la commercialisation, de l’importation et de l’exportation ; les biens affectés au service public lui sont rétrocédés [6][7][8] [S] (texte du décret référencé sur la base LEAP du PNUE [8] ; texte intégral non lu [?]). L’ISR BM de juin 2026 mentionne désormais « TchadElec » parmi les agences du secteur [2] [V], tout en listant toujours la SNE comme agence d’exécution du PAAET [2] [V].

- Opérateur intégré, monopole public. IPP existants (pacte) : CET-Power, Green Energy, NRC (raffinerie), Innovent ; total 85 MW (pacte) [P]. Raffinerie SRN (40 % État) fournit le combustible [1] [V].

- Juillet 2026 : la lettre circulaire présidentielle du 31-07-2026 sur la loi de finances 2027 annonce l’ouverture progressive de la production et de la distribution au privé dans les chefs-lieux de province, « réduisant le monopole de TchadElec » [9] [S].

- Tutelle : Ministère de l’Eau et de l’Énergie (MEE) [3] [V]. Régulateur : ARSE (Agence pour la Régulation du Secteur de l’Énergie) — capacité limitée, appui BM en cours [3] [V] ; indépendance [?].

- Dernier exercice publié : selon le pacte, états financiers audités 2022 [P] ; aucun état financier SNE ou TchadElec trouvé en ligne [?] non trouvé. Le dernier DG de la SNE jugeait la société « insolvable » en avril 2024 [6] [S].

### 1. Situation financière

| Indicateur | Valeur | Année | Statut | Source |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Chiffre d’affaires | [?] non trouvé | — | [?] | — |
| Résultat net / marge nette | [?] non trouvé ; « grave crise financière depuis 2012 malgré les subventions de l’État » | 2025 | [S] | [7] |
| EBITDA | [?] non trouvé | — | [?] | — |
| Dette totale ; dette envers IPP/fournisseurs | Dette des entreprises publiques (SRN, SNE, SONACIM) retenue à 5,5 % du PIB dans l’AVD FMI/BM (recensement des EP de 2017) — part SNE non isolée | 2025 (donnée 2017) | [V] | [1] |
| Arriérés de l’État envers l’opérateur | 32 M USD (administrations et entreprises publiques) (pacte) ; non recoupé | ~2024 | [V pacte] | [P] |
| Transferts / subventions de l’État | Transferts en nature de produits pétroliers à la SNE : 89 Md FCFA (2023, réalisé), 88 Md FCFA (2024, prél.), 87 Md FCFA (2025, proj.), soit ~1,0 % puis 0,9 % du PIB non pétrolier ; valorisés au prix fixe de 46,90 USD/baril | 2023-2025 | [V] | [1, tableaux 2-3] |
| Taux de recouvrement | 45 % (2019) / 51 % « actuel » (pacte) ; aucune donnée primaire récente | ~2024 | [V pacte] | [P] |
| Recette moyenne / coût par kWh | Coût moyen 0,175 USD/kWh ; coût thermique 200 FCFA/kWh ; tarif de 2012 (pacte). Prix du solaire RESPITE (35 MWc + stockage) adjugé à 4,9 cents USD/kWh, « production la moins coûteuse pour la SNE » | 2024-2025 | [V] (BM) / pacte | [3][P] |
| Déficit quasi-budgétaire | [?] non estimé ; le FMI prévoit un audit de la taille des subventions énergétiques (action préalable et repère structurel) avant un plan de suppression des subventions inefficaces | 2025 | [V] | [1, annexe V] |
| Notation de crédit | Aucune | — | [V] | — |

### 2. Situation technique

| Indicateur | Valeur | Année | Statut | Source |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Capacité installée / disponible | 487 MW installés / 235 MW disponibles (pacte) ; 300,5 MW en mars 2026 contre 167 MW en 2024 selon les autorités (définition non précisée, probablement disponible) ; centrale de Farcha : 2 groupes sur 10 en marche, 15 MW (2025) | 2024-2026 | [P] / [S] | [P][9][6] |
| Pertes totales | 39 % ATCC (pacte) ; aucune donnée primaire récente | ~2024 | [V pacte] | [P] |
| SAIDI / SAIFI | [?] non trouvé (pacte : « 7 628 h 41 min » de délestage, unité incertaine) | — | [?] | [P] |
| Clients ; prépayé ; comptage | 70 639 clients dont 33 239 prépayés (pacte). PPR (BM) : 4 400 compteurs intelligents grands comptes et 50 000 compteurs bidirectionnels livrés, en cours de pose (mai 2025) ; inventaire clients/actifs non validé par la SNE (partiel) | 2025 | [V] | [3][P] |
| Mix et coût de production | ~90 % thermique (fioul/gazole, brut local via SRN) (pacte) ; 35 MWc + 60 MWh RESPITE en construction (TBEA) ; ISR : 10 MW de capacité ENR habilitée par le PAAET | 2025-2026 | [V] | [2][3][P] |
| Délestages récents | Baisse de la production d’électricité citée par le FMI (2025) ; détail [?] | 2025 | [V] | [1, LoI] |

### 3. Situation économique et gouvernance

- PPA : IPP installés par MoU avec le ministère et contrats de gré à gré (pacte) [P]. Le programme FMI prévoit d’« établir une passation compétitive des contrats de fourniture de carburant et d’électricité, y compris pour les entités publiques » (MEFP ¶36) [1] [V]. Import du Cameroun (PIRECT) : term sheets PPA/TSA en cours avec SONATREL ; recrutement d’un conseiller en transactions par la SNE (mobilisation prévue 31-08-2025) [3] [V].

- Change / combustible : combustible fourni en nature par l’État depuis 2020 (pétrole brut de l’État vendu à la raffinerie : 4 millions de barils dont l’usage et « le montant exact de la subvention à la compagnie d’électricité » doivent être déclarés trimestriellement au FMI) [1, TMU] [V].

- Contrat de performance / redressement : contrat de performance État-SNE « en cours » et Plan Djédid (pacte) [P] ; aucune version publiée trouvée [?]. Audit technique de la SNE confié à STUDI et études réseau à WAPCOS (contrats signés en avril 2025, durée 6 mois, dans le cadre du Compact) [3] [V]. Le PAAET finance une méthodologie de calcul du tarif, un code de réseau et un cadre réglementaire mini-réseaux [3] [V]. Septembre 2026 : appels à consultants pour appuyer les directions finances, production et T&D de TchadElec (PAAET) [10] [S].

- Gouvernance : remplacement de la SNE par une nouvelle société d’État sans plan financier public ; le président a imputé la crise à la « mauvaise gestion » [7] [S]. Sort du passif de la SNE (dette, arriérés croisés) : [?] non trouvé.

### 4. Programmes Banque mondiale et BAD (et autres) visant l’opérateur

| Programme / projet | Bailleur | Montant | Années | Objectifs liés à l’opérateur | Conditions/indicateurs | Statut d’exécution | Source |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chad Energy Access Scale Up Project (PAAET), P174495 | BM (IDA don D9850) | 295 M USD (révisé 287,49 M ; coût total 395 M) | 2022-06/2027 | PPR SNE (comptage AMI, inventaire), réhabilitation/densification réseau N’Djamena (50 000 branchements), 12 villes secondaires, postes HT pour RESPITE ; AT tarif/code réseau ; renforcement ARSE, TchadElec, ADERM | Indicateurs : 6,12 M personnes accédant à l’électricité ; 50 000 branchements N’Djamena (5 000 atteints) ; pas de DLI financier sur l’opérateur | Décaissé 134,2 M USD (46,7 %) ; MS / risque élevé ; 1,59 M personnes (surtout SHS) au 24-06-2026 ; revue à mi-parcours 29-05-2026 | [2][3] |
| Regional Emergency Solar Power Intervention Project (RESPITE), P179267 | BM (régional) | 311 M USD au total (part Tchad 60 M USD (pacte)) | 2022-12/2027 | 35 MWc + 60 MWh de stockage à N’Djamena, agence SNE | Prix adjugé 4,9 c USD/kWh ; site remis avec >4 mois de retard (mai 2025) | Actif | [3][4][P] |
| Cameroon-Chad Power Interconnection Project (PIRECT), P168185 | BM + BAD + BID + UE | 650,5 M USD (BM, total régional) | 2020-06/2027 | Ligne 225 kV Bongor-Gassi, électrification de 69 villages ; PPA/TSA SNE-SONATREL | Gap de financement BAD : 240 M EUR (Cameroun) et 79 M EUR (Tchad) révélé par l’APS ; phasage en discussion | Revue à mi-parcours mai 2025 | [3][4] |
| Chad First Energy Access and Fiscal Management DPF, P173755 | BM | 60 M USD (proposé) | ~2020-2022 | Performance du secteur énergie et gestion budgétaire | [?] | « Proposed » (fiche non mise à jour depuis 2022) — non approuvé à notre connaissance | [11] [S] |
| PASET 2 (Projet d’appui au secteur de l’énergie, phase 2) | BAD (+ Fonds OPEP, FVC) | 28,5 M USD (15,8 Md FCFA) part BAD | accord signé 11-12-2025 | Hybridation solaire de la centrale gaz de Moundou ; 100 000 compteurs intelligents | [?] | Ratification parlementaire avril 2026 | [12] [S] |
| Facilité élargie de crédit (FEC) | FMI | DTS 455,65 M (~655 M USD) | 07/2025-2029 | Audit des subventions énergétiques ; passation compétitive des contrats carburant/électricité ; déclaration trimestrielle de la subvention en nature à la SNE | Action préalable + repère structurel (audit) | 1re/2e revues en discussion (mai 2026) | [1][13] |

### 5. Écart pacte ↔ réalité

- L’opérateur visé par le pacte n’existe plus en tant qu’exploitant : le pacte (déc. 2024) fixe des cibles à la SNE (pertes < 15 % en 2027, recouvrement 100 % et équilibre financier en 2028, contrat de performance) ; depuis juillet 2025 c’est TchadElec qui exploite. Aucune transposition publique de ces cibles à TchadElec n’a été trouvée [E].

- Le pacte ne chiffre pas les subventions (« Cf subvention SNE ») ; le FMI les chiffre à ~88-89 Md FCFA/an (≈ 150 M USD [E, à ~590 FCFA/USD]) de transferts en nature, ce qui est du même ordre que l’ensemble des recettes probables de l’opérateur [E] — subvention massive non mentionnée dans le pacte.

- Capacité : 487/235 MW (pacte) vs 167 MW (2024) → 300,5 MW (mars 2026) (autorités, presse) : les définitions divergent [S].

- Publication des comptes « déjà pratiquée » (pacte) : aucun état financier accessible en ligne [?].

### 6. Diagnostic synthétique

- Financière : faible — opérateur déclaré insolvable, dépendance à un combustible fourni gratuitement par l’État, recouvrement ~50 % (pacte), aucun compte publié. Technique : faible — parc thermique vétuste (Farcha 2/10 groupes), pertes ~39 %, 11 % d’accès. Gouvernance : faible — restructuration par décret sans plan financier public ; amorce d’ouverture au privé (2026).

- Causes racines : (1) tarif figé depuis 2012 et subvention en nature non transparente ; (2) dépendance thermique et faible disponibilité du parc ; (3) gouvernance et gestion commerciale déficientes (inventaire clients incomplet, faible comptage).

- Phase 3 : statut juridique et bilan d’ouverture de TchadElec ; reprise ou cantonnement du passif SNE ; résultats de l’audit des subventions énergétiques (FMI) ; méthodologie tarifaire (PAAET) ; prix d’import PIRECT ; coûts IPP.

### 7. Inconnus

- États financiers SNE 2022-2024 et bilan d’ouverture TchadElec [?] ; taux de recouvrement et pertes 2024-2025 de source primaire [?] ; montant de la dette SNE [?] ; texte du décret 1293 [?] ; documents BAD (PASET 2, Desert to Power) non consultés en primaire (afdb.org non atteint) [?].

### Sources

[1] FMI, « Chad: Request for a Four-Year Arrangement under the ECF — Staff Report », IMF Country Report No. 25/236, août 2025 (Board 25-07-2025). https://www.imf.org/-/media/files/publications/cr/2025/english/1tcdea2025001-source-pdf.pdf, consulté le 2026-10-18. [2] Banque mondiale, ISR Seq. 9, Chad Energy Access Scale Up Project (P174495), 30-06-2026. https://documents.worldbank.org/curated/en/099063026121025907/pdf/P174495-0f1faaac-6572-4f3c-99bd-cb9ad327e2c6.pdf [3] Banque mondiale, « Tchad — Projets d’Énergie du Tchad : Mission d’appui à la mise en œuvre, 5-21 mai 2025 », aide-mémoire (PAAET, PIRECT, RESPITE). https://documents.worldbank.org/curated/en/099062525113021319/pdf/P174495-7bf869c0-069a-4311-9d41-5979b4d9efe7.pdf [4] Banque mondiale, API Projects (search.worldbank.org/api/v2/projects), fiches P179267 et P168185, consulté le 2026-10-18. [6] EcoMatin, « Tchad : la SNE en faillite, l’État crée une nouvelle entreprise pour gérer l’électricité », 11-07-2025. https://ecomatin.net/tchad-la-sne-en-faillite-letat-cree-une-nouvelle-entreprise-pour-gerer-lelectricite [7] RFI via AllAfrica, « Tchad : La société nationale d’électricité laisse place à TchadElec », 14-07-2025. https://fr.allafrica.com/stories/202507140311.html ; Tchadinfos, 09-07-2025. https://tchadinfos.com/2025/07/09/le-gouvernement-cree-la-tchadienne-delectricite-apres-la-decheance-de-la-sne/ [8] PNUE LEAP, « Décret n°1293/PR/PM/MEE/2025 portant création de la Société tchadienne d’électricité ». https://leap.unep.org/en/countries/td/national-legislation/decret-ndeg1293prpmmee2025-portant-creation-societe-tchadienne [9] EcoMatin, « Électricité : N’Djamena veut briser le monopole de TchadElec pour ouvrir le marché au privé », 05-08-2026. https://ecomatin.net/electricite-ndjamena-veut-briser-le-monopole-de-tchadelec-pour-ouvrir-le-marche-au-prive [10] GTAI, avis d’appel « Consulting Finanzmanagement Energiesektor » (Tchad, PAAET), 2026. https://www.gtai.de/de/trade/tschad/ausschreibungen-projekte/consulting-finanzmanagement-energiesektor–2027218 [11] Early Warning System, « Chad First Energy Access and Fiscal Management DPF (WB-P173755) ». https://ewsdata.rightsindevelopment.org/projects/p173755-chad-first-energy-access-and-fiscal-management-dev/ [12] EcoMatin, « Tchad : la BAD débloque 16 milliards FCFA pour renforcer le réseau électrique », déc. 2025. https://ecomatin.net/tchad-la-bad-debloque-16-milliards-fcfa-pour-renforcer-le-reseau-electrique ; Ecofin, avril 2026. https://www.ecofinagency.com/news/1404-54666-chad-expands-power-investment-but-still-faces-a-deep-energy-deficit [13] FMI, communiqué PR26/162, « Chad: IMF Staff Conclude a Mission », 21-05-2026. https://www.imf.org/en/news/articles/2026/05/21/pr26162-chad-imf-staff-conclude-a-mission [P] Fiche phase 1 (pacte national de l’énergie du Tchad, déc. 2024) : ../../phase1/fiches/TCD_tchad.md

## Diagnostic opérateur — CEET (Togo)

Phase 2 — Mission 300. Statuts : [V] document primaire · [S] source secondaire · [E] calcul/estimation · [?] inconnu. Comparaison avec la fiche phase 1 : ../../phase1/fiches/TGO_togo.md (« pacte »).

### 0. Identité

- Opérateur : CEET (Compagnie Énergie Électrique du Togo), entreprise publique. Elle assure la distribution, la commercialisation et une partie de la production, et achète l’énergie aux IPP (ContourGlobal, Kékéli, AMEA Blitta) et à la CEB, qui assure le transport et les importations (pacte).

- Statuts : un décret révisant les statuts de la CEET consacre le recrutement compétitif du comité de direction et des critères de nomination du conseil d’administration. C’est l’action préalable n° 2 de la DPF Invest-4-Jobs 1 (2025) [1] [V].

- Tutelle : ministère des Mines et des Ressources énergétiques [5] [S].

- Régulateur : ARSE (pacte). Sur les tarifs, ce sont les arrêtés interministériels qui décident [2] [V].

- Derniers comptes : la CEET a transmis à la BM ses états financiers audités 2022 et 2023. C’est la PBC n° 2 du projet IDEA, atteinte avant décembre 2025 [3] [V]. Ils ne sont pas publiés en ligne à notre connaissance [?].

### 1. Situation financière

| Indicateur | Valeur | Année | Statut | Source |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Chiffre d’affaires ; résultat net ; EBITDA | [?] non publiés | — | [?] | — |
| Dette / arriérés fournisseurs | dette « élevée » et « dépendance chronique aux garanties de l’État » [1]. Ligne de crédit BOAD de 40 Md FCFA, garantie par l’État, pour apurer les dettes envers les fournisseurs d’énergie [5]. Plan antérieur d’apurement (2020) : environ 33,3 Md FCFA (BOAD 25, BID 7, CEET 1,3) pour les dettes envers les fournisseurs du Nigéria et du Ghana [6] | 2020-2025 | [V] / [S] | [1 ; 5 ; 6] |
| Plan de restructuration de la dette | adopté par le conseil de la CEET et par arrêté ministériel (PBC n° 3 du projet IDEA, atteinte) ; montant [?] | 2025-26 | [V] | [3] |
| Transferts de l’État | plus de 56 Md FCFA mobilisés de 2020 à 2025 (combustible et paiement partiel des dettes d’importation), selon le ministère [5]. Dette des entreprises publiques garantie ou portée par l’État : 3,2 % du PIB en 2022 (toutes entreprises publiques) [2] | 2020-25 | [S] / [V] | [5 ; 2] |
| Taux de recouvrement | « low revenue collection » [1] ; valeur [?] | 2025 | [V qualitatif] | [1] |
| Recette moyenne vs coût par kWh | tarif moyen de 102 FCFA/kWh, inchangé depuis 2011, contre un coût moyen de production de 145 FCFA/kWh (2024), soit environ 70 % de couverture [E] | 2024 | [S] (ministère via presse) | [5] |
| Ajustement tarifaire | +12,5 % en moyenne au 15/05/2025 (arrêté interministériel ; action préalable de la DPF2 prévue pour le 01/04/2025), avec réévaluation annuelle des besoins ; baisse de 30 % maintenue pour plus de 1,5 M de petits consommateurs (depuis décembre 2024) | 2025 | [V] / [S] | [2 ; 5] |
| Formule du revenu requis de la CEET | adoptée par arrêté (PBC n° 4 du projet IDEA, 10 M USD, atteinte) | 2025-26 | [V] | [3] |
| Déficit quasi-budgétaire | [?]. Le FMI classe les entreprises publiques aux tarifs inférieurs aux coûts comme risque budgétaire contingent [7] | 2024 | [V qualitatif] | [7] |
| Notation | [?] | — | [?] | — |

### 2. Situation technique

| Indicateur | Valeur | Année | Statut | Source |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pertes de distribution | 16,04 % (2022-2023, pacte) ; aucune donnée primaire indépendante [?] | 2023 | pacte | phase 1 |
| Rendement / END | le pacte donne 84,99 % et 38,8 GWh, valeurs identiques au pacte ivoirien : probable copie, non retenue | — | [?] | phase 1 |
| Clients équipés de compteurs intelligents | 0,13 % (2021) puis 26 % (déc. 2025 et juin 2026), vérifié sur la base commerciale de la CEET (PBC n° 1, atteinte) | 2026 | [V] | [3] |
| Prépaiement | prépaiement obligatoire pour les administrations non stratégiques et les clients BT (arrêté, DPF 2025) | 2025 | [V] | [1] |
| Qualité de service | « persistent service quality issues » ; « supply disruptions in urban areas » [1]. SAIDI/SAIFI [?] | 2025 | [V qualitatif] | [1] |
| Capacité ; mix | IPP : ContourGlobal 100 MW, Kékéli 65 MW, solaire de Blitta 70 MWc (pacte) ; centrale solaire de Sokodé (BAD, 2025) [8] | 2025 | pacte / [V] | [8] |
| Raccordements ruraux | +68 809 ménages ruraux (déc. 2021 – mars 2026), dont 27 400 dans les Savanes (indicateurs DPF2) | 2026 | [V] | [4] |

### 3. Situation économique et gouvernance

- PPA : la CEET est l’acheteur des IPP. Le pacte reconnaît que le take-or-pay pèse directement sur l’État. Selon la BM, « the viability of CEET as an offtaker is the main barrier to private sector participation » [1] [V]. Termes et devises [?].

- Change et combustible : importations (Nigéria, Ghana via la CEB) et thermique gaz/fioul. L’État prend en charge le combustible en cas de crise [5] [S].

- Redressement : la DPF2 (2024) a adopté une feuille de route des réformes prioritaires du secteur [2] [V]. Les déclencheurs DPF2 et DPF3 (Invest-4-Jobs) portent sur un nouveau contrat de performance, un mécanisme d’optimisation des revenus, une loi sur l’électricité (concurrence), la séparation comptable, puis des « tariff reforms » et la « capital-market readiness » de la CEET [1] [V]. L’ouverture du capital figure aussi au diagnostic Tetra Tech cité par le pacte.

- Gouvernance : les statuts sont révisés (recrutement compétitif) [1] et le FMI place parmi ses priorités « strengthening governance and financial viability in the electricity sector, particularly for the state-owned utility company » [9] [V].

### 4. Programmes Banque mondiale et BAD (et autres) visant l’opérateur

| Programme / projet | Bailleur | Montant | Années | Objectifs liés à l’opérateur | Conditions / indicateurs | Statut | Source |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Inclusive Development through Electricity Access (IDEA), P176769 | BM (IDA) | 200 M USD (révisé à 210,57 M ; 85,66 M décaissés, soit 40,7 %) | 23/05/2024 – 31/12/2029 | ligne LENOKA, densification, électrification rurale, compteurs ; améliorer la performance commerciale de la CEET | PBC : (1) compteurs intelligents de 0,13 % à 26 % (atteint, 3 M USD) ; (2) états financiers audités 2022-2023 transmis (atteint, 5 M) ; (3) plan de restructuration de la dette adopté (atteint, 5 M) ; (4) formule de revenu requis (atteint, 10 M) ; recettes des gros consommateurs | actif. Décaissements tirés par les PBC, travaux en retard | [3 ; 10] |
| Togo’s First Invest-4-Jobs DPF, P510580 | BM | 150 M USD | 12/12/2025 | gouvernance de la CEET, prépaiement, EnR | AP n° 2 : statuts de la CEET (recrutement compétitif), prépaiement obligatoire, arrêté autoproduction EnR. Déclencheurs : contrat de performance, optimisation des revenus, loi électricité ; ensuite tarifs, séparation comptable, capital-market readiness | active | [1 ; 10] |
| Togo’s Second Invest-4-Jobs DPF, P514125 | BM | 125 M USD | prévu le 02/12/2026 | suite de la série (déclencheurs ci-dessus) | [?] | en préparation | [10] |
| Togo’s Second Sustainable and Inclusive DPF, P181238 | BM | 200 M USD | 10/12/2024 – 31/05/2026 | nouvelle structure tarifaire (+12,5 %), feuille de route sectorielle, décret autoproduction | AP n° 2 | clôturée | [2 ; 4 ; 10] |
| Regional Emergency Solar Power Intervention (RESPITE), P179267 (+ AF P512092, 70 M, 03/2026) | BM | 381 M USD (régional) ; Togo : 25 MWc + 36 MWh à Dapaong (pacte) | 2022-2028 | solaire avec stockage raccordé au réseau | — | actif | [10] |
| PRIME-GAS (Power Regional Integration through Market-Enabled Gas), P515614 (CI, Bénin, Togo) | BM | 140 M USD | 29/06/2026 | importation de gaz pour la production | — | actif | [10] |
| Centrale solaire de Sokodé, 46002-P-TG-F00-003 | BAD | 15,46 + 2,96 M DTS (environ 25 M USD) | 2025 | production EnR | [?] | approuvé | [8] |
| PRAVOST (volet social du programme CIZO), 46002-P-TG-FA0-012 | BAD | environ 13,7 M USD | 2019 | kits solaires | — | en cours | [8] |
| Ligne de crédit pour l’apurement des dettes de la CEET | BOAD (garantie de l’État) | 40 Md FCFA | 2025 | dettes envers les fournisseurs d’énergie | [?] | [?] | [5] |
| FEC FMI (42 mois) | FMI | 3e et 4e revues combinées : environ 109,5 M USD (29/06/2026) | 2024-2027 | gouvernance et viabilité du secteur électrique, supervision des entreprises publiques | repères détaillés [?] | actif | [9] |

### 5. Écart pacte ↔ réalité

- Tarifs : le pacte cite un tarif moyen de 103,9 à 104,6 FCFA/kWh (2022-2023) pour un coût de 125 à 130 FCFA/kWh. Le ministère retient en 2024 un coût de 145 FCFA pour un tarif de 102 FCFA [5]. L’écart de coût est donc plus large que dans le pacte (couverture d’environ 70 % au lieu de 80-84 %) [E].

- Réforme tarifaire de mai 2025 : le pacte la décrit comme « déjà définie » sans en chiffrer le contenu. Les sources BM et presse donnent +12,5 % en moyenne au 15/05/2025 [2 ; 5]. Cet ajustement ne couvre qu’environ un tiers de l’écart de 2024 [E].

- Données techniques : le rendement de 84,99 % et l’END de 38,8 GWh du pacte sont un probable copier-coller du pacte ivoirien ; aucune source primaire ne confirme ces valeurs.

- Finances : le pacte ne donne aucun chiffre financier. La BM confirme l’existence d’états financiers audités 2022-2023 et d’un plan de restructuration de la dette [3], mais aucun montant n’est public.

### 6. Diagnostic synthétique

- Financière : faible. Le tarif ne couvre qu’environ 70 % du coût de production (2024), la dette envers les fournisseurs est récurrente (plans BOAD de 2020 et 2025) et l’entreprise dépend des garanties de l’État.

- Technique : moyenne-faible. Pertes d’environ 16 % (pacte, non vérifié) et coupures urbaines ; le comptage intelligent progresse vite (26 %).

- Gouvernance : en amélioration, à partir d’un niveau faible : statuts révisés, comptes audités transmis, formule de revenu requis, plan de dette. La conditionnalité BM est dense (PBC et DPF).

- Causes racines : (1) des tarifs gelés de 2011 à 2025 ; (2) un coût d’achat élevé (IPP thermiques, importations, take-or-pay) ; (3) une gouvernance et un recouvrement faibles.

- Phase 3 : nouvelle grille de mai 2025 par tranche ; formule de revenu requis ; coûts IPP par kWh ; impact du gaz (PRIME-GAS).

### 7. Inconnus

- Chiffres des états financiers 2022-2024 [?] ; montant de la dette et du plan de restructuration [?] ; recouvrement [?] ; pertes vérifiées [?] ; SAIDI [?].

- Staff report FMI de juillet 2026 non consulté (repères CEET éventuels) [?].

### Sources

[1] Banque mondiale, Program Document — Togo’s First Invest-4-Jobs DPF (P510580), 11/2025. https://documents.worldbank.org/curated/en/099111925182028558/text/BOSIB-cccaed2e-db0d-441c-a324-5174654061ad.txt [2] Banque mondiale, Program Document — Togo’s Second Sustainable and Inclusive DPF (P181238), 11/2024. https://documents.worldbank.org/curated/en/099111524140041073/text/BOSIB-2fe892b3-0584-48d8-b538-be1828a87196.txt [3] Banque mondiale, ISR — Inclusive Development through Electricity Access (P176769), 23/06/2026. https://documents.worldbank.org/curated/en/099062326134027377/text/P176769-81f5ff10-c302-46df-b8af-43afb815e223.txt [4] Banque mondiale, ISR — Togo’s Second Sustainable and Inclusive DPF (P181238), 29/05/2026. https://documents.worldbank.org/curated/en/099052926132622134/text/P181238-f34e9a39-d6b3-426c-b387-7a5b0b61fe5b.txt [5] L-FRII, « Togo / Nouveaux tarifs d’électricité de la CEET : voici l’explication du Ministère des Ressources Énergétiques », 16/05/2025. https://yop.l-frii.com/togo-nouveaux-tarifs-delectricite-de-la-ceet-voici-lexplication-du-ministere-des-ressources-energetiques/ [6] BOAD, fiche projet (plan d’apurement de la dette de la CEET), https://projets.boad.org/projects/b71d83a9-5a1e-4a29-be8e-670359edd350/get-file (via extrait de recherche, non téléchargé). [7] FMI, Togo: Request for a 42-Month Arrangement Under the ECF, IMF Country Report No. 24/79, 2024. https://www.imf.org/-/media/files/publications/cr/2024/english/1tgoea2024001.pdf (passages cités via extrait de recherche). [8] BAD, données IATI (XM-DAC-46002) via d-portal.org, consultées le 18/10/2026. [9] FMI, communiqué n° 26/230, 29/06/2026. https://www.imf.org/en/news/articles/2026/06/29/pr26230-togo-imf-completes-the-combined-3rd-and-4th-reviews-under-ecf-arrangement [10] Banque mondiale, API Projects v3, consultée le 18/10/2026.

## Diagnostic opérateur — TANESCO (Tanzanie)

Phase 2 — Mission 300. Statuts : [V] document primaire (états financiers audités, rapport annuel, régulateur, document de projet BM/BAD, rapport FMI) · [S] source secondaire (presse, rapport tiers) · [E] calcul/estimation · [?] inconnu. Point de départ : fiche phase 1 ../../phase1/fiches/TZA_tanzanie.md. Recherche documentaire au 18/10/2026.

### 0. Identité

- Opérateur : Tanzania Electric Supply Company Ltd (TANESCO), société publique verticalement intégrée (production, transport, distribution, vente, conduite du système, échanges transfrontaliers) ; modèle d’acheteur unique ; 91 % de la capacité installée, 83 % de la production, 100 % du transport, 99,5 % des clients (FY2023/24) [1] [V]. Zanzibar : ZECO (hors périmètre détaillé ici).

- Statut / tutelle : 100 % État ; Ministry of Energy ; Treasury Registrar [1][2] [V].

- Régulateur : EWURA (tarifs, licences, approbation des PPA — 59 PPA approuvés à juin 2024 dont 27 en FY2023/24) [1] [V]. Indépendance : organe statutaire, mais le tarif de détail de TANESCO en vigueur reste celui du TANESCO Tariff Adjustment Order 2016 (GN 2016-010), applicable depuis le 1er avril 2016 (ex. T1 : 292 TZS/kWh ; D1 : 100 TZS/kWh jusqu’à 75 kWh, 350 au-delà) [1] annexe 8 [V] — aucun ajustement depuis dix ans, pression régulatoire effective faible [E].

- Derniers comptes publiés : FY juin 2023 audités, opinion non qualifiée (selon le pacte) [3] (pacte). Les comptes FY2023/24 ne sont pas trouvés en ligne (site tanesco.co.tz inaccessible – erreur de certificat), mais EWURA en reprend les agrégats (« Source: Licensee’s Financial Statement ») [1] [V]. FY2024/25 : [?] non trouvé.

### 1. Situation financière

| Indicateur | Valeur | Année | Statut | Source |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Chiffre d’affaires (ventes d’électricité) | 1 932,8 Md TZS (+ 265,2 Md autres produits ; total 2 198,0 Md) | FY2022/23 | [V] | [1] annexe 15 |
| Chiffre d’affaires FY2023/24 | ventes +12 % (+222 Md TZS) ; montant exact non publié dans [1] | FY2023/24 | [V]/[E] | [1] §14.1 |
| Résultat net / marge nette | 6,09 Md TZS, marge 0,3 % (vs 72,4 Md TZS, 3,7 % en FY22/23 ; 5 % FY20/21 ; 6 % FY21/22) | FY2023/24 | [V] | [1] §14.5 |
| Résultat net selon le pacte | 20,3 M USD | non daté | (pacte) | [3] |
| EBITDA | [?] non trouvé |  |  |  |
| Coûts | génération+transport 1 088,1 Md ; distribution 405,0 ; amortissements 418,6 ; achats d’électricité 319,1 ; administration 261,9 ; personnel 365,7 (14 %) ; charges financières 37,4 ; dépréciation d’actifs financiers 39,2 Md TZS | FY2023/24 | [V] | [1] §14.3 |
| Liquidité | ratio de liquidité courante < 1 (« unable to pay short-term obligations on time ») | FY2023/24 | [V] | [1] §14.5.1 |
| Restructuration de dette | conversion en capital de 2 400 Md TZS de prêts rétrocédés (FY2022/23) | 2023 | [V] | [2] |
| Dette envers IPP/fournisseurs | « arrears to suppliers » reconnus, non chiffrés ; plan d’apurement demandé | 2025 | [V] | [2] |
| Litiges Songas | 109,07 Md TZS (3 litiges, audit CAG 2022/23) | 2023 | [S] | [6] |
| Arriérés de l’État envers TANESCO | existence reconnue (« government arrears to TANESCO »), montant [?] | 2025 | [V] | [2] |
| Transferts / subventions | 56,8 M USD/an (subventions totales selon le pacte) | non daté | (pacte) | [3] |
| Taux de recouvrement | 96 % (2021/22) ; quasi-totalité des clients en prépayé | 2021/22 | (pacte) | [3] |
| Recette moyenne vs coût complet | ≈ 233 TZS/kWh vendu vs coût moyen 256 TZS/kWh → couverture ≈ 91 % (FY22/23) ; coût moyen FY23/24 : 283 TZS/kWh (+10 %) | FY2022/23–23/24 | [E] (calcul sur [V]) | [1] §14.4, annexes 15 & 17 |
| Couverture des coûts selon le pacte | 80 % du coût de fourniture | non daté | (pacte) | [3] |
| Déficit quasi-budgétaire | [?] non estimé |  |  |  |
| Notation | aucune |  | [?] |  |

### 2. Situation technique

| Indicateur | Valeur | Année | Statut | Source |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Capacité installée (réseau) | 2 411,33 MW (juin 2024) ; pointe 1 645,23 MW | FY2023/24 | [V] | [1] |
| Capacité (pacte) | 3 404,2 MW (déc. 2024, après mise en service partielle de JNHPP) ; disponibilité 56 % | 2024 | (pacte) | [3] |
| Pertes totales | 14,61 % (14,57 % en FY22/23) ; transport 5,86 % ; distribution 8,69 % (FY22/23) | FY2023/24 | [V] | [1] §11.1, annexe 10 |
| Cible régulateur | 14 % (2021) → 12 % (juin 2025) — non atteinte | 2025 | [V] | [1] |
| SAIDI / SAIFI | SAIDI 554 min (1 536 en FY22/23) ; SAIFI 14 (26) | FY2023/24 | [V] | [1] §10.6 |
| Clients | 4 982 259 (juin 2024) ; 5 276 679 dont 5 271 125 prépayés (déc. 2024, pacte) | 2024 | [V]/(pacte) | [1][3] |
| Mix de production | gaz naturel 67,1 %, hydro 32,4 %, liquides 0,5 % | FY2023/24 | [V] | [1] |
| Importations | 59,6 GWh (Zambie) + 153,8 GWh (Ouganda) pour régions isolées | FY2023/24 | [V] | [1] |
| Délestages | sécheresse 2023/24 ; données horaires [?] |  | [?] |  |

### 3. Situation économique et gouvernance

- PPA : achats d’électricité = 319,1 Md TZS (≈ 10 % des coûts) en FY23/24 [1] [V] — dépendance aux IPP modérée ; l’essentiel du coût est la production propre au gaz (contrats TPDC). Fin du PPA Songas et litiges (≈ 90 M USD réclamés) [6] [S].

- Change / combustible : gaz domestique (prix TPDC) ; exposition au change par la dette projet (JNHPP, lignes) [E].

- Plan de redressement : conversion de dette 2023 ; le FMI demande un plan d’apurement des arriérés (fournisseurs et État), un gain d’efficacité et des investissements fondés sur coûts-bénéfices ; discussions MoF–TANESCO en cours [2] [V]. Mesure structurelle FMI RM9 (RSF) : déterminer le taux de recouvrement des coûts et une méthodologie d’ajustement tarifaire d’ici fin mars 2026 [2] [V] ; le pacte la reporte à août 2026 [4] (pacte) — glissement.

- Gouvernance : nominations par l’exécutif ; plan d’amélioration de la performance à faire approuver par EWURA d’ici juin 2026 (pacte) [3].

### 4. Programmes Banque mondiale et BAD (et autres) visant l’opérateur

| Programme / projet | Bailleur | Montant | Années | Objectifs liés à l’opérateur | Conditions / indicateurs | Statut | Source |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AFR RI-3A Tanzania-Zambia Transmission Interconnector (P163752) | BM (IDA) | 615 M USD + 130 M USD don | 2018–2027 | ligne 400 kV, interconnexion SAPP–EAPP (TANESCO maître d’ouvrage) | — | Actif | [5] |
| Financement additionnel Tanzania–Zambia (P508898) | BM | 150 M + 130 M USD don | déc. 2024 | idem | — | Actif | [5] |
| Tanzania-Zambia Transmission Interconnector (P515152) | BM | 63,4 M USD | approuvé 01/10/2026 | idem | — | Actif | [5] |
| RETRADE-SA MPA Ph.1 Zambia-Tanzania (P507033) | BM | 245 M + 47 M USD don (côté ZESCO) | 2025 | côté zambien | — | Actif | [5] |
| Tanzania: Uganda-Tanzania Interconnector (P512145) | BM | 193,6 M crédit + 206,4 M don (agence : TANESCO) | approbation prévue 11/12/2026 | ligne 400 kV ≈ 550 km en Tanzanie | — | Pipeline | [5] |
| TZ Rural Electrification Expansion Program (P153781) + AF (P177140) | BM (PforR) | 200 M + 335 M USD (+ dons 9 M et 12 M) | 2016–2026 | électrification rurale (REA ; TANESCO exécutant des raccordements) | DLI d’accès | Clos (juin 2026) | [5] |
| ASCENT Tanzania (P179631) | BM (PforR) | 300 M USD | 2023–2028 | accès (agence : REA) | DLI d’accès | Actif | [5] |
| Zanzibar Energy Sector Transformation and Access (P169561) | BM | 117 M + 25 M don | 2021–2027 | ZECO (pas TANESCO) | — | Actif | [5] |
| DPF 1 et 2 Inclusive and Resilient Growth (P178156, P180504) ; DPF Cat-DDO (P507912) | BM | 500 M ; 750 M ; 300 M USD | 2022–2025 | aucune action préalable propre à TANESCO trouvée ; la DPF 2025 vise la résilience du réseau de Zanzibar (PA7, ZECO) | PA7 | Clos / actif | [5][7] |
| Programme ECF/RSF | FMI | — | 2022–2026 | RM9 : taux de recouvrement des coûts + méthode d’ajustement tarifaire (fin mars 2026) | mesure de réforme RSF | en cours | [2] |
| North-West Grid 400 kV Nyakanazi–Kigoma | BAD | 123,39 M USD (approbation 20/07/2018) | 2018– | ligne de transport TANESCO | — | [?] | [8] |
| Câble sous-marin Zanzibar (224 M), Kakono (161,47 M), Malagarasi (140 M), programme T&D phase 1 (145 M) | BAD | montants du pacte | — | — | — | [?] | [3] (pacte) |
| Solaire raccordé + renforcement transport | AFD | 130 M EUR (prêt à TANESCO, 2026) | 2026 | premier solaire raccordé au réseau | — | signé | [9] [S] |

### 5. Écart pacte ↔ réalité

- Rentabilité : le pacte affiche un résultat net de 20,3 M USD ; EWURA montre une marge effondrée à 0,3 % (6,09 Md TZS ≈ 2,4 M USD) en FY2023/24 et une liquidité courante < 1 [1] — la conversion de dette de 2023 n’a pas suffi à restaurer la trésorerie.

- Pertes : le pacte qualifie 14,2 % d’« acceptable » avec –0,05 pt/an ; or la cible réglementaire EWURA (12 % en juin 2025) est manquée et les pertes augmentent légèrement (14,57 → 14,61 %) [1].

- Couverture des coûts : pacte 80 % ; calcul sur données EWURA ≈ 91 % en FY22/23 mais coût unitaire en hausse de 10 % en FY23/24 sans révision tarifaire (grille d’avril 2016) [1] [E] — la couverture se dégrade.

- Arriérés : le pacte ne chiffre ni les arriérés de l’État envers TANESCO ni ceux de TANESCO envers ses fournisseurs, que le FMI identifie comme prioritaires [2].

- Calendrier tarifaire : engagement FMI (mars 2026) vs pacte (août 2026, puis ajustements à partir de 2027) — le pacte est plus tardif que la conditionnalité FMI.

### 6. Diagnostic synthétique

- Financier : faible (marge ≈ 0, liquidité < 1, tarifs gelés depuis 2016, arriérés croisés non chiffrés). Technique : moyen (pertes ≈ 14,6 %, recouvrement élevé grâce au prépaiement, fiabilité en nette amélioration). Gouvernance : moyenne-faible (comptes publiés mais tardifs, régulation tarifaire passive).

- Causes racines : (1) gel tarifaire depuis avril 2016 face à des coûts en hausse (gaz, amortissement des grands projets publics comme JNHPP) ; (2) programme d’investissement lourd dont le FMI demande qu’il soit désormais fondé sur l’analyse coûts-bénéfices et la diversification [2] — ce qui suggère qu’il ne l’était pas toujours [E] ; (3) arriérés croisés État–TANESCO–fournisseurs.

- Phase 3 : étude de coût de service EWURA (2026), coût unitaire par segment (génération gaz vs JNHPP), évaluation de l’effet de JNHPP sur le coût moyen.

### 7. Inconnus

- Comptes audités FY2023/24 et FY2024/25 (bilan, dette totale, EBITDA) [?].

- Montant des arriérés de l’État et des dettes fournisseurs [?].

- Rapport EWURA FY2024/25 (non trouvé au 18/10/2026) [?].

- Statut de la RM9 du FMI après mars 2026 [?].

### Sources

[1] EWURA / Ministry of Energy, Electricity Sub-Sector Regulatory Performance Report for the Financial Year 2023/24, mars 2025. https://www.ewuraccc.go.tz/uploads/publications/en-1744207286-Electricty%20Sub-Sector%20Peformance%20Report%20FY%202023-24.pdf [2] FMI, United Republic of Tanzania — 2025 Article IV Consultation, Fifth Review under the ECF and Second Review under the RSF, Country Report No. 25/163, juillet 2025 (§ SOE, MEFP RM8-RM9). https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2025/07/03/United-Republic-of-Tanzania-Staff-Report-for-the-2025-Article-IV-Consultation-Fifth-Review-568276 [3] Gouvernement de Tanzanie, National Energy Compact, janv. 2025 (pacte ; voir fiche phase 1). [4] CDMU Tanzanie, Mission 300 Compact Progress Report, mars 2026 (voir fiche phase 1). [5] Banque mondiale, base de données des projets (API search.worldbank.org v3, consultée le 18/10/2026) — fiches P163752, P508898, P515152, P507033, P512145, P153781, P177140, P179631, P169561, P178156, P180504, P507912. [6] The Citizen, « What’s at stake as Songas power deal expires » (date non vérifiée). https://www.thecitizen.co.tz/tanzania/news/national/what-s-at-stake-as-songas-power-deal-expires-4807378 [7] Banque mondiale, Tanzania — Development Policy Financing with a Catastrophe Deferred Drawdown Option, Program Document, 08/05/2025 (P507912). [8] BAD, communiqué « Tanzania to receive US$ 123 million African Development Bank loan to finance power transmission line project », 2018 (vu via résultats de recherche ; afdb.org inaccessible). https://www.afdb.org/en/news-and-events/tanzania-to-receive-us-123-million-african-development-bank-loan-to-finance-power-transmission-line-project-18347/ [9] Renewable Watch, « AFD finances solar project and transmission upgrade in Tanzania », 03/03/2026. https://renewablewatch.in/2026/03/03/afd-finances-solar-project-and-transmission-upgrade-in-tanzania/

## Diagnostic opérateur — UEDCL (après UMEME), UEGCL, UETCL (Ouganda)

Phase 2 — Mission 300. Statuts : [V] document primaire · [S] source secondaire · [E] calcul/estimation · [?] inconnu. Point de départ : fiche phase 1 ../../phase1/fiches/UGA_ouganda.md. Recherche documentaire au 18/10/2026.

### 0. Identité

- Opérateurs : secteur dégroupé. UEGCL (production publique ; a repris en 2023 les centrales concédées à Eskom Uganda) ; UETCL (transport, opérateur système, acheteur unique ; vend à UEDCL au tarif de gros — BST) ; UEDCL (distribution : a repris le 1er avril 2025 la concession d’Umeme arrivée à échéance le 31/03/2025 ; gérait auparavant ≈ 10 % du réseau) [1][2][3] [V]. Le gouvernement envisage de fusionner les trois sociétés [2] [V].

- Tutelle : MEMD ; MoFPED [2] [V].

- Régulateur : ERA (2000) — tarifs trimestriels ; trajectoire de pertes imposée à UEDCL (16 % → 14,59 % fin 2025 → 13,65 % → 12,31 %) [S] (documents de clôture d’Umeme 2025, vus via résultats de recherche ; non vérifiés dans une décision ERA).

- Derniers comptes : UEDCL FY clos le 30/06/2025, audités par l’Auditor-General (rapport du 19/12/2025), opinion sans réserve avec paragraphes d’observation (fin de la concession, créances) [1] [V]. UETCL, UEGCL : [?] non analysés.

### 1. Situation financière (UEDCL sauf mention)

| Indicateur | Valeur | Année | Statut | Source |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Chiffre d’affaires | 669,4 Md UGX (111,3 Md en FY24) — inclut 3 mois d’exploitation nationale | FY2024/25 | [V] | [1] |
| Résultat net | perte après impôt de 193,45 Md UGX, due surtout à la comptabilisation initiale d’impôts différés passifs sur les actifs retransférés | FY2024/25 | [V] | [1] |
| Excédent d’exploitation avant amortissements (EBITDA) | 87,5 Md UGX | FY2024/25 | [V] | [1] |
| Créances clients | 238,5 Md UGX (5,9 Md à l’ouverture, ×40), dont 220,4 Md de ventes d’électricité impayées par Umeme | 30/06/2025 | [V] | [1] |
| Créances sur entités publiques | 233,4 Md UGX dont 194,7 Md de factures d’électricité impayées par des entités publiques (héritées d’Umeme) et 38,6 Md d’engagement de l’État (pensions UEB) | 30/06/2025 | [V] | [1] |
| Dettes envers UETCL / IPP | [?] ; arriérés croisés pesant sur le fonds de roulement d’UETCL et UEDCL (pacte) |  | (pacte) | [6] |
| Subventions | « fragmentées entre lignes budgétaires » (pacte) ; montant [?] |  | (pacte) | [6] |
| Taux de recouvrement | 100 % (rapport annuel UEDCL FY25) ; > 95 % en 2025 (BM) ; ≈ 99 % en fin de concession Umeme | 2025 | [V] | [1][2] |
| Recette moyenne | ≈ 465 UGX/kWh vendu (669,4 Md UGX / 1 439 GWh) — ordre de grandeur, l’exercice mélangeant deux périmètres | FY2024/25 | [E] | [1] |
| Coût complet / kWh | [?] ; la BM évoque des contraintes tarifaires liées à l’abordabilité qui ont érodé la qualité du réseau | 2026 | [V] | [3] |
| Notation | aucune |  | [?] |  |

### 2. Situation technique

| Indicateur | Valeur | Année | Statut | Source |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Énergie achetée / vendue (UEDCL) | 1 757 GWh / 1 439 GWh ; pertes 18 % | FY2024/25 | [V] | [1] |
| Pertes UEDCL récentes | 18,11 % (rapport de performance d’avril 2026) vs cible ERA 13,65 % ; 16 % à la reprise | 2026 | [S] | [5] |
| Pertes de distribution (BM) | ≈ 16,4 % (2024) ; transport ≈ 4,9 % (2026) | 2024–2026 | [V] | [2] |
| SAIDI / SAIFI (UEDCL) | SAIFI 5,42–9,16 interruptions/mois ; SAIDI 7,93–12,39 h (mensuel, fin FY2024/25) ; objectifs du plan stratégique : SAIDI 87 → 81 → 76 h, SAIFI 68 → 63 → 59 | FY2024/25 | [V] | [1] |
| Clients | 2 487 346 (juin 2025), dont 2 458 846 prépayés (99 %) ; 2 227 568 repris d’Umeme ; 2,76 M clients actifs (mars 2026) | 2025–2026 | [V] / [S] | [1][5] |
| Capacité | ≈ 2,0 GW (février 2026), ≈ 82 % hydro ; ventes 6,3 TWh (2026) | 2026 | [V] | [2] |
| Surcapacité | « Excess supply may become a financial burden for the sector in the absence of increased demand » ; facteur de charge de Karuma ≈ 21 % (pacte) | 2025–2026 | [V] / (pacte) | [2][6] |

### 3. Situation économique et gouvernance

- PPA : UETCL acheteur unique ; IPP ≈ un tiers de la capacité (Bujagali 250 MW) ; risque de paiements d’« énergie réputée » (deemed energy) en cas de surcapacité (pacte) [6] ; la BM présente l’interconnexion avec la Tanzanie comme moyen d’exporter le surplus et d’améliorer les finances d’UETCL [2] [V].

- Change : tarifs ajustés trimestriellement selon change et inflation (pacte) [6].

- Transition Umeme → UEDCL : restrictions d’investissement d’Umeme en fin de concession (décision de non-renouvellement) [1] [V] ; rachat des actifs (valeur de rachat) ; selon la presse, président du conseil révoqué et DG mis en congé forcé en 2026 [5] [S].

- Gouvernance : comptes audités et publiés ; mais forte instabilité de direction et pertes en hausse depuis la reprise [5] [S].

### 4. Programmes Banque mondiale et BAD (et autres) visant l’opérateur

| Programme / projet | Bailleur | Montant | Années | Objectifs liés à l’opérateur | Conditions / indicateurs | Statut | Source |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Electricity Access Scale-up Project — EASP (P166685) | BM | 568 M USD + 40 M don | 2022–2027 | raccordements (MEMD, UECCC) ; analyse des options de réforme du secteur et de participation privée | — | Actif | [4][3] |
| ASCENT Uganda (P514490) | BM | 250 M USD IDA (+ 120 M commercial ; coût 370 M) | approbation prévue 13/11/2026 | UEDCL : 70 M raccordements « no-pole/one-pole », 50 M réhabilitation réseau ; UECCC (crédit, RBF) ; renforcement des capacités d’UEDCL (1er projet BM géré par UEDCL) | — | Pipeline (PID d’évaluation 01/06/2026) | [3] |
| Uganda-Tanzania Interconnector (P513494) — volet du Regional Power Trade and Market Project | BM | 250 M USD | approuvé 04/06/2026 | UETCL : ligne 400 kV Masaka–Mwanza ; capacité d’exploitation EAPP ; recettes d’export | — | Actif | [2][4] |
| Uganda Rural Electrification (P159112) | BM (don) | 13,7 M USD | 2016–2026 | — | — | Actif | [4] |
| Grid Expansion and Reinforcement Project (P133305) | BM | 100 M USD | 2016–2024 | UETCL | — | Clos | [4] |
| PIM Plus (P511206) | BM | 200 M USD | 2025– | gestion des investissements publics (non spécifique) | — | Actif | [4] |
| Olwiyo–Bibia–Juba 400 kV | BAD (+ UE 27 M) | 155 M USD | — | UETCL | — | [?] | pacte |
| GET FiT, CCAF | KfW/UE/Norvège/RU ; divers | — | — | IPP / cuisson propre | — | — | pacte |

### 5. Écart pacte ↔ réalité

- Pertes : le pacte part de 16 % (2025) → 15 % (2027) ; UEDCL affiche 18 % sur FY2024/25 et 18,11 % en avril 2026 [1][5] — la trajectoire ERA (13,65 % en 2026) est déjà manquée.

- Finances : le pacte signale des bénéfices UETCL « missing » et ne dit rien d’UEDCL ; les comptes montrent une perte de 193 Md UGX (largement comptable) et 195 Md UGX de factures publiques impayées héritées [1] — l’apurement des arriérés de l’État (pacte : plan au T4 2026) est l’enjeu immédiat.

- Recouvrement : cohérent (≈ 99–100 %) grâce au prépaiement quasi généralisé [1].

- Capacité / surcapacité : la BM elle-même alerte sur le coût d’une offre excédentaire [2], ce que la taxonomie « 8,3 GW » du pacte occulte.

### 6. Diagnostic synthétique

- Financier : moyen-faible (exercice de transition déficitaire, créances publiques élevées, mais EBITDA positif et recouvrement très élevé). Technique : moyen, en dégradation (pertes 16 → 18 %, réseau sous-investi en fin de concession). Gouvernance : moyenne-faible (instabilité de la direction, projet de fusion, mais comptes audités sans réserve).

- Causes racines : (1) fin de concession non anticipée en investissement (sous-investissement d’Umeme sur la fin de période) ; (2) arriérés publics structurels ; (3) surcapacité et PPA à charges fixes face à une demande trop lente.

- Phase 3 : BST UETCL→UEDCL, coût de service ERA (2026), ordonnance pluriannuelle T4 2026, coût de la surcapacité (Karuma).

### 7. Inconnus

- Comptes UETCL et UEGCL FY2024/25 [?].

- Dettes d’UEDCL envers UETCL et d’UETCL envers les IPP [?].

- Montant de la valeur de rachat versée à Umeme [?].

- Montant total des subventions [?].

### Sources

[1] UEDCL, Annual Report and Financial Statements FY2024/25 (incl. rapport de l’Auditor-General du 19/12/2025, pages scannées lues visuellement p. 102-103). https://www.uedcl.co.ug/wp-content/uploads/2026/05/UEDCL-Annual-Report-2025-FINAL.pdf [2] Banque mondiale, Eastern and Southern Africa — Regional Power Trade and Market Project (Uganda-Tanzania Interconnector), Project Appraisal Document, 15/04/2026 (P513494). https://documents1.worldbank.org/curated/en/099041726170013582/text/BOSIB-1b4a51a5-d7c5-48e3-a048-048cc045a80d.txt [3] Banque mondiale, ASCENT Uganda (P514490), Appraisal Project Information Document, 01/06/2026. https://documents.worldbank.org/curated/en/099060126153026820/text/P514490-7e835342-588f-4533-a1d8-70920200423c.txt [4] Banque mondiale, base de données des projets (API v3, 18/10/2026) — P166685, P514490, P513494, P159112, P133305, P511206. [5] Daily Monitor, « Why UEDCL board chair was terminated, MD sent on forced leave », 2026. https://www.monitor.co.ug/uganda/news/national/why-uedcl-board-chair-was-terminated-md-sent-on-forced-leave-5444096 (vu via résultats de recherche) [6] Gouvernement de l’Ouganda, National Energy Compact, juin 2026 (pacte ; voir fiche phase 1).

## Diagnostic opérateur — ZESCO Limited (Zambie)

Phase 2 — Mission 300. Statuts : [V] document primaire (états financiers audités, rapport annuel, régulateur, document de projet BM/BAD, rapport FMI) · [S] source secondaire (presse, rapport tiers) · [E] calcul/estimation · [?] inconnu. Chaque chiffre : source [n] + année. Comparaison avec le pacte : ../../phase1/fiches/ZMB_zambie.md (« pacte » = National Energy Compact, janv. 2025).

### 0. Identité

- Opérateur : ZESCO Limited, entreprise publique verticalement intégrée (production, transport, distribution, acheteur des IPP) ; 61 % de la production nationale en 2025, IPP 17 %, partenariats ZESCO-IPP 21 % (342 MW) [3] [V]. Distributeurs privés minoritaires : Copperbelt Energy Corporation (CEC), North Western Energy (pacte). Capacité installée nationale 3 902 MW (oct. 2025) [3] [V] ; parc ZESCO 3 964,8 MW selon le rapport intégré 2025 [1] [V].

- Statut juridique : société anonyme détenue à 100 % par l’État (IDC/État) [?] — l’actionnariat exact n’a pas été vérifié dans les sources lues. Tutelle : ministère de l’Énergie (MoE) ; ministère des Finances (MoFNP) pour la dette.

- Régulateur : Energy Regulation Board (ERB) — fixe les tarifs (cadre tarifaire pluriannuel, MYTF). Indépendance relative : l’ERB a accordé en 2025 un revenu inférieur de 17 % à la demande de ZESCO [3] [V], ce qui suggère une autonomie décisionnelle, mais sous forte contrainte politique d’abordabilité [E].

- Dernier exercice publié : 2025 (rapport intégré 2025, exercice clos le 31/12/2025) [1] [V] — statut d’audit non confirmé dans l’extrait lu (pas de rapport d’auditeur repéré) [?]. Dernier exercice audité confirmé : 2024 (Grant Thornton, opinion non modifiée avec incertitude significative sur la continuité d’exploitation) [2] [V].

### 1. Situation financière

| Indicateur | Valeur | Année | Statut | Source |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Chiffre d’affaires (groupe) | 28,3 Md ZMW (2023) ; 30,8 Md ZMW (2024) ; 32,7 Md ZMW (2025, +6 %) | 2023-2025 | [V] | [1][2] |
| Résultat net | -39,5 Md ZMW (2023) ; -15,5 Md ZMW (2024) ; bénéfice 2025 : 6,3 Md ZMW (message du DF) ou 5,3 Md ZMW (rapport des administrateurs) — incohérence interne ; marge nette 19 % (2025) | 2023-2025 | [V] (2023-24 audités) ; [V]/[?] 2025 | [1][2] |
| Moteur du résultat 2025 | Gain de change de 5,9 Md ZMW (contre perte de change de 13,8 Md ZMW en 2024 selon la section EBITDA ; 5,0 Md selon une autre page) ; coût des ventes -26 % (19,5 Md ZMW) car importations portées par des négociants | 2025 | [V] | [1] |
| EBITDA | +94 % en 2025 ; marge EBITDA 70 % (2025) ; résultat opérationnel 11,2 Md ZMW (2025) contre -8,7 Md ZMW (2024) | 2025 | [V] | [1] |
| Dette totale | Emprunts : 61,1 Md ZMW (2024) (54,8 Md en 2023), clauses de covenants rompues ; 49,99 Md ZMW (2025) ; dette long terme ≈ 2,1 Md US$ (2024) | 2023-2025 | [V] | [1][2] |
| Dette (vue FMI) | 2,6 Md US$ à sept. 2025 : 384 M US$ prêts rétrocédés par l’État, 207 M US$ prêteurs commerciaux, 2,0 Md US$ prêts garantis par l’État, ~300 M US$ dette extérieure non garantie | 2025 | [V] | [3] |
| Dette envers IPP | Arriérés IPP domestiques 181 M US$ + IPP extérieurs 81 M US$ (fin juin 2025) [3] ; « dette IPP » ramenée de 377 M US$ (2024) à 187 M US$ (2025), contre 1,8 Md US$ en 2021 [1] | 2021-2025 | [V] | [1][3] |
| Dette + arriérés (historique) | De ~0,7 Md US$ (2011) à 3 Md US$ (2022) ; dettes fournisseurs de 50 M US$ (2014) à 1,9 Md US$ (2022) | 2011-2022 | [V] | [4] |
| Passif courant vs actif courant | Passif courant > actif courant de 48,7 Md ZMW (2024 ; 40,2 Md en 2023) ; report à nouveau négatif de 60 Md ZMW (2024) | 2024 | [V] | [2] |
| Créances clients brutes | 26,6 Md ZMW (2024) ; 24,0 Md ZMW (2023) (groupe) | 2024 | [V] | [2] |
| Arriérés de l’État / entités publiques | [?] non isolés dans les sources lues ; le PAD NEAT mentionne un recouvrement ponctuel des factures du secteur public en 2021 et des créances sur les régies d’eau | 2021 | [V] partiel | [4] |
| Créances du secteur minier | Taux de recouvrement auprès des mines 72 % (2022) ; les mines ≈ la moitié des ventes | 2022 | [V] | [4] |
| Transferts / subventions de l’État | Soutien de 533 M ZMW pour obligations d’achat d’électricité (2025) ; swap de dettes tripartite État-ZRA-ZESCO 257 M ZMW (2025) ; conversion envisagée de 371,5 M US$ de prêts rétrocédés/garantis en capital (2024) ; le budget central n’enregistre pas de transfert direct au secteur électrique (FMI) | 2024-2025 | [V] | [1][2][3] |
| Taux de recouvrement (distribution) | 72 % (2024) ; 90 % (2025) (facturation 6,79 Md ZMW, encaissement 6,11 Md ZMW) | 2024-2025 | [V] | [1] |
| Recouvrement des coûts (indicateur BM) | Couverture coûts d’exploitation + service de la dette : >90 % (2014) → 58 % (2019) → 110 % (2021) → 100 % (2022) ; avec dettes fournisseurs (PrDO 1) : 35 % (2023), cible 98 % (2033) | 2014-2023 | [V] | [4] |
| Recette moyenne vs coût par kWh | [?] non trouvé (coût complet par kWh non publié) ; tarif moyen de valorisation des pertes : 1,86 ZMW/kWh (2025) ; IPP domestiques à ≥ 10 USc/kWh ; tarifs résidentiels < 50 % du coût jusqu’en 2020 | 2020-2025 | [V] partiel | [1][4] |
| Tarifs | Hausse moyenne de 113 % en 2020 ; MYTF 2023 : +15 % (2023) et +13 %/an (2024-2027) ; tarifs d’urgence depuis nov. 2024 (prolongés 3 fois, +70 % sur le tarif moyen pondéré) ; nouveau MYTF ERB 1/11/2025-31/10/2027 | 2020-2025 | [V] | [1][3][4] |
| Déficit quasi-budgétaire | [?] non estimé ; le FMI inclut les arriérés IPP de ZESCO dans le périmètre de l’AVD et qualifie ZESCO de « risque budgétaire potentiellement matériel » | 2025 | [V] | [3] |
| Notation de crédit | [?] non trouvée | — | [?] | — |

### 2. Situation technique

| Indicateur | Valeur | Année | Statut | Source |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Capacité installée / disponible | ZESCO 3 964,8 MW installés ; production moyenne effective 1 506 MW (38 %) en 2025 ; nationale : disponibilité 27 % (sept. 2024) → 41 % (2025) | 2024-2025 | [V] | [1][3] |
| Production | 7 469 GWh (2024) → 8 739 GWh (2025) | 2024-2025 | [V] | [1] |
| Pertes de distribution | 11,26 % (2024) → 9,48 % (2025) (seuil ERB 10 %) ; manque à gagner 1,07 Md ZMW (2025) | 2024-2025 | [V] | [1] |
| Pertes T&D globales | ~22 % (estimation BM, base 2022) ; pertes techniques modélisées à 15,5 % en 2030 | 2022 | [V] | [4] |
| SAIDI / SAIFI | SAIDI 184 h (norme ERB ≤ 27 h) ; SAIFI 11 (cible ≤ 5) ; aucun des 4 indices de performance atteint (2025) ; CAIDI 7 h (2023) | 2023-2025 | [V] | [1][4] |
| Clients | 1 356 945 (2024) → 1 438 153 (31/12/2025) ; « comptage intégral » revendiqué ; 14 026 compteurs intelligents cumulés ; cible NEAT 11 000 compteurs intelligents gros clients (juin 2026) | 2024-2026 | [V] | [1][4] |
| Mix | Hydro dominante (>80 %) ; importations jusqu’à 52 % de la production totale au T4 2024 ; recours accru au diesel | 2024 | [V] | [3] |
| Délestages | Déficit ~707 MW en 2025 (demande 2 301 MW) ; nov. 2025 : ~4 heures d’électricité par jour en moyenne annoncées ; délestage concentré sur les ménages (mines et gros clients prioritaires) | 2025 | [V] | [3] |

### 3. Situation économique et gouvernance

- PPA : IPP domestiques à ≥ 10 USc/kWh [4] ; renégociations conclues avec Maamba Collieries et Itezhi-Tezhi Power Corp. (2024) [2] [V]. Le poids des PPA dans les coûts n’est pas chiffré [?]. Les importations d’urgence sont désormais portées par des « power traders » (coût des ventes -26 % en 2025) [1] [V].

- Change : ~2,1 Md US$ de dette long terme en devises ; résultat dominé par le change (perte 13,8 Md ZMW en 2024, gain 5,9 Md ZMW en 2025) [1][2] [V]. Ventes aux mines en US$ partiellement couvrantes [E].

- Plan de redressement : Plan stratégique décennal glissant (2022-2031 ; révisé 2026-2035 par le conseil) — 6,2 à 6,5 Md US$ [1][4] [V] ; restructuration des dettes commerciales en cours [2] [V].

- Gouvernance : conseil renouvelé (président nommé le 23/01/2025, DG confirmé le 07/02/2025) [1] [V] ; audit externe Grant Thornton (2024) [2] [V] ; comptes 2024 publiés fin 2025 (≈ 10-12 mois après clôture) [E], ce qui contredit l’indicateur du pacte « publication 4 mois après la clôture… déjà atteint ».

### 4. Programmes Banque mondiale et BAD (et autres) visant l’opérateur

| Programme / projet | Bailleur | Montant | Années | Objectifs liés à l’opérateur | Conditions / indicateurs | Statut | Source |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| National Energy Advancement and Transformation Program (NEAT), P179380 — phase 1 d’un MPA de 700 M US$ (2024-2033) | BM (IDA, don E2970-ZM, PforR) | 100 M US$ | approuvé 14/03/2024 ; effectif 09/08/2024 ; clôture 30/12/2026 | Améliorer la performance financière de ZESCO ; REF (REA) | DLI 1 (37,2 M US$) : plan de gestion de la dette et des arriérés incl. mines ; publication des tarifs ERB 2024 et 2025 ; conversion des prêts rétrocédés en capital ; baisse des créances minières (≥ 30 M US$ fin 2025). DLI 3 (42,8 M) : fiabilité, 11 000 compteurs intelligents. DLI 4 : achats EnR. Phases 3-4 : restructuration de la dette ZESCO, garanties | ISR déc. 2024 : Satisfaisant ; 25,35 M US$ décaissés (avance) ; ISR 2025-2026 non trouvés | [4][5] |
| ASCENT Zambia (P507635 dans la base BM) | BM (IDA, don) | 200 M US$ | approuvé 28/07/2025 | Accès (>1 M de bénéficiaires) ; rôle de ZESCO non précisé | [?] | approuvé | [6] |
| RETRADE-SA MPA Phase 1 : Zambia-Tanzania Interconnector (ZTIP), P507033 | BM (IDA don 245 M US$) + FCDO/ESMAP 17 M + UE 30 M | 292 M US$ | annoncé 20/01/2025 | Interconnexion SAPP-EAPP, transport nord Zambie ; maître d’ouvrage ZESCO | [?] | en exécution (marché de conception attribué) | [7][S] |
| Zambia Second Macroeconomic Stability, Growth and Competitiveness DPF, P181011 | BM (DPF) | 125 M US$ | 21/12/2023 | Secteur électrique | PA #4 : adoption de l’IRP ; DPF1 (P174911, 275 M US$, 2022) avait appuyé le tarif pluriannuel reflétant les coûts avec tarif social (lifeline) | clos/actif | [8] |
| First Zambia Climate and Economic Resilience DPF with Cat-DDO, P507116 | BM | 100 M US$ (25 M DPF + 75 M Cat-DDO) | 18/12/2024 | Ouverture du marché | PA #5 : règlements Open Access et Net Metering | actif | [9] |
| ECF FMI (38 mois, ~1,7 Md US$) | FMI | — | 2022-2026 (6e et dernière revue jan. 2026) | ZESCO dans le périmètre des plafonds de dette extérieure ; plafond « nouveaux arriérés extérieurs » de ZESCO = 0 (respecté) | Constat : MYTF 2023 « obsolète », reflet des coûts repoussé à 2027 | achevé | [3] |
| Garneton North Solar 20 MW (offtake ZESCO, PPA 25 ans) | BAD (7,27 M US$ ressources propres + concessionnel) | 14,54 M US$ | date [?] | Achat par ZESCO | — | [S] | [10] |
| Itezhi-Tezhi–Nambala 220 kV (ZESCO bénéficiaire FAD) | BAD (FAD) | [?] | avis de marché 04/03/2024 | Transport | — | [S] | [10] |
| AESTAP Mission 300 Phase I (déc. 2025) / Phase II (3,9 M US$, 2026) | BAD | 3,9 M US$ (Phase II) | 2025-2026 | Zambie non listée dans la Phase II | — | [S] | [11] |

### 5. Écart pacte ↔ réalité

- Données financières « Information not available » dans le pacte : elles existent pourtant (comptes audités 2024 publiés ; PAD NEAT 2024 avec ratios de recouvrement) — le pacte n’a pas mobilisé l’information disponible.

- Recouvrement intégral des coûts d’ici 2027 (pacte) : le FMI (fév. 2026) juge le MYTF 2023 « obsolète » et non suffisant ; les tarifs d’urgence restent sous le niveau de recouvrement ; l’ERB a amputé de 17 % le revenu 2025 demandé ; reflet des coûts « seulement attendu en 2027 », avec une forte hausse nécessaire [3].

- Pertes AT&C « non disponibles » (pacte) : distribution 11,26 % (2024) et 9,48 % (2025) [1] ; ~22 % T&D selon la BM (2022) [4] — chiffres à réconcilier (périmètre distribution seule vs T&D).

- Publication des comptes « 4 mois après clôture — déjà atteint (2022) » (pacte) : les comptes 2024 ont été diffusés fin 2025 [1][2] [E].

- « Tous les ménages électrifiés ont un compteur à prépaiement (3,86 M) » (pacte) : ZESCO compte 1,44 M clients fin 2025 [1] — chiffre du pacte non cohérent avec la base clients de l’opérateur.

- Retour à l’équilibre : le bénéfice 2025 tient surtout à un gain de change (5,9 Md ZMW) et au transfert du coût des importations vers des négociants ; il ne reflète pas un redressement structurel [E].

- Délestages 3-7 h/jour (pacte) : en nov. 2025, ~4 h d’électricité disponibles par jour, soit ~20 h de coupure [3] — situation plus grave que décrite.

### 6. Diagnostic synthétique

- Financière : faible — pertes de 39,5 et 15,5 Md ZMW (2023-2024), incertitude sur la continuité d’exploitation, covenants rompus, passif courant > actif de 48,7 Md ZMW ; amélioration 2025 fragile (change).

- Technique : faible — production à 38 % de la capacité, SAIDI 184 h, dépendance hydro ; pertes de distribution en baisse (9,5 %) mais pertes T&D globales incertaines.

- Gouvernance : moyenne — régulateur actif, audits publiés avec retard, cadre PforR avec vérification indépendante ; incohérences internes dans le rapport 2025.

- Causes racines : (1) tarifs durablement sous les coûts et ajustements non appliqués (MYTF suspendu par les tarifs d’urgence) ; (2) choc hydrologique et dépendance > 80 % à l’hydro, importations coûteuses ; (3) endettement en devises et IPP chers, aggravés par la dépréciation du kwacha et les impayés miniers.

- Phase 3 : coût de service par segment (mines vs résidentiel) ; contenu du MYTF 2025-2027 ; tarifs bilatéraux « premium » des mines ; transfert des importations aux négociants.

### 7. Inconnus

- [?] Statut d’audit des comptes 2025 et chiffre exact du bénéfice (6,3 vs 5,3 Md ZMW).

- [?] Coût complet par kWh et recette moyenne par kWh (non publiés).

- [?] Arriérés de l’État et des entités publiques envers ZESCO (non isolés).

- [?] ISR 2025-2026 du NEAT (atteinte des DLR 1.1-1.4) — la base documentaire BM consultée s’arrête à déc. 2024.

- [?] Écart entre « emprunts 1,295 Md US$ » (presse, 2024) et « dette 2,6 Md US$ » (FMI, 2025) — périmètres différents (garanties, rétrocessions) [S].

- [?] Montants et dates des opérations BAD (afdb.org inaccessible, 403).

### Sources

[1] ZESCO Limited, 2025 Integrated Report (exercice 2025). https://www.zesco.co.zm/assets/documents/annual_reports/2025_ZESCO_Integrated_Report_Digital.pdf (consulté le 18/10/2026). [2] ZESCO Limited, 2024 Integrated Report, incl. états financiers consolidés audités 2024 (Grant Thornton). https://www.zesco.co.zm/assets/documents/annual_reports/2024_Integrated_Report_ZESCO.pdf [3] FMI, Zambia — Sixth Review under the ECF Arrangement…, IMF Country Report No. 26/21, février 2026 (staff report, annexe I électricité, MEFP §36-37, AVD). https://www.imf.org/-/media/files/publications/cr/2026/english/1zmbea2026001-source-pdf.pdf [4] Banque mondiale, Program Appraisal Document — National Energy Advancement and Transformation Program (P179380), 21/02/2024. http://documents.worldbank.org/curated/en/099022624174038480/pdf/BOSIB176f40c680eb19c4b1a361862f20f0.pdf [5] Banque mondiale, ISR Seq. 2 — NEAT (P179380), 24/12/2024. http://documents.worldbank.org/curated/en/099122424084588196/pdf/P17938013cb7bb0e3196541e001f292588a.pdf ; API projets BM (P179380). [6] Banque mondiale, communiqué du 28/07/2025, « Over One Million Zambians to be Connected to Electricity by 2030… ». https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2025/07/28/over-one-million-zambians-to-be-connected-to-electricity-by-2030-under-new-energy-access-project [7] Banque mondiale, communiqué du 20/01/2025 (ZTIP) https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2025/01/20/zambia-afe-to-benefit-from-expanded-access-to-affordable-energy-thanks-to-increased-power-transmission-with-tanzania ; page projet P507033 ; fiche UE/EEAS (2025) [S pour le détail du marché]. [8] Banque mondiale, Program Document — Zambia Second Macroeconomic Stability, Growth and Competitiveness DPF (P181011), 29/11/2023. http://documents.worldbank.org/curated/en/099113023163572851/pdf/BOSIB1a5a7d7ad0091b65113deb11dc0b04.pdf [9] Banque mondiale, Program Document — First Zambia Climate and Economic Resilience DPF with Cat-DDO (P507116), 22/11/2024. http://documents.worldbank.org/curated/en/099112524175539911/pdf/BOSIB15d0cfc7e05818c2a1636531983275.pdf [10] BAD, communiqué « Garneton North Solar Project » (afdb.org, page 403 — contenu via moteur de recherche) [S] ; avis spécifique de passation de marché Itezhi-Tezhi–Nambala 220 kV (04/03/2024) [S]. [11] SolarQuarter, 02/02/2026, « AfDB Launches $3.9M Project… » (AESTAP Mission 300 Phase II) [S]. [12] Diggers News, 27 et 29/12/2025 (synthèse du rapport 2024 : emprunts 1,295 Md US$, service de la dette 46,1 M US$) [S].

## Diagnostic opérateur — ZESA Holdings : ZETDC, ZPC (Zimbabwe)

Phase 2 — Mission 300. Statuts : [V] document primaire (états financiers audités, rapport annuel, régulateur, document BM/BAD, FMI) · [S] source secondaire · [E] calcul/estimation · [?] inconnu. Chaque chiffre : source [n] + année. Comparaison avec le pacte : ../../phase1/fiches/ZWE_zimbabwe.md (cité « (pacte) »). Mise en garde monétaire. Les comptes sont en ZWL de 2019 à 2024, puis en ZWG (ZiG) depuis 2024. Les chiffres en monnaie locale ne sont pas comparables d’une année à l’autre [V][2].

### 0. Identité

- Opérateurs : groupe ZESA Holdings.

  - ZPC : production (Kariba South 1 050 MW, Hwange 1 590 MW, petites centrales thermiques).

  - ZETDC : transport, distribution et vente ; acheteur unique des IPP et des importations.

  - Autres filiales : ZENT, Powertel [V][2].

- Actionnariat : l’État, via le Mutapa Investment Fund [V][2].

  - Re-bundling : en août 2026, le Cabinet a approuvé le regroupement de la production, du transport et de la distribution dans une structure unique (ZESA Private Limited) [S][5][6].

  - Le pacte prévoyait une « nouvelle structure de l’opérateur » au T4 2025. C’est une action prioritaire du pacte, probablement en retard selon le rapport d’avancement de mars 2026 (pacte).

- Régulateur : ZERA, régulateur multisectoriel (électricité, pétrole) [V][2]. Son indépendance est limitée : des injonctions politiques ont imposé le re-bundling malgré la politique énergétique de 2012 qui prévoyait la séparation des activités, ce qui « compromet la capacité du régulateur » à faire appliquer les licences [V][3].

- Dernier exercice audité : 2025 (ZETDC), rapport de l’Auditor-General, opinion sans réserve mais incertitude significative sur la continuité d’exploitation, selon la presse [S][5]. Le rapport primaire n’a pas été consulté [?]. Le dernier rapport AG sur les entreprises publiques trouvé en ligne est celui de l’exercice 2023 (juin 2024) [V][7], non dépouillé.

### 1. Situation financière

| Indicateur | Valeur | Année | Statut | Source |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Chiffre d’affaires | [?] non trouvé (2024-2025) | — | [?] | — |
| Résultat | ZETDC : perte d’exploitation avant impôt de 10 Mds ZWG | 2025 | [S] (citant l’AG) | [5] |
|  | Annexe II du pacte : « Net income/loss » ZPC 6 548,52 et ZETDC 8 328,24 (ZWL, M probables ; signe non indiqué) | ~2022-23 | (pacte) [?] | [2] |
|  | Pertes de ZPC : 2,5 % du PIB ; de ZETDC : 3,4 à 4,7 % du PIB | 2019-2020 | [V] | [3] |
| EBITDA | [?] | — | [?] | — |
| Écart recettes-coûts (tarif inférieur au coût de service efficient) | ZETDC : plus de 200 M USD au pic de 2020 ; ZPC : près de 1 Md USD en 2019 | 2019-21 | [V] | [3] |
| Fonds de roulement | ZETDC : passif courant supérieur à l’actif courant de 29,9 Mds ZWG. Prêts étrangers en défaut non rééchelonnés, reclassés en passif courant | 2025 | [S] (AG) | [5] |
|  | ZETDC : passif courant supérieur à l’actif courant de 24,5 Mds ZWL ; « going concern » mis en doute | 2021 | [S] (AG) | [8] |
| Dette ; dette fournisseurs et importations | Dette historique (« legacy ») de ZETDC : 328 M USD ; le comptage intelligent en aurait recouvré environ 20 % (environ 66 M USD) à avril 2026 | 2026 | [S] | [5] |
|  | Dettes sur importations : 119 M USD au 30/06/2021, dont 91 % en arriérés | 2021 | (pacte) | [2] |
|  | Dettes envers fournisseurs locaux : 9 857,8 M ZWL | ~2022-23 | (pacte) | [2] |
|  | Plus de 86 % de la dette historique est due à des fournisseurs extérieurs, avec des retards de 90 jours ou plus | ~2021 | [V] | [3] |
| Arriérés de l’État et des entités publiques envers ZESA | 38 % des arriérés dus à ZESA proviennent des collectivités locales, des parastataux et du secteur public | ~2021-22 | [V] | [3] |
|  | « 71 » % de créances sur l’État et les entités publiques (annexe II du pacte, lecture probable) | ~2023 | (pacte) [E] | [2] |
| Transferts / subventions | « No data » (pacte) ; [?] | — | [?] | [2] |
| Taux de recouvrement | [?] non trouvé. La BM jugeait le recouvrement des créances commerciales supérieur à la médiane africaine (données jusqu’en 2018) | ≤2018 | [V] | [3] |
| Recette moyenne vs coût par kWh | Tarif moyen de 16,08 USc/kWh après la hausse de 21 % du 01/12/2023 (avant : 11,3 USc) | 2023 | (pacte) ; [V] pour 11,3 | [2][3] |
|  | ZETDC achetait environ 12 USc/kWh et vendait environ 10 USc/kWh (2023) ; en août 2022, tarif de 8,7 USc contre un coût de recouvrement de 10,6 USc | 2022-23 | [V] | [3] |
| Déficit quasi-budgétaire | Inefficacités de production et pertes de réseau : environ 2,3 % du PIB par an ; coût total des pénuries : 6,1 % du PIB | 2022 | [V] | [3] |
| Notation de crédit | Aucune | — | [?] | — |

### 2. Situation technique

| Indicateur | Valeur | Année | Statut | Source |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Capacité installée / disponible | 2 962 MW installés ; 1 200 à 1 600 MW fiables, pour une pointe d’environ 2 000 MW | 2024-25 | (pacte) | [2] |
|  | 1 585 MW disponibles contre 1 900 MW de pointe | 2020 | [V] | [3] |
|  | +600 MW à Hwange (unités 7-8) en 2023 | 2023 | [V] | [3] |
| Pertes totales | Pertes ATCC de 60 % (annexe II du pacte, « ZESA financial diagnostic 2023 » ; lecture « 60⁵ ») ; réduction visée de 11 % par an | 2023 | (pacte) [E] | [2] |
|  | Pertes techniques de 18 à 20 %, cible 14 % (2030) | 2024 | (pacte) | [2] |
|  | Les pertes de transport et de distribution « se sont aggravées » depuis 2018 | 2023 | [V] | [3] |
| Délestages | 12 à 14 heures par jour | 2020-23 | [V] | [3] |
|  | La sécheresse de 2024 a fortement réduit l’hydroélectricité | 2024 | [V] | [4] |
| Clients ; prépaiement | La plupart des clients domestiques sont en prépaiement ; au moins 50 % des clients éligibles ont un compteur intelligent | 2025 | (pacte) | [2] |
|  | 467 470 demandes de raccordement en attente (mai 2025) | 2025 | (pacte) | [2] |
|  | Raccordements payés en attente depuis 2016 faute de matériel | 2026 | [S] | [5] |
| Mix et coût de production | Coût variable ZPC d’environ 0,017 USD/kWh (thermique) et d’environ 0,003 USD/kWh (hydro), à comparer aux prix d’importation | ~2022 | [V] | [3] |
|  | Importations jusqu’à 500 MW (Eskom, HCB, EDM) | 2025 | (pacte) | [2] |

### 3. Situation économique et gouvernance

- PPA et IPP : 7 130 MW de licences accordées à des projets non sollicités (pacte). Premier PPA du dispositif pilote GPSA : Vungu Solar, 30 MWac, 25 ans, avec ZETDC (janv. 2026) [S][9].

- Change : régime multidevises jusqu’en 2030. ZETDC encaisse surtout en monnaie locale et paie la dette et les importations en USD. La dépréciation et la hausse des taux ont fait « exploser » le service de la dette historique [V][3]. Le pacte vise 100 % de recouvrement des coûts d’exploitation en monnaie locale et en devises (T4 2027) (pacte).

- Plan de redressement : un Performance Improvement Plan ZPC/ZETDC a été élaboré en 2018 avec la BM ; sa révision est prévue au T1 2027 (pacte). La BM recommandait (2023) un mécanisme hors bilan de service de la dette historique et un ajustement tarifaire automatique dans des bandes [V][3]. Le règlement de la dette historique est rattaché au processus national d’apurement des arriérés (Structured Dialogue Platform) [V][3].

- Contexte macro : le Zimbabwe est en arriérés envers la BM et la BAD (arriérés extérieurs de 6,6 Mds USD en 2022), d’où l’absence de prêts IDA souverains [V][3]. Le FMI a conclu l’article IV 2025 (CR 25/282, août 2025) ; un SMP a été demandé mais n’est pas conclu [V][4].

### 4. Programmes Banque mondiale et BAD (et autres) visant l’opérateur

| Programme / projet (nom exact, ID) | Bailleur | Montant | Années | Objectifs liés à l’opérateur | Conditions/indicateurs | Statut d’exécution | Source |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Solar Procurement and Electricity Access Recovery Project, P500409 | BM (fonds fiduciaire, pas d’IDA) | 5 M USD (EWS) ; 5 à 10 M USD (« ZEAP » dans le pacte) | Vote prévu le 31/07/2024 (EWS) | Achats concurrentiels d’IPP solaires ; ZETDC contact projet ; REF | [?] | Pipeline (API BM, oct. 2026) | [10][11][S] |
| « ZEAP », P507318 | BM | [?] | — | [?] (vraisemblablement la suite de P500409) [E] | — | Pipeline | [11] |
| Zimbabwe Energy Sector Programmatic ASA (PASA) | BM | 1 M USD | 2024-26 | Appui aux transactions IPP solaires, cadre du secteur | — | En cours (pacte) | [2] |
| Kariba Dam Rehabilitation | BM, UE, BAD, Suède, ZRA | 294 M USD | 2014-2026 | Sécurité de Kariba (1 050 MW pour ZPC) | — | En cours. ID BM non vérifié [?] | [2] |
| Emergency Power Infrastructure Rehabilitation Programme Phase II Stage II, AFDB-P-ZW-FA0-014 | BAD (ZimFund, fonds multi-bailleurs) | 22,74 M USD (presse) ; 32,94 M USD (pacte) | 2017-2025 | Réhabilitation de la production, du transport et de la distribution (ZPC, ZETDC) | — | Rapport d’achèvement listé (23/02/2026) | [12][S] |
| Zimbabwe – Energy Sector Reform Support Project | BAD | UA 2,5 M (environ 3,6 M USD) | 2022-2026 | Cadre IPP et intégration des EnR variables | — | (pacte) | [2] |
| RETRADE-SA MPA (SAPP) — phase 1 Zambie–Tanzanie P507033 ; phase 2 AT SAPP P512662 | BM | 245 M USD IDA + fonds fiduciaires (phase 1) ; jusqu’à environ 38 M USD (phase 2) | 2025- | Le Zimbabwe, membre du SAPP et siège de son secrétariat, n’est pas emprunteur | — | En cours | voir 00_programmes_regionaux.md |
| Article IV 2025 ; SMP demandé | FMI | — | 2025 | Pas de mesure spécifique à ZESA dans le rapport | — | Article IV conclu (27/08/2025) | [4] |

### 5. Écart pacte ↔ réalité

- Compteurs « pour tous » au T4 2025 : non vérifié. La presse indique en 2026 que le comptage intelligent n’a recouvré qu’environ 20 % de la dette historique de 328 M USD [S][5].

- « La plupart des catégories sont déjà au tarif reflétant les coûts » (pacte) : les seules analyses primaires (BM, 2023) montrent des tarifs inférieurs au coût de service efficient en USD, et un écart récurrent entre achat (environ 12 USc) et vente (environ 10 USc) [V][3]. La hausse de déc. 2023 (16,08 USc) a été absorbée par la dépréciation ; aucune étude coût de service après 2020 n’a été trouvée [?].

- Pertes : le pacte ne met en avant que les pertes techniques (18-20 %). Sa propre annexe II affiche des pertes ATCC d’environ 60 % (diagnostic ZESA 2023) [(pacte)][E]. L’écart est majeur et non commenté dans le texte du pacte.

- Nouvelle structure de l’opérateur (T4 2025) : décision du Cabinet seulement en août 2026 (re-bundling), à rebours de la logique de séparation et d’accès des tiers promue par le pacte (IPT, licences de distribution secondaires) [S][5][6][V][3].

- Comptes : le pacte parle de comptes « audités et déposés au Parlement ». C’est cohérent avec les rapports de l’Auditor-General, mais ceux-ci signalent une continuité d’exploitation incertaine (2021, 2025) [S][5][8].

### 6. Diagnostic synthétique

- Financière : faible. Fonds de roulement négatif, dette en devises en défaut, écart recettes-coûts, monnaie instable [V][3][S][5].

- Technique : moyenne à faible. Capacité fiable inférieure à la pointe, délestages de 12-14 h, pertes ATCC élevées, mais réseau étendu et Hwange 7-8 neuf [V][3].

- Gouvernance : faible. Re-bundling décidé politiquement, régulateur contraint, aucune donnée de recouvrement publiée [V][3].

- Trois causes racines :

  - Instabilité monétaire : tarif en monnaie locale, coûts et dette en USD [V][3].

  - Dette historique et arriérés souverains bloquant le financement concessionnel [V][3].

  - Parc vieillissant, dépendance à l’hydrologie de Kariba et pertes élevées [V][3][4].

- À approfondir en phase 3 : grille ZERA 2025-2026 en ZWG et en USD ; part des recettes en devises ; étude coût de service 2020 ; frais TUoS/DUoS ; impact tarifaire du re-bundling.

### 7. Inconnus

- Chiffre d’affaires, EBITDA, recouvrement 2024-2025 de ZETDC et ZPC : [?]. Le rapport de l’AG 2025 n’a pas été consulté en source primaire.

- Montant des subventions de l’État : [?] (« No data » dans le pacte).

- Arriérés de l’État et des municipalités envers ZETDC en 2025-2026 : [?]. Un chiffre de presse de 1,5 Md USD de dette des consommateurs (non daté) n’a pas été retenu.

- Statut réel de P500409 / P507318 : [?].

- ID BM du projet Kariba : [?].

### Sources

[1] Fiche phase 1 ZWE. ../../phase1/fiches/ZWE_zimbabwe.md [2] Government of Zimbabwe, « National Energy Compact for the Republic of Zimbabwe », oct. 2025 (annexes II et 5 relues sur le PDF en mise en page). https://www.worldbank.org/content/dam/theworldbankgroupasset/document/2026/m300-energy-compacts/Zimbabwe-National-Energy-Compact-Mission-300.pdf (pacte) [3] Banque mondiale, « Zimbabwe Economic Update Issue 4: Electrifying Growth through Reliable and Universal Energy Access », déc. 2023. http://documents.worldbank.org/curated/en/099818112072317606/pdf/IDU03baab0e8085cb04e19095810ac60d2fdbfa0.pdf [4] FMI, Country Report No. 25/282, « Zimbabwe – 2025 Article IV Consultation », oct. 2025 ; communiqué 25/35 (mission SMP, 13/02/2025). https://www.imf.org/-/media/files/publications/cr/2025/english/1zweea2025001-source-pdf.pdf [5] Equity Axis (B. Kanyemba), « ZETDC carries ZWG29.9bn working capital hole into ZESA rebundling », 24/08/2026, citant le rapport de l’Auditor-General sur les états financiers 2025 de ZETDC. https://equityaxis.net/post/19373/2026/8/zetdc-carries-zwg29-9bn-working-capital-hole-into-zesa-rebundling [S] [6] The Herald, « Mutapa gets approval to rebundle Zesa Holdings » ; Equity Axis (août 2026). https://www.heraldonline.co.zw/mutapa-gets-approval-to-rebundle-zesa-holdings-2/ [S] [7] Office of the Auditor-General, « Report … for the Financial Year ended December 31 2023 on State Owned Enterprises », juin 2024. https://www.auditorgeneral.gov.zw/ (non dépouillé) [8] NewsDay, « ZETDC in the red: AG » (exercice 2021). https://newsday.co.zw/local-news/article/200018834/zetdc-in-the-red-ag [S] [9] Ecofin Agency, « Zimbabwe secures 25-year deal for 30 MW solar plant », janv. 2026. https://www.ecofinagency.com/news-industry/2801-52350-zimbabwe-secures-25-year-deal-for-30-mw-solar-plant [S] [10] Early Warning System, « Solar Procurement and Electricity Access Recovery Project (WB-P500409) ». https://ewsdata.rightsindevelopment.org/projects/WB-P500409/ [S] [11] Banque mondiale, API Projects (P500409, P507318 : statut « Pipeline »), consultée le 18/10/2026. [12] Africa-newsroom / Guardian NG ; liste de documents BAD (« Phase II Stage II project completion report », 23/02/2026) ; EWS AFDB-P-ZW-FA0-014. https://ewsdata.rightsindevelopment.org/projects/p-zw-fa0-014-emergency-power-infrastructure-rehabilitation-prog [S]